ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(ОАО «ТомскНИПИнефть»)

Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №5Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №5Г с коридорами коммуникаций

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

4383

Томск, 2018

Оглавление

1.	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3

Схема расположения элементов планировочной структуры	3

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории	4

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта	5

Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки  и инженерной защиты территории	5

Схема границ территорий объектов культурного наследия	5

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий	6

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	7

Схема конструктивных и планировочных решений	8

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	12

2.1	Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	12

2.2	Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов	13

2.3	Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	14

2.4	Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов	14

2.5	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	14

2.6	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории	15

2.7	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе водотоками, водоёмами, болотами и т.д.)	16

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	18

3.1 Чертёж по обоснованию проекта межевания территории	18

ПРИЛОЖЕНИЕ А Письмо о наличии/отсутствии ООПТ федерального значения

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Письмо о наличии/отсутствии ООПТ регионального значения

ПРИЛОЖЕНИЕ В Письмо о наличии/отсутствии ООПТ и ТТП местного значения

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Письмо о наличии/отсутствии ОКН и отчет ИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Письмо о наличии/отсутствии ТТП федерального значения

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Письмо о наличии/отсутствии ТТП регионального значения

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Техническое задание на разработку документации по планировке территории

ПРИЛОЖЕНИЕ И Постановление о разрешении разработки проекта планировки и межевания территории

ПРИЛОЖЕНИЕ К Задание на проектирование

ПРИЛОЖЕНИЕ М  Материалы и результаты инженерных изысканий

ПРИЛОЖЕНИЕ Н Исходные данные

- МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

по объекту: «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №5Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №5Г с коридорами коммуникаций»

Масштаб 1:25 000

Схема расположения элементов планировочной структуры

- Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории

по объекту: «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №5Г с коридорами коммуникаций. 2 этап.

Обустройство кустовой площадки №5Г с коридорами коммуникаций»

## Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта

В соответствии с Постановлением №564 от 12.05.2017 г. схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта планировки, предусматривающего размещение автомобильных дорог. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта не подготавливается, так как размещение автомобильной дороги проектом планировки территории не предусматривается.

## Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки 
и инженерной защиты территории

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года №740/пр, схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории не подготавливается, так как проект планировки территории не предусматривает размещение объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, автомобильных дорог общего пользования, проездов, железнодорожных линий, выделение элементов улично-дорожной сети.

## Схема границ территорий объектов культурного наследия

Согласно письму Службы по государственной охране объектов культурного наследия №2-4518 от 31.08.2017 г. Красноярского края в зоне планируемого размещения линейных объектов, выявленных объектов культурного наследия (далее - ОКН), зон охраны  ОКН, защитных зон ОКН, не обнаружено.

В соответствии с  п.23 Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 года №564, схема границ объектов культурного наследия не разрабатывается, в связи с отсутствием объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории.

- Схема границ зон с особыми условиями использования территорий

по объекту: «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №5Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №5Г с коридорами коммуникаций»

Масштаб 1:5000

- Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

по объекту:

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №5Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №5Г с коридорами коммуникаций»

Масштаб 1:1 000 000

- Схема конструктивных и планировочных решений

по объекту: «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №5Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №5Г с коридорами коммуникаций»

Масштаб 1:2000

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Климат района относится к резко континентальному с суровой продолжительной зимой и теплым летом. Территория находится под большим влиянием Арктической высотной фронтальной зоны. Здесь снежная и суровая зима.

Климатическая характеристика района работ составлена по данным наблюдений на метеорологической станции Игарка. МС Игарка находится на расстоянии 150 км восточнее участка строительства.

Рассматриваемая территория расположена на стыке Атлантической области субарктического пояса и атлантико–арктической области умеренного пояса. Климат района, в целом, может быть охарактеризован как умеренно холодный влажный.

Сезонные особенности циркуляции атмосферы над исследуемой территорией обусловили преобладание циклонической деятельности. Районами зарождения циклонов являются северная Атлантика, Баренцево и Карское моря. Основное направление перемещения циклонов с северо–запада на юго–восток. Этот тип синоптических процессов характеризуется наибольшей повторяемостью в холодное полугодие с октября по март. В теплое время повторяемость его резко уменьшается. Второй тип объединяет циклоны, смещающиеся с юго–запада на северо–восток. Эти циклоны часто приносят сильные ветра, как правило, в январе–марте.

Ветер. Согласно данным наблюдений на метеостанции Игарка преобладающими для рассматриваемой территории в течение года являются ветры южного направления, в январе преобладающими являются ветры южного направления, в июле северного.

Средняя годовая скорость ветра по метеостанции Игарка составляет 3,7 м/с. Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах 3,3 – 4 м/с. Максимальная годовая скорость ветра составляет 34 м/с.

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха по МС Игарка составляет минус 8,1°С. Самым холодным зимним месяцем является январь, со среднемесячной температурой воздуха минус 28°С. Средняя месячная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 15,4°С. Абсолютный минимум температуры воздуха отмечается в январе и равен минус 56,5°С. Продолжительность теплого периода составляет 119 день, продолжительность холодного периода 246 дня.

Согласно санитарных норм и правил (далее – СНиП) 23-01-99 «Строительная климатология» расчетная температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по метеостанции Игарка составляет минус 49°С, обеспеченностью 0,98 минус 50°С. Расчетная температура самых холодных суток обеспеченностью 0,92 составляет минус 53°С, обеспеченностью 0,98 минус 54°С. Абсолютная минимальная температура воздуха равна минус 60°С. Абсолютная максимальная температура воздуха составляет 33°С. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 81 день.

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия СНиП 23-01-99*) расчетная температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по метеостанции Игарка составляет минус 49°С, обеспеченностью 0,98 минус 50°С. Расчетная температура самых холодных суток обеспеченностью 0,92 составляет минус 52°С, обеспеченностью 0,98 минус 54°С. Абсолютная минимальная температура воздуха равна минус 57°С. Абсолютная максимальная температура воздуха составляет 34°С.

Температура почвы. Средняя годовая температура поверхности почвы по метеостанции Игарка составляет минус 8,1°С. Наиболее низкая средняя температура поверхности почвы наблюдается в январе и равняется минус 29,5°С, наиболее высокая в июле – плюс 18,1°С. Средний минимум равен минус 33,6°С (январь), средний максимум плюс 28,3°С (июль).

Максимальная глубина промерзания грунтов в среднем составляет 182 см, в годы с суровой зимой может достигать 300 см и соединяться с многолетней мерзлотой. Наибольших значений глубина промерзания почвы достигает в апреле – мае. Средняя из максимальных глубин оттаивания почвы составляет 245 см. Средняя суточная температура между датами перехода через 0°С: выше заданного предела плюс 9,3°С, ниже заданного предела минус 18,6°С.

Осадки. Осадков в исследуемом районе выпадает мало. Средняя многолетняя сумма осадков по МС Игарка равна 515 мм. Распределение их в течение года неравномерное. Большая часть осадков, 52% выпадает в теплый период года, в холодный период выпадает 48% годовой суммы осадков.

Снежный покров. Снежный покров обычно появляется в конце сентября. Устойчивый снежный покров образуется в начале первой декады октября, разрушается в конце первой декады июня. Полностью снежный покров сходит в середине июня. В районе Игарка число дней со снежным покровом в среднем составляет 262 дня. Максимальной высоты по постоянной рейке и снегосъемкам снежный покров достигает в апреле.

Средняя из наибольших за зиму высота снежного покрова за многолетний период наблюдений по снегосъемкам составляет 48 см, максимальная 128 см. Максимальная плотность снежного покрова по метеостанции Игарка обычно наблюдается в третьей декаде мая и в среднем составляет 0,23 г/см3, максимум 0,35 г/см3.

Влажность воздуха. Среднее годовое парциальное давление водяного пара, содержащегося в воздухе, составляет 1009,7 мб. В течение года давление водяного пара изменяется от 1004,9 гПа в июне до 1016 гПа в феврале. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 78 %. Средний годовой дефицит влажности воздуха составляет 1,8 мб.

Атмосферные явления.

Облачность. В среднем за год по общей облачности в данном районе наблюдается 180 пасмурных дней и 40 ясных.

Туманы. За год среднее количество дней с туманами составляет 15,5, наибольшее – 44.

Метели. За год среднее количество дней с метелью составляет 49,1, наибольшее – 97. Средняя продолжительность метелей в году составляет 429,4 час.

Грозы. Среднегодовое количество дней с грозой составляет 3,68, наибольшее – 11 . Средняя продолжительность гроз в году составляет 13,95 часов.

Гололед. Толщина стенки гололеда (превышаемая один раз в 5 лет), на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли, составляет 5 мм. Максимальная зафиксированная толщина стенки гололеда на метеостанции Игарка составила 24 мм, средняя 5,8. Средний вес гололедно–изморозевых отложений 4,7 г/м, максимальный 47,8 г/м. Максимальное число дней с гололедно–изморозевыми отложениями - 16.

## 2.2	Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №5Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №5Г с коридорами коммуникаций» составляет 31,7623 га.

Размер зоны для строительства воздушной линии (далее – ВЛ) определен в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1.

Размер зоны для размещения эстакады трубопроводов определен из условий строительства.

Размер зоны для размещения ВОЛС определён в соответствии с Нормами отвода земель для линий связи СН 461-74.

Таблица 2.2.1

Расчёт площади зоны планируемого размещения объекта, необходимой для строительства и эксплуатации планируемого объекта

| Наименование объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площадь по земельным участкам , арендованным ранее, | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №5Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №5Г с коридорами коммуникаций | 18,8780 | 12,8843 | 31,7623 |

## 2.3	Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству), отсутствуют.

## 2.4	Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

В связи с тем, что предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов не устанавливаются, обоснование определения таких параметров отсутствует.

## 2.5	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории отсутствуют.

2.6	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории

Таблица 2.6.1

| Х | У | Наименование сохраняемого объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 932 619,28 | 47 448,12 | Эстакада "вр .к. 26 - вр. к. 25" Постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории №244-п от 19.03.2018 г. |
| 932 618,42 | 47 448,96 |  |
| 932 575,29 | 47 404,41 |  |
| 932 576,15 | 47 403,57 |  |
| 931 449,69 | 46 620,09 |  |
| 931 449,82 | 46 621,28 |  |
| 931 424,00 | 46 624,28 |  |
| 931 423,86 | 46 623,09 |  |
| 932 639,83 | 47 401,77 | Автомобильная дорога к кусту № 30 Постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории №244-п от 19.03.2018 г. |
| 932 623,14 | 47 384,53 |  |
| 932 664,25 | 47 378,128 | ВЛ-6 кВ к узлу №7 Постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории №244-п от 19.03.2018 г. |
| 932 655,63 | 47 386,474 |  |
| 932 638,94 | 47 369,23 |  |
| 932 647,56 | 47 360,88 |  |
| 931 443,34 | 46 565,46 |  |
| 931 423,49 | 46 567,76 |  |
| 931 415,63 | 46 556,59 |  |
| 931 441,96 | 46 553,54 |  |
| 932 020,22 | 46 554,800 | Эстакада "к.25-вр.к.25" Постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории №2393-п от 23.11.2017 г. |
| 931 991,10 | 46 558,18 |  |
| 931 991,00 | 46 557,28 |  |
| 932 020,12 | 46 553,9 |  |
| 932 011,04 | 46 521,7 | Автомобильная дорога "точка примыкания дороги к кусту №24 - точка примыкания к дороге "Тагул - Лодочное" Постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории №244-п от 19.03.2018 г. |
| 931 987,20 | 46 524,51 |  |
| 932 004,35 | 46 464,13 | ВЛ-6 кВ к кустовой площадке №25 Постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории №2393-п от 23.11.2017 г. |
| 932 005,7 | 46 476,04 |  |
| 931 992,43 | 46 465,51 |  |
| 931 981,90 | 46 478,81 |  |
| 931 439,20 | 46 529,70 |  |
| 931 440,58 | 46 541,62 |  |
| 931 414,25 | 46 544,67 |  |
| 931 412,87 | 46 532,75 |  |
| 931 440,0895 | 46 498,387 | ВЛ-35 кВ на ПС-35/6 кВ в районе кустовой площадки №30 Постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории №244-п от 19.03.2018 г. |
| 931 409,29 | 46 501,96 |  |
| 930 456,59 | 46 277,99 | ВЛ-6 кВ к кустовой площадке №ВДК2 Постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории №844-п от 05.06.2017 г. |
| 930 450,39 | 46 301,18 |  |
| 930 438,79 | 46 298,08 |  |
| 930 444,99 | 46 274,89 |  |
| 930 400,07 | 46 264,41 | Автомобильная дорога к кустовой площадке №ВДК2 Постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории №844-п от 05.06.2017 г. |
| 930 394,99 | 46 283,81 |  |

2.7	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе водотоками, водоёмами, болотами и т.д.)

Таблица 2.7.1

| Х | У | Наименование водного объекта |
| --- | --- | --- |
| 932 446,66 | 48 474,04 | озеро (гл.1,5) |
| 932 442,07 | 48 514,171 |  |
| 932 431,66 | 48 542,857 |  |
| 932 469,31 | 47 589,40 | временный ручей |
| 932 482,30 | 47 616,43 |  |
| 932 507,53 | 47 684,70 |  |
| 932 537,03 | 47 728,66 |  |
| 932 361,02 | 47 021,79 | временный ручей |
| 932 365,44 | 47 060,86 |  |
| 932 384,88 | 47 260,64 |  |
| 932 377,09 | 47 280,39 |  |
| 930 081,69 | 46 002,44 | Р.Хуричангда |
| 930 067,80 | 46 015,84 |  |
| 930 121,54 | 46 054,79 |  |
| 930 131,52 | 46 062,02 |  |
| 930 134,33 | 46 065,77 |  |
| 930 145,63 | 46 137,28 |  |
| 930 055,76 | 46 007,12 |  |
| 930 071,92 | 45 995,36 |  |
| 929 151,93 | 46 429,37 | временный ручей |
| 929 162,50 | 46 447,98 |  |
| 928 893,65 | 46 454,88 | ручей |
| 928 881,24 | 46 471,25 |  |
| 928 879,92 | 46 470,90 |  |
| 928 891,76 | 46 454,38 |  |
| 928 602,24 | 46 397,28 | временный ручей |
| 928 548,77 | 46 383,10 |  |
| 928 470,32 | 46 362,30 |  |
| 928 451,64 | 46 357,35 |  |

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1 Чертёж по обоснованию проекта межевания территории

по объекту: «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №5Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №5Г с коридорами коммуникаций»

Масштаб 1:25 000

ПРИЛОЖЕНИЕ А Письмо о наличии/отсутствии ООПТ федерального значения

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Письмо о наличии/отсутствии ООПТ регионального значения

ПРИЛОЖЕНИЕ В Письмо о наличии/отсутствии ООПТ и ТТП местного значения

- ПРИЛОЖЕНИЕ Г Письмо о наличии/отсутствии ОКН

- ПРИЛОЖЕНИЕ Д Письмо о наличии/отсутствии ТТП федерального значения

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Письмо о наличии/отсутствии ТТП регионального значения

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Техническое задание на разработку документации по планировке территории

- ПРИЛОЖЕНИЕ И Постановление о разрешении разработки проекта планировки и межевания территории

ПРИЛОЖЕНИЕ К Задание на проектирование

ПРИЛОЖЕНИЕ Л Программы и задание на выполнение инженерных изысканий

- ПРИЛОЖЕНИЕ М  Материалы и результаты инженерных изысканий