АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«Красноярскгражданпроект»

Шифр: МК 04-ОК-2017

(1247-17.01)

| Заказчик: | Администрация Туруханского района Красноярского края |
| --- | --- |

| Наименование работы: | Актуализация схемы территориального планирования Туруханского района |
| --- | --- |

ТОМ II

Внесение изменений в схему территориального планирования

Положение о территориальном планировании

Красноярск 2017

инв. № 17/10373

Экз. №_____

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«Красноярскгражданпроект»

Шифр: МК 04-ОК-2017

(1247-17.01)

| Заказчик: | Администрация Туруханского района Красноярского края |
| --- | --- |

| Наименование работы: | Актуализация схемы территориального планирования Туруханского района |
| --- | --- |

ТОМ II

Внесение изменений в схему территориального планирования

Положение о территориальном планировании

Главный градостроитель				  	             		Т.П. Лисиенко

Главный инженер проекта				 	              		И.А. Корниенко

Красноярск 2017

Проект разработан авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования

Начальник МГП	Л.Г. Устинова

Архитектурная часть:

Главный инженер проекта				 	                              И.А. Корниенко

Архитектор II категории 	А.В. Рагините

Экономическая часть:

Главный специалист по экономике	А. Бахова

Руководитель проекта                                  	Е. А. Дубик

Транспортная инфраструктура:

Ведущий специалист 	А.Г. Мельников

Инженерные сети:

Главный специалист  по инженерным сетям		Д. Б. Тугужаков

Мероприятия по охране окружающей среды:

Главный специалист  отдела экологии		Н.И. Васильева

Состав проекта:

А. Графические материалы

| № п/п | Наименование | № листа | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| Актуализация схемы территориального планирования Туруханского района |  |  |  |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района | 6 | 17/10357 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, расположенных на межселенных территориях | 7 | 17/10358 |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 3 | Карта (схема) современного использования территории (опорный план) | 1 | 17/10359 |
| 4 | Карта (схема) комплексной оценки территории | 2 | 17/10360 |
| 5 | Проектный план развития территории | 3 | 17/10361 |
| 6 | Карта (схема) границ территорий и земель. Инженерная и транспортная инфраструктура | 4 | 17/10362 |
| 7 | Территориальная комплексная карта (схема) охраны природы | 5 | 17/10363 |
| Проект внесений изменений в Схему территориального планирования Туруханского района |  |  |  |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района | 1 | 17/10364 |
| 9 | Карта границ населенных пунктов, расположенных на межселенных территориях | 2 | 17/10365 |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 10 | Карта современного использования территории | 3 | 17/10366 |
| 11 | Карта планировочной структуры | 4 | 17/10367 |
| 12 | Карта охраны окружающей среды | 5 | 17/10368 |
| 13 | Карта инженерной и транспортной инфраструктуры | 6 | 17/10369 |
| 14 | ИТМ ГОиЧС. Карта размещения прилегающих территорий | 7 | 17/10370 |
| 15 | ИТМ ГОиЧС. Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | 8 | 17/10371 |

Б. Текстовые материалы

Том 1.  Актуализированные текстовые материалы. Положение о территориальном планировании. 									инв. № 17/10372

Том 2. Проект внесений изменений в схему территориального планирования Туруханского района. Положение о территориальном планировании. 	инв. № 17/10373

Том 3  Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В. Электронная версия

Графические материалы в формате Word, JPEG                               инв. № 948д

Содержание

Введение	8

ЧАСТЬ I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ)	11

1.1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики и местоположение. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемых при размещении объектов местного значения	11

1.2 Параметры функциональных зон, устанавливаемых на межселенных территориях, в случае если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), а также сведения о планируемых для размещения в указанных зонах объектов федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.	15

Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на межселенных территориях не предусмотрено.	15

ЧАСТЬ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	16

2.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	16

2.2. Анализ современного использования территориальных ресурсов	16

2.2.1.	Климат	16

Средняя температура воздуха (в °С)	17

2.2.2.	Гидрография и гидрология р. Енисей и его притоков	22

2.2.3.	Геологическое строение территории района	40

2.2.4.	Гидрогеологические условия	40

2.2.5.	Минерально-сырьевые ресурсы	41

2.2.6.	Природно-ресурсный потенциал	47

2.2.7.	Особо охраняемые природные территории (ООПТ)	48

2.3.	Земельные ресурсы	57

2.4.	Административно-территориальное деление. Особенности существующей системы расселения.	58

2.4.1.Социально-демографическая ситуация	63

2.5.	Существующее состояние экономики	65

Общая характеристика	65

2.5.1.	Промышленный комплекс	65

2.5.2.	Современное состояние аграрного комплекса.	66

2.5.3.	Пищевая промышленность	67

2.5.4.	Туризм.	67

2.6.	Современное состояние жилищного фонда	69

2.7.	Объекты  социальной инфраструктуры	71

2.8.	Объекты культурно-бытового назначения	72

2.9.	Существующая инженерная инфраструктура	81

2.9.1.	Существующая транспортная инфраструктура	81

2.9.2.	Автомобильный транспорт	82

2.9.3.	Авиационный транспорт.	83

2.9.4.	Анализ реализации планируемых мероприятий в области авиационного транспорта регионального значения в соответствии с СТП Красноярского края	83

2.9.5.	Внутренний водный транспорт.	84

2.9.6.	Трубопроводный транспорт.	84

2.9.7.	Водоснабжение и водоотведение (современное состояние)	85

2.10.7.1 Водоснабжение	85

2.9.7.2. Водоотведение (канализация)	88

2.9.8.	Электроснабжение (современное состояние)	89

2.9.9.	Теплоснабжение (современное состояние)	90

2.9.10.	Связь и информатизация (современное состояние)	91

2.9.11.	Газоснабжение	91

2.10.12. Трубопроводный транспорт	91

2.11. Существующее экологическое состояние территории	91

2.11.1. Общая характеристика территории	91

2.11.2. Состояние земельных ресурсов	92

2.11.3. Использование недр	95

2.11.4. Состояние воздушного бассейна	106

2.11.5. Состояние водных ресурсов	125

2.11.6. Состояние системы обращения с отходами	135

2.11.7. Состояние животного и растительного мира	139

2.11.8. Оценка планировочной ситуации и планировочные ограничения	142

Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию	182

2.12.	Проектная численность населения	182

2.13.	Жилищное строительство	183

2.14.	Строительство и размещение объектов социального назначения	183

2.15.	Строительство и размещение объектов культурно-бытового назначения	184

2.16.	Развитие транспортной инфраструктуры.	185

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	185

2.17.	Развитие инженерной инфраструктуры.	189

2.17.1.	Электроснабжение	189

2.17.1.1.	Описание проектируемых ГЭС в районе	189

2.17.1.2.	Проектируемые средства электроснабжения в районе	191

2.17.1.3.	Проектируемые технико-экономические показатели района	195

2.17.1.4.	Связь в Туруханском районе, проектные предложения	195

2.17.1.5.	Телефонная проводная связь	195

2.17.1.6.	Водоснабжение и  водоотведение	197

2.17.1.7.	Проектные предложения. Водоснабжение.	197

2.17.1.8.	Проектные предложения. Водоотведение.	199

2.17.1.9.	Теплоснабжение (проектные предложения)	204

2.18.	Трубопроводный транспорт, газоснабжение (проектные предложения)	207

2.19.	Мероприятия по охране окружающей среды	208

2.19.1.	Мероприятия по охране и рациональному использованию недр	208

2.19.2.	Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения	210

2.19.3.	Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов	210

2.19.4.	Мероприятия в области обращения с отходами	211

2.19.5.	Мероприятия по охране и рациональному использованию ресурсов растительного и животного мира	238

2.20.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта	239

2.21.	Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации и Красноярского края сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения, планируемых к строительству и реконструкци	249

2.22.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	254

Приложения	258

Приложение 1	259

Приложение 2	263

Приложение 3	269

# Введение

Том «Внесение изменений в схему территориального планирования» разработан в соответствии с условиями муниципального контракта  № 04-ОК-2017 в рамках «Актуализации схемы территориального планирования Туруханского района Красноярского края.

СТП Туруханского района утверждена решением Туруханского районного Совета депутатов от 24.11.2010 №7-77. Необходимость в разработке внесений изменений  возникла в связи с изменениями в градостроительной ситуации в районе, а также изменениями в законодательстве в период с 2010 года по 2017 год.

В данном томе уточнены сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение. Отображены планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района, относящиеся к следующим областям: электро- и газоснабжение поселений; автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района; образование; здравоохранение; физическая культура и массовый спорт; обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов. Отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях; границы и описание функциональных зон, установленных на межселенных территориях, с указанием планируемых для размещения в этих зонах объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и (или) местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Реализация генерального плана осуществляется поэтапно:

- I очередь - 			2028 г.

- Расчетный срок - 		2038 г.

Проект разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее-РФ) от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74 ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.

- Федеральный закон от 18.07.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве».

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года.

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 №52-ФЗ и иные действующие законодательные и нормативные акты, связанные  с санитарными и экологическими ограничениями.

- Закон Красноярского края № 2-122 от 15.03.2012 г. «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N 621 "Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению".

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 декабря 2016г. № 793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 3 июня 2011 года № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

- Схема территориального планирования Туруханского района Красноярского края, утвержденная решением Туруханского районного Совета депутатов от 24.11.2010 №7-77 «Об утверждении схемы территориального планирования Туруханского района Красноярского края»;

- Правила землепользования и застройки межселенной территории Туруханского района, утвержденные решением Туруханского районного Совета депутатов от 21.01.2013 №25-104, в ред.  19.12.2014 №34-500, от 16.03.2016 №4-57;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820, в части пунктов включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521.

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр.

- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*».

- СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов».

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

- СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденные Постановлением Правительства Красноярского края от 23 декабря 2014 г. №631-п.

- Местные нормативы градостроительного проектирования.

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», утверждены заместителем Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 30 декабря 1994 г. № 36.

- Иные  действующие нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию.

# ЧАСТЬ I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ)

### 1.1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики и местоположение. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемых при размещении объектов местного значения

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Место-положение | Основные характеристики | Функциональная зона | Зоны с особыми условиями использования территорий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты инженерной инфраструктуры | Электроснабжение | Нижне-Курейская ГЭС Туруханская ГЭС Ольгинский ГОК ПС220кВ Порожинский ГОК ПС220кВ ПС35кВс.Ворогово ПС 110кВ п.Бор ПС35кВ, Верхнеимбатск ПС220кВ, с.Туруханск ПС 220кВ г.Игарка ЛЭП Нижне-Курейская ГЭС Курейская ГЭС ЛЭП Эвенкийская ГЭС Контрегулирующая ГЭС Нижне-Курейская ГЭС Межрегиональная ЛЭППТ Эвенкийская ГЭС Тарасовская Межрегиональная ЛЭП ПТ Эвенкийская ГЭС Холмогорская | вблизи г.Игарка р.Нижняя Тунгускаа Ольгинский ГОК Порожинский ГОК с.Ворогово п.Бор с.Верхнеимбатск с.Туруханск г.Игарка | 150МВт 12000МВт 220кВ 220кВ 35кВ 110кВ 35кВ 220кВ 220кВ 220кВ 220кВ 500кВ 500кВ | Инженерно-транспортной инфраструктуры | Охранные и санитарно-защитные зоны устанавливаются при разработке проектов | Мероприятия по развитию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры прорабатываются в проектах генеральных планов населенных пунктов |
|  |  | Водоснабжение | Водозаборные сооружения | г.Игарка п.Светлогорск п.Бор с.Верхнеимбатск с.Ворогово с.Зотино с.Туруханск д.Селиваниха п.Бахта с.Верещагино | водозабор1шт водозабор1шт НСII 1шт НСI 2шт, ВБ НСI 7шт, ВБ НСI 7шт, ВБ НСI 22шт НСI 3шт, ВБ НСI 4шт, ВБ НСI 2шт, ВБ | Инженерно-транспортной инфраструктуры | Охранные и санитарно-защитные зоны устанавливаются при разработке проектов | Мероприятия по развитию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры прорабатываются в проектах генеральных планов населенных пунктов |
|  |  | Водоотведение | Очистные сооружения | г.Игарка п.Светлогорск п.Бор с.Верхнеимбатск с.Ворогово с.Зотино с.Туруханск | 1х7000м3 1х700м3 1х1400м3 1х700м3 1х700м3 1х700м3 1х2700м3 | Инженерно-транспортной инфраструктуры | Охранные и санитарно-защитные зоны устанавливаются при разработке проектов | Мероприятия по развитию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры прорабатываются в проектах генеральных планов населенных пунктов |
|  |  | Связь | Проводная связь Сотовая связь | населенные пункты района | GSM-900 GSM-1800 | Инженерно-транспортной инфраструктуры | Охранные и санитарно-защитные зоны устанавливаются при разработке проектов | Мероприятия по развитию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры прорабатываются в проектах генеральных планов населенных пунктов |
| 2 | Объекты учебно-образовательного назначения | Дошкольное образовательное учреждение | Дошкольное образовательное учреждение | г. Игарка | 270 мест | - | Не требуется | строительство |
|  |  |  |  | п. Бахта | 1 объект | - | Не требуется | реконструкция |
|  |  | Объекты дополнительного образования | Внешкольные учреждения) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | г. Игарка | 80 мест |  |  | строительство |
|  |  | Общеобразовательные организации | Общеобразовательные организации | Сумароково | 15 мест |  |  | строительство |
|  |  |  |  | г. Игарка | 1280 |  |  | строительство |
|  |  | Дополнительное образование | Внешкольные учреждения | г. Игарка | 80 |  |  | строительство |
| 3 | Объекты культурно-досугового назначения | Объекты культурно-досугового назначения | Выставочный зал | г. Туруханск | 1 объект |  |  | строительство |
|  |  |  | Дом культуры | с. Зотино | 1объект |  |  | реконструкция |
|  |  |  |  | г. Игарка | 1 объект на 180 мест |  |  | строительство |
|  |  |  |  | Фарково | 1 объект |  |  | строительство |
|  |  |  | Библиотека | Зотино | 1объект |  |  | реконструкция |
| 4 | Объекты спортивного назначения | Объекты спортивного назначения | Спортивный зал | г. Игарка | 1000 м.кв. |  |  | строительство |
|  |  |  | Плоскостные сооружения | с. Зотино | 1объект |  |  | строительство |
|  |  |  |  | с.Верхнеимбатск | 1объект |  |  | строительство |
|  |  |  |  | с.Ворогово | 1объект |  |  | строительство |
|  |  |  |  | Сандакчек | 1объект |  |  | строительство |
|  |  |  |  | Светлогорск | 1объект |  |  | строительство |
|  |  |  |  | Фарково | 1объект |  |  | строительство |
|  |  |  |  | Келлог | 1объект |  |  | строительство |
| 5 | Объекты сельскохозяйственного назначения | Объекты сельскохозяйственного назначения | Пункт приема дикоросов | с. Зотино | 1 объект | - | графические материалы | строительство |
|  |  |  |  | п. Бор | 1 объект | - | графические материалы | строительство |
|  |  |  |  | с. Ворогово | 1 объект | - | графические материалы | строительство |
|  |  |  |  | с. Верхнеимбатск | 1 объект | - | графические материалы | строительство |
|  |  |  |  | г. Игарка | 1 объект | - | графические материалы | строительство |
|  |  |  |  | с. Туруханск | 1 объект | - | графические материалы | строительство |
|  |  |  | Производство по переработке дикоросов | с. Туруханск | 1 объект | - | графические материалы | строительство |
|  |  |  |  | п. Бор | 1 объект | - | графические материалы | строительство |

### 1.2 Параметры функциональных зон, устанавливаемых на межселенных территориях, в случае если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), а также сведения о планируемых для размещения в указанных зонах объектов федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

### Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на межселенных территориях не предусмотрено.

### ЧАСТЬ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

# 2.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

| Наименование программы | Предусмотренные мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Программа реализации в Туруханском районе Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы | строительство здания ДКна 500 мест. Г. Игарка | не определены |
|  | строительство здания Детской школы искусств |  |
|  | строительство нового здания клуба на 32 места в п. Советская речка |  |
|  | строительство сельского Дома культуры на 60 мест в с. Фарково |  |
| комплексная программа социально--экономического развития Туруханского сельсовета (КП СЭР МО) на период 2017-2019 годы и долгосрочный период | строительство гостиницы среднего уровня обслуживания (класс «три звезды»). |  |
|  | строительство пожарных водоемов |  |
|  | совершенствование и реконструкция сетей наружного противопожарного водоснабжения |  |
|  | строительство спортивных площадок вблизи места жительства граждан в населенных пунктах поселения |  |

2.2. Анализ современного использования территориальных ресурсов

    - Климат

Туруханский район относится к территориям с неблагоприятными климатическими условиями для проживания и хозяйственной деятельности населения, формирования постоянной системы расселения за счет переселенцев; территория с высокими затратами на строительство, повышенными рисками инженерно-строительного характера.

Климат района резко континентальный, особенно суровый на Севере и на территории Среднесибирского плоскогорья. Зима продолжительная. Средняя температура января -30°С, -36°С.

Суммарное количество тепла, поступающего в июле от солнечной радиации (прямое и рассеяние) на горизонтальную поверхность за сутки для полосы 64° С.Ш. соответственно равно 5468 ккал/м2ч и 1116 ккал/м2ч, среднее суточное количество тепла 274 ккал/м2ч. Солнечная радиация на вертикальную поверхность соответственно равна 850 ккал/м2ч и 980 ккал/м2ч, суточное тепло 76 ккал/м2ч.

Ввиду большой протяженности территории с севера на юг необходимо отметить разницу в климатических характеристиках севера и юга.

Таблица 2.2.1 – На территории Туруханского района действует 12 метеорологических

| № п/п | Наименование станции | Координаты |  | Высота станции над уровнем моря (м) | Год открытия станции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Широта (°с.ш.) | Долгота (°в.д.) |  |  |
| 1. | Бахта | 62,5 | 89,0 | 57 | 1947 |
| 2. | Бор ЗГМО | 61,6 | 90,2 | 62 | 1933 |
| 3. | Верещагино | 64,2 | 87,5 | 35 | 1946 |
| 4. | Верхнеимбатск | 63,2 | 88,0 | 46 | 1911 |
| 5. | Ворогово | 61,0 | 89,6 | 46 | 1939 |
| 6. | Игарка | 67,5 | 86,6 | 20 | 1929 |
| 7. | Келлог | 62,5 | 86,3 | 58 | 1945 |
| 8. | Курейка | 66,5 | 87,2 | 27 | 1946 |
| 9. | Светлогорск | 66,9 | 88,4 | 102 | 1991 |
| 10. | Сов. Речка | 66,8 | 83,8 | 39 | 1959 |
| 11. | Туруханск ГМО | 65,8 | 87,9 | 38 | 1877 |
| 12. | Янов Стан | 65,9 | 84,3 | 41 | 1951 |

Северная часть территории находится под большим влиянием Арктической высотной фронтальной зоны. Здесь более снежная и суровая зима.

Средняя температура самого холодного месяца – января, растет с севера на юг. У северных границ территории она – -29,3°С (Сов. Речка), на юге – -23,3°С (Ворогово).  В особенно холодные зимы (например, зима 2000-2001 гг.) среднемесячная январская температура опускалась до минус 32-38°С. Абсолютные минимумы на этой территории составляют -54-56°С в южной части и -56-61°С в северной.

Средняя месячная температура июля изменяется от 14,6°С (Сов.Речка) на севере до 18,3°С (Ворогово) на юге. Максимальные температуры повсеместно могут быть довольно высокими (>30°С), наибольший абсолютный максимум зафиксирован на метеостанции Верещагино (39,1°С).

Таблица 2.2.2 - Средние месячные и годовые температуры воздуха по метеостанциям

| Наименование станции | Средняя температура воздуха (в °С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| Бахта | -24,4 | -22,9 | -13,6 | -4,6 | 3,2 | 12,5 | 17,8 | 13,6 | 6,8 | -3,1 | -16,2 | -23,3 | -4,5 |
| Бор ЗГМО | -24,0 | -21,6 | -12,8 | -2,9 | 4,8 | 13,4 | 17,8 | 13,9 | 7,2 | -2,5 | -15,4 | -22,8 | -3,7 |
| Верхнеимбатск | -24,3 | -22,0 | -13,9 | -5,1 | 2,6 | 11,9 | 17,0 | 13,3 | 6,9 | -3,4 | -16,7 | -23,6 | -4,8 |
| Ворогово | -23,3 | -21,8 | -12,8 | -3,2 | 4,7 | 14,1 | 18,3 | 14,4 | 7,6 | -2,1 | -14,6 | -21,9 | -3,4 |
| Верещагино | -25,5 | -23,9 | -15,2 | -6,5 | 1,4 | 11,4 | 17,1 | 12,9 | 6,1 | -4,6 | -18,0 | -24,1 | -5,7 |
| Игарка | -27,6 | -26,0 | -19,5 | -11,0 | -1,9 | 8,6 | 15,2 | 11,7 | 5,1 | -6,5 | -20,5 | -25,7 | -8,2 |
| Келлог | -25,9 | -23,8 | -14,1 | -4,8 | 3,3 | 13,0 | 17,8 | 12,9 | 6,5 | -3,7 | -17,1 | -24,0 | -5,0 |
| Курейка | -27,1 | -25,7 | -17,0 | -9,3 | -1,0 | 9,5 | 16,3 | 12,4 | 5,5 | - 5,9 | -19,8 | -25,4 | -7,3 |
| Светлогорск | -24,0 | -23,4 | -15,0 | -9,4 | -1,5 | 8,0 | 15,5 | 12,8 | 5,2 | -6,4 | -20,8 | -25,9 | -7,1 |
| Советская Речка | -29,3 | -28,0 | -19,7 | -12,6 | -3,2 | 8,2 | 14,6 | 10,9 | 2,4 | -7,8 | -20,5 | -26,4 | -9,3 |
| Туруханск | -26,8 | -23,6 | -16,7 | -8,6 | -0,2 | 9,7 | 16,1 | 12,6 | 5,7 | -5,7 | -19,6 | -25,6 | -6,9 |
| Янов Стан | -27,3 | -26,3 | -18,0 | -10,1 | -1,3 | 9,7 | 15,6 | 11,0 | 5,0 | -6,9 | -19,9 | -25,2 | -7,8 |

Зима на севере территории устанавливается уже в конце сентября, ближе к долине Енисея в начале октября. Приземный слой воздуха выхолаживается, становясь иногда холоднее арктического. Сильные морозы (ниже 50°С) наблюдаются на этой территории повсеместно практически каждую зиму. Амплитуды годового хода среднемесячной температуры на севере больше (43-44°С) за счет более холодной зимы. Отопительный сезон продолжается с сентября по конец мая.

Весна на юге территории приходит почти на месяц раньше, чем на ее северную часть.

Наступление лета имеет уже меньший сдвиг во времени из-за повсеместно быстрого нарастания светового дня. Для юга это первая декада июня, для севера – конец второй. Самое короткое лето (около двух месяцев) наблюдается в северной части, в местностях, удаленных от долины Енисея (Сов. Речка).

Лето умеренно теплое. Средняя температура июля от +13°С на Севере до +18°С в центральной части. Продолжительность безморозного периода 73 - 76 суток.

Летние температуры на этой территории могут быть довольно высокими (более 25°С, 30°С), в сочетании с длительными периодами без дождей это способствует возникновению пожаров.

Самая ранняя осень (начало второй декады августа) наступает в северной и восточной части территории. В западной части в среднем на 10 дней позднее, в конце августа, а на юге Туруханского района в начале сентября.

Таблица 2.2.3 – Даты устойчивого перехода среднесуточных температур через определенные значения

| № п/п | Наименование станции | Даты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При понижении среднесуточной температуры |  |  | При повышении среднесуточной температуры |  |  |
|  |  | 10°С | 0°С | -5°С | -5°С | 0°С | 10°С |
| 1. | Ворогово | 4.09 | 12.10 | 22.10 | 9.04 | 23.04 | 4.06 |
| 2. | Советская Речка | 18.08 | 7.09 | 22.09 | 10.05 | 24.05 | 19.06 |
| 3. | Туруханск ГМО | 29.08 | 4.10 | 13.10 | 28.04 | 16.05 | 14.06 |

К северу от р. Нижней Тунгуски широко развита многолетняя мерзлота. В южных районах мерзлота островная и таликовая, на Севере сплошная.

Основное направление ветра юго-восточное, южное и северо-западное. В летнее время возрастает северное, северо-восточное и восточное направления.

Широкое русло Енисея оказывает заметное влияние на направление ветра. Так в Туруханске и Игарке в период с ноября по март повторяемость южных и юго-восточных ветров в сумме составляет 50-60% (табл. 1.7).

Таблица 2.2.4– Повторяемость направления ветра и штилей (%)

| Наименование станции | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бахта | 7 | 7 | 6 | 20 | 26 | 7 | 13 | 14 | 22 |
| Бор ЗГМО | 4 | 6 | 17 | 10 | 17 | 16 | 16 | 14 | 23 |
| Верещагино | 14 | 3 | 9 | 17 | 30 | 8 | 7 | 12 | 20 |
| Верхнеимбатск | 6 | 5 | 13 | 24 | 18 | 7 | 11 | 16 | 7 |
| Ворогово | 17 | 3 | 2 | 11 | 40 | 11 | 6 | 10 | 18 |
| Игарка | 14 | 8 | 9 | 18 | 24 | 7 | 8 | 12 | 7 |
| Келлог | 15 | 6 | 3 | 6 | 35 | 17 | 9 | 9 | 31 |
| Курейка | 9 | 7 | 9 | 21 | 20 | 9 | 10 | 15 | 3 |
| Светлогорск | 6 | 23 | 12 | 5 | 19 | 17 | 7 | 11 | 17 |
| Сов. Речка | 10 | 7 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 |
| Туруханск ГМО | 8 | 10 | 18 | 13 | 22 | 8 | 9 | 12 | 3 |
| Янов Стан | 8 | 4 | 12 | 14 | 16 | 14 | 18 | 14 | 29 |

Относительно часто безветренная погода наблюдается вдали от долины Енисея (Янов Стан, Келлог). Наименьшая повторяемость штилей отмечается в пунктах, расположенных  в широкой долине Енисея (Туруханск,  Курейка).

Средние месячные и годовые скорости ветра изменяются в пределах от 2 до 4 м/с. Скорость ветра в летние месяцы по району около 4 м/с, в то время как максимальные могут достигать 20 м/с, а порывы 28 м/с. Повторяемость дней с сильным ветром невелика; в долине Енисея их бывает 20, а на других участках менее 10 дней в году. Ветры со скоростью 15 м/с и более составляют до пяти дней. Максимальная скорость ветра (33 м/с) зарегистрирована на метеостанции Советская Речка.

Таблица 2.2.5 – Средняя месячная и годовая скорость ветра по метеостанциям

| Наименование станции | Средняя скорость ветра (м/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| Бахта | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 3,1 | 2,7 | 2,9 |
| Бор ЗГМО | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,7 |
| Верхнеимбатск | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 3,1 | 3,0 | 3,3 |
| Ворогово | 3,9 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 3,5 |
| Верещагино | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| Игарка | 4,2 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 3,8 | 4,0 | 3,9 |
| Келлог | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,4 |
| Курейка | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| Светлогорск | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 2,8 |
| Советская Речка | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
| Туруханск | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 3,7 |
| Янов Стан | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,3 |

Влажность воздуха абсолютная и относительная января соответственно 1 мб и 82%, июля 14 мб и 71%, года 5 мб и 77%.

Осадков на этой территории выпадает достаточное количество. Количество их колеблется от 200-300 мм. в год на Севере до 400–600 мм. на Среднесибирском плоскогорье. Осадки преимущественно летние, за теплый период выпадает до 70 % годовых осадков. Максимум осадков повсеместно приходится на август. Максимальное суточное количество осадков (90 мм) зафиксировано на метеостанции Верхнеимбатское.

Но наряду с этим, часто отмечаются периоды без дождя длительностью 10-20 дней. В Игарке наблюдался такой период более 70 дней.

Таблица 2.2.6 – Среднее месячное и годовое количество осадков

| Наименование станции | Среднее количество осадков (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| Бахта | 27,7 | 19,2 | 18,6 | 22,7 | 40,0 | 57,2 | 61,0 | 65,1 | 59,7 | 49,9 | 41,5 | 32,9 | 495,5 |
| Бор ЗГМО | 34,2 | 23,6 | 23,8 | 30,5 | 51,1 | 65,8 | 68,3 | 72,3 | 65,1 | 61,4 | 52,2 | 41,0 | 589,3 |
| Верхнеимбатск | 35,5 | 23,3 | 26,2 | 31,4 | 50,2 | 59,4 | 64,2 | 75,1 | 63,5 | 64,3 | 46,7 | 38,3 | 578,1 |
| Ворогово | 30,8 | 22,8 | 21,9 | 29,2 | 52,2 | 66,9 | 70,8 | 72,0 | 62,1 | 58,1 | 47,4 | 38,0 | 572,2 |
| Верещагино | 44,7 | 31,0 | 33,2 | 35,5 | 45,3 | 60,4 | 64,2 | 71,9 | 74,1 | 75,5 | 59,7 | 50,1 | 645,6 |
| Игарка | 30,6 | 21,7 | 27,3 | 29,1 | 30,7 | 48,9 | 57,5 | 64,4 | 65,2 | 61,1 | 41,2 | 35,9 | 513,6 |
| Келлог | 30,1 | 21,3 | 23,4 | 29,5 | 47,0 | 61,1 | 69,3 | 71,3 | 63,3 | 57,2 | 42,7 | 33,5 | 549,6 |
| Курейка | 38,1 | 27,7 | 30,6 | 31,2 | 35,0 | 47,3 | 60,2 | 68,6 | 61,4 | 69,4 | 50,2 | 44,1 | 563,8 |
| Светлогорск | 46,3 | 40,5 | 39,2 | 46,3 | 34,1 | 60,7 | 62,4 | 42,9 | 61,7 | 105,1 | 67,3 | 51,2 | 657,7 |
| Советская Речка | 23,2 | 19,0 | 19,9 | 21,6 | 23,5 | 47,3 | 52,1 | 58,2 | 53,1 | 54,3 | 38,0 | 30,3 | 440,5 |
| Туруханск | 31,1 | 21,6 | 27,5 | 27,9 | 36,0 | 53,2 | 63,2 | 70,5 | 66,0 | 61,3 | 42,2 | 36,4 | 536,9 |
| Янов Стан | 29,9 | 20,2 | 25,1 | 27,7 | 28,2 | 46,9 | 55,0 | 66,0 | 61,5 | 64,4 | 44,3 | 37,5 | 506,7 |

Наибольшая высота снежного покрова составляет 132 см, наименьшая 48 см. Число дней со снежным покровом – 214. Появление устойчивого снежного покрова – середина октября, сход снега конец мая.

А)							Б)

Рис. 1 Схемы климатического районирования Туруханского района:

А) Влажность климата, температура, направление ветра;

Б) Степень суровости климата.

Таблица 2.2.7 – Экстремальные значения климатических характеристик по метеостанциям

| Наименование станции | Абс. минимум температуры воздуха, °С |  | Абс. максимум температуры воздуха, °С |  | Абс. макс. суточных осадков, мм | Макс. скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | значение | годы | значение | годы |  |  |
| Бахта | -56,2 | 1987 | 36,1 | 1954 | 63 | 24 |
| Бор ЗГМО | -56,0 | 1987 | 35,6 | 1968 | 56 | 24 |
| Верещагино | -57,6 | 1973 | 39,1 | 1967 | 84 | 24 |
| Верхнеимбатск | -57,1 | 1916 1987 | 35,3 | 1968 1983 | 90 | 25 |
| Ворогово | -54,1 | 1947 | 36,3 | 1968 | 75 | 29 |
| Игарка | -59,9 | 1930 | 33,5 | 1990 | 55 | 28 |
| Келлог | -59,9 | 1987 | 37,1 | 1968 | 76 | 25 |
| Курейка | -56,5 | 1984 | 32,9 | 1983 | 57 | 28 |
| Светлогорск | -55,9 | 1997 | 32,3 | 1999 | 50 | 20 |
| Сов. Речка | -60,2 | 1979 | 34,5 | 1990 | 45 | 33 |
| Туруханск ГМО | -61,3 | 1913 | 35,5 | 1968 | 61 | 28 |
| Янов Стан | -59,8 | 1987 | 34,6 | 1968 | 68 | 23 |

Территория проектирования согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* по весу снегового покрова относится:

- к IV (долина Енисея в центральной и северной частях) района,

- VII (северо-восточная часть в районе р. Курейка),

- V (остальная часть района) снеговым районам.

Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м горизонтальной поверхности земли для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, составляет 2,0 кПа (IV снеговой район), 2,5 кПа (V снеговой район), 3,5 кПа (VII снеговой район).

По давлению ветра большая часть района относится  к I ветровому району, северная часть – ко II и III ветровым районам. Нормативное значение ветрового давления соответственно – 0,23, 0,30 и 0,38  кПа.

По толщине стенки гололеда:

- долина Енисея от Туруханска на юг – к I району, толщина стенки гололеда не менее 3 мм;

- север и запад района – ко II гололедному району, толщина стенки гололеда не менее 5 мм;

- восточная часть, расположенная на Среднесибирском плоскогорье – к малоизученным районам.

    - Гидрография и гидрология р. Енисей и его притоков

Почтив все реки Туруханского района принадлежит бассейну р. Енисей.

Енисей – одна из крупнейших рек Восточной Сибири, образуется от слияния  Большого и Малого Енисея у г. Кызыл и впадает в Енисейский залив Карского моря. Длина реки от слияния Большого  и Малого Енисея до устья 3487 км. Общая площадь водосбора – 2580000 кв.км.

По гидрографическому районированию бассейн р. Енисей разделен на участки: подбассейны, водохозяйственные участки (ВХУ). Реки Туруханского района относятся к подбассейнам:

Таблица 2.2.2.8 – Гидрографические единицы и водохозяйственные участки бассейна р. Енисей в границах Туруханского района

| Гидрографическая единица подбассейнового уровня |  | Водохозяйственный участок |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | код | наименование |
| 17.01.04 | Енисей между впадением Ангары и Подкаменной Тунгуски | 17.01.04.002 | Енисей от в/п с. Ярцево до впадения реки Подкаменная Тунгуска |
| 17.01.05 | Подкаменная Тунгуска | 17.01.05.003 | Подкаменная Тунгуска от впадения реки Чуня до устья |
| 17.01.06 | Енисей между впадением Подкаменной Тунгуски и Нижней Тунгуски | 17.01.06.001 | Енисей от впадения р. Подкаменная Тунгуска до впадения р. Нижняя Тунгуска |
| 17.01.07 | Нижняя Тунгуска | 17.01.07.004 | Нижняя Тунгуска от в/п п. Учами до устья |
| 17.01.08 | Енисей ниже впадения Нижней Тунгуски | 17.01.08.001 | Курейка от истока до Курейского г/у |
|  |  | 17.01.08.002 | Енисей от впадения р. НижняяТунгуска до в/п г. Игарка без р.Курейки от истока до Курейского г/у |
|  |  | 17.01.08.003 | Хантайка от истока до Усть- Хантайского г/у |
|  |  | 17.01.08.004 | Енисей от в/п г. Игарка до устья без реки Хантайка от истока до Усть-Хантайского г/у |

Таблица 2.2.2.9 Перечень водных объектов Туруханског района, включенных в Государственный водный реестр

| Водный объект |  |  | Местоположение | Протяженность водотока, км | Водосборная площадь, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Енисейский бассейновый округ (17) Енисей между впадением Ангары и Подкаменной Тунгуски (4) Енисей от в/п с.Ярцево до впадения р.Подкаменная Тунгуска (2 |  |  |  |  |  |
| Енисей |  |  | КАР/ЕНИСЕЙ | 3487 | 2580000 |
| Тугулан (Тогулан) |  |  | 1686 км по лв. берегу р. Енисей | 92 | 1200 |
| Вороговка |  |  | 1689 км по пр. берегу р. Енисей | 202 | 3770 |
|  | Сухая |  | 3 км по лв. берегу р. Вороговка | 20 |  |
|  | Мутнина |  | 17 км по лв. берегу р. Вороговка | 34 |  |
|  | Михеева |  | 32 км по лв. берегу р. Вороговка | 50 | 270 |
|  | Северная |  | 44 км по лв. берегу р. Вороговка | 67 | 500 |
|  | Восточная |  | 68 км по лв. берегу р. Вороговка | 15 |  |
|  | Лиственная |  | 68 км по лв. берегу р. Вороговка | 14 |  |
|  | Черная |  | 89 км по лв. берегу р. Вороговка | 46 |  |
|  | Рыбная |  | 94 км по лв. берегу р. Вороговка | 35 |  |
|  |  | Луговая | 18 км по пр. берегу р. Рыбная | 16 |  |
|  | Болотная |  | 139 км по лв. берегу р. Вороговка | 24 |  |
|  | Захребетная |  | 148 км по лв. берегу р. Вороговка | 28 |  |
|  |  | Кирилкина | 20 км по лв. берегу протока Захребетная | 19 |  |
|  | Лиственная |  | 157 км по лв. берегу р. Вороговка | 17 |  |
|  | без названия |  | 165 км по лв. берегу р. Вороговка | 14 |  |
|  | Оленья |  | 172 км по лв. берегу р. Вороговка | 23 |  |
| Дубчес (Бол. Дубчес) |  |  | 1670 км по лв. берегу р. Енисей | 433 | 15300 |
|  | Хойба |  | 13 км по пр. берегу р. Дубчес | 80 | 960 |
|  | Песчанка |  | 28 км по пр. берегу р. Дубчес | 25 |  |
|  | Точес (Мокрый Точес) |  | 31 км по пр. берегу р. Дубчес | 162 | 2120 |
|  |  | Сосноввая | 36 км по пр. берегу р. Точес | 18 |  |
|  |  | Сухой Точес | 40 км по лв. берегу р. Точес | 54 | 420 |
|  | Барачная |  | 49 км по пр. берегу р. Дубчес | 12 |  |
|  | Никитина |  | 86 км по лв. берегу р. Дубчес | 92 | 450 |
|  | Мал. Натруска |  | 121 км по лв. берегу р. Дубчес | 30 |  |
|  | Бол. Натруска |  | 131 км по лв. берегу р. Дубчес | 87 | 600 |
|  | Сред. Домота |  | 134 км по пр. берегу р. Дубчес | 27 |  |
|  | Бол. Домота |  | 141 км по пр. берегу р. Дубчес | 30 |  |
|  | Сандакчес (Чандашине) |  | 150 км по пр. берегу р. Дубчес | 112 | 1140 |
|  | Сакананда (Холемчес) |  | 166 км по лв. берегу р. Дубчес | 58 | 300 |
|  | Каменный Дубчес (Теульчес) |  | 178 км по лв. берегу р. Дубчес | 268 | 4050 |
|  |  | река Первая | 4 км по пр. берегу р. Каменный Дубчес | 20 |  |
|  |  | река Ниж. Тайменка | 34 км по пр. берегу р. Каменный Дубчес | 22 |  |
|  |  | ручьи руч. Еринейский | 56 км по пр. берегу р. Каменный Дубчес | 11 |  |
|  |  | река Шурниха (Верх. Дзелинда) | 69 км по пр. берегу р. Каменный Дубчес | 83 | 750 |
|  |  | ручьи руч. Развилки | 72 км по лв. берегу р. Каменный Дубчес | 11 |  |
|  |  | река Шурингда | 87 км по пр. берегу р. Каменный Дубчес | 32 |  |
|  |  | река Яконда | 88 км по лв. берегу р. Каменный Дубчес | 21 |  |
|  |  | река Перевальная | 109 км по лв. берегу р. Каменный Дубчес | 29 |  |
|  |  | река Суриха (Светлая) | 115 км по лв. берегу р. Каменный Дубчес | 44 |  |
|  |  | ручьи руч. Кривун | 132 км по лв. берегу р. Каменный Дубчес | 19 |  |
|  |  | река Кривая | 203 км по лв. берегу р. Каменный Дубчес | 27 |  |
|  |  | ручьи руч. Широкий | 214 км по пр. берегу р. Каменный Дубчес | 15 |  |
|  |  | ручьи руч. Горелый | 221 км по пр. берегу р. Каменный Дубчес | 12 |  |
|  |  | река Лев. Теульчес | 236 км по лв. берегу р. Каменный Дубчес | 28 |  |
|  |  | река Прав. Теульчес | 245 км по пр. берегу р. Каменный Дубчес | 21 |  |
|  | Бол. Тогульчес |  | 201 км по пр. берегу р. Дубчес (Бол. Дубчес) | 190 | 1310 |
|  |  | Еловая | 44 км по лв. берегу р. Бол. Тогульчес | 13 |  |
|  |  | Медвежий | 50 км по лв. берегу р. Бол. Тогульчес | 12 |  |
|  |  | Берёзовая | 64 км по лв. берегу р. Бол. Тогульчес | 23 |  |
|  | Мал. Тогульчес |  | 254 км по пр. берегу р. Дубчес (Бол. Дубчес) | 40 |  |
|  | Горная |  | 278 км по лв. берегу р. Дубчес (Бол. Дубчес) | 24 |  |
|  | Дунчес |  | 305 км р. Дубчес (Бол. Дубчес) | 30 |  |
|  | Озерная |  | 322 км по пр. берегу р. Дубчес (Бол. Дубчес) | 17 |  |
|  | Заозерная |  | 338 км по пр. берегу р. Дубчес (Бол. Дубчес) | 20 |  |
|  | Каменистая |  | 350 км по пр. берегу р. Дубчес (Бол. Дубчес) | 27 |  |
|  | Промысловая |  | 354 км по лв. берегу р. Дубчес (Бол. Дубчес) | 34 |  |
|  | Короткая |  | 376 км по лв. берегу р. Дубчес (Бол. Дубчес) | 14 |  |
|  | Старая |  | 381 км по пр. берегу р. Дубчес (Бол. Дубчес) | 17 |  |
| руч. Верхний |  |  | 1668 км по пр. берегу р. Енисей | 16 |  |
| Порожная (Прав. Порожная) |  |  | 1655 км по пр. берегу р. Енисей | 103 | 750 |
| протока Заимочный Шар |  |  | 1642 км по лв. берегу р. Енисей | 18 |  |
| протока Пантелеевская |  |  | 1632 км по лв. берегу р. Енисей | 13 |  |
|  | протока Подбель |  | 11 км по лв. берегу протока Пантелеевская | 10 |  |
| Киселиха |  |  | 1632 км по пр. берегу р. Енисей | 18 |  |
| протока Хахалевская(Хохалевская) |  |  | 1619 км по лв. берегу р. Енисей | 14 |  |
|  | Хахалевка (Бол. Хахалевка, Хохалевка) |  | 3 км по лв. берегу протока Хахалевская | 73 | 720 |
|  | Летняя |  | 9 км по лв. берегу протока Хахалевская | 15 |  |
| Плавальная |  |  | 1615 км по лв. берегу р. Енисей | 15 |  |
| Осиновка |  |  | 1614 км по пр. берегу р. Енисей | 22 |  |
| Волоковая |  |  | 1601 км по лв. берегу р. Енисей | 37 |  |
| протока Левобережная |  |  | 1591 км по лв. берегу р. Енисей | 3 |  |
| Глотиха |  |  | 1588 км по лв. берегу р. Енисей | 40 |  |
| Енисей от впадения р. Подкаменная Тунгуска до впадения р. Нижняя Тунгуска (1) |  |  |  |  |  |
| Подкаменная Тунгуска |  |  | река ЕНИСЕЙ в 1571 км от устья | 1865 | 240000 |
| Семивёрстная |  |  | 1563 км по пр. берегу р. Енисей | 15 |  |
| Сумарочиха |  |  | 1534 км по пр. берегу р. Енисей | 92 | 1000 |
|  | Подсопочная |  | 52 км по лв. берегу р. Сумарочиха | 42 |  |
|  | Черная |  | 47 км по лв. берегу р. Сумарочиха | 31 |  |
|  | Удильная |  | 29 км по лв. берегу р. Сумарочиха | 30 |  |
|  | Поляцкая |  | 8 км по лв. берегу р. Сумарочиха | 20 |  |
| Шайкина |  |  | 1533 км по лв. берегу р. Енисей | 26 |  |
| Ниж. Сумарочиха |  |  | 1520 км по пр. берегу р. Енисей | 16 |  |
| Осиновка |  |  | 1483 км по пр. берегу р. Енисей | 68 | 450 |
| Верх. Лебедянка (Лебедевка) |  |  | 1471 км по пр. берегу р. Енисей | 62 | 410 |
| Инзыревка |  |  | 1470 км по лв. берегу р. Енисей | 44 |  |
|  | Курья Покосная (Курья) |  | 10 км по пр. берегу р. Инзыревка | 30 |  |
| Ниж. Лебединка |  |  | 1463 км по лв. берегу р. Енисей | 75 | 490 |
| руч. Березовый |  |  | 1455 км по лв. берегу р. Енисей | 30 |  |
| руч. Развилки |  |  | 1448 км по лв. берегу р. Енисей | 18 |  |
| руч. Сохатиный |  |  | 1442 км по пр. берегу р. Енисей | 29 |  |
| Бол. Варламовка (Варламовка) |  |  | 1436 км по пр. берегу р. Енисей | 196 | 2230 |
|  | руч. Варламовский |  | 10 км по лв. берегу р. Бол. Варламовка | 27 |  |
|  | руч. Крутой |  | 20 км по пр. берегу р. Бол. Варламовка | 26 |  |
|  | Мал. Варламовка |  | 41 км по лв. берегу р. Бол. Варламовка | 53 | 480 |
|  | Бол. Раскосая |  | 75 км по пр. берегу р. Бол. Варламовка | 49 |  |
|  | Раскосая |  | 121 км по пр. берегу р. Бол. Варламовка | 31 |  |
|  | Раскол |  | 133 км по пр. берегу р. Бол. Варламовка | 36 |  |
| Бахта |  |  | 1425 км по пр. берегу р. Енисей | 498 | 35500 |
|  | Акулинина |  |  | 22 |  |
|  | Сухая Бахта |  | 16 км по лв. берегу р. Бахта | 196 | 3970 |
|  |  | Самсонова | 8 км по лв. берегу р. Сухая Бахта | 68 | 340 |
|  |  | Бирамы | 22 км по пр. берегу р. Сухая Бахта | 69 | 330 |
|  |  | Танчанда | 77 км по пр. берегу р. Сухая Бахта | 52 | 290 |
|  |  | Хитекит | 82 км по пр. берегу р. Сухая Бахта | 57 | 440 |
|  |  | Сборная | 142 км по лв. берегу р. Сухая Бахта | 31 |  |
|  |  | Аяхта | 155 км по пр. берегу р. Сухая Бахта | 26 |  |
|  |  | Иодокон | 162 км по лв. берегу р. Сухая Бахта | 17 |  |
|  | Бедная |  | 52 км по лв. берегу р. Бахта | 40 |  |
|  | Мал. Бахтинка |  | 93 км по пр. берегу р. Бахта | 71 | 900 |
|  | Нима (Рыбная) |  | 101 км по лв. берегу р. Бахта | 47 |  |
|  | Топкит |  | 103 км по лв. берегу р. Бахта | 25 |  |
|  | Тынеп |  | 138 км по лв. берегу р. Бахта | 195 | 5840 |
|  |  | Аяхта | 1 км по пр. берегу р. Тынеп | 92 | 1570 |
|  |  | Майгушаша | 35 км по лв. берегу р. Тынеп | 48 |  |
|  |  | Хуричи | 85 км по пр. берегу р. Тынеп | 73 | 670 |
|  |  | Таначи | 117 км по лв. берегу р. Тынеп | 61 | 490 |
|  |  | Накта | 131 км по пр. берегу р. Тынеп | 29 |  |
|  |  | Голомокор | 152 км по пр. берегу р. Тынеп | 32 |  |
|  | Бол. Бирами |  | 157 км по пр. берегу р. Бахта | 28 |  |
|  | Майгушаша |  | 162 км по лв. берегу р. Бахта | 25 |  |
|  | Хурингда |  | 198 км по пр. берегу р. Бахта | 169 | 4320 |
|  | Дялингда |  | 204 км по пр. берегу р. Бахта | 46 |  |
|  | Дельтула |  | 229 км по пр. берегу р. Бахта | 151 | 4160 |
|  |  | Делимакит | 19 км по лв. берегу р. Дельтула | 40 |  |
|  |  | Хурисе | 32 км по пр. берегу р. Дельтула | 26 |  |
|  |  | Дюгадякит | 41 км по пр. берегу р. Дельтула | 53 | 660 |
|  |  | Нонынь | 42 км по лв. берегу р. Дельтула | 35 |  |
|  |  | Дулькума | 54 км по лв. берегу р. Дельтула | 28 |  |
|  |  | Чипкамакит | 59 км по пр. берегу р. Дельтула | 31 |  |
|  |  | Ясенга | 106 км по пр. берегу р. Дельтула | 35 |  |
|  | Таначи (Дёгингида-Таначи) |  | 286 км по пр. берегу р. Бахта | 95 | 1510 |
|  | Сурингдакон |  | 317 км по пр. берегу р. Бахта | 110 | 1390 |
| Сарчиха (Верх. Сарчиха) |  |  | 1422 км по лв. берегу р. Енисей | 214 | 2740 |
|  | Ниж. Сарчиха |  | 12 км по лв. берегу р. Сарчиха | 172 | 1140 |
| Чулковка (Чульчиха) |  |  | 1375 км по пр. берегу р. Енисей | 42 |  |
| протока Кривой Елогуй |  |  | 1320 км по лв. берегу р. Енисей | 65 | 1120 |
|  | Далимчес |  | 32 км по пр. берегу протока Кривой Елогуй | 186 | 1020 |
| Верх. Имбак (Имбак) |  |  | 1325 км по пр. берегу р. Енисей | 157 | 1600 |
|  | Шумная |  | 19 км по пр. берегу р. Верх. Имбак | 34 |  |
|  | Хариузная |  | 36 км по пр. берегу р. Верх. Имбак | 49 |  |
|  | Выдрина |  | 61 км по пр. берегу р. Верх. Имбак | 38 |  |
|  | Хосина |  | 80 км по пр. берегу р. Верх. Имбак | 41 |  |
| Елогуй (Прав. Елогуй) |  |  | 1311 км по лв. берегу р. Енисей | 464 | 25100 |
|  | Алтус |  | 82 км по пр. берегу р. Елогуй | 97 | 640 |
|  | Мал. Сиговая |  | 105 км по пр. берегу р. Елогуй | 42 |  |
|  | Бол. Сиговая (Прав. Вершина) |  | 108 км по пр. берегу р. Елогуй | 171 | 1680 |
|  | Бол. Кыкса |  | 157 км по лв. берегу р. Елогуй | 89 | 1030 |
|  | Мал. Точес |  | 173 км по лв. берегу р. Елогуй | 15 |  |
|  | Бол. Точес |  | 174 км по лв. берегу р. Елогуй | 45 |  |
|  | Келлог (Бол. Келлог) |  | 200 км по лв. берегу р. Елогуй | 239 | 5390 |
|  |  | Тундровая | 16 км по лв. берегу р. Келлог | 30 |  |
|  |  | Бол. Тольдокс | 103 км по пр. берегу р. Келлог | 71 | 980 |
|  |  | Мал. Тольдокс | 120 км по пр. берегу р. Келлог | 73 | 750 |
|  |  | Кочепча (Бол. Кочепча) | 161 км по лв. берегу р. Келлог | 85 | 590 |
|  | Кепсес |  | 218 км по пр. берегу р. Елогуй | 89 | 900 |
|  |  | Сукдельчес | 17 км по пр. берегу р. Кепсес | 48 |  |
|  | Томакс |  | 246 км по лв. берегу р. Елогуй | 53 | 380 |
|  | Тына (Черная) |  | 261 км по пр. берегу р. Елогуй | 168 | 2710 |
|  |  | Тынделем | 33 км по пр. берегу р. Тына | 94 | 1210 |
|  | Танксес |  | 273 км по пр. берегу р. Елогуй | 133 | 1770 |
|  |  | Мал. Танксес | 13 км по лв. берегу р. Танксес | 79 | 500 |
|  | Сугдель |  | 324 км по лв. берегу р. Елогуй | 67 | 370 |
|  | Бентокс (Бол. Бентокс) |  | 325 км по пр. берегу р. Елогуй | 30 |  |
|  | Бокленчес (Бол. Бокленчес) |  | 411 км по пр. берегу р. Елогуй | 52 | 581 |
| Комса |  |  | 1306 км по пр. берегу р. Енисей | 121 | 1600 |
| Тати |  |  | 1282 км по лв. берегу р. Енисей | 60 | 330 |
| Артюгина |  |  | 1279 км по пр. берегу р. Енисей | 158 | 1960 |
| прот. Сургутиха |  |  | 1215 км по лв. берегу р. Енисей | 122 | 3350 |
|  | Дубчес |  | 95 км по лв. берегу протока Сургутиха | 79 | 560 |
|  | Мангутиха |  | 25 км по лв. берегу протока Сургутиха | 115 | 1570 |
| Ниж. Имбак |  |  | 1214 км по пр. берегу р. Енисей | 232 | 2230 |
|  | Первая Речка |  | 78 км по лв. берегу р. Ниж. Имбак | 48 |  |
|  | Островная |  | 111 км по пр. берегу р. Ниж. Имбак | 62 | 230 |
| Большая |  |  | 1207 км по пр. берегу р. Енисей | 72 | 470 |
| Фатьяниха |  |  | 1184 км по пр. берегу р. Енисей | 211 | 6110 |
|  | Большая |  | 42 км по пр. берегу р. Фатьяниха | 83 | 560 |
|  | Бол. Фатьяниха |  | 99 км по лв. берегу р. Фатьяниха | 103 | 1770 |
|  | Угольная (Бол. Угольная) |  | 108 км по пр. берегу р. Фатьяниха | 60 | 350 |
|  | Мал. Фатьяниха |  | 134 км по пр. берегу р. Фатьяниха | 72 | 820 |
| Яма |  |  | 1176 км по лв. берегу р. Енисей | 84 | 600 |
| Пакулиха |  |  | 1154 км по лв. берегу р. Енисей | 208 | 4740 |
|  | Мал. Пакулиха |  | 57 км по лв. берегу р. Пакулиха | 100 | 13550 |
|  | Зуйковая |  | 148 км по пр. берегу р. Пакулиха | 69 | 590 |
| Татарка |  |  | 1111 км по пр. берегу р. Енисей | 47 |  |
| Сухая Тунгуска |  |  | 1058 км по пр. берегу р. Енисей | 212 | 7390 |
|  | Дьявольская |  | 59 км по пр. берегу р. Сухая Тунгуска | 73 | 930 |
|  | Бол. Сиговая |  | 114 км по лв. берегу р. Сухая Тунгуска | 102 | 1660 |
|  | Сиговая |  | 158 км по пр. берегу р. Сухая Тунгуска | 56 | 620 |
| Сарафаниха |  |  | 1054 км по лв. берегу р. Енисей | 59 | 250 |
| Бол. Суклёмиха |  |  | 1023 км по лв. берегу р. Енисей | 76 | 710 |
|  | Мал. Суклёмиха |  | 8 км по лв. берегу р. Бол. Суклёмиха | 55 | 330 |
| Мироедиха (Мироедиха 1-я) |  |  | 1011 км по пр. берегу р. Енисей | 46 |  |
| Енисей от впадения р. Нижняя Тунгуска до в/п г. Игарка без р.Курейка от истока до Курейского г/у (2) |  |  |  |  |  |
| Нижняя Тунгуска |  |  | река ЕНИСЕЙ в 990 км от устья по пр. берегу | 2989 | 473000 |
|  | Северная |  | 63 км по пр. берегу р. Нижняя Тунгуска | 331 | 21200 |
|  |  | Колю | 93 км по пр. берегу р. Северная | 74 | 960 |
|  | Летняя |  | 66 км по лв. берегу р. Нижняя Тунгуска | 124 | 1710 |
| Турухан |  |  | 971 км по лв. берегу р. Енисей, протока Бол. Шар | 639 | 35800 |
|  | Кельдель-Кы |  | 51 км по пр. берегу р. Турухан | 48 |  |
|  | Ниж. Баиха |  | 71 км по пр. берегу р. Турухан | 608 | 8070 |
|  |  | Мерхе-Кы | 245 км по лв. берегу р. Ниж. Баиха | 192 | 1100 |
|  |  | Пиколь-Кы | 318 км по лв. берегу р. Ниж. Баиха | 69 | 280 |
|  |  | Сякыльга | 353 км по лв. берегу р. Ниж. Баиха | 88 | 280 |
|  |  | Матыльга | 368 км по пр. берегу р. Ниж. Баиха | 84 | 400 |
|  |  | Бол. Черемуховая | 386 км по лв. берегу р. Ниж. Баиха | 128 | 820 |
| Курейка от истока до Курейского г/у (1) |  |  |  |  |  |
| Курейка |  |  | река ЕНИСЕЙ в 863 км от устья | 888 | 44700 |
| Енисей от в/п г.Игарка до устья без р. Хантайка от истока до Усть-Хантайского г/у (4) |  |  |  |  |  |
| Б. Хета |  |  | река ЕНИСЕЙ в 325 км от устья | 646 | 20700 |
| Нижнеобский бассейновый округ (15) Таз (5) |  |  | Таз (1) |  |  |
| Таз |  |  | КАР/ТАЗ | 1401 | 150000 |
|  | Кондый-Кы |  | 1099 км по пр. берегу р. Таз | 108 | 1510 |
|  |  | Орлова | 72 км по лв. берегу р. Кондый-Кы | 31 |  |
|  | Дындовский Таз |  | 1245 км по пр. берегу р. Таз | 106 | 1990 |
|  | Мал. Таз |  | 35 км по лв. берегу р. Дындовский Таз | 47 |  |

Годовой сток Енисея по длине реки составляет 6-9 л/(с∙км2).

Наблюдений за стоком Енисея в среднем и нижнем его течении недостаточно: ниже впадения Ангары на участке длиной более 2000 км сток изучается только в трех пунктах, нижний стоковый пост (Игарка) находится в 700 км от устья.

Енисей. Участок Ворогово

Енисей на этом участке течет по широкой долине с высоким крутым правым и пологим низким левым склонами, изрезанными оврагами и поросшими смешанным лесом и кустарником (рис. 10). Долина пойменного типа, ровная, луговая. В пониженных местах заболоченная, затопляется при отметке уровня 46 мБС. Русло реки прямолинейное, сложено песчано-галечными грунтами, устойчивое. Ширина русла в межень 1,5 – 1,7 км, глубина до 8 м, скорость течения 0,9 м/с. Уклон водной поверхности 0,074‰. Водный режим Енисея с 1967 г. зарегулирован в связи с пуском в эксплуатацию ГЭС в верхнем течении.

Весеннее половодье начинается в апреле – начале мая и продолжается до середины июня. За этот период проходит до 35 – 60% объема стока. Пик половодья приходится на май и совпадает с прохождением наивысших годовых уровней. Наибольшая амплитуда колебания уровня весеннего половодья до 1000 см. Интенсивность подъема уровня до 450 – 500 см в сутки, спада  90 – 100 см в сутки. Летне-осенняя межень начинается в июле – августе и продолжается 2,5 месяца. Летние паводки меньше весенних и проходят при амплитуде подъема до 100 см и продолжительности до 20 суток. Зимняя межень длится с октября по апрель. Средняя годовая амплитуда колебания уровней 808 см. По данным многолетних наблюдений среднегодовые расходы воды Енисея 7986 м³/с.

Первые ледовые образования на данном участке реки появляются в октябре в виде заберегов, шугохода. Устойчивый ледостав образуется к декабрю. Продолжительность периода ледостава до 170 дней. Средняя толщина льда 90 – 95 см. Весеннее вскрытие реки начинается в конце апреля -  в мае. Ледоход длится до 14 дней. Продолжительность открытого русла в среднем 140 дней.

По химическому составу вода р. Енисея гидрокарбонатная кальциево-магниевая. PH воды 7 – 7,7 Содержание в воде растворенного кислорода от 8 до 14 мг/л. Количество свободной углекислоты для периода открытого русла 1,7 – 4,4 мг/л, для периода ледостава 3,4 – 13 мг/л. По величине общей жесткости, равной 0,6 – 2,2 мг/л, вода очень мягкая, обладающая выщелачивающей агрессией.

Енисей. Участок в районе с. Верхнеимбатск

На этом участке река протекает в долине шириной до 10 км, пойменного типа. Склоны долины пологие, покрыты смешанным лесом. Левобережная пойма местами заболочена, при отметке уровня 30 мБС затопляется. Русло сложено песчано-галечными грунтами. Ширина русла 1800 – 2100 м, глубина 5 – 8 м, скорость течения до 1 м/с. Уклон водной поверхности 0,04‰. Берега реки крутые, высота правого до 22 м, левого до 16 м. Водный режим реки характеризуется по данным многолетних наблюдений водомерного поста Верхнеимбатское и у д. Подкаменная Тунгуска.

Весеннее половодье начинается во второй половине апреля и продолжается 85 дней. За этот период проходит до 39 – 60% годового объема стока. Амплитуда весеннего половодья достигает 1739 см при интенсивности подъема 556 см в сутки и  спада 249 см в сутки. Летне-осенняя межень приходится на июль – август и длится до 2,5 месяца. Паводки летне-осенней межени значительно меньше весенних. Зимняя межень начинается с середины октября и длится до середины апреля. Низшие зимние уровни наблюдаются в октябре – ноябре.

Забереги и шугоход на этом участке начинаются в октябре, продолжаются до 26 дней. Устойчивый ледостав образуется в конце октября  и держится до 185 дней. Толщина льда 85 – 95 см. Вскрытие реки начинается в мае. Ледоход длится 6 – 19 дней. Продолжительность открытого русла 188 – 236 дней. Наибольший прогрев воды в реке наблюдается в июле, средне-декадные температуры воды изменяются от +14˚С до +23˚С.

Величина среднегодовых расходов взвешенных наносов до 170 кг/с и приходится на период половодья. Среднегодовая мутность воды порядка 16 г/см³.

Содержание растворенного кислорода до 12 мг/л. Величина БПК 5 – в пределах 0,3 – 9,4 мг/л. Количество свободной углекислоты составляет 2 -2,9 мг/л.

Водный режим рек-притоков аналогичен основному руслу р. Енисей. С ростом площади водосбора их влияние сказывается в основном на уровнях и расходе р. Енисея.

На широте г. Игарка р. Енисей вступает в зону влияния арктического климата. Резко обостряется ледовая обстановка, возрастает ее продолжительность. Долина и русло реки здесь значительно асширяяются.

Кроме рек на территории района имеется множество озер, различных по величине и происхождению – пойменные, ледниковые, термокарстовые. Наиболее богата озерами северная часть района и в особенности его левобережная часть, где основная их масса расположена к северу реки Турухан, а также в истоках рек Ладыга, Н. Баиха, Худосея, Малая Пакулиха. Наиболее крупные из них – группа Советских, Маковское, Налимье, Выдра.

На правобережной части района, также есть много озер, из которых крупными являются: Мундуйское, Пашкино, Налимье; средние по площади: Щучье, Ершово, Теляжье. Эти озера располагаются в бассейне реки Курейка, в ее среднем течении.

Речная сеть обоих побережий Енисея хорошо развита. Левобережные притоки, среди которых наиболее крупными являются Дубчес, Елогуй, Турухан имеют широкие долины и поймы, залесенные и сильно заболоченные, в низинах затопляемые. Скорости течения рек не более 3 – 5 км  в час.

Правые притоки, основные из которых Подкаменная и Нижняя Тунгуски, Бахта и Курейка сами являются крупными реками с разветвленной сетью  притоков. Основная площадь водосбора этих притоков – Среднесибирское плоскогорье. Река Курейка берет начало и протекает по горному массиву Путорана. В местах выхода коренных пород, в основном траппов, русла рек порожистые, с перекатами, относительно узкие. Берега крутые, скалистые. В верхнем и среднем течении реки имеют полугорный характер. В нижнем течении, ближе к впадению, русла и долины расширяются, течение становится относительно спокойным. Гидрологический режим притоков в большой мере зависит от водного режима Енисея и практически сходен с ним.

Река Нижняя Тунгуска

Река Нижняя Тунгуска является правым притоком Енисея, длина 2989 км, берет начало в левом Ангарском водоразделе, течет по Средне-Сибирскому плоскогорью. Площадь водосбора составляет 473 тыс. км2.

В нижнем течении (63 – 0 км) ширина реки достигает 1000 - 1200 м, в русле преобладают глубины 6 - 9 м, местами достигающие 80 м. Здесь р. Н.Тунгуска течет по древней долине р. Енисея, расширяющейся до 60 км.

Континентальность климата и вечная мерзлота определяют гидрологический режим р. Н. Тунгуски и ее притоков. Питание рек происходит, в основном, за счет поверхностного стока и только 18 % приходится на грунтовые воды. Вскрытие рек происходит 18 - 25 мая, замерзание – в середине октября. Толщина льда к концу зимы достигает 100-140 см. Зимой уровень воды в реках низкий, т.к. многолетнемерзлые грунты не способствуют их грунтовому питанию. Большинство малых рек промерзает до дна. Во время паводка, вмерзшие в лед трапповые обломки, переносятся на большие расстояния и в некоторых местах образуют длинные каменистые косы – «корги», выступающие в реку под углом 30 - 400.

Колебания уровня воды в р. Н. Тунгуске достигают значительной величины. В паводок, пик которого приходится на конец мая – начало июня, уровень воды увеличивается в пос. Тура – до 16 м и на фактории В. Порог – до 25 м. Заканчивается паводок в августе.

Вода р. Н. Тунгуски слабо минерализована и содержит большое количество гумусных веществ. Оттенок воды в течение года изменяется от светло-бурого до бурого, летом вода в реке имеет неприятный вкус. По сообщениям местных жителей, в верхних участках среднего течения стратификация температур выражена очень слабо или же совсем не проявляется, а зимой температура у поверхности ниже, чем на глубине

Река Большая Хета

Гидрология. Река Большая Хета – левый приток р. Енисея, берет свое начало из озера Елового. Общая длина реки – 646 км. Пойма реки не залесена, кустарниковая растительность присутствует в прибрежной части поймы. Левобережная, первая надпойменная терраса закрыта лесным массивом средней густоты с кустарниковым подлеском.

Река Большая Хета судоходна для малотоннажных (водоизмещением до 1000 т) судов в весенний период в течение 25 – 30 дней. Ширина реки в устье достигает 500 м, в среднем течении – 200 м, глубина - до 2,8 м,

Таблица 2.2.2.9 – Характеристика водохранилищ на территории Туруханского района

| № | Наименование водохранилища | Код ВХУ | Наименование зарегулированного водотока | Вид регулирования стока | Объем, млн м3 |  | Площадь зеркала пр НПУ, км2 | ПРоектная призма сработки | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | полный | полезный |  |  |  |
| 1 | Курейское | 17.01.08.001 | Курейка | годовое | 9962 | 7300 | 558 | 20 | энергетика |

Курейское водохранилище.

Водохранилище создано на р. Курейке (правый приток Енисея) на 101 км от устья реки. Заполнение его происходило в 1987-1989 гг. Протяженность водоёма – 170 км, площадь водного зеркала – 558 км2 при НПУ 95 м, при УМО 75 м – 211 км2. При зимней сработке уровня (почти на 20 м) объём водных масс уменьшается более чем втрое. Полный водообмен происходит за 16 месяцев. Водоём каньонного типа. Большие заливы расположены по рекам: Авам-Извилистая (площадь - 80 км2), Деген-Курута (60 км2), Малая Типтур - Орокта (53 км2). При заполнении водохранилища затоплено около 305 км2 земель, покрытых лесом (сведение леса не проводилось) и кустарником, и около 17 км2 торфяников (Приложение, раздел 2).

Западная окраина муниципального района принадлежит бассейну реки Таз – Нижнеобский бассейновый округ . Длина водотока – 1401 км, водосборная площадь – 150000 кв.км. Участок верхнего течения реки Таз идет вдоль западной границы района.

Множество рек в районе имеют протяженность более 50 км.

Характерно очень большое количество озер. Имеются заболоченные пространства, но в меньшем количестве относительно Западно-Сибирской равнины.

Туруханский район является благоприятным с точки зрения водообеспеченности территории, которая определяется возможностью единовременного отбора более 5 м3/сек (возможно, размещение крупного города с водоемким или комплексом водоемких предприятий) из рек; р. Енисей, р. Подкаменная Тунгуска, р. Дубчес, р. Елогуй, р. Бахта, р. Курейка.

    - Геологическое строение территории района

Территория Туруханского района лежит в пределах двух крупнейших геоморфологических систем Среднесибирского плоскогорья и Западносибирской низменности. Граница между ними идет по реке Енисей, обширная долина которого несколько сглаживает переход между вышеупомянутыми резко отличными системами.

Долина представлена сложным комплексом аккумулятивных террас от 10 до 100 метров относительной высоты при ширине до 100 км и поймой, которая в южной части имеет ширину около 500 м.

Вся система в целом и отдельные ее участки в течении прошлых геологических периодов испытывали многократные тектонические воздействия, выражающиеся в поднятиях и опусканиях, разломах и частичном снятии и складчатости. Движение земной коры обыкновенно сопровождалось вулканическими явлениями, в результате чего магма, изливаясь на поверхность, погребала под собой верхние отложения, вклинивалась различной величины и формы, участками в толщу пород, не доходя до поверхности. В ближайшие к нам геологические периоды - третичный и начало четвертичного, территория испытывала также поднятия и опускания, подвергалась денудирующему влиянию различных факторов, из суммы которых, в последнее время, наиболее сильным, пожалуй, можно считать влияние оледенения.

Вся площадь Туруханского района западнее реки Енисея самым большим массивом лежит в области Западносибирской низменности и гораздо меньшим переходит на правобережье в область Среднесибирского плоскогорья.

Западносибирская низменность представлена частью Тазовской водно-ледниковой мореной равниной с абсолютными высотами холмов не выше 150 - 170 метров.

Для всего левобережья характерна большая мощность рыхлых отложений, равнинность, густая сеть озер, слабая дренированность, способствующая сильному заболачиванию (Приложение, раздел 2).

    - Гидрогеологические условия

По условиям гидрогеологического районирования левобережная часть Туруханского района входит в состав Западно-Сибирского артезианского бассейна, правобережье р. Енисей – в состав Тунгусского артезианского бассейна, южная часть района (южнее п. Бор) – в состав Енисейской гидрогеологической складчатой области [3].

В северной части Западно-Сибирского артезианского бассейна  подземные воды проморожены на глубину на несколько сотен метров. Мерзлота носит в основном островной характер с различной глубиной залегания и мощностью промороженного слоя.

Территория Тунгусского артезианского бассейна находится в зоне распространения многолетней мерзлоты, мощность которой от 50-100 м на юге (в поле распространения островной мерзлоты) до 200-5000 м в северных районах.

Енисейская гидрогеологическая складчатая область имеет сложное строение. В гидрогеологических массивах развиты трещенные и трещенно-жильные пресные и ультрапресные подземные воды, в адартезианских и артезианских бассейнах преимущественным распространением пользуются трещенно-пластовые, порово-пластовые и карстовые подземные воды.

Подземные (грунтовые) воды четвертичных отложений развиты преимущественно в долинах рек и озер в песчано-галечных отложениях. Глубина залеганий водоносных горизонтов в зависимости от отметок рельефа от 1 - 2 м до 40 м. Мощность обводненной зоны 5 - 30 м. Водообильность четвертичных отложений характеризуется удельными дебитами скважин на уровне 1 - 3 л/с. Более обводнены низкие террасы. На высоких склонах и водоразделах обводненность покровных отложений незначительная, с удельными дебитами до десятых и сотых долей л/секунду. Воды пресные, с минерализацией до 0,5 г/л. Используются для хозяйственно-питьевых целей отдельных объектов.

Подземные воды в литифицированных (коренных) породах различного возраста и генезиса встречаются на всей территории района. На левобережной территории, входящей в состав Западносибирского артезианского бассейна, в коренных породах мезо-кайнозоя формируются водоносные горизонты порово- пластовых и трещинно-пластовых вод. Глубина их залегания до 50 - 100 м и более. Воды напорные. Установившиеся уровни отмечаются на глубинах 3 - 10 м, реже 50 м от поверхности. Дебиты скважин, вскрывших эти воды, составляли 3,5 - 4,6 л/с, удельные дебиты не превышали 0,3 - 0,5 л/с. По химическому составу воды пресные гидрокарбонатные кальциевые и магниевые с минерализацией до 0,6 г/л. Подземные воды более глубоких горизонтов отличаются повышенной минерализацией вплоть до солоноватых. Воды этого гидрогеологического района по химическим и бактериологическим показателям обычно пригодны только для технического использования.

На территории района выявлены Борское месторождение подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Бор и перспективный участок подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Туруханск. Эксплуатационные запасы подземных вод Борского месторождения оценены в количестве 4,8 тыс. м3/сут., что полностью обеспечивает заявленную водопотребность. Эксплуатационные запасы подземных вод на перспективном участке составляют 4,7 тыс. м3/сут., что не обеспечивает заявленную водопотребность с. Туруханск (6,7 тыс. м3/сут.).

Из анализа условий водоснабжения Туруханского района следует, что для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются подземные воды четвертичных и палеозойских отложений [3]. Подземные воды забираются одиночными водозаборными скважинами, колодцами (прилож. 3.1, 3.2). Эксплуатационные ресурсы по району распределены неравномерно и равны 20334,1 тыс. м3/сут. На территории района имеется 49 скважин, из них 42 соответствуют требованиям ГОСТа (вода питьевая), 1 скв. не соответствует требованиям ГОСТА (вода питьевая), 6 скв. в консервации.

Территория Туруханского района расположена в пределах Восточно-Сибирской области азотных, азотно-метановы хлоридных и сульфатных солёных вод и рассолов с локальным развитием сероводородных вод (на правобережье р. Енисей) и Западно-Сибирской области метаново-холодных и термальных хлоридных, реже гидрокарбонатно-хлоридных солёных вод (левобережье р. Енисей). Главным фактором, определяющим формирование химического состава подземных вод региона, являются: наличие и мощность соленосных отложений, распространение многолетнемёрзлых пород, тектоническая и магматическая (преимущественно в Тунгусском бассейне) деятельность.

    - Минерально-сырьевые ресурсы

Туруханский район является уникальным в Красноярском крае по своему минерально-сырьевому потенциалу. Уникален он также и в том плане, что при осуществлении поиска и оценки перспективных площадей на нефть и газ выявлен попутно целый ряд объектов других видов полезных ископаемых.

Основными сырьевыми группами полезных ископаемых, выявленных в районе, являются:

- топливно-энергетическое сырье (нефть, газ, уголь, торф);

- черные металлы (железо, марганец, хром, титан);

- цветные металлы (медь, свинец, никель, кобальт и др.);

- благородные металлы (золото россыпное и коренное);

- горнохимическое и горнотехническое сырье (бор, графит);

- поделочные камни (датолит, серпентинит, пренит); строительные материалы (глины, суглинки легкоплавкие для кирпича, прочие строительные пески, песчано-гравийные материалы, камни строительные и облицовочные, карбонатные породы для строительной извести, гипсы и ангидриты для алебастра и строительных изделий);

- минеральные и пресные подземные воды.

Туруханский район располагает крупными ресурсами углеводородного сырья и перспективами воспроизводства минерально-сырьевой базы. На территории района открыто 3 месторождения (Ванкорское и Тагульское газонефтяные, Лодочное нефтегазокон-денсатное), расположенные в Пур-Тазовской нефтегазоносной области (НГО). Суммарные разведанные извлекаемые запасы (категории С1+С2) по этим месторождениям составляют: нефть – 223,5 млн. т, газ свободный – 183,6 млрд. м3, конденсат – 3,6 млн. т.

Кроме этого в районе известно 4 месторождения нефти и газа, не учтенные балансом, с геологическими  запасами  нефти   19900 тыс.  т категорий  С1+С2,   газа -25830 млн. м3 категорий С1+С2 и прогнозными ресурсами газа категории С3 - 6520 млн. м3, 1 проявление с прогнозными ресурсами газа категории С3 - 3,2 млрд. м3 и две перспективные площади с ресурсами нефти - 114.8 млн. т и газа - 75.2 млрд. м3.

Ресурсный потенциал района составляет: нефть - 494/358.2 млн. т (запасы геол./извл.), газ свободный – 294,4 млрд. м3, конденсат – 3,6 млн. т.

Угленосность района приурочена, в основном, к отложениям карбона, перми и юры.

С отложениями карбона и перми связаны 10 известных в районе проявлений каменного угля, из которых 8 – с суммарными прогнозными ресурсами категории P1- 597.9 млн. т и категории Р2 -3497.2 млн.т. К отложениям среднеюрского возраста приурочено Подкаменно-Тунгусское буроугольное месторождение, запасы которого в количестве 1495 тыс. т по категориям В+С1 учитываются государственным балансом.

Торфяные месторождения и проявления приурочены к поймам рек Курейки и Дубчес. Торф представлен залежами различных типов, что позволяет использовать его как в сельском хозяйстве, так и в качестве топлива. На территории района известно 27 месторождений торфа, учитываемых балансом, с суммарными запасами категории С2 – 83,5 млн. т. Кроме того, выявлено 13 торфяных проявлений с прогнозными ресурсами категории Р2 – 6,8 млн. т.

Металлическая группа минерального сырья представлена в районе месторождениями и проявлениями черных, цветных и благородных металлов.

В районе известно месторождение магнетитовых руд рек Северной и Летней, запасы которых по категории С2 – 179,6 млн. т учитываются государственным балансом как резервные. Прогнозные ресурсы месторождения составляют 400-500 млн. т по категории Р1. Кроме того, выявлено 13 проявлений. Оруденение проявлений представлено магнетитовыми (Бахтинское, Комдальское, Ку-рейское, Рыбинское, Сурингдаконское, Усть-Михеевское, Устье Таначи, Хуричи II), сидеритовыми (Нижне-Тунгусское), гематитовыми (Окуневское) и лептохлорит-гидрогетитовыми (Елогуйское, Туру-ханское и Нижне-Баиховское) рудами. Прогнозные ресурсы железных руд района оцениваются по категории Р, в 300 млн. т и категории Р2 - 49.2 млрд.т.

Елогуйское, Туруханское и Нижне-Баиховское проявления локализованы в меловых отложениях. Туруханское проявление является комплексным - железо-титан-циркониевым. В Туруханском и Нижне-Баиховском проявлениях железу сопутствуют до 8 горизонтов бокситовых песчаников и песчаных аллитов, которые не соответствуют требованиям промышленности.

В Туруханском районе находится крупное Порожинское месторождение марганцевых руд. Месторождение расположено в пределах позднепротерозойского Вороговского прогиба и связано с туфогенно-кремнисто-карбонатными породами верхнеподъемской подсвиты. По вещественному составу руды подразделяются на оксидные, оксидно-карбонатные и карбонатные. Запасы оксидных и карбонатных руд марганца в количестве 26.1 млн. т по категории С1 и 109.4 млн. т – категории С2 (по Г.В. Горшкову) балансом не учитываются.

Россыпи ильменита Сумароковского месторождения приурочены к кварцевым каолинизированным пескам нижней части отложений альба нижнего мела. Содержание ильменита в среднем составляет 32.6 кг/м3. Запасы ильменита подсчитаны по категории С2 в количестве 340.9 тыс. т, в пересчете на металл -133640 т титана.

В песчано-алевритовых породах Туруханского железорудного проявления выявлен горизонт с содержанием ильменита 46.4 кг/м3 и циркона - 8.74 кг/м3. Прогнозные ресурсы ильменита категории Р2 составляют 2 млн. т, циркона - 190 тыс. т.

Россыпи ильменита в элювиальных отложениях рек Гнутихи, Вахты, Хурингды и Сухой Тунгуски и Островное-1 содержат ильменит в количествах от 7 до 75 кг/м3. Суммарные прогнозные ресурсы ильменита в аллювиальных отложениях составляют 25.5 тыс. т категории Р, и 244 тыс. т - категории Р2.

Проявления сульфидных медно-никелевых руд связаны с основными магматическими породами и приурочены, как правило, к нижним частям дифференцированных и слабодифференцированных интрузий и их контактовым зонам. Выявлено 15 проявлений с неоцененными ресурсами и проявление ручья Нижнего с прогнозными ресурсами категории Р1 меди – 10,4 тыс. т, никеля - 7.0 тыс. т и кобальта - 0.6 тыс. т.

В пределах Березовской группы ультрабазитовых массивов выявлено 4 проявления силикатных кобальт-никелевых руд, приуроченных к коре выветривания серпентинитов. Прогнозные ресурсы никеля составляют: категории Р1 – 625 тыс. т, категории Р2 – 66,9 тыс. т, категории Р3 - 378.4 тыс. т; кобальта: категории Р1 – 21,66 тыс. т, категории Р2 – 1,77 тыс. т, категории Р3 – 12,96 тыс. т,

Основные перспективы полиметаллического оруденения связаны с Верхне-Вороговским свинцово-цинковым рудопроявлением с прогнозными ресурсами категории Р2 - 750 тыс. т по сумме свинца и цинка со средним содержанием компонентов - 3.65%. Попутные металлы: серебро, золото, кадмий. Кроме того, на проявлении рекомендуется проведение технологических испытаний пород вскрыши (риолитовые метатуфы) на извлекаемость циркония. Ресурсы циркония, при содержании двуокиси циркония около 0.3%, весьма значительные.

Сырьем для производства алюминия могут служить бокситы Сухолебяжинского проявления с прогнозными ресурсами по категории Р, - 9.9 млн. т и Мало-Бахтинского проявления, ресурсы которого не оценены.

Месторождения золота, в основном россыпного, приурочены к бассейну верховья р. Рыбной (правого притока р. Вороговки).

К настоящему времени (на 01.01.2002 г.) полностью отработаны россыпи ручьев Березовый, Близнец, Ольгинский, Вертолетный, Ларионовский. В процессе подготовки к эксплуатации находятся россыпи по водотокам Медвежий, Афанасьевский, Каратаевский, Ветвистый. На остальных месторождениях необходимо проведение геологического изучения.

Известно Ольгинское проявление рудного золота с прогнозными ресурсами категории Р1 – 5,2 т.

Из неметаллической группы минерального сырья в районе имеются проявления бора, доломитов для металлургии, апатита и фосфорита, талька и асбеста.

Авамское проявление бора с прогнозными ресурсами В203 категории Р, - 5 млн. т расположено в среднем течении р. Авам (правый приток р. Курейки).

Для металлургического производства пригодны протерозойские доломиты 6 проявлений, расположенных по берегам р. Нижней Тунгуски, запасы которых не подсчитывались, но практически не ограничены.

В качестве флюсов пригодны кембрийские доломиты Восточного проявления, расположенного на правобережье р. Вороговки. Прогнозные ресурсы проявления категории Р2 составляют 140 млн. т.

Проявления апатита и фосфорита, выявленные в процессе геологосъемочных работ, не изучены, прогнозные ресурсы не оценивались.

Для производства асбестотехнических изделий возможно использование асбеста Киселихинского проявления. Проявление приурочено к массиву серпентинитов сурнихинского комплекса верхнего протерозоя. Прогнозные ресурсы асбеста категории Р2 составляют 3-5 млн. т.

Водораздельное проявление талька с прогнозными ресурсами категории Р2 5 млн. т выявлено в междуречье рек Малой и Левой Порожной, связано с серпентинитовым массивом сурнихинского комплекса верхнего протерозоя.

В районе находится уникальное по запасам скрытокристаллического графита Курейское месторождение, приуроченное к мощному пласту графитсодержащих пород в пермских отложениях бургуклинской свиты. Курейский графит, запасы которого учитываются государственным балансом в количестве 8083.9 тыс. т по категориям B+C1 и 71603.5 тыс. т по категории С2, можно использовать без обогащения для получения противопригарных паст и облицовочных покрытий металлических форм в литейном производстве.

Кроме того, в районе выявлено 3 проявления графита с общими прогнозными ресурсами категории Р2 – 54,3 млн. т.

В районе известно 4 проявления поделочных камней, представленные датолитом, серпентинитом и пренитом. Датолит Авамского проявления в виде друз и отдельных кристаллов пригоден в качестве коллекционного сырья. Короткопризматический датолит может использоваться для огранки. Прогнозные ресурсы коллекционного датолита по категории Р1 составляют 657.3 т, ограночного – 5153 кг.

Зеленовато-черный серпентинит Березовского и фисташково-зеленый серпентинит Порожнинского проявлений хорошо полируются и могут быть рекомендованы сувенирной промышленности в качестве поделочных камней. Суммарные прогнозные ресурсы серпентинита по категории Р2 составляют 23 тыс. т.

Зеленовато-серые и желтовато-зеленые агрегаты пренита Дегенского проявления пригодны в качестве коллекционного сырья.

Строительные материалы в районе развиты широко.

Для производства кирпича разведано Подкаменно-Тунгусское месторождение, которое учитывается балансом в государственном резерве с запасами категорий B+C1 - 757 тыс. м3. Кроме него разведано не учтенное балансом Ново-Туруханское месторождение суглинков с запасами 64.9 тыс. м3 категорий В+С1 и Водораздельное   проявление   с   прогнозными   ресурсами   категории   P1 12.8 млн. м3

Сырьем для цемента могут служить бордово-красные мергели верхнего силура, распространенные в долине р. Нижней Тунгуски, где выявлено 4 проявления с неоцененными ресурсами.

В качестве стекольных песков можно использовать белые кварцевые пески сымской свиты верхнего мела, распространенные в долине р. Дубчес. Здесь при проведении геологосъемочных работ выявлено 5 проявлений кварцевых песков с неоцененными ресурсами.

Строительные пески представлены девятью месторождениями. Пески месторождения № 7 с запасами 136 тыс. м3 по категории d, не учтенные балансом, пригодны для производства бетона и в качестве строительных песков. Запасы Жигаловского месторождения в количестве 936 тыс. м3 по категориям В+С1 учитываются балансом в резерве. Запасы семи месторождений в количестве 1466.9 тыс. м категории С1 и 1750 тыс. м3 категории С2 балансом не учитываются.

Месторождения и проявления песчано-гравийных материалов, разведанные для строительства плотин, приурочены к аллювиальным отложениям рек Енисей и Курейка. Известно 14 месторождений песчано-гравийных материалов, из которых 4 - учтенные балансом с запасами категорий А+В+С1 - 18244 тыс. м3, 8 - не учтенные балансом с суммарными запасами категорий А+В+С1 – 3750,2 тыс. м3 и категории C1 – 5749,8 тыс. м3. Кроме того, выявлено 2 проявления, суммарные прогнозные ресурсы которых по категории Р2 составляют 390 млн. м3

Месторождения и проявления строительных камней приурочены к долеритам катангского типа раннетриасового возраста и к зонам развития карбонатных пород протерозоя. В районе известно три месторождения долеритов, которые разведаны для строительства тел и откосов плотин. Месторождение № 1 учитывается балансом в госрезерве с запасами категории С1 - 30366 тыс. м3, два других, суммарные запасы по которым составляют 1622 тыс. м3 по категории С2, балансом не учитываются. Кроме того, выявлено 11 проявлений долеритов и известняков, которые можно использовать в качестве бутового камня и для переработки на щебень с прогнозными ресурсами по категории Р1 - 1 млн. т и Р2 - 401 млн.т.

В качестве облицовочных камней можно использовать пестро-цветные известняки Курейского проявления и мраморизованные доломитизированные известняки проявления Пашкино.

Для производства строительной извести рекомендованы известняки Пелядского проявления с прогнозными ресурсами категории Р2 -  140 млн. т.

Для приготовления буровых глинистых растворов можно использовать глины адсорбционные Бахтинского и Конощельского проявлений, прогнозные ресурсы которых по категории Р1 составляют 95 тыс. м3.

Пресные воды.

По условиям гидрогеологического районирования левобережная часть территории Туруханского района входит в состав Западно-Сибирского артезианского бассейна, правобережье р. Енисей - в состав Тунгусского артезианского бассейна, южная часть района (южнее п. Бор) - в состав Енисейской гидрогеологической складчатой области (структуры I порядка).

Чехол Западно-Сибирского артезианского бассейна сложен мезокайнозойскими отложениями, залегающими на фундаменте из палеозойских и допалеозойских пород. В отложениях мезо-кайнозоя развиты пресные порово-пластовые и трещинно-пластовые подземные воды. В северной части Туруханского района подземные воды проморожены на глубину до нескольких сотен метров. Мерзлота носит в основном островной характер с различной глубиной залегания и мощностью промороженного слоя. В палеозойском фундаменте залегают преимущественно трещинно-пластовые соленые и термальные воды.

Фундамент Тунгусского артезианского бассейна сложен архейскими и нижнепротерозойскими кристаллическими породами с трещинными водами. Чехол бассейна сложен мощными толщами терригенно-карбонатных пород палеозойского и мезозойского возраста с широким распространением в них трапповых интрузий. В отложениях чехла формируются трещинные и трещинно-пластовые подземные воды от пресных и слабосолоноватых до соленых вод и рассолов.

Территория Тунгусского артезианского бассейна находится в зоне распространения многолетней мерзлоты, мощность которой от 50-100 м на юге (в поле распространения островной мерзлоты) до 200-5000 м в северных районах.

Енисейская гидрогеологическая складчатая область имеет сложное строение. В пределах области выделяются гидрогеологические массивы, сложенные архейскими и протерозойскими кристаллическими породами, адартезианские бассейны, в строении которых принимают участие разнообразные терригенные и карбонатные породы верхнего протерозоя, нижнего кембрия и артезианские бассейны в терригенно-карбонатных отложениях палеозоя, мезозоя и кайнозоя. В гидрогеологических массивах развиты трещинные и трещинно-жильные пресные и ультрапресные подземные воды, в адартезианских и артезианских бассейнах преимущественным распространением пользуются трещинно-пластовые, порово-пластовые и карстовые пресные подземные воды.

На территории Туруханского района в результате поисково-разведочных работ выявлены Борское месторождение подземных вод и перспективный участок подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Туруханск.  Борское месторождение подземных вод разведано для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Бор. Эксплуатационные запасы подземных вод оценены в количестве 4.8 тыс. м3/сут., что полностью обеспечивает заявленную водопотребность (4.6 тыс. м3/сут.). В настоящее время месторождение не эксплуатируется.

Эксплуатационные запасы на перспективном участке подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Туруханск составляют 4.7 тыс. м3/сут., что не обеспечивает заявленную водопотребность (6.7 тыс. м3/сут.).

Из анализа условий водоснабжения Туруханского района следует, что для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются подземные воды четвертичных и палеозойских отложений. Подземные воды забираются одиночными водозаборными скважинами, колодцами.

Эксплуатационные ресурсы по району распределены неравномерно и равны 20334.1 тыс. м3/сут. Фактическая добыча подземных вод в настоящее время составляет менее 1% от прогнозных ресурсов района. Туруханский район относится к надежно обеспеченным пресными подземными водами.

Территория Туруханского района расположена в пределах Восточно-Сибирской области азотных, азотно-метановых хлоридных и сульфатных соленых вод и рассолов с локальным развитием сероводородных вод  (правобережье  р. Енисей) и  Западно-Сибирской области метановых холодных и термальных хлоридных, реже гидрокарбонатно-хлоридных  солёных вод (левобережье р. Енисей). Главными факторами, определяющими  особенности формирования химического состава подземных вод  региона, химического состава подземных вод региона, являются: наличие и мощность соленосных отложений, распространение многолетне-мерзлых пород, тектоническая и магматическая (преимущественно в Тунгусском бассейне) деятельность. Особый интерес на территории Туруханского района представляют промышленные, купальные, питьевые лечебные и лечебно-столовые минеральные воды. Э.А. Рубинчик в отчете «Минеральные воды Красноярского края» на территории административного района выделил хлоридные типы промышленных, купальных, питьевых лечебных и лечебно-столовых минеральных вод. Следует заметить, что запасы и ресурсы минеральных вод не подсчитывались.

Значительная часть промышленных вод может быть использована для получения брома, калия, стронция, йода и других компонентов. Вместе с тем изучение их, по существу, только начинается. Сказывается отдаленность и труднодоступность перспективных площадей.

На территории, подчиненной горсовету г. Игарка, известны месторождения меди, глин и суглинков легкоплавких для кирпича, карбонатных пород для производства извести, песчано-гравийных материалов, песков для бетона, строительных песков. Рудопроявления представлены проявлениями бурого угля, меди, титана, глин и суглинков легкоплавких для кирпича, карбонатных пород для производства извести, строительных камней, песчано-гравийных материалов.

На территории, подчиненной горсовету г. Игарка, известно одно проявление бурого угля в скважине ИС-62, масштабы которого не определены.

Обнаружено магматическое проявление титана в габбро-диоритах. Прогнозные ресурсы не оценивались.

Медь представлена месторождением Гравийским с запасами категории С2 – 285 тыс. т и прогнозными ресурсами по сумме категорий Р1+Р2 – 75 тыс. т. Меди сопутствует серебро. Также известно Сухарихинское проявление с прогнозными ресурсами меди категории Р1 – 237 тыс. т и Р2 – 63 тыс. т и ещё 8 проявлений медной минерализации с не оцененными прогнозными ресурсами.

Среди строительных материалов известны месторождения глин, суглинков легкоплавких для кирпича, песков, песчано-гравийных материалов,  строительных камней, ихвестняков.

Пресные подземные воды.

По условиям гидрогеологического районирования левобережная часть территории административного подчинения г. Игарка входит в состав Западно-Сибирского артезианского бассейна, правобережье р. Енисей - в состав Тунгусского артезианского бассейна (структуры I порядка). На территории района развиты осадочные и вулканогенно-осадочные породы позднекембрийского и раннепалеозойского возраста, а также рыхлые образования мезо-кайнозоя. Особенностью района является то, что он находится в зоне практически сплошного распространения многолетнемёрзлых пород. Подземные воды, распространённые на территории района, по классификации Н.И. Толстихина делятся на три типа: надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные. К надмерзлотным относятся воды деятельного слоя, существующие периодически с июня по октябрь. Мощность деятельного слоя не превышает 2 - 5 м. Химический состав вод гидрокарбонатно-кальциевый, реже гидрокарбонатно-кальциево-натриевый с минерализацией 0,1 - 0,3 г/дм3. Межмерзлотные воды связаны со сквозными таликами, существующими под крупными озёрами и долинами рек. Через сквозные талики может осуществляться питание или разгрузка подмерзлотных вод. Химический состав межмерзлотных вод полностью зависит от состава подмерзлотных вод. К подмерзлотным водам относятся воды, залегающие ниже подошвы многолетнемёрзлых пород. В пределах района выделяются два водоносных подразделения подмерзлотных вод: водоносный комплекс четвертичных образований и подмерзлотные воды коренных пород. Водоносный комплекс четвертичных отложений имеет широкое распространение в пределах района. В зависимости от литологического состава водоносных пород, мощности четвертичных отложений глубина вскрытия подмерзлотных вод изменяется от первых метров до 35-52 м. Дебиты скважин достигают 3 л/с, в гравийно-галечных отложениях 5 л/с. Химический состав вод гидрокарбонатный кальциево-натриевый, минерализация достигает 0,1-0,5 г/дм3. Наличие зон трещиноватости, дробления, рассланцевания и выветривания в верхних частях коренных пород приводят к образованию единого водоносного комплекса коренных пород. Водовмещающие породы комплекса представлены осадочными, вулканогенно-осадочными и интрузивными породами различного возраста, которые отличаются фильтрационными свойствами. Карбонатные породы характеризуются значениями коэффициентов фильтрации от 0,003 до 1,5 м3/сут., глинистые сланцы – тысячными долями м3/сут. Наибольшей водопроницаемостью обладают породы верхней части разреза до глубины 150-300 м, дебит скважин на таких участках достигает 1,0 - 3,4 л/с. На глубинах свыше 1000 м породы становятся водоупорными. По химическому составу подмерзлотные воды коренных пород различны. Это гидрокарбонатные кальциево-магниево-натриевые, гидрокарбонатно-сульфатные, гидрокарбонатно-хлоридные. Минерализация вод изменяется от 0,3 г/дм3 до 8,4 г/дм3, значение рН колеблется от 7,0 до 9,9.

Минеральные воды.

Территория г. Игарка расположена в пределах Туруханско-Игарской гидроминеральной области (правобережье р. Енисей) и Западно-Сибирской области метановых холодных и термальных хлоридных, реже гидрокарбонатно-хлоридных солёных вод (левобережье р. Енисей). Главными факторами, определяющими особенности формирования химического состава подземных вод региона, являются: наличие и мощность соленосных отложений, распространение многолетнемерзлых пород, тектоническая и магматическая деятельность.

Особый интерес на территории г. Игарка представляют питьевые лечебно-столовые минеральные воды. Э.А. Рубинчик в отчете «Минеральные воды Красноярского фая» на территории г. Игарка выделил хлоридные типы питьевых лечебно-столовых минеральных вод. Следует заметить, что запасы и ресурсы минеральных вод не подсчитывались.

    - Природно-ресурсный потенциал

На территории района наиболее полно представлено природное многообразие Крайнего Севера. Тайга, лесотундра, тундра. В южной части растут кедр, сосна, лиственница, береза. В северной - в основном лиственница.

Главное минеральное сырье района — нефть и газ. Немало здесь полезных ископаемых. Найдено золото, есть полиметаллы, каменный уголь. Среди минеральных ресурсов — железные руды, марганец редкого окисного типа, бокситы, фосфориты, свинец, цинк, никель, кобальт, кадмий, редкие элементы в подземных рассолах.

Река Енисей течет от Саян к Северному Ледовитому океану. Енисей выполняет функцию глубоководной транспортной магистрали, связывающей юг и север Сибири, имеющей выход к Северному морскому пути.

В Туруханском районе нет крупных промышленных объектов, загрязняющих воду, нет молевого сплава, от которого страдают реки в других регионах, где ведутся лесозаготовки. Благоприятные условия развития биоресурсов позволяют поддерживать на высоком уровне популяции основных промысловых рыб в бассейне Енисея.

Рыбный промысел всегда играл существенную роль в системе производительных сил района. Налим, окунь, елец, сорога, щука, язь, тугун и карась дают промысловый объем. В последние годы в уловах рыбаков начали встречаться лещ и карп, которые раньше здесь не водились. Хозяйственное использование рыбных ресурсов важно еще и тем, что обеспечивает значительный уровень занятости местного населения.

Богатство животного мира лесов, тайги и тундры - база для охотничье-промыслового хозяйства района. В Туруханском районе ведется лицензионный промысел северного оленя, лося, медведя, ондатры, пушного зверя. Наибольшую ценность представляет соболь.

    - Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

На территории Туруханского района имеются особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения.

ООПТ учитываются при разработке схем территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, иных видов градостроительной и землеустроительной документации, лесного плана Красноярского края, лесохозяйственных регламентов, схем комплексного использования и охраны водных объектов.

«Центрально-Сибирский» государственный биосферный заповедник

«Центрально-Сибирский» государственный биосферный заповедник был организован в 1985 году на территории Туруханского района Красноярского края и Байкитского района Эвенкийского АО общей площадью 972,017 тыс. га. После проведенных в 1992 году работ по уточнению границ его площадь составила 1019,899 тыс. га, в том числе 595,024 тыс. га в Байкитском районе и 424,875 тыс. га - в Туруханском районе. Заповедник расположен в среднем течении р. Енисей между реками Подкаменная Тунгуска и Бахта и занимает приенисейские части Западносибирской равнины и Среднесибирского плоскогорья (Приложение, раздел 2).

Цель: охрана эталонного участка средней тайги. Участок Енисея в пределах заповедника имеет большую ценность как район нереста многих ценных промысловых видов рыб, а также район зимовки осетра и стерляди. Это первый заповедник в России, который изначально проектировался как биосферный. В январе 1987 года ЮНЕСКО включила его в международную сеть биосферных резерватов.

Енисей делит территорию заповедника на две неравные части, представляющие разнообразные ландшафтные комплексы. Левобережье реки Енисей - пологоволнистая, холмисто-увалистая равнина с пологими речными долинами и широкими водоразделами, абсолютные высоты 200-250 м. На данной территории доминируют сосновые леса на песчаных почвах. Вдоль рек и на возвышенностях встречаются темнохвойные леса из ели и кедра. В понижениях рельефа обширные площади заняты болотами и торфяниками. В пойме Енисея встречаются крупнозлаковые и мелкотравные луга. Правобережье представляет участок Средне-Сибирского плоскогорья и имеет расчлененный плосковершинный рельеф с абсолютными высотами 300-350 м вблизи Енисея и более 500 м в восточной части. На правом берегу к Енисею обрывается тектоническим уступом Енисейский кряж. Для правобережья характерны лиственнично-кедровые и лиственнично-кедрово-еловые леса, а также производные березовые. В целом разнообразие рельефа оказывает положительное влияние на животный мир региона.

Границы ООПТ:

От правого берега р. Енисей в 15 км южнее д. Мирное на восток по водоразделу р. Верхней Лебедянки с руч. Сохатиным и левыми притоками р. р. Большой и Малой Варламовки, через устье р. Скалистой, далее по водоразделам руч. Мокрого и р. Малой Варламовки по водоразделу р. р. Мокрой и Сухой, пересекая русло р. Большой Варламовки в устье р. Сухой, далее на восток по главным водоразделам правых притоков р. Большой Варламовки и левых притоков р. Сухой Бахты до истоков р. Топкой, далее на северо-восток по водоразделам р. р. Бахты и Столбовой, включая весь бассейн последней, на юг по водоразделу р. р. Столбовой и Кочумдека до р. Подкаменная Тунгуска, с пересечением русла последней и включением кварталов 117 и 136 в устье р. Апрелки, далее на запад по водоразделу р. Малой Столбовой и р. Гурьевской, включая верховья всех правобережных притоков р. Столбовой, далее на запад с включением р. Рыбной, к истокам р. р. Подсопочной и Верхней Лебедянки, далее на юго-запад водоразделом верховий р. р. Сумарочихи и Осиновки, водоразделом ручьев Правый (приток р. Нижней Сумарочихи) и Гремячий к правому берегу р. Енисей. Далее, пересекая Енисей через южную оконечность острова Комсинский, от левого берега Енисея в устье руч. Озерного по водоразделу р. Малой Комсы и ручья Озерного, водоразделом р. Малой Комсы с р. р. Большой и Малой Хахалевкой, Большой Натруской, далее на север водоразделом р. Большой Комсы с верховьями левых притоков р. Каменный Дубчес (р. р. Яколда, Глазырина, Перевальная), далее по водоразделу р. Нижней Лебедянки с верховьями р. р. Перевальная, Верхняя Сарчиха, далее на восток р. р. Нижней Лебедянки и Верхней Сарчихи до верховьев ручья Березового, по водоразделу последнего с р. Нижней Лебедянкой, пересекая р. Нижняя Лебедянка у границы поймы и коренного берега р. Енисей, далее выходя на левый берег Енисея на 4 км выше устья р. Нижней Лебедянки.

Государственный природный заказник «Елогуйский»

Общая площадь ООПТ: 747 600,0 га.

Охранная зона ООПТ не установлена.

Границы ООПТ:

северная – от истоков реки Малый Бокленчес (верховья Елогуя) по водоразделам истоков рек Медвежья, Большая Медвежья с верховьями правых притоков реки Келлог на восток по водоразделу истоков Правого Елогуя с правыми притоками Келлога, по водоразделам верховий рек Сугдель и Большой Тольдекс, далее по водоразделам Сугдели и реки Томакс, далее на восток водоразделом правых притоков рек Тынделем и левых притоков реки Кепсес;

восточная – от верховий реки Встречной по водоразделу последней с рекой Большой Дубчес, водоразделом Малой Тыны и главного русла Тыны с притоками Большого Дубчеса, водоразделов Тыны и Большого Тогульчеса на истоки реки Танксес;

южная и западная – от истоков реки Танксес по водоразделу последней с верховьями реки Сым до верховий реки Малый Танксес и далее к западу и северо-западу по административной границе Красноярского края и Тюменской области до истоков реки Малый Бокленчес (верховья Елогуя).

ООПТ регионального значения действующие

По информации Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края  (письмо КГКУ «Дирекция по ООПТ» от 27.11.2017 №1657а/05-17) на территории Туруханского района расположены 4 действующих ООПТ краевого значения:

- Государственный природный заказник «Туруханский». Положение о заказнике утверждено Постановлением Правительства Красноярского края от 28.07.2015 № 395-п.

- Памятник природы «Музей вечной мерзлоты». Границы и режим особой охраны утверждены Постановлением Правительства Красноярского края от 25.08.2015 № 454-п.

- Памятник природы «Сосновый бор (бассейн р. Байкалиха)». Границы и режим особой охраны утверждены Постановлением Правительства Красноярского края от 25.08.2015 № 454-п.

- Памятник природы «Ледоминеральный комплекс «Ледяная гора». Границы и режим особой охраны утверждены Постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2015 № 137-п.

Кроме того, согласно Концепции развития и размещения особо охраняемых природных территорий краевого значения на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Красноярского края от 14.11.2017 № 784-р, на территории Туруханского района планируются к организации три ООПТ краевого значения:

- Государственный природный заказник «Канготовские протоки».

- Государственный природный заказник «Вороговские острова».

- Государственный природный заказник «Озеро Маковское».

Государственный  комплексный заказник краевого значения «Туруханский»

Заказник является особо охраняемой природной территорией краевого значения.

Общая площадь ООПТ: 126 900,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 126 900,0 га.

Охранная зона отсутствует.

Описание границ:

- северная – от точки на правом берегу р. Енисей в 2 км севернее устья р. Большая Варламовка (северо-западный угол квартала N 328 Верхне-Имбатского участкового лесничества Туруханского лесничества) в северо-восточном направлении по водоразделу рек Большая Варламовка - Бахта через высотную отметку 81.0 до высоты 90.3, далее в том же направлении по водоразделу р. Акулинина (левый приток р. Бахта) и руч. Крутой (правый приток р. Большая Варламовка) через высотные отметки 93.0, 91.8, 108.0, 134.4, далее по водоразделу р. Самсонова и р. Большая Варламовка через высоты 151.4, 90.2 до северо-восточного угла квартала N 329 и границы с Центральносибирским заповедником, при этом проходит по территории лесного фонда Туруханского лесничества по северным сторонам кварталов N 328, 329 Верхне-Имбатского участкового лесничества;

- восточная – от северо-восточного угла квартала N 329 Верхне-Имбатского участкового лесничества Туруханского лесничества на юг по границе Центральносибирского заповедника через высоты 192.6 и 156.7 до устья р. Сухая, далее в южном направлении через высоты 197.4, 201.4, затем в юго-восточном направлении по водоразделам рек Сухая и Малая Варламовка, р. Маленькая и руч. Мокрый через высоты 205.7, 220.2, 213.0, далее в южном направлении по водоразделам руч. Мокрый и р. Маленькая, руч. Мокрый и р. Малая Варламовка, пересекая высотные отметки 230.3, 246.3, до высотной отметки 222.8, при этом проходит по территории лесного фонда Туруханского лесничества по восточным сторонам кварталов N 329, 348, северной и восточной сторонам квартала N 349 Верхне-Имбатского участкового лесничества;

- южная – от высотной отметки 222.8 в западном направлении по границе Центральносибирского заповедника по водоразделу руч. Мокрый и р. Малая Варламовка через высотную отметку 181.4 до устья р. Скалистая, далее по водоразделу рек Малая Варламовка - Малая Лебедянка через высотную отметку 153.0, затем по водоразделу р. Малая Лебедянка и руч. Варламовский через высотную отметку 121.4 и водоразделу р. Верхняя Лебедянка и руч. Сохатиный через высотную отметку 106.9, доходит до правого берега р. Енисей в 15 км выше по течению п. Мирное (нежил.) (юго-западный угол квартала N 346 Верхне-Имбатского участкового лесничества), пересекает русло р. Енисей и переходит на левый берег реки в 4 км южнее устья р. Нижняя Лебедянка, идет в западном, далее в северо-западном и потом в юго-западном направлении по границе лесного фонда Туруханского лесничества (по границе с Центральносибирским заповедником) до юго-западного угла квартала N 345 Верхне-Имбатского участкового лесничества, при этом проходит по территории лесного фонда Туруханского лесничества по южным сторонам кварталов N 349 - 345 Верхне-Имбатского участкового лесничества;

- западная – от юго-западного угла квартала N 345 Верхне-Имбатского участкового лесничества в северо-восточном направлении по водоразделам ручьев Каменный и Березовый, ручьев Каменный и Развилки через высотные отметки 220.1, 130.2, 135.4, 95.8, далее в северо-восточном направлении по вершинам правых притоков р. Сарчиха через высотные отметки 107.8 и 91.6 выходит в исток руч. Половинный, далее вниз по течению руч. Половинный до устья, пересекает русло р. Енисей и выходит на правый берег реки в исходную точку северной границы, при этом проходит по территории лесного фонда Туруханского лесничества через кварталы N 345, 327 Верхне-Имбатского участкового лесничества.

Памятник природы «Музей вечной мерзлоты».

Памятник природы организован с целью сохранения уникального геолого-географического объекта, имеющего научную, культурно-познавательную и эстетическую ценность.

Памятник природы организован без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственников земель. Памятник природы расположен на территории Туруханского района Красноярского края в границах г. Игарка на землях населенных пунктов и состоит из наземной и подземной частей.

Общая площадь наземной части памятника природы составляет 2,82 га. Подземная выработка в вечномерзлом грунте является неотъемлемой частью памятника природы.

Памятник природы «Сосновый бор (бассейн р. Байкалиха)».

Памятник природы организован с целью сохранения самого северного соснового бора естественного происхождения на территории Красноярского края, имеющего экологическую и научную ценность.

Общая площадь памятника природы составляет 109 га. Памятник природы организован без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственников земель.

Границы и режим особой охраны утверждены Постановлением Правительства Красноярского края от 25.08.2015 № 454-п.

Памятник природы «Ледоминеральный комплекс «Ледяная гора».

Памятник природы организован с целью сохранения природного комплекса, включающего мощную пластовую залежь подземного реликтового льда, и полигона для проведения стационарных научно-исследовательских работ.

Памятник природы расположен в Туруханском районе Красноярского края на землях водного фонда и лесного фонда.

Общая площадь памятника природы составляет 1716 га, в том числе 227,2 га водного фонда и 1488,8 га лесного фонда. Памятник природы организован без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственников земель.

Границы и режим особой охраны утверждены Постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2015 № 137-п.

ООПТ краевого значения, планируемые к организации

Государственный биологический заказник «Канготовские протоки»

Цель организации – сохранение и восстановление численности ценных и особо ценных видов рыб: сибирского осетра, стерляди, нельмы, тайменя и муксуна, защита критически важных для их обитания мест, а также сохранение промежуточного пункта остановки птиц во время миграций. Общая площадь 154,141 тыс. га.

В заказник включается акватория р. Енисей на участке от устья р. Комса до устья р. Нижний Имбак с прилегающей к правому берегу территорией шириной 2 км и левобережным комплексом озер в бассейне левых притоков р. Енисей - рр. Тати, Артюгина и Сургутиха.

Границы заказника:

северная — от точки 1 (место пересечения зимника фактория Налимье — д. Сургутиха с восточной стороной квартала № 39 Верхнеимбатского участкового лесничества Туруханского лесничества) в юго-восточном направлении по зимнику до д. Сургутиха, огибает деревню с запада и юга и выходит на левый берег р. Сургутиха (точка 2), затем по береговой линии левого берега р. Сургутиха вниз по течению до ее устья (точка 3), далее по прямой на юго-восток, пересекая р. Енисей, до устья р. Нижний Имбак (точка 4);

восточная — от устья р. Нижний Имбак (точка 4) по береговой линии правого берега р. Енисей вверх по течению до устья безымянного ручья (точка 5), далее в юго-восточном направлении по прямой до пересечения с р. Нижний Имбак (точка 6), далее вдоль правого берега р. Енисей на расстоянии 2,0 км от береговой линии вверх по течению, пересекая кварталы № 55, 75, 95, 96, 97, 1 18, 156 Верхнеимбатского участкового лесничества Туруханского лесничества, до правого берега р. Комса (точка 7);

южная — от точки 7 на правом берегу р. Комса (в 2,0 км по прямой от устья) по береговой линии правого берега р. Комса вниз по течению до ее устья (точка 8), затем пересекает р. Енисей по прямой на юго-запад до северо-западного угла квартала № 155 Верхнеимбатского участкового лесничества Туруханского лесничества (точка 9), далее в юго-западном направлении по западной стороне квартала № 155 до точки 0;

западная — от точки 10 по границе Туруханского лесничества в северо-западном направлении по северной стороне квартала № 140, восточной и северной сторонам квартала № 117, далее в северо-восточном направлении по восточным сторонам кварталов № 94, 74, 54, 50, 39 Верхнеимбатского участкового лесничества Туруханского лесничества до исходной точки северной границы (точка 1).

Государственный природный заказник «Вороговские острова».

Цель организации – сохранение и восстановление численности популяции осетра, стерляди, нельмы и тайменя в зоне средней тайги, а так же сохранение коренных еловых, пихтовых и кедровых насаждений. Планируемая площадь – 36,0 тыс. га.

Государственный природный заказник «Озеро Маковское».

Цель организации  – сохранение нерестилищ, мест нагула и зимовальных ям сига мокчегора. Планируемая площадь – 19,0 тыс. га.

ООПТ местного значения действующие

ООПТ местного значения представлены двумя охраняемыми водными объектами комплексного профиля (Охраняемый водный объект р. Фатьяниха, Охраняемый долинный комплекс р. Сухая Тунгуска) и охраняемым долинным комплексом комплексного профиля (Охраняемый долинный комплекс р. Северная). ООПТ местного значения были созданы решениями Туруханского районного совета депутатов от 18.05.2013 №№ 350, 351 и 352 соответственно с целью сохранения и поддержания численности редких и исчезающих видов водной и наземной фауны; поддержания оптимальных условий размножения, миграции объектов наземной и водной фауны, включая виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края; поддержания традиционного природопользования коренного и местного населения.

Охраняемый природный долинный комплекс р. Фатьяниха

Дата создания – 18.05.2013г.

Цель создания: охрана уникальных природных ландшафтов, охрана и воспроизводство охотничьих животных, сохранение и восстановление численности исчезающих видов зверей, птиц, растений, сохранение культурно-исторических основ традиционного природопользования малочисленных народов Севера.

Расположена на территории Туруханского района, в бассейне р. Фатьяниха, правого притока р. Енисей  в пределах северо-западной окраины Среднесибирского плоскогорья..

Общая площадь ООПТ – 7810,0 тыс. га.

Границы ООПТ:

Северная граница: От берега р. Енисей на восток до р. Гусиной вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза воды, далее наюг от р. Гусиной до р. Большой вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза воды, далее на юго-восток вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза воды до р. Порожняя, далее вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза воды от р. Порожняя на северо-восток до р. Графитная, далее от р. Графитная на восток до р. Угольная вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза воды, далее на северо-восток до р. Мал. Фатьяниха вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза воды, далее на восток 3 км до безымянного ручья вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза воды.

Южная граница: От безымянного ручья, впадающего в р. Фатьяниху в 3 км выше устья р. Мал. Фатьянихи на юго-запад до р. Чёрная вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза воды, далее  на юго-запад до р. Большая Фатьяниха вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза воды, далее на запад от р. Бол. Фатьяниха до руч. Бурный вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза воды, далее на запад до руч. Порожний вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза воды, далее на запад до р. Безымянная вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза воды, далее на север до ручья, вытекающего из оз. Четырехвёрстного вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза воды, далее на запад вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза воды до р. Енисей.

Режим особой охраны утвержден Решением Туруханского районного Совета депутатов от 18.05.2013 № 24-351 «Об образовании особо охраняемой природной территории местного значения «Охраняемый природный долинный комплекс р. Фатьяниха».

На ООПТ запрещается:

– промышленное рыболовство;

– сплошные и выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины;

– сплав леса, заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных ресурсов за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов для собственных нужд, выжигание растительности;

– засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором, размещение полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, скотомогильников;

– разорение нор, гнезд и других убежищ животных;

– хранение и применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов;

– проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением транспорта структур, уполномоченных осуществлять охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов;

– строительство дорог, трубопроводов и прочих коммуникаций, отвод земельных участков, строительство зданий и сооружений без разрешения администрации МО «Туруханский район»;

– уничтожение (порча) установленных предупредительных или информационных знаков.

Охраняемый природный долинный комплекс р. Сухая Тунгуска

Дата создания – 18.05.2013г.

Цель создания: Охрана уникальных природных ландшафтов, охрана и воспроизводство охотничьих животных, сохранение и восстановление численности исчезающих видов зверей, птиц, растений, сохранение культурно-исторических основ традиционного природопользования малочисленных народов Севера.

Расположена на территории Туруханского района, в бассейне р. Сухая Тунгуская, правого притока р. Енисей  в пределах северо-западной окраины Среднесибирского плоскогорья.

Общая площадь ООПТ – 6050 га.

Границы ООПТ:

Западная граница: от безымянного ручья напротив устья р. Бечевник на юг вдоль р. Сухая Тунгуска на расстоянии 200 м от уреза воды до безымянного ручья напротив устья р. Дьявольской, далее на юг до р. Еловой вдоль р. Сухая Тунгуска на расстоянии 200 м от уреза воды, далее на юг до р. Озёрной вдоль р. Сухая Тунгуска на расстоянии 200 м от уреза воды, далее на юг до р. Болотной вдоль р. Сухая Тунгуска на расстоянии 200 м от уреза воды, далее на юг до р. Бол. Сиговой вдоль р. Сухая Тунгуска на расстоянии 200 м от уреза воды.

Восточная граница: от устья р. Бол. Сиговой на север вдоль р. Сухая Тунгуска на расстоянии 200 м от уреза воды до р. Подкаменной, далее от р. Подкаменной на северо-запад вдоль р. Сухая Тунгуска на расстоянии 200 м от уреза воды до р. Нянгта, далее на северо-восток от р. Нянгта вдоль р. Сухая Тунгуска на расстоянии 200 м от уреза воды до р. Окунёвка, далее от р. Окунёвка на северо-восток до р. Дьявольская вдоль р. Сухая Тунгуска на расстоянии 200 м от уреза воды, далее от р. Дьявольская на северо-запад до р. Бечевник вдоль р. Сухая Тунгуска на расстоянии 200 м от уреза воды, далее от 
р. Бечевник на северо-запад до р. Володина вдоль р. Сухая Тунгуска на расстоянии 200 м от уреза воды.

Северная граница: от р. Енисей на восток вдоль р. Сухая Тунгуска на расстоянии 200 м от уреза воды до р. Воловниковская, далее на северо-восток от р. Воловниковская вдоль р. Сухая Тунгуска на расстоянии 200 м от уреза воды до р. Листивиничная, далее на северо-восток от р. Листвиничная вдоль р. Сухая Тунгуска на расстоянии 200 м от уреза воды до р. Володина.

Южная граница: от безымянного ручья напротив устья р. Володина на юго- запад до р. Хариусовка вдоль р. Сухая Тунгуска на расстоянии 200 м от уреза воды, далее от р. Хариусовка на запад до р. Покосная вдоль р. Сухая Тунгуска на расстоянии 200 м от уреза воды, далее от р. Покосная на запад до р. Енисей вдоль р. Сухая Тунгуска на расстоянии 200 м от уреза воды.

Режим особой охраны утвержден Решением Туруханского районного Совета депутатов от 18.05.2013 № 24-350 «Об образовании особо охраняемой природной территории местного значения «Охраняемый природный долинный комплекс р. Сухая Тунгуска».

На ООПТ запрещается:

– промышленное рыболовство;

– сплошные и выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины;

– сплав леса, заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных ресурсов за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов для собственных нужд, выжигание растительности;

– засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором, размещение полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, скотомогильников;

– разорение нор, гнезд и других убежищ животных;

– хранение и применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов;

– проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением транспорта структур, уполномоченных осуществлять охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов;

– строительство дорог, трубопроводов и прочих коммуникаций, отвод земельных участков, строительство зданий и сооружений без разрешения администрации МО «Туруханский район»;

– уничтожение (порча) установленных предупредительных или информационных знаков.

Охраняемый природный долинный комплекс р. Северная

Дата создания – 18.05.2013г.

Цель создания: охрана уникальных природных ландшафтов, охрана и воспроизводство охотничьих животных, сохранение и восстановление численности исчезающих видов зверей, птиц, растений, сохранение культурно-исторических основ традиционного природопользования малочисленных народов Севера.

Расположена на территории Туруханского района, в бассейне р. Северная, правого притока р. Нижней Тунгуски в пределах северной окраины Среднесибирского плоскогорья.

Общая площадь ООПТ – 6800,0 га. ООПТ включает в себя р. Северная в Туруханском районе до границы с Эвенкийским АО, а также 200-метровые водоохранные зоны по каждому берегу реки.

Границы ООПТ:

Западная граница: От берега р. Нижней Тунгуски на север вдоль р. Северная на расстоянии 200м от уреза воды до руч. Таёжный, далее на северо-запад до р. Старица вдоль р. Северная на расстоянии 200м от уреза воды, далее на север до р. Гремячий вдоль р. Северная на расстоянии 200м от уреза воды, далее на север до р. Пашкина вдоль р. Северная на расстоянии 200м от уреза воды, далее на север до р. Длиная вдоль р. Северная на расстоянии 200м от уреза воды.

Северная граница: От р. Длиная на восток до р. Колю вдоль р. Северная на расстоянии 200м от уреза воды, далее до р. Дикий вдоль р. Северная на расстоянии 200м от уреза воды, далее на юго-восток на расстояние 18км вдоль р. Северная на расстоянии 200м от уреза воды.

Южная граница: От точки, расположенной на расстоянии 12км от р. Каменный вверх по р. Северной до р. Каменной вдоль р. Северная на расстоянии 200м от уреза воды, далее на запад до руч. Горный вдоль р. Северная на расстоянии 200м от уреза воды, далее на запад до безымянного ручья, расположенного с левого берега р. Северной напротив устья р. Длинная вдоль р. Северная на расстоянии 200м от уреза воды.

Восточная граница: От  безымянного ручья, расположенного с левого берега р. Северной напротив устья р. Длинная  на юг до р. Довакит вдоль р. Северная на расстоянии 200м от уреза воды, далее на юг до р. Силимкун вдоль р. Северная на расстоянии 200м от уреза воды, далее на юг до р. Делингдэ вдоль р. Северная на расстоянии 200м от уреза воды, далее на юг вдоль р. Северная на расстоянии 200м от уреза воды до береговой линии р. Нижняя Тунгуска.

Режим особой охраны утвержден Решением Туруханского районного Совета депутатов от 18.05.2013 № 24-352 «Об образовании особо охраняемой природной территории местного значения «Охраняемый природный долинный комплекс р. Северная».

На ООПТ запрещается:

– промышленное рыболовство;

– сплошные и выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины;

– сплав леса, заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных ресурсов за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов для собственных нужд, выжигание растительности;

– засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором, размещение полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, скотомогильников;

– разорение нор, гнезд и других убежищ животных;

– хранение и применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов;

– проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением транспорта структур, уполномоченных осуществлять охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов;

– строительство дорог, трубопроводов и прочих коммуникаций, отвод земельных участков, строительство зданий и сооружений без разрешения администрации МО «Туруханский район»;

– уничтожение (порча) установленных предупредительных или информационных знаков.

Общая площадь действующих особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения составляет 1869,005 тыс. га, в том числе в границах Туруханского района – 1359,814 тыс. га, или 6,4 % от всей площади района.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий в границах Туруханского района с учетом планируемых составит 1568,955 тыс. га, или 7,4 %.

Таблица 2.2.9 – Перечень особо охраняемых природных территорий в границах Туруханского муниципального района

|  | Наименование | Статус | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральные ООПТ |  |  |
|  | Государственный биосферный заповедник «Центрально-Сибирский» | Действующий | всего: 972,017 тыс. га, в т. ч. на территории Туруханского района: 462,826 тыс. га |
|  | Государственный природный заказник «Елогуйский» | Действующий | 747,600 тыс. га |
|  | Региональные ООПТ |  |  |
|  | Государственный природный заказник «Туруханский» | Действующий | 126,900 тыс. га |
|  | Памятник природы «Музей вечной мерзлоты». | Действующий | 2,82 га |
|  | Памятник природы «Сосновый бор (бассейн р. Байкалиха)» | Действующий | 109 га |
|  | Памятник природы «Ледоминеральный комплекс «Ледяная гора» | Действующий | 1716 га |
|  | Государственный природный заказник «Канготовские протоки» | Планируемый | 154,141 тыс. га |
|  | Государственный природный заказник «Вороговские острова» | Планируемый | 36,0 тыс. га |
|  | Государственный природный заказник «Озеро Маковское» | Планируемый | 19,0 тыс. га |
|  | Местные ООПТ |  |  |
|  | Охраняемый природный долинный комплекс р. Фатьяниха | Действующий | 7810,0 га |
|  | Охраняемый природный долинный комплекс р. Сухая Тунгуска | Действующий | 6050 га |
|  | Охраняемый природный долинный комплекс р. Северная | Действующий | 6800,0 га |
|  | ИТОГО |  | 2078,14582 тыс. га |
|  | В том числе в границах Туруханского района: - всего |  | 1568,95482 тыс. га |
|  | - действующих |  | 1359,81382 тыс. га |
|  | - планируемых |  | 209,141 тыс. га |

  - Земельные ресурсы

Территория Туруханского района составляет 21057170,5 га.

Таблица 2.3.1 – Категории земель.

| Наименование категории | Площадь, га |
| --- | --- |
|  | Современное состояние |
| Земли населенного пункта | 1497,44 |
| Земли лесного фонда | 18206485,06 |
| Земли водного фонда | 329218,4 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 103759,17 |
| Земли особо охраняемых территории, объекта | 454699,29 |
| Земли запаса | 1961511,14 |
| Всего | 21057170,5 |

  - Административно-территориальное деление. Особенности существующей системы расселения.

Туруханский район является административно-территориальным образованием, которое согласно Уставу Красноярского края входит в состав Красноярского края Российской Федерации. Расположен в северо-западной части края. Общая площадь земель муниципального образования составляет 211 189 км².

Сопредельные территории:

север: Таймырский район Красноярского края

восток: Эвенкийский район

юг: Енисейский район

запад: Тюменская область.

Административный центр района — село Туруханск (находится от г. Красноярск на расстоянии 1100 км, по Енисею — 1440 км).

В состав района входят:

Городское поселение:

-город Игарка

Сельское поселение:

-Борский сельсовет

-Верхнеимбатский сельсовет

-Вороговский сельсовет

-Зотинский сельсовет

-Светлогорский сельсовет

-Туруханский сельсовет

Межселенная территория:

-20 населенных пунктов.

Население Туруханского района проживает 35 населенных пунктах:

1 город (Игарка);

14 поселков и деревень, входящих в состав шести сельсоветов;

20 сел и дереведь, расположенных на межселенных территориях.

Всего в 2016 году  проживало 16,93 тыс. человек. По статистическим данным численность населения 16,42 тыс. чел. Разница в данных возможна по причине неучтенного населения староверов, проживающего преимущественно за пределами населенных пунктов. Проектом существующая численность принята 16,93 тыс. человек.

На территории Туруханского района расположен вахтовый поселок «Ванкор» численностью 1,22 тыс. человек. Население поселка составляют контрактные рабочие, прибывающие в поселок на вахту от 2 до 6 месяцев. Численность вахтового поселка не отражена в общей численности района.

Таблица 2.3.1 – Динамика изменения населения в период с 2012-2016 года.

| Населенный пункт | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туруханский район | 16932 | 16853 | 17306 | 17876 | 18325 |
| Борский сельсовет | 2596 | 2629 | 2644 | 2676 | 2669 |
| п.Бор | 2496 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| д. Комса | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| д.Подкаменная тунгуска | 41 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| д. Сумароково | 72 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Зотинский сельсовет | 637 | 482 | 498 | 514 | 534 |
| с.Зотино | 637 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Туруханский сельсовет | 4287 | 4313 | 4346 | 4485 | 4633 |
| д.Селиваниха | 101 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| с.Туруханск | 4662 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Верхнеимбатский сельсовет | 525 | 530 | 550 | 552 | 551 |
| п.Алинское | 11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| с.Чулково | 10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| с.Верхнеимбатск | 545 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Вороговский сельсовет | 1394 | 1374 | 1387 | 1406 | 1379 |
| с.Ворогово | 856 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| п.Индыгино | 148 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| п.Сандакчес | 375 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Светлогорский сельсовет | 858 | 907 | 978 | 971 | 980 |
| п.Светлогорск | 858 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| г.Игарка | 4975 | 5117 | 5346 | 5648 | 5924 |
| Межселенная территория | 1660 | 1501 | 1557 | 1624 | 1655 |
| п.Ангутиха | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| с.Бакланиха | 36 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| п.Бахта | 220 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| с.Верещагино | 146 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| д.Горошиха | 106 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| д.Канготово | 20 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| д.Костино | 21 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| п.Курейка | 78 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| д.Лебедь | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| п.Мадуйка | 45 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| д.Мирное | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| п.Советская речка | 143 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| д.Сургутиха | 167 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| п.Сухая Тунгуска | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| п.Татарск | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| с.Фарково | 278 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| п.Черноостровск | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| п.Янов Стан | 20 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| п.Келлог | 306 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| д.Старотуруханск | 72 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

Информация по численности населения межселенной территории за период с 2012-2015 года отсутствует.

Естественное и механическое движение населения по в период 2010–2016 гг (человек).

| №№ п/п | Наименование | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Рождаемость | 243 | 253 | 252 | 224 | 238 | 218 |
|  | Смертность | 267 | 282 | 248 | 245 | 236 | 221 |
|  | Естественный прирост, убыль (-) населения | -24 | -29 | 4 | -21 | 2 | -3 |
|  | Коэффициент естественного прироста, убыли (-) населения (на 1000 жителей) | -1,3 | -1,6 | 0,22 | -1,2 | 0,1 | 0,2 |
|  | Прибыло | 234 | 738 | 740 | 759 | 708 | 742 |
|  | Выбыло | 623 | 999 | 1193 | 1308 | 1163 | 1023 |
|  | Механический прирост, отток (-) населения | -389 | -261 | -453 | -549 | -455 | -281 |
|  | Коэффициент миграционного прироста (на 1000 жителей) | -206,5 | -141,3 | -250,26 | -312,09 | -266,41 | -168,2 |

Из-за безработицы и низкого обеспечения социальной инфраструктурой, работоспособное население стремится пережать в большие города, ближе  к краевому центру. За последние пять лет численность населения сократилась на 1,4 тыс. человек. Данная тенденция сохранится и на перспективу.

Рис. 2.

Почти треть населения в районе городское –  4,98 тыс. чел, в районном центре с. Туруханск проживает 4,29 тыс. человек.

Коренное население

В Туруханском районе в 15 из 28 поселений проживают представители коренных народностей Крайнего Севера — кеты, селькупы и эвенки (всего 1373 человек или 8 % населения района). Эвенки (188 человек) проживают в северной части района. Кеты (866 человек из менее чем 1000 всего зарегистрированных по переписи) и селькупы (369 человек) проживают в экстремально дискомфортной зоне в центральной и южной части района. Также на территории района проживает незначительное число ненцев (несколько семей). Также проживает 5-6 семей югов, всего их там, а также в мире около 19 человек по переписи 2002 года.

Кеты

Слово происходит от кет — человек. Название «кеты» утвердилось в русском языке с 20-х годов ХХ в. До этого кеты были известны под наименованиями «енисейские остяки2», «енисейцы».

Большая часть кетов России живет на территории Туруханского р-на Красноярского края. Главный кетский поселок — Келлог (более 200 кетов). Есть кеты в пос. Мадуйка, Горошиха, Бакланиха, Сургутиха, Верещагино, Верхнеимбатск, Бахта. В начале 90-х годов несколько десятков кетов переехало в районный центр Туруханск (при впадении Нижней Тунгуски в Енисей) и в крупный поселок на юге Туруханского района — Бор (близ впадения Подкаменной Тунгуски в Енисей).

Кетский язык — изолированный. Он не родствен ни одному языку соседних народов и, соответственно, не входит ни в одну группу языков Северной Азии. Это позволяет исследователям и фантастам строить самые разнообразные версии происхождения народа.

Ведется преподавание кетского языка в школах. Письменность — на основе русской графики. В 80-е годы созданы букварь и другие пособия на кетском. В начале 90-х годов многие учителя отнеслись к преподаванию кетского языка с большим энтузиазмом, надеясь, что школа оживит в кетских детях интерес к своей культуре и поможет сдержать процесс вытеснения кетского языка из всех сфер общения. Однако они столкнулись с суровой действительностью, и энтузиазм начал постепенно затухать. (indigenous.ru)

Реально сегодня кетским языком владеет не более 150 человек. Это почти исключительно представители старшего поколения. Дети и молодежь в подавляющем большинстве кетского языка не знают, разве что несколько слов. При этом все кеты владеют русским языком либо в качестве родного, либо в качестве второго. Среди представителей старшего поколения в енисейских поселках до сих пор распространено кетско-селькупско-русское трехъязычие, а на севере можно встретить и кетско-эвенкийско-русское трехъязычие.

Селькупы

Селькупы (солькуп, шелькуп — «таежный человек», чумылькуп, суссекум, шошкум) — коренной народ севера Российской Федерации. Устаревшее название — остяко-самоеды. Этноним «селькуп» начал употребляться с 1930-х гг. Основная часть проживает по рекам Пур и Таз в Ямало-Ненецком автономном округе, по Оби и ее притокам в Томской области. Самый восточный ареал расселения — на реке Турухан Красноярского края.

По данным переписи населения 2010 г., в России проживают 3649 селькупов, в Красноярском крае — 281 селькуп. Большая их часть проживает в Туруханском районе, где имеется селькупский поселок Фарково. Немало селькупов живет в соседнем эвенкийском поселке Советская Речка, а отдельные семьи — в кетских факториях.Анализ показывает, что соотношение уровня доходов населения и величины прожиточного минимума имеет устойчивую тенденцию к увеличению, за исключением 2003 года, когда этот показатель резко снижен.

Эвенки

Эвенки (самоназвание эвэнкил, ставшее официальным этнонимом в 1931 году; старое название – тунгусы от якут. тоҥ уус) – коренной народ Российской Федерации (Восточная Сибирь).

Говорят на эвенкийском языке тунгусо-маньчжурской группы алтайской семьи. Диалекты делятся на группы: северный – к северу от нижней Тунгуски и нижнего Витима, южный – к югу от нижней Тунгуски и нижнего Витима и восточный – к востоку от Витима и Лены.

Первые охотничьи племена палеоазиатов впервые появились на территории нынешнего Туруханского района и бывшего Туруханского края (куда входили также Таймыр и Эвенкия) примерно на рубеже VI—V тыс. до н. э., выйдя при этом к берегам Ледовитого океана. К началу новой эры здесь появились тунгусо-маньчжурские племена эвенков, покинувших Забайкалье. Аборигены Таймыра и низовьев Енисея, частично восприняв язык и культуру эвенков, стали называть себя народом сиртя. В XII в. на енисейский Север пришли с Алтая самодийцы-оленеводы — ненцы.

Средняя продолжительность жизни в районе 61 год, у коренного населения— 39 лет. До пенсионного возраста доживает только 6,3 % представителей этих народов. Основными причинами являются крайне низкий социальный уровень жизни и алкогольная зависимость, от которой высок уровень несчастных случаев, суицидов. Увеличилось число заболеваний органов дыхания, кровообращения, злокачественных новообразований.

Число аборигенов трудоспособного возраста составляет 51 %, из них только 13 % официальные безработные. Но реальное число безработных больше в 3-4 раза, так как многие жители отдалённых поселений, будучи безработными, никогда не стояли на учёте.

Представители коренных народностей занимаются преимущественно собирательством дикоросов, оленеводством и рыболовством.

Занятость населения

В настоящее время крупнейшим предприятием района является Курейская ГЭС мощностью 600 МВт и выработкой около 2,5 млрд кВт•ч электроэнергии. Курейская ГЭС является  градообразующим предприятием и второй Заполярной гидроэлектростанцией на севере Красноярского края. Обеспечивает  энергоснабжение Норильского, Игарского и Курейского промузлов, городов Игарки и, в перспективе, Туруханска. С 2009 г. ведется разработка Ванкорского месторождения, однако население Туруханского района не занято на месторождении. Доставка «вахтовиков» из населенных пунктов Туруханского района экономически не выгодна.

Население района занято в сферах  малого бизнеса:  в торговле, в производстве продуктов питания, в грузовых и транспортных перевозках, в сфере оказания услуг.

2.4.1.Социально-демографическая ситуация

Сложившаяся демографическая ситуация характеризуется как стабильно ухудшающаяся, с такими же проблемами как в целом по России и Красноярскому краю.

Численность постоянного населения ежегодно неуклонно снижается.

Основной причиной снижения численности населения района является отрицательное сальдо миграции. Главными причинами внутрироссийской миграции являются безработица или её реальная угроза, снижение жизненного уровня, нестабильная социально-экономическая обстановка в районе. Далее в Таблицах 2.5.1.2 приводится статистические показатели, характеризующие демографическое состояние в Туруханском районе.

Половая и возрастная структуры населения – важнейшие экономико-социально-демографические показатели, представляющие исходную базу для прогнозирования  хода воспроизводства населения, его будущей численности и структуры, исчисления трудовых ресурсов, которые в свою очередь формируют структуру экономически активного населения. Далее рассмотрим показатели сбалансированности половозрастной структуры населения.

Возрастной и половой состав населения

Таблица 2.4.1.1.

| Численность населения на 01.01.2016 года |  |  |  |  | Всего, | Доля в общей численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возрастная группа | Мужчины |  | Женщины |  |  |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Младше трудоспособного | 1835 | 23 | 1875 | 22 | 3710 | 100 |
| возраста (0-15 лет) |  |  |  |  |  |  |
| Трудоспособного возраста | 5098 | 64 | 4506 | 52 | 5067 | 100 |
| (16-59 для мужчин; |  |  |  |  |  |  |
| 16-54 для женщин) |  |  |  |  |  |  |
| Старше трудоспособного | 1 017 | 13 | 2 238 | 26 | 1960 | 100 |
| возраста |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 7 950 | 100 | 8 619 | 100 | 16 596 | 100 |

Таблица 2.5.1.1.Естественное и механическое движение населения по в период 2010–2016 гг (человек).

| №№ п/п | Наименование | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Рождаемость | 245 | 223 | 253 | 255 | 280 | 243 | 253 | 252 | 224 | 238 | 218 |
|  | Смертность | 324 | 299 | 289 | 278 | 279 | 267 | 282 | 248 | 245 | 236 | 221 |
|  | Естественный прирост, убыль (-) населения | -79 | -76 | -36 | -12 | 1 | -24 | -29 | 4 | -21 | 2 | -3 |
|  | Коэффициент естественного прироста, убыли (-) населения (на 1000 жителей) | -3,6 | -3,5 | -1,7 | -1,1 | 0,05 | -1,3 | -1,6 | 0,22 | -1,2 | 0,1 | 0,2 |
|  | Прибыло | 347 | 661 | 523 | 361 | 294 | 234 | 738 | 740 | 759 | 708 | 742 |
|  | Выбыло | 320 | 1036 | 926 | 800 | 635 | 623 | 999 | 1193 | 1308 | 1163 | 1023 |
|  | Механический прирост, отток (-) населения | 14 | -375 | -403 | -439 | -341 | -389 | -261 | -453 | -549 | -455 | -281 |
|  | Коэффициент миграционного прироста (на 1000 жителей) |  | -173 | -190 | -212 | -168 | -206,5 | -141,3 | -250,26 | -312,09 | -266,41 | -168,2 |

Вывод:

Огромное влияние на численность населения района оказывают миграционные процессы. Слабое развитие социально-бытовых условий, невысокий уровень жизни населения снижают привлекательность района для молодежи, квалифицированных специалистов и рабочих массовых профессий. В результате район покидает наиболее трудоспособная и активная часть населения, желающая иметь более высокие стандарты жизни.

  - Существующее состояние экономики

Общая характеристика

Туруханский район отличается высоким ресурсно-сырьевым потенциалом (нефть, газ, марганец), однако имеет неблагоприятные условия для формирования постоянной системы расселения и для размещения обрабатывающих производств по условиям удорожания строительства и эксплуатации, а также в связи с крайне низкой устойчивостью природных комплексов территории к техногенным нагрузкам.

При хозяйственном развитии района необходимо учитывать интересы малочисленных народов Севера. Специфика района - территориальная разобщенность, точечный характер элементов расселения.

В силу своей большой протяженности с юга на север район отличается большим разнообразием и контрастностью природно-географических и социально-экономических условий развития отдельных территорий, резким различием в структуре их экономики и демографических процессов.

Неблагополучная социально-экономическая ситуация негативным образом влияет на уровень и качество жизни большинства людей, а особенно коренного национального населения.

Основным фактором развития экономики Туруханского района в 2012-2017 годах являются большие запасы природных ресурсов, разработка Ванкорского месторождения нефти и газа.

В настоящее время крупнейшим предприятием района является Курейская ГЭС мощностью 600 МВт и выработкой около 2,5 млрд кВт•ч электроэнергии. Курейская ГЭС является  градообразующим предприятием и второй Заполярной гидроэлектростанцией на севере Красноярского края. Обеспечивает  энергоснабжение Норильского, Игарского и Курейского промузлов, городов Игарки и, в перспективе, Туруханска.

Преимущественный объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции осуществляется за счет личных хозяйств населения.

    - Промышленный комплекс

Туруханский район является самым богатым районом Красноярского края по полезным ископаемым. Одним из самых крупных в России месторождением марганцевых руд является Порожинское. Его запасы оксидных руд оцениваются по различным категориям с содержанием марганца в руде от 13,3 до 18,3 %.

Порожинское месторождение расположено на территории Красноярского края в Туруханском районе возле МО Вороговского сельсовета на Межселенной территории в 600 км севернее Красноярска, в 350 км севернее железнодорожной станции Лесосибирск, в 195 км от ближайшей ЛЭП и в 590 км от строящейся Богучанской ГЭС. Для осуществления данного проекта необходимо решение ряда крупных задач, таких как: задачи по энергообеспечению и развитию транспортных коммуникаций в Туруханском районе.

Для получения лицензии на осуществление промышленной добычи марганцевых руд на Порожинском месторождении, состоящим из семи участков, горнодобывающими предприятиями разрабатываются проекты наиболее эффективного освоения данного месторождения.

Общей целью проектов является создание экономически эффективного производства - горнометаллургического комбината с задачами:

- добыча марганцевой руды открытым способом на Порожинском месторождении;

- обогащение руды - производство марганцевого концентрата,

- производство и реализация марганцевых ферросплавов.

Ожидаемые результаты от реализации проекта - создание условий для вовлечения в промышленную обработку месторождения марганцевых руд, а также обеспечением сырьем ферросплавных и металлургических производств Сибири и Урала, частичное замещение импортных поставок марганцевых руд, концентратов и ферросплавов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме того, на территории Туруханского района разведаны крупные запасы нефти и газа.

Ванкорский нефтегазоносный блок является частью крупнейшего в России Западно-Сибирского нефтегазоносного комплекса. На территории выделен ряд лицензионных участков, разведаны следующие месторождения: Ванкорское нефтегазовое, Тагульское нефтегазовое, Туколандское нефтегазовое, Вадин- ское нефтегазовое, Сузунское нефтегазовое, Лодочное нефтегазовое. Лицензиями на разработку месторождений обладают ЗАО «Ванкорнефть» - дочерняя компания НК «Роснефть» (Ванкорское, Вадинское, Туко- ландское, Лодочное) и ТНК - ВР (Сузунское, Тагульское).

Ванкорское нефтегазовое месторождение, расположенное на границе Туруханского района, Красноярского края было открыто в 1988 году и через три года поставлено на баланс в Государственный комитет по запасам. По российской классификации Ванкорское месторождение относится к крупным, а в мировой «табели о рангах» - к крупнейшим месторождениям. Однако его привлекательность существенно снижают суровые климатические условия арктического пояса, высокие транспортные издержки и полное отсутствие инфраструктуры.

Площадь месторождения Ванкорского блока - 1485 кв. км.

Также, на территории Туруханского района разрабатывается проект по освоению золоторудного месторождения. «Ольгинское золоторудное месторождение» расположено в Туруханском районе Красноярского края в 600 км к северу от Красноярска, в 55 км от Енисея на правобережье, в районе с. Ворогово.

Ресурсный потенциал участков Ольгинской площади

Оценка ресурса не менее 388 тонн золота. Среднее содержание золота 3 грамма на тонну. Площадь объекта 217 км2.

    - Современное состояние аграрного комплекса.

Практически все водоемы района являются рыбохозяйственными. Наряду с широко распространенными видами рыб налимом, щукой, окунем, ельцом, сорогой, есть и деликатесные сиг, омуль, пелядь, ряпушка, а также нельма, стерлядь, таймень, осетр. Возможности добычи промысловых видов 2200 тонн в год, в том числе 1200 тонн пищевой продукции. На территории района возможен лицензионный промысел северного оленя, лося, медведя, ондатры, пушного зверя. Тайга богата и боровой дичью. Наибольшую ценность представляет соболь. На просторах туруханской тайги и лесотундры возможна заготовка экологически чистых дикорастущих естественных кладезей витаминов: брусники до 255 тыс.тонн, черники до 406 тыс.тонн, клюквы до 40 тыс.тонн, черной смородины 63 тыс.тонн, красной смородины 125 тыс.тонн, морошки 100 тыс.тонн. К сожалению, из-за труднодоступности, малой населенности большинство этих ягод остаются невостребованными.

Представители коренных народностей занимаются преимущественно собирательством дикоросов, оленеводством и рыболовством.

В районе действуют следующие аграрные предприятия:

Таблица 2.5.2.1. Предприятия агропромышленного комплекса Туруханского района

| № № п/п | Наименование | Местоположение | Отрасль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игарский совхоз | Игарка г., Центральная ул., д. 11 | Животноводство - организации, предприятия |
| 2 | Туруханский совхоз | Туруханск с., Масленникова ул., д. 29-А | Животноводство - организации, предприятия |
| 3 | Рыбозавод, оао | Игарка г., Новая ул., д. 9 | Рыбное хозяйство - организации, предприятия |
| 4 | Рыбозавод | Туруханск с., Рыбозаводская ул., д. 1 | Рыбное хозяйство - организации, предприятия |

Проектом предлагается размещение пунктов приема дикоросов в с. Зотино, п. Бор, с. Ворогово, Верхнеимбатск, г.Игарка, с. Туруханск. Производства по переработке дикоросов в с. Туруханск и

    - Пищевая промышленность

Производство продукции ООО «Игарская организация сельского хозяйства и животноводства» составило 195,6 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, объем произведенной продукции по данному виду деятельности составил 13 087,25 тыс. рублей.

ООО «Енисей-Сервис» Пекарня «Добрый хлеб» произведено 323,7 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, объем произведенной продукции составил 16 980,6 тыс. рублей.

Общество с ограниченной ответственностью Родники Мангазеи, село Туруханск, ул. А.Е. Шадрина, 22. Информация об объемах продукции отсутствует.

    - Туризм.

Богатство и разнообразие природного окружения является привлекательным фактором для развития туристической отрасли. Район богат памятниками истории и архитектуры, обладает природными заповедниками, охотничьими угодьями и отличается благоприятным экологическим фоном. Однако, в настоящее время значительное число объектов культурно-исторического наследия, имеющих региональное значение, находятся в плохом состоянии, требуют реставрационных работ. Заповедники и охотничьи угодья нуждаются в обеспечении рационального и эффективного использования.

Наиболее привлекательными с точки зрения туризма являются следующие места:

Объект археологического наследия - «стоянка древнего человека IV-I тыс. до н.э.» в устье р. Подкаменная Тунгуска;

Памятники истории и архитектуры - с. Туруханск, «Туруханский Троицкий монастырь», дома Я.М. Свердлова, С.С. Спандаряна и другие;

Краеведческий комплекс - «Музей вечной мерзлоты» в г. Игарка;

«Сталинская стройка № 503» - бывший населенный пункт Ермаково;

А уникальные по живописности ландшафта и богатству флоры и фауны, практически неосвоенные места - могут стать привлекательны для экзотического экстремального туризма типа «сафари». Это в первую очередь р. Курейка, районы п. Бор, с. Верхнеимбатска, п. Бахта и ряда других населенных мест.

Ну и конечно сам Енисей, как основной транспортный, и не менее живописный маршрут, на всем его протяжении, не только по Туруханскому району, но и по всему Красноярскому краю. При дальнейшем развитии туристического маршрута по схеме «Красноярск-Игарка-Красноярск» в летний период времени по воде также даст дополнительный стимул для развития всего туристического бизнеса района.

В настоящее время, к сожалению, состояние туристической инфраструктуры, в первую очередь, гостиничной инфраструктуры, не позволяет в полной мере использовать преимущества от уникальных запасов природных ресурсов, пригодных для развития масштабного туризма, в том числе и спортивного, и наличия заинтересованности российских и зарубежных туристов в посещении Туруханского района.

Проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Создание комфортных условий пребывания туристов в районе;

- Маркетинговая деятельность по продвижению районного туристского продукта на межрегиональные туристские рынки внутри России;

- Проведение и широкое освещение крупных событий в районе, привлекающих внимание;

- Развитие бизнес-туризма;

- Расширение существующей гостиничной базы, строительство гостиниц среднего уровня обслуживания (класс «три звезды»).

При этом все действия, направленные на создание условия для развития туристической деятельности, должны осуществляться в рамках следующих задач:

- Создание информационной базы для развития туристической деятельности;

- Создание материальной базы для развития туристической деятельности.

Предусмотрено обустройство объекта археологического наследия - «стоянка древнего человека IV-I тыс. до н.э.» в устье р. Подкаменная Тунгуска, как одного из интереснейших мест истории и культуры дошедших до наших дней из древности. Близость этого объекта к пос. Бор позволяет организовать удобную автомобильную связь с внешним миром при решении круглогодичного сообщения, заложенного в первоочередных мероприятиях проекта.

Районный центр, с. Туруханск, по праву культурный и исторический центр района. Здесь расположены: памятник архитектуры - «Туруханский Троицкий монастырь», памятники истории - дома-музеи «Я.М. Свердлова», «С.С. Спандаряна» и другие. Строительство отелей, дорог, создание инфраструктуры совместно с маркетинговой политикой создадут благоприятные условия для активного развития туризма не только в Туруханске, но и во всем районе.

Живописные места реки Курейка, с началом строительства Нижне-Курейской ГЭС и автодороги от Туруханска, создадут условия для создания привлекательных туристических мест отдыха, а возможно и организации экстремального вида отдыха «сафари».

Город Игарка ежегодно привлекает множество туристов, в том числе и иностранных.

Краеведческий комплекс «Музей вечной мерзлоты» является центром притяжения для гостей и жителей города, а в летний период и для больших групп туристов, прибывающих в наш город на теплоходах. Музей вечной мерзлоты не просто учреждение культуры, это еще и необычное сочетание музея и уникального Памятника природы, аналогов которому в мире нет. Жители Игарки и Краеведческий комплекс могут предложить не только обзорные и тематические экскурсии, уроки краеведения, различные экологические и исторические мероприятия для желающих, но и увлекательные туристические маршруты в окрестностях Игарки (осмотр водопадов и перекатов на притоках Реки Енисей, сплав на каяках, лодках, катамаранах, плотах, сбор лесных даров и их заготовка на зиму, знакомство с особенностями быта поселенцев на севере).

Практически рядом с Игаркой, к северу расположена «сталинская стройка № 503» (бывший населенный пункт Ермаково), железная дорога Салехард - Игарка. Предлагается обустроить это место, как памятник советской истории.

Дальнейшее развитие туристического водного маршрута «Красноярск-Игарка-Красноярск» предусматривает обустройство на р. Енисей летних стоянок туристических теплоходов, организацию экскурсий во время стоянок на пристанях, в крупных населенных пунктах, памятных и живописных местах района.

В рамках развития туризма в районе проектом прилагается строительство гостиниц в п. Бахта, п. Подкаменная Тунгуска, с. Зотино.

Вывод:

  - Современное состояние жилищного фонда

Жилищный фонд на территории Туруханского района составляет 4611768,5 м2, количество домов - 2591. Средняя обеспеченность общей площадью по Туруханскому району составила на одного жителя 27,3 м2. В г. Играка  существующая обеспеченность составляет 30,7 м.кв/чел. Общие показатели по жил.фону представлены в таблице ниже.

Таблица 2.6.1.-  Показатели жилфонда в Туруханском районе

|  | Населенный пункт | Жил. Обсесп Сущ | М.кв. общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Борский сельсовет | 27,3 | 70870,8 |
| п. | Бор | 27,3 | 68140,8 |
| д. | Комса | 0 | 0 |
| д. | Подкаменная тунгуска | 27,3 | 1119,3 |
| д. | Сумароково | 27,3 | 1965,6 |
|  | Зотинский сельсовет | 27,3 | 17390,1 |
| с. | Зотино | 27,3 | 17390,1 |
|  | Туруханский сельсовет | 27,3 | 117035,1 |
| д. | Селиваниха | 27,3 | 2757,3 |
| с. | Туруханск | 27,3 | 127272,6 |
|  | Верхнеимбатский сельсовет | 27,3 | 14332,5 |
| п. | Алинское | 27,3 | 300,3 |
| с. | Чулково | 27,3 | 273 |
| с. | Верхнеимбатск | 27,3 | 14878,5 |
|  | Вороговский сельсовет | 27,3 | 38056,2 |
| с. | Ворогово | 27,3 | 23368,8 |
| п. | Индыгино | 27,3 | 4040,4 |
| п. | Сандакчес | 27,3 | 10237,5 |
|  | Светлогорский сельсовет | 27,3 | 23423,4 |
| п. | Светлогорск | 27,3 | 23423,4 |
| г | Игарка | 30,7 | 152732,5 |
|  | Межселенная территория | 27,3 | 45318 |
| п. | Ангутиха | 0 | 0 |
| с. | Бакланиха | 27,3 | 982,8 |
| п. | Бахта | 27,3 | 6006 |
| с. | Верещагино | 27,3 | 3985,8 |
| д. | Горошиха | 27,3 | 2893,8 |
| д. | Канготово | 27,3 | 546 |
| д. | Костино | 27,3 | 573,3 |
| п. | Курейка | 27,3 | 2129,4 |
| д. | Лебедь | 0 | 0 |
| п. | Мадуйка | 27,3 | 1228,5 |
| д. | Мирное | 0 | 0 |
| п. | Советская речка | 27,3 | 3903,9 |
| д. | Сургутиха | 27,3 | 4559,1 |
| п. | Сухая Тунгуска | 27,3 | 54,6 |
| п. | Татарск | 0 | 0 |
| с. | Фарково | 27,3 | 7589,4 |
| п. | Черноостровск | 0 | 0 |
| п. | Янов Стан | 27,3 | 546 |
| п. | Келлог | 27,3 | 8353,8 |
| д. | старотуруханск | 27,3 | 1965,6 |
|  | ИТОГО |  | 479158,60 |

В Туруханском районе 96% жилищного фонда составляют деревянные дома, З% жилищного фонда

- каменные, кирпичные, 1% жилищного фонда - из прочих материалов.

Ввод в эксплуатацию жилых домов в течение ряда лет осуществляется за счет средств индивидуальных застройщиков и организаций, занимающихся строительством домов.

Выводы:

В Туруханском районе практически отсутствует рынок жилья. Основу жилищного фонда составляют дома в деревянном исполнении. Пополнение жилого фонда района происходит исключительно за счет индивидуального жилищного строительства. Высвобождающееся жилье, передаваемое гражданами, выезжающими из района . При этом 84% жилого фонда имеет 35% и более износ.

  - Объекты  социальной инфраструктуры

В настоящее время в поселке функционируют объекты социальной инфраструктуры приведенные ниже.

Таблица №2.7.1 – Объекты социальной инфраструктуры.

| № п/п | Адрес | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 663230, Красноярский край, Туруханский район, с.Туруханск, ул. Пионерская, д. 15. | УСЗН администрации Туруханского района |
| 2 | 663200, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, ул.Геологов, д. 3 “б” | Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» |
| 3 | 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул.Пионерская, д. 15. Фактический адрес: 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Портовая,1 | Муниципальное бюджетное учреждение “Комплексный центр социального обслуживания населения Туруханского района” |
| 4 | 663200, Красноярский край, Туруханский район, г.Игарка, ул. 2-ой микрорайон, д. 4 | Отдел социальной защиты населения г.Игарки |
| 5 | Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. 60 лет Октября, 22 | ТУРУХАНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ, ГУ |
| 6 | 663246, Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, ул. Кирова, 94 каб. 2-15 | Отдел социальной защиты населения п.Бор |

  - Объекты культурно-бытового назначения

Согласно Федеральному закону №131-ФЗ статьи 15. П.11 одним из вопросов  местного значения муниципального района, решаемым  органами местного самоуправления являются: «организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья». Ниже представлены объекты культурно-бытового назначения местного значения.

Таблица№ 2.8.1. – Объекты культурно-бытового обслуживания Туруханского района.

| №№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты регионального значения |  |  |  |
| 1 | Объекты образования |  | 1 |
| 1.1 | объект начального профессионального образования | ед. | 1 |
| 2 | Объекты здравоохранения, из них: | ед. | 20 |
| 2.1 | больницы, из них: | ед. | 7 |
| 2.1.1 | районная больница | ед. | 1 |
| 2.1.2 | участковая больница | ед. | 5 |
| 2.1.3 | городская больница | ед. | 1 |
| 2.2. | станции скорой помощи* | ед. | 1 |
| 2.3 | амбулаторно-поликлинические учреждения | ед. | 1 |
| 2.4 | фельдшерско-акушерские пункты | ед. | 12 |
| 3 | Учреждения социального обслуживания | ед. | 3 |
| 3.1 | социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | ед. | 1 |
| 3.2 | комплексный центр социального обслуживания населения | ед. | 1 |
| 3.3 | дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов | ед. | - |
| 3.4 | детский дом | ед. | 1 |
| Объекты местного значения |  |  |  |
| 4 | Объекты образования | ед. |  |
| 4.1. | объекты дошкольного образования | ед. | 18 |
| 4.2 | общеобразовательные организации | ед. | 20 |
| 4.3 | объекты дополнительного образования | ед. | 5 |
| 5 | Объекты культуры | ед. |  |
| 5.1 | дома культуры (сельские клубы) | ед. | 17 |
| 5.2 | библиотеки | ед. | 27 |
| 5.3 | музий | ед. | 2 |
| 6 | Спортсооружения, из них: | ед. | 12 |
| 6.1 | плоскостные спортивные сооружения, из них: | ед. | 5 |
|  | -футбольные поля | ед | 2 |
| 6.2 | спортзалы | ед. | 5 |
| 6.3. | лыжный стадион | ед. | 1 |

Примечание:*-скорая помощь размещена на базе КГБУЗ "Туруханская районная больница".

Таблица 2.8.2. Объекты культурно-бытового назначения местного значения.

| Населенный пункт | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | Существующая потребность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты дошкольного образования, мест/объект | Общеобразовательные организации, мест/объект | Объекты внешкольного образования, мест/объект | Дома культуры, мест | Библиотеки, тыс. том | Спортивные объекты, объект | Кладбища, 1 объект | Плоскостные сооружения, объект | Детский сад (при норме 77 мест на 1000чел), мест | Школа (при норме 147 мест на 1000 чел), мест | Объекты внешкольного образования, мест | Дома культуры (200 мест на 1000 чел), мест | Библиотеки, (объект на 1 н.п.), объект | Спортивные объекты, объект | Плоскостные сооружения (1950м.кв. общей площади на 1 тыс.ч.), м.кв. |
| Борский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бор | 129/1 | 387/1 | 1 | 150 | 25,6 | 1 | 1 | 1 | 146 | 279 | 28 | 500 | 1 | 1 | 4867 |
| Комса |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Подкаменная тунгуска |  |  | - | - | 3,3 |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  | 80 |
| Сумароково |  |  | - | - | 4,4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |
| Зотинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1242 |
| Зотино | 1 | 67/1 |  | 100 | 8,6 |  | 1 |  | 19 | 37 | 4 | 130 | 1 |  | 1242 |
| Туруханский сельсовет |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8360 |
| Селиваниха | 1 |  |  | 110 | 6,1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 197 |
| Туруханск | 370/3 | 618/4 | 258/2 | 530 | 72,2 |  | 1 | 1 | 285 | 544 | 55 | 930 | 1 | 1 | 9091 |
| Верхнеимбатский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1024 |
| Алинское |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чулково |  | 9/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Верхнеимбатск | 35 | 49/1 |  | 210 | 21,9 | 1 | 1 | 1 | 35 | 66 | 7 | 110 | 1 |  | 1063 |
| Вороговский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2718 |
| Ворогово | 1 | 188/1 |  | 210 | 18,9 |  | 1 |  | 45 | 85 | 9 | 170 | 1 |  | 1669 |
| Индыгино |  | 14/1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 289 |
| Сандакчес |  | 19/1 |  |  |  |  |  |  | 14 | 26 | 3 | 75 | 1 |  | 731 |
| Светлогорский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1673 |
| Светлогорск | 1 | 141/1 | 44 | 480 | 19,1 | 1 | 1 |  | 50 | 96 | 10 | 170 | 1 |  | 1673 |
| Игарка | 2 | 1100/1 | 161/2 | 3об. | 29,8 | 1 | 1 | 1 | 308 | 588 | 59 | 1* | 3 | 1 | 9701 |
| Межселенная территория |  | 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3237 |
| Ангутиха |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бакланиха |  | 0 |  | 50 | 6,3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 70 |
| Бахта | 1 | 25/1 |  | 50 | 11,6 |  | 1 |  | 5 | 9 |  | 45 | 1 |  | 429 |
| Верещагино | 1 | 13/1 |  | 50 | 10,02 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 30 | 1 |  | 285 |
| Горошиха | 1 | 13/1 |  | 80 | 11,2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 20 | 1 |  | 207 |
| Канготово |  |  |  |  | 4,7 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костино |  |  |  | 55 | 1,2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Курейка | 1 | 0/1 |  | 140 | 12968 |  |  |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 152 |
| Лебедь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мадуйка |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
| Мирное |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советская речка |  | 9/1 |  | 50 | 5,9 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 279 |
| Сургутиха | 1 | 14/1 |  | 100 | 8,1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 33 | 1 |  | 326 |
| Сухая Тунгуска |  |  | - | - | - |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Татарск |  |  | - | - | - |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фарково | 1 объект | 64/1 |  | без мест | 9,2 |  | 1 |  | 5 | 10 | 1 | 56 | 1 |  | 542 |
| Черноостровск |  |  | - | - | - |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Янов Стан |  |  | - | - | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 39 |
| Келлог | 1 | 36/1 |  | 35 | 12,1 | 1 | 1 |  | 14 | 26 | 3 | 60 | 1 |  | 597 |
| Старотуруханск |  | 9/1 |  |  | 7,2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 140 |
| ИТОГО |  |  |  | 2400 | 13268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

примечание: *-норма потребности в домах культуры для городских населенных пунктов составляет 1 объект на населенный пункт.

Объекты здравоохранения в представлены следующими объектами:

-КГБУЗ "Туруханская районная больница" обслуживающая население Туруханского  района;

- Игарская центральная городская больница;

-Зотинская амбулатория;

-Борская участковая больница;

-Верхне-Имбатская участковая больница;

-Вороговская участковая больница;

-Келлогская участковая больница;

- Светлогорская участковая больница;

- ФАП Играский;

- ФАП Бакланиха;

- ФАП Бахта;

-ФАП Верещагино;

- ФАП Горошиха;

-ФАП Канготово;

-ФАП Курейка;

- ФАП Подкаменная Тунгуска;

-ФАП Советская речка;

-ФАП Старотуруханск;

- ФАП Сумароково;

- ФАП Сургутиха;

- ФАП Фарково.

Объекты образования.

Дошкольное образование.

По данным сайта управления образования Красноярского края услугой дошкольного образования охвачен 901 ребёнок. Список объектов дошкольного образования представлен ниже.

Таблица 2.8.3 Дошкольные образовательные учреждения

| № п/п | Наименование | Вместимость | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал Туруханского Мун-ного казенного дошк образовательного учреждения д/с Северок- д/с Брусничка | 36 | Туруханский район, п. Келлог |
| 2 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Кристаллик», "Сказка" | 110 | Туруханский район, г. Игарка |
|  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Аленушка» поселка Светлого | 73 | Туруханский район, п. Светлогорск |
| 3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с «Сказка» | 182 | Туруханский район, г. Игарка |
| 4 | Филиал Туруханского Мун-ного казенного дошк образовательного учреждения д/с Северок- д/с Горошиха | 682 | Туруханский район, д. Горошиха |
| 5 | Филиал Туруханского Мун-ного казенного дошк образовательного учреждения д/с Северок- д/с Буратино |  | Туруханский район, д. Селиваниха |
| 6 | Филиал Туруханского Мун-ного казенного дошк образовательного учреждения д/с Северок- д/с |  | Туруханский район, д. Сургутиха |
| 7 | Филиал Туруханского Мун-ного казенного дошк образовательного учреждения д/с Северок- д/с Сказка |  | Туруханский район, п. Бахта |
| 8 | Филиал Туруханского Мун-ного казенного дошк образовательного учреждения д/с Северок- д/с Теремок |  | Туруханский район, с. Верещагино |
| 9 | Филиал Туруханского Мун-ного казенного дошк образовательного учреждения д/с Северок- д/с Светлячок |  | Туруханский район, с. Верхнеимбатск |
| 10 | Филиал Туруханского Мун-ного казенного дошк образовательного учреждения д/с Северок- д/с |  | Туруханский район, с. Ворогово |
| 11 | Филиал Туруханского Мун-ного казенного дошк образовательного учреждения д/с Северок- д/с Елочка |  | Туруханский район, с. Зотино |
| 12 | Туруханское Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северок» |  | Туруханский район, с. Туруханск |
| 13 | Филиал Туруханского Мун-ного казенного дошк образовательного учреждения д/с Северок- д/с Малыш |  | Туруханский район, с. Фарково |
|  | Всего | 901 |  |

Общеобразовательные учреждения

Сеть общеобразовательных объектов представлена 23мя школами. в населенных пунктах с численностью свыше 100 человек размещена школа. Из удаленности населенных пунктов друг от друга, сложено осуществить подвоз централизованно  В настоящее время в школах обучается 2,3 тыс. человек.

Таблица 2.8.4. Общеобразовательные учреждения

| № п/п | Собственное название | Вместимость | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «начальная школа» | 7 | Туруханский район, с. Ворогово |
| 2 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Старотуруханская средняя общеобразовательная шко | 9 | Туруханский район, д. Старотуруханск |
| 3 | Совреченская начальная общеобразовательная школа (филиал Фарковской средней общеобразовательной школ | 9 | Туруханский район, п. Советская Речка |
| 4 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Чулковская НШ» | 9 | Туруханский район, с. Чулково |
| 5 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Горошинская основная общеобразовательная школа» | 13 | Туруханский район, д. Горошиха |
| 6 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Верещагинская средняя общеобразовательная школа» | 13 | Туруханский район, с. Верещагино |
| 7 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Сургутихинская средняя общеобразовательная школа» | 14 | Туруханский район, д. Сургутиха |
| 8 | Индыгинская начальная общеобразовательная школа (филиал Вороговской средней общеобразовательной школ | 14 | Туруханский район, п. Индыгино |
| 9 | Сандакчесская начальная общеобразовательная школа (филиал Вороговской средней общеобразовательной шк | 19 | Туруханский район, п. Сандакчес |
| 10 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Бахтинская средняя общеобразовательная школа» | 25 | Туруханский район, п. Бахта |
| 11 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Верхнеимбатская средняя общеобразовательная школ | 48 | Туруханский район, с. Верхнеимбатск |
| 12 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Фарковская средняя общеобразовательная школа» | 64 | Туруханский район, с. Фарково |
| 13 | Муниципальное казенное вечернее образовательное учреждение Туруханская начальная школа | 66 | Туруханский район, с. Туруханск |
| 14 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Зотинская средняя общеобразовательная школа» | 67 | Туруханский район, с. Зотино |
| 15 | МКОУ «Бор СШ» | 115 | Туруханский район, п. Бор |
| 16 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» поселка Светлогорск | 141 | Туруханский район, п. Светлогорск |
| 17 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Вороговская средняя общеобразовательная школа» | 186 | Туруханский район, с. Ворогово |
| 18 | МКОУ «Туруханская НШ №4» | 207 | Туруханский район, с. Туруханск |
| 19 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Туруханская средняя общеобразовательная школа | 340 | Туруханский район, с. Туруханск |
| 20 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Борская средняя общеобразовательная школа» | 379 | Туруханский район, п. Бор |
| 21 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа города Игарки» | 514 | Туруханский район, г. Игарка |

Игарское профессиональное училище № 22 является краевым государственным бюджетным образовательным учреждением начального профессионального образования. В училище можно получить специальности автомеханика-водителя, слесаря по ремонту автомобилей, машиниста буровых установок, повара-кондитера, сварщика, продавца, кассира-контролера, секретаря-референта.

Учебное заведение было основано в 2001 г. как филиал профессионального училища города Дудинки, а в 2004 г. филиалу был присвоен статус профессионального училища. В училище оборудованы электротехническая лаборатория и сварочная мастерская, в кабинетах установлены тренажеры-имитаторы бурения и ремонта скважин, мультимедийные кабинеты, спортивный и тренажерный залы. Студентам из сел и поселков Туруханского района предоставляют общежитие. В училище обучаются около 200 человек.

В педагогическом коллективе работают 23 мастера-педагога и преподавателя, один педагог награжден почетным званием «Заслуженный учитель Красноярского края». Студенты и педагоги постоянно участвуют в краевых выставках-конкурсах, в конкурсах профессионального мастерства, спортивных состязаниях.

Объекты культуры.

Дома культуры.

Муниципальное казённое культурно-досуговое учреждение «Туруханский районный Дом культуры» (МККДУ «Туруханский РДК»). В учреждении работает более шестидесяти культурно-досуговых формирований, в которых занято свыше тысячи участников различных возрастных категорий.

Муниципальное казенное культурно-досуговое учреждение «Молодёжный центр Туруханского района» (МККДУ «Молодёжный центр Туруханского района»). Приоритетными направлениями деятельности Молодёжного центра является работа с подростками и молодёжью села Туруханск, организация, сотрудничество с учреждениями культуры и образования, просветительская деятельность.   
Так же одним из направлений работы является проведение круглых столов, лекций, семинаров, мастер классов. Темами, которых становятся: методы работы с детьми, подростками и молодёжью, а также изучение новых форм работы.

Библиотечная сеть в районе представлена следующими объектами:

- МКУК включает в себя два структурных подразделения – городскую и детскую библиотеки.

-сельской библиотекой (с. Ворогово). В библиотеке имеется взрослый абонемент и детский, читальный зал. Подростки после 16 лет пользуются в основном взрослой литературой.

-МКУК «Туруханская межпоселенческая централизованная информационно-библиотечная система». Сегодня в районе 24 муниципальных библиотеки с книжным фондом около 397 тыс., из них 2 библиотеки входит в МУК «Библиотека г. Игарки», 1 библиотека рабочего п. Светлогорск, 21 библиотеку объединяет Туруханская межпоселенческая централизованная информационно-библиотечная система. Это районная и центральная детская библиотеки, расположенные в с. Туруханск и, 12 сельских библиотек-филиалов, расположенных: д. Горошиха, с. Верещагино, п. Бахта, д. Старотуруханск, п. Келлог, с. Фарково, п. Советская Речка, с. Бакланиха, д. Сургутиха, п. Курейка, д. Канготово, п. Мадуйка

Музеи.

Краеведческий комплекс "Музей вечной мерзлоты" (г. Игарка) открыт 1 июля 1991 г. В его состав входит уникальная подземная часть, которая демонстрируется посетителям с 19 марта 1965 г. Она функционирует в вечномёрзлом грунте на глубинах 7-10 м. На подземной площади около 300 кв. м. музей принимает группы по 20 человек. Температура воздуха здесь всегда только отрицательная (5-60°C). В подземном хранилище есть несколько музейных выставок, они по-своему неповторимы.

Краеведческий музей Туруханского района (с. Туруханск). Представляет достопримечательные места, связанные с переломными моментами в жизни страны и с людьми, которые сделали их таковыми. Посетители знакомиться с насельниками самого северного в России Свято-Троицкого монастыря, куда паломники всего мира приезжают поклониться первому сибирскому святому Василию Мангазейскому.

Спорт

В районе действуют две муниципальных спортивных организации:

-ФОК ДЮСШ г. Игарки, имеющий на балансе универсальный игровой зал, крытый каток 37,7х15,3м, тренажерный зал, кардио-тренажерный зал, мягкий зал.

-Туруханская ДЮСШ «Юность». Осуществляет образовательную деятельность по пяти видам спорта: футбол, северное многоборье, лыжные гонки, греко-римская борьба, пауэрлифтинг.

Помимо организации в районе размещены 5 плоскостных спортивных сооружения, 1 лыжный стадион.

  - Существующая инженерная инфраструктура

    - Существующая транспортная инфраструктура

Транспортный комплекс Туруханского района играет важную интегрирующую роль в экономике и представлен автомобильным, водным (речным и морским), воздушным и трубопроводным видами транспорта, занятого в деятельности по перевозке пассажиров и грузов.

Основной меридиональный транспортный коридор Туруханского района река Енисей  – важнейший водный путь центральной Сибири, обеспечивающий выход на СМП.

В период навигации доставка грузов осуществляется по внутренним и морским водным путям.

Игарский транспортный узел до недавнего времени осуществлял функцию перевалки лесных грузов на экспорт с речного на морской транспорт и являлся основным лесовывозящим портом на трассе северного морского пути. Акватории речного и морского рейдов обеспечены естественными глубинами.

В тоже время, Енисей из-за отсутствия мостовых переходов являются существенными ограничителями развития северных территорий района, разделяя территории нового освоения в широтном направлении. Интенсивное освоение северных территорий требует реконструкции водной транспортной системы рек Енисея, Подкаменной и Нижней Тунгуски, Курейки, других водных путей.

Основным круглогодичным видом транспорта является авиационный. На территории района существует сеть аэропортов, обслуживающих потребности экономики и населения.

Для территорий района характерна чрезвычайно низкая плотность дорожной сети, развитие которой носит локальный характер

Существующая транспортная инфраструктура не отвечает потребностям развивающегося народнохозяйственного комплекса Туруханского района и в настоящее время является серьезным ограничителем развития экономики.

    - Автомобильный транспорт

В настоящее время в Туруханском районе имеются две трассы, внесённые в перечень автомобильных дорог  общего пользования регионального или межмуниципального значения Красноярского  края (с изменениями на 22.12.2016).

Таблица № 2.10.2.1. – Автомобильные дороги, включающие в себя искусственные дорожные сооружения - зимники не ниже III категории и (или) переправы по льду не ниже II категории, находящиеся вне границ населенных пунктов и отвечающие требованиям действующих строительных норм и правил, условиям безопасности движения автомобильного транспорта, обеспеченные производственными объектами, необходимыми для содержания автомобильных дорог

Таблица 2.9.2.1

| Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги (км) | Местонахождение автомобильной дороги (муниципальный район) |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 ОП МЗ 04Н-016 | Енисейск - Ярцево - Ворогово - Бор | 474,99 |  |
|  |  | в том числе: |  |
|  |  | 325,27 | Енисейский |
|  |  | 149,72 | Туруханский |
| 04 ОП МЗ 04Н-041 | Бор - Верхнеимбатск | 247,81 | Туруханский |

Ванкорское месторождение связано автозимником длиной 170 км с пристанью Прилуки, расположенной на левом берегу Енисея, и автозимником длиной 240 км с автодорогой Коротчаево-Тазовский.

Существуют небольшие отрезки дорог между близлежащими населенными пунктами (Туруханск- Селиваниха и др). Общей сети автомобильных дорог в Туруханском районе нет.

    - Авиационный транспорт.

Авиация является безальтернативным  круглогодичным видом транспорта в Туруханском районе.

Регулярные сообщения самолетами осуществляются с краевым центром г. Красноярском и районным центром с. Туруханск, а также г. Игарка, п. Светлогорск, п. Бор. Между остальными населенными пунктами района существует регулярное сообщение вертолетами.

Перечень аэродромов и аэропортов Туруханского района

Таблица 2.9.3.1

| № п/п | Наименование | Значение | Размеры ВВП | Год стр-ва или ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Игарка | федерального значения | 2512х46 | 1977 |
| 22 | Туруханск | федерального значения | 1800х28 | 1978 |
| 3 3 | Подкаменная Тунгуска, п. Бор | регионального значения | 1800х28 | 1969 |
| 4 4 | Светлогорск | местного значения | 1630х32 | 1988 |

    - Анализ реализации планируемых мероприятий в области авиационного транспорта регионального значения в соответствии с СТП Красноярского края

Таблица 2.9.4.1

| Название объектов | Сроки реализации | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция и развитие аэропорта в г. Игарка | 1 очередь (2009-2018) | реализовано |
| Реконструкция и развитие аэропорта в п. Бор | Расч.срок (2019-2030) | не реализовано |
| Аэропорт в с. Туруханск (реконструкция и развитие) | 1 очередь (2009-2018) | реализовано |
| Реконструкция и развитие системы местных аэропортов и вертолетных площадок на удаленных от основных автомобильных дорог территориях | 1 очередь (2009-2018) | частично реализовано |

Вертолётные площадки в настоящее время размещаются в 17 населённых пунктах:

г. Игарка, п. Индыгино, с. Зотино, с. Ворогово, п. Сандакчес, д. Подкаменная Тунгуска, п. Бахта, п. Верхнеимбатск, д. Сургутиха, п. Келлог, с. Верещагино, с. Фарково, д. Старотуруханск, д. Горошиха, п. Мадуйка, п. Советская речка, вжк. Ванкор.

    - Внутренний водный транспорт.

Основной объём доставки грузов в населённые пункты Туруханского района приходится на водный транспорт.

Система водных путей в Туруханском районе представлена реками Енисей с судоходными притоками Нижней и Подкаменной Тунгусками, Курейкой, Большой Хетой.

Период судоходства в нижнем течении Енисея продолжается с июня до начала октября. Подкаменная и Нижняя Тунгуски — реки со сложными условиями судоходства. Навигация и доставка грузов по ним возможна только в период весеннего паводка: конец мая — начало (середина) июня.

Грузоперевозки по р. Большая Хета до 41 км от устья возможны в течении всей навигации, а до Сузунского (205 км от устья). и Ванкорского (430 км от устья) нефтегазовых месторождений только с середины июня по начало июля (экспедиционный завоз).

На реке Курейка уровень воды регулируется сбросом воды из водохранилища гидроэлектростанции. Навигация и завоз по ней осуществляется со второй половины июня по начало октября.

Дубчес, Елогуй, Турухан и другие малые притоки Енисея — реки с экспедиционным завозом. Навигация на них возможна только в период весеннего половодья (май-июнь) в течение 1-3 недель.

Порт Игарка – важное звено на речной линии транспортной системы Енисей – СМП.

Перечень объектов водного транспорта и гидротехнических сооружений федерального и регионального уровней представлен в таблице

Таблица 2.9.5.1

| Наименование | Река | Значение | Тип объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Игарка | Енисей | Федерального значения | Морской порт |
| Келлог | Елогуй | Регионального значения | Причал (пристань) |
| Янов Стан | Турухан | Регионального значения | Причал (пристань ) |
| Светлогорск | Курейка | Регионального значения | Причал (пристань ) |
| Бор | Енисей | Регионального значения | Причал (пристань ) |
| Туруханск | Енисей, Нижняя Тунгуска | Регионального значения | Речной порт |

    - Трубопроводный транспорт.

Таблица 2.9.6.1

| № | Наименование трубопровода | Количество ниток | Диаметр, мм | Протяженность по территории края, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральный нефтепровод «Ванкор – Пурпе» | 1 | 820 | 112 |
| 2 | Магистральный газопровод «Ванкор – Хальмерпаютинское» | 1 | 720 | 71 |

    - Водоснабжение и водоотведение (современное состояние)

2.10.7.1 Водоснабжение

Водопотребителями в Туруханском районе Красноярского края  являются:

- население;

- объекты общественного, социально-культурного назначения;

- предприятия местной промышленности.

Расчетный расход воды современное состояние  – 1393,85 м³/сут.

Проектом так же  предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, улучшенных покрытий  дорог.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принят  по  СП 8.13130.2009. Продолжительность тушения пожара принимается  равной  3 часам.

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом потреблении над поверхностью земли принимается при одноэтажной застройке не менее 10м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4м., при пожаротушении свободный напор не менее 10м.  Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60м.

Водопотребление. Требуемые напоры

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно–питьевые нужды определяется по формуле:

, где

q – норма расхода воды, л/сут на чел;

N – расчетное число жителей, чел.

Расход воды на нужды наружного пожаротушения (на один пожар) и количество одновременных пожаров принимаются по таблице 7 приложения к ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Продолжительность тушения пожара принимается равной 3 часам.

Существующие скважины, которые не имеют зон санитарной охраны или качество воды в них не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 ’’Питьевая вода” должны быть затампонированы. Скважины, которые обеспечены зонами санитарной охраны, и качество воды в них соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», сохраняются на I очередь строительства и на расчетный срок. В с. Туруханск сохраняется 14 существующих скважин.

Количество и производительность сооружений водоснабжения указаны в таблицах таблица № 2.10.7.1.2.

Таблица № 2.9.7.1.1. - Расход воды Туруханского района

| № п/п | Наименование населенного пункта |  | Численность населения, чел | Расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г | 2016г |
| 1 |  | Борский сельсовет | 2596 | 129,80 |
|  | п. | Бор | 2496 | 124,80 |
|  | д. | Комса | 0 | 0,00 |
|  | д. | Подкаменная тунгуска | 41 | 2,05 |
|  | д. | Сумароково | 72 | 3,60 |
| 2 |  | Зотинский сельсовет | 637 | 31,85 |
|  | с. | Зотино | 637 | 31,85 |
| 3 |  | Туруханский сельсовет | 4287 | 214,35 |
|  | д. | Селиваниха | 101 | 5,05 |
|  | с. | Туруханск | 4662 | 745,92 |
| 4 |  | Верхнеимбатский сельсовет | 525 | 26,25 |
|  | п. | Алинское | 11 | 0,55 |
|  | с. | Чулково | 10 | 0,50 |
|  | с. | Верхнеимбатск | 545 | 27,25 |
| 5 |  | Вороговский сельсовет | 1394 | 69,70 |
|  | с. | Ворогово | 856 | 42,80 |
|  | п. | Индыгино | 148 | 7,40 |
|  | п. | Сандакчес | 375 | 18,75 |
| 6 |  | Светлогорский сельсовет | 858 | 42,90 |
|  | п. | Светлогорск |  | 0,00 |
| 7 | г | Игарка | 4975 | 796,00 |
| 8 |  | Межселенная территория | 1660 | 83,00 |
| 1 | п. | Ангутиха | 0 | 0,00 |
| 2 | с. | Бакланиха | 36 | 1,80 |
| 3 | п. | Бахта | 220 | 11,00 |
| 4 | с. | Верещагино | 146 | 7,30 |
| 5 | д. | Горошиха | 106 | 5,30 |
| 6 | д. | Канготово | 20 | 1,00 |
| 7 | д. | Костино | 21 | 1,05 |
| 8 | п. | Курейка | 78 | 3,90 |
| 9 | д. | Лебедь | 0 | 0,00 |
| 10 | п. | Мадуйка | 45 | 2,25 |
| 11 | д. | Мирное | 0 | 0,00 |
| 12 | п. | Советская речка | 143 | 7,15 |
| 13 | д. | Сургутиха | 167 | 8,35 |
| 14 | п. | Сухая Тунгуска | 2 | 0,10 |
| 15 | п. | Татарск | 0 | 0,00 |
| 16 | с. | Фарково | 278 | 13,90 |
| 17 | п. | Черноостровск | 0 | 0,00 |
| 18 | п. | Янов Стан | 20 | 1,00 |
| 19 | п. | Келлог | 306 | 15,30 |
| 20 | д. | Старотуруханск | 72 | 3,60 |
|  |  | ИТОГО | 16932 | 1393,85 |

Таблица № 2.9.7.1.2. – Ведомость водозаборных сооружений

| Наименование населенного пункта | Производительность водозаборных сооружений (20 ч), м3/сут | Количество водозаборных сооружений, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | Сущ. положение |
| г. Игарка, в том числе: |  |  |
| водозабор из скважин | 976,32 | 2 скв.(нет ЗСО) |
| водозабор из реки | 8338,32 | 2 |
| водозабор из скважин | 976,32 | 2 |
| водозабор из реки | 8338,32 | 2 |
| п. Светлогорск: |  |  |
| водозабор из реки | 2000 | 1 |
| водозабор из скважин | - | - |
| водозабор из реки | 2000 | 1 |
| Борский с/с |  |  |
| п. Бор | 600 | 3 скв. |
| д. Подкаменная Тунгуска | привоз из реки | - |
| водозабор из скважин | 600 | 3 |
| водозабор из реки | 60,67 | - |
| Верхнеимбатский с/с |  |  |
| с. Верхнеимбатск | 756 | 6 скв. |
| Чулково | привоз из реки | - |
| Объединенный | привоз из реки | - |
| водозабор из скважин | 756 | 6 |
| водозабор из реки | 78,82 | - |
| Вороговский с/с |  |  |
| с. Ворогово | 200 | 1 скв. (нет ЗСО) |
| Каменный Дубчес | привоз из реки | - |
| Колокольный Яр | привоз из реки | - |
| Андрюшкино | привоз из реки | - |
| п. Индыгино | привоз из реки | - |
| п. Сандакчес | привоз из реки | - |
| водозабор из скважин | 200 | 1 |
| водозабор из реки | 277,55 | - |
| Зотинский с/с |  |  |
| с. Зотино | 200 | 1 скв. (нет о ЗСО) |
| водозабор из скважин | 200 | 1 |
| водозабор из реки | - | - |
| Туруханский с/с |  |  |
| с. Туруханск | 630 4200 | 5 скв. 21 скв. (12 скв. - нет ЗСО) |
| д. Селиваниха | 200 | 1 скв (нет ЗСО) |
| водозабор из скважин | 5030 | 27 |
| водозабор из реки | - | - |
| Межселенная территория |  |  |
| п. Бахта | 126 | 1 скв. (нет ЗСО) |
| с. Верещагино | 252 | 2 скв. (нет ЗСО) |
| д Горошиха | привоз из реки | - |
| п. Келлог | 3 колодца | - |
| п. Мадуйка | привоз из реки | - |
| п. Советская Речка | привоз из реки | - |
| д. Старотуруханск | 80 (качество воды не со- отв. СанПиН) | 1 скв. (нет ЗСО) |
|  | привоз из реки | - |
| д. Сургутиха | 126 | 1 скв. (нет ЗСО) |
| с. Фарково | привоз из реки | - |
| водозабор из скважин | 1088 (в т. ч. 80 м3/сут - не соотв. СанПиН) | 9 скв. (нет ЗСО) |
| водозабор из реки | 610,98 | 1 |
| водозабор из скважин | 8850, 32 (80 м3/сут - не соотв. СанПиН) | 49 скв. (27-нет ЗСО) |
| водозабор из реки | 10338,32 | 4 |

2.9.7.2. Водоотведение (канализация)

Объемы водоотведения приняты равными объемам водопотребления.

Водопотребителями являются:

- население,

- объекты общественного, социально-культурного назначения,

- предприятия местной промышленности.

Расчетный расход стоков современное состояние  – 1393,85 м³/сут.

Таблица № 2.9.7.2.1. - Расход стоков Туруханского района

| № п/п | Наименование населенного пункта |  | Численность населения, чел | Расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г | 2016г |
| 1 |  | Борский сельсовет | 2596 | 129,80 |
|  | п. | Бор | 2496 | 124,80 |
|  | д. | Комса | 0 | 0,00 |
|  | д. | Подкаменная тунгуска | 41 | 2,05 |
|  | д. | Сумароково | 72 | 3,60 |
| 2 |  | Зотинский сельсовет | 637 | 31,85 |
|  | с. | Зотино | 637 | 31,85 |
| 3 |  | Туруханский сельсовет | 4287 | 214,35 |
|  | д. | Селиваниха | 101 | 5,05 |
|  | с. | Туруханск | 4662 | 745,92 |
| 4 |  | Верхнеимбатский сельсовет | 525 | 26,25 |
|  | п. | Алинское | 11 | 0,55 |
|  | с. | Чулково | 10 | 0,50 |
|  | с. | Верхнеимбатск | 545 | 27,25 |
| 5 |  | Вороговский сельсовет | 1394 | 69,70 |
|  | с. | Ворогово | 856 | 42,80 |
|  | п. | Индыгино | 148 | 7,40 |
|  | п. | Сандакчес | 375 | 18,75 |
| 6 |  | Светлогорский сельсовет | 858 | 42,90 |
|  | п. | Светлогорск |  | 0,00 |
| 7 | г | Игарка | 4975 | 796,00 |
| 8 |  | Межселенная территория | 1660 | 83,00 |
| 1 | п. | Ангутиха | 0 | 0,00 |
| 2 | с. | Бакланиха | 36 | 1,80 |
| 3 | п. | Бахта | 220 | 11,00 |
| 4 | с. | Верещагино | 146 | 7,30 |
| 5 | д. | Горошиха | 106 | 5,30 |
| 6 | д. | Канготово | 20 | 1,00 |
| 7 | д. | Костино | 21 | 1,05 |
| 8 | п. | Курейка | 78 | 3,90 |
| 9 | д. | Лебедь | 0 | 0,00 |
| 10 | п. | Мадуйка | 45 | 2,25 |
| 11 | д. | Мирное | 0 | 0,00 |
| 12 | п. | Советская речка | 143 | 7,15 |
| 13 | д. | Сургутиха | 167 | 8,35 |
| 14 | п. | Сухая Тунгуска | 2 | 0,10 |
| 15 | п. | Татарск | 0 | 0,00 |
| 16 | с. | Фарково | 278 | 13,90 |
| 17 | п. | Черноостровск | 0 | 0,00 |
| 18 | п. | Янов Стан | 20 | 1,00 |
| 19 | п. | Келлог | 306 | 15,30 |
| 20 | д. | Старотуруханск | 72 | 3,60 |
|  |  | ИТОГО | 16932 | 1393,85 |

    - Электроснабжение (современное состояние)

Общая электрическая нагрузка по жилым образованиям Туруханского составляет – 14374,76 кВт.

Таблица № 2.9.8.1 - Существующие электрические мощности в районе

| № п/п | Наименование населенного пункта | Жилищный фонд, м2 | Электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г | 2016г |
| 1 | Борский сельсовет | 70870,80 | 2126,12 |
| 2 | Зотинский сельсовет | 17390,10 | 521,70 |
| 3 | Туруханский сельсовет | 117035,10 | 3511,05 |
| 4 | Верхнеимбатский сельсовет | 14332,50 | 429,98 |
| 5 | Вороговский сельсовет | 38056,20 | 1141,69 |
| 6 | Светлогорский сельсовет | 23423,40 | 702,70 |
| 7 | г.Игарка | 152732,50 | 4581,98 |
| 8 | Межселенная территория | 45318,00 | 1359,54 |
|  | ИТОГО | 461768,50 | 14374,76 |

    - Теплоснабжение (современное состояние)

Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителей района определены по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» и СНиП 2.04.01 - 85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» с учётом технико-экономических показателей.

Суммарный существующий расход тепла равен – 126,503 МВт (108,773 Гкал/ч).

В том числе:

Qот    = 118,831 МВт (102,176 Гкал/ч)

Qгвс   = 7,672 МВт (6,596 Гкал/ч)

Тепловые нагрузки объектов приняты по укрупненным показателям в соответствии с рекомендациями «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения», утв. приказом Госстроя России от 06.05.2000 №105.

Таблица № 2.9.9.1 - Существующие тепловые нагрузки

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения | Жилищный фонд, м2 | Расчетный тепловой поток 2016г, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г | 2016г | отопление | вентиляция | ГВС (ср) | всего |
| 1 | Борский сельсовет | 2596 | 70870,80 | 17,576 | - | 1,176 | 18,752 |
| 2 | Зотинский сельсовет | 637 | 17390,10 | 4,313 | - | 0,289 | 4,601 |
| 3 | Туруханский сельсовет | 4287 | 117035,10 | 29,025 | - | 1,942 | 30,967 |
| 4 | Верхнеимбатский сельсовет | 525 | 14332,50 | 3,554 | - | 0,238 | 3,792 |
| 5 | Вороговский сельсовет | 1394 | 38056,20 | 9,438 | - | 0,632 | 10,070 |
| 6 | Светлогорский сельсовет | 858 | 23423,40 | 5,809 | - | 0,389 | 6,198 |
| 7 | г.Игарка | 4975 | 152732,50 | 37,878 | - | 2,254 | 40,132 |
| 8 | Межселенная территория | 1660 | 45318,00 | 11,239 | - | 0,752 | 11,991 |
|  | ИТОГО | 16932 | 461768,50 | 118,831 | - | 7,672 | 126,503 |

    - Связь и информатизация (современное состояние)

Существующее положение.

В Туруханском районе существует проводная связь, радиофикация и радиосвязь.

Существующая проводная телефонная связь г.Игарки представлена 2 АТС-2000 на 4000 номеров, из которых задействован всего 2741 номер. Радиофикация и радиосвязь представлена оборудованием типа «П Ч М -30». В городе «работает» оператор сотовой связи стандарта GSM 900 – ЗАО «ЕТК».

Телевизионная трансляция в городе осуществляется при помощи системы «Экран» и системы «Москва», которые обеспечивают постоянную телевизионную трансляцию только двух программ телевидения: ОРТ и РТР. В некоторых крупных населенных пунктах осуществляется телевизионная трансляция трех программ телевидения: ОРТ, РТР и трансляция одной программы краевого телевидения с 16 часов до 1 часа.

В целом средства связи удовлетворяют потребностям города.

Систему телевидения необходимо в дальнейшем совершенствовать, использовать спутниковое и цифровое телевидение, интернет.

    - Газоснабжение

В настоящее время объекты газоснабжения представлены в виде газопровода "Ванкор - Хальмерпаютинское месторождение" ОАО "НК "Роснефть", который служит для поставок газа в единую систему газоснабжения "Газпрома"

2.10.12. Трубопроводный транспорт

Объекты трубопроводного транспорта на рассматриваемой территории представлены в виде магистрального нефтепровода Ванкор – НПС «Пурпе», обеспечивающий транспортировку нефти с Ванкорского месторождения Красноярского края в систему магистральных нефтепроводов ОАО «Транснефть». Далее углеводородное сырье планируется поставлять на экспорт по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО).

2.11. Существующее экологическое состояние территории

2.11.1. Общая характеристика территории

Туруханский район расположен в северной части Красноярского края, слабо освоенной в хозяйственном отношении.

Туруханский район постановлением Правительства РФ от 11.01.1993 г. «О перечне районов проживания малочисленных народов Севера» утверждён в числе районов проживания малочисленных народов Севера.

В Красноярском крае плотность населения в Туруханском районе самая низкая (0,1 чел./км2), за исключением Таймырского (0,05 чел./км2) и Эвенкийского (0,02 чел./км2) автономных округов. Большая часть населения на территории района проживает по берегам Енисея.

На большей части территории района жители занимаются охотничьим промыслом, выловом и переработкой рыбы, сбором и переработкой дикоросов (ягод, грибов и др.), торговлей и оказанием услуг, не оказывая при этом существенного воздействия на окружающую природную среду.

Промышленное значение в Туруханском районе имеют Ванкорское месторождение, на котором ведется промышленная добыча нефти, город Игарка, аэропорт которого обслуживает авиаперевозки на Ванкорское месторождение, и гидроэнергетический комплекс Курейской ГЭС. Эти объекты могут оказывать на окружающую среду значительное отрицательное воздействие.

2.11.2. Состояние земельных ресурсов

Территория Туруханского района составляет 21118934 га. (по данным управления Роснедвижимости по Красноярскому краю на 01.01.2008). Большую часть проектируемой территории занимают земли лесного фонда.

Особенностью района является широкое распространение многолетнемерзлых пород.

К нарушенным и загрязненным землям относятся земли, занятые свалками, загрязненные в результате добычи полезных ископаемых.

Предприятия нефтегазовой отрасли (НГО) представляют собой сложные системы производственных сооружений, разобщенных территориально и взаимосвязанных сетью трубопроводов, инженерных коммуникаций и организацией производства, могут занимать площадь в несколько десятков квадратных километров, что создает угрозу загрязнения природной среды на значительной территории.

Основными видами негативного воздействия предприятий НГО на окружающую среду являются:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- размещение отходов производства;

- загрязнение почв;

- нарушение земель.

В районах размещения предприятий НГО возрастает несанкционированное изъятие лесных ресурсов населением и обслуживающим персоналом вследствие увеличения транспортной доступности территории, увеличивается риск пожаров в связи с ростом числа лиц, посещающих данную территорию.

Наблюдения за состоянием земель и растительности в 2016 г. проводились КГБУ «ЦРМПиООС» дистанционным способом в зоне воздействия предприятий нефтегазовой отрасли, включая  месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное). Подсистема мониторинга почвы включает в себя 7 пунктов наблюдения, из них 3 пункта – в зоне Ванкорского месторождения.

Таблица 2.11.2.1 – Площади объектов инфраструктуры осваиваемых месторождений, загрязненных и нарушенных земель по состоянию на 2017 год.

| Наименование территории | Площадь территории, км2 | Площадь объектов инфраструктуры (га): |  |  |  | Площадь загрязненных земель в результате: |  |  |  | Площадь замутнения поверхностных вод |  | Площадь нарушения земель в результате: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | без учета просек под геофизические профили |  | размещения амбаров, хранилищ шлама и ТБО |  | аварийных ситуаций |  |  |  | лесных пожаров |  | вырубок леса |  |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Ванкорское месторождение | 1625 | 2669,8 | 2721,8 | 2539,8 | 2591,8 | 18,2 | 18,4 | 12,5 | 12,5 | 554,74 | 369,86 | 12061,2 | 14343,3 | 0 | 0 |
| Тагульское месторождение | 1575 | 1271,63 | 1414,2 | 567,51 | 692,1 | 2,49 | 4,71 | 0 | 0 | 865,68 | 888,61 | 1915,96 | 1915,96 | 0 | 0 |
| Трасса нефтепровода «Ванкор-Пурпе» (участок № 1) | 202,65 | 124,04 | 128,82 | 90,04 | 94,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,17 | 58,17 | 0 | 0 |
| Трасса нефтепровода «Ванкор-Пурпе» (участок № 2) | 262,76 | 189,79 | 201,19 | 157,07 | 168,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,45 | 152,45 | 0 | 0 |
| Лодочное месторождение | 427 | 116,91 | 262,05 | 116,91 | 223 | 0 | 1,11 | 0 | 0 | 720,35 | 1092 | 122,44 | 122,44 | 0 | 0 |
| Итого | 23223 | 30167,3 | 33384,7 | 11910,5 | 13603,8 | 81,18 | 89,44 | 12,5 | 12,5 | 3389,3 | 3499,7 | 346401,4 | 355822,8 | 1458,4 | 1654,2 |
| Разница между 2017 и 2016 гг. |  | 3217,4 |  | 1693,3 |  | 8,26 |  | 0 |  | 110,4 |  | 9421,4 |  | 195,8 |  |

Геокриологические процессы.

Вся территория Туруханского  подвержена процессам сезонного промерзания-протаивания, а большая ее часть находится в зоне распространения многолетних мерзлых пород (ММП), с которой связан целый комплекс мерзлотных процессов и явлений: криогенное выветривание и растрескивание, курумообразование, термокарст, термоэрозия, солифлюкция, морозное пучение грунтов, наледи, заболачивание и др.

В пределах горных и предгорных районов, широкое развитие получили процессы криогенного выветривания, на склонах развиваются процессы курумообразования.

Термокарстовые процессы развиты на участках, сложенных льдистыми отложениями, и приурочены в основном к днищам долин, к плоским междуречьям, к пластовым интрузиям траппов. На ранних стадиях его развитие приводит к образованию термокарстовых воронок, а по завершении - термокарстовых озер. На активность термокарстовых процессов основное влияние оказывают техногенные нарушения поверхностных условий.

Солифлюкционные процессы развиты практически повсеместно. Отмечаются на пологих склонах в виде небольших языков – наплывов грунта до 1-2 м в поперечнике.

Процессы пучения развиты очень широко. Сезонные и многолетние бугры пучения формируются в долинах рек на террасах и на плоских заболоченных междуречьях. Высота бугров не превышает 1 м (обычно 0,4-0,8 м). Сложены они минеральным грунтом или торфом.

Весьма активный характер носит наледеобразование. На рассматриваемой территории (зоны тундр и тайги) характерны два типа наледей – грунтовые и смешанные. Они являются закономерным явлением в процессе мерзлотно-гидрогеологического развития территории. Формируются за счет собственно грунтовых (подмерзлотных) вод и за счет речных поверхностных вод. Они образуются в начале зимы (ноябрь-декабрь) и исчезают вместе с ледоходом (в середине – конце мая).

Заболачивание.

В силу того, что большая территория края располагается в зоне, где количество осадков преобладает над скоростью их испарения, процессы заболачивания происходят достаточно интенсивно. А в зонах распространения ММП это явление имеет специфический характер. Мари (так в Сибири называют болота, сложенные торфом и другими отложениями, мощность которых изменяется от десятков сантиметров до нескольких метров) имеют распространение особенно в долинах рек, реже встречаются водораздельные их типы. Вследствие слойного протаивания верхняя граница ММП располагается близко к поверхности, поэтому описываемые мари неглубоки (от 0,3-0,8 м до 1-2 м), обычно имеют характерный бугристый рельеф.

Эрозионные процессы.

Эрозионные процессы представлены оврагообразованием, речной эрозией, эрозией плоскостного смыва.

Овражная эрозия. При сведении лесных массивов, прокладке коммуникаций, проведении геологоразведочных работ нарушаются и даже полностью удаляются покровы (снежные, травяные, моховые), что приводит к изменению теплового режима верхнего слоя грунтов. В связи с этим значительное эродирование грунтов наблюдается на многих промплощадках скважин, на участках дорог и профилей, на некачественно рекультивированных землях, где образовались глубокие колеи и ложбины, переходящие в овраги.

Северные районы края охвачены мониторинговой сетью крайне неравномерно и недостаточно. Это относится и к Туруханскому району, где происходит мощное техногенное воздействие на геологическую среду при производстве нефтегазопоисковых работ, золотодобыче и др., а стационарные наблюдательные пункты отсутствуют. В связи с этим полноценная оценка региональной активности всех комплексов процессов, развитых на территории района, невозможна.

2.11.3. Использование недр

В настоящее время на территории Туруханского района активно ведется разработка полезных ископаемых. Среди минеральных ресурсов территории наиболее значимым является Ванкорское нефтегазовое месторождение, уникальное по величине извлекаемых запасов.

На добычу и разведку полезных ископаемых, включая подземные воды, оформлены лицензии.

Таблица 2.11.3.1 - Перечень действующих лицензий на недропользование на территории Туруханского района

| № п/п | Дата присвоения Гос. регистрационного номера | Государственный регистрационный номер лицензии |  |  | Наименование пользователя недр | Целевое назначение пользования недрами и виды работ | Название участка недр. Вид объекта. Местоположение | Статус отвода | Наименование уполномоченного органа управления фондом недр | Дата окончания срока действия лицензии | Особые отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | серия | номер | вид |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.08.2017 | КРР | 02952 | НП | АО Росгеология (АО Росгео); 117246, г.Москва, ул.Херсонская, д.43, корп.3, бизнес-центр Газойл Сити; Горринг Р.И., тел: 988-58-07, факс: 271-97-60 | отработка опорного профиля по маршруту скв. Хантайская 405 - скв. Тынепская 215 с целью изучения нефтеперспективных зон и подготовки объектов под параметрическое бурение | Хантайско-Северореченская и Южно-Тунгуская нефтеперспективные зоны, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий МР, Эвенкийский МР, Туруханский, Илимпейский, Дудинский районы | геологический | Центрсибнедра Филипцов Ю.А. | 31.12.2019 |  |
|  | 06.04.2017 | КРР | 02928 | ВЭ | ООО Тагульское; 660077, г.Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15; Кузнецов А.В., тел: 274-56-99, факс: 274-56-45 | геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод для технологического обеспечения водой объектов Тагульского нефтегазоконденсатного месторождения | УТПВ Тагульский-1, 24 проектируемые скв., Красноярский край, Туруханский р-н, в пределах Тагульского лицензионного уч-ка | горный | Центрсибнедра Филипцов Ю.А. | 21.04.2042 |  |
|  | 09.02.2017 | КРР | 16318 | НР | ПАО Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО НК "Роснефть"); 115035, г. Москва, Софийская набережная, дом 26/1, стр.1; Сечин И.И., тел: 517-72-35 | геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых | участок Вадинский, Красноярский край, Туруханский район | горный | МПР РФ Федеральное агентство по недропользованию Каспаров О.С. | 14.04.2031 |  |
|  | 27.10.2016 | КРР | 02877 | НЭ | ПАО Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО НК "Роснефть"); 115035, г. Москва, Софийская набережная, дом 26/1, стр.1; Сечин И.И., тел: 517-72-35 | разведка и добыча полезных ископаемых | Ичемминское месторождение, Красноярский край, Туруханский район | горный | Центрсибнедра Филипцов Ю.А. | 20.01.2034 |  |
|  | 26.10.2016 | КРР | 02876 | БП | ООО НОРД ГОЛД; 630045, г. Новосибирск, ул. Киселевская, д. 9; Федоскин В.А., тел: 610-77-47 | геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых | Западная Верхне-Кутукасская площадь, Красноярский край, Туруханский район | геологический | Центрсибнедра Яхин Р.Р. | 01.08.2023 |  |
|  | 26.10.2016 | КРР | 02875 | БП | ООО НОРД ГОЛД; 630045, г. Новосибирск, ул. Киселевская, д. 9; Федоскин В.А., тел: 610-77-47 | геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых | Восточная Верхне-Кутукасская площадь, Красноярский край, Туруханский район | геологический | Центрсибнедра Яхин Р.Р. | 01.08.2023 |  |
|  | 25.10.2016 | КРР | 02874 | НП | ПАО Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО НК "Роснефть"); 115035, г. Москва, Софийская набережная, дом 26/1, стр.1; Сечин И.И., тел: 517-72-35 | геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых | участок Западно-Лодочный, Красноярский край, Туруханский район | геологический | Центрсибнедра Филипцов Ю.А. | 31.12.2018 |  |
|  | 18.05.2016 | КРР | 02794 | ВЭ | ООО РН-Ванкор; 660077, г.Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15; Кузнецов А.В., тел: 274-35-81, факс: 274-56-45 | разведка и добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения | водозабор (4 скв.), Красноярский край, Туруханский район, в 11км СЗ г.Игарки | горный | Центрсибнедра Филипцов Ю.А. | 10.05.2039 |  |
|  | 17.03.2016 | КРР | 02780 | БР | ООО Удерейское; 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, д.61, оф 3-43; Боровских В.С., тел: 66-99-55 | геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых | участок р. Черная с притоками, Красноярский край, Туруханский район | геологический | Центрсибнедра Филипцов Ю.А. | 15.03.2031 |  |
|  | 10.12.2015 | КРР | 15947 | НР | АО Самотлорнефтегаз (СНГ); 628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 4; Мамаев В.Г., тел: 62-20-24 | геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых | участок недр федерального значения, включающий Лодочное нефтегазоконденсатное месторождение, Красноярский край, Туруханский район | горный | МПР РФ Федеральное агентство по недропользованию Каспаров О.С. | 18.01.2038 |  |
|  | 18.11.2015 | КРР | 02740 | НР | АО Ванкорнефть; 663230, Красноярский кр, Туруханский р-он, с. Туруханск, ул. Щадрина А.И., д.20; Кузнецов А.В., тел: 274-35-81, факс: 274-56-45 | разведка и добыча углеводородного сырья | Ванкорская площадь, Красноярский край, Туруханский район | горный | Центрсибнедра Филипцов Ю.А. | 31.12.2112 |  |
|  | 20.10.2015 | КРР | 02733 | ВЭ | АО Ванкорнефть; 663230, Красноярский кр, Туруханский р-он, с. Туруханск, ул. Щадрина А.И., д.20; Кузнецов А.В., тел: 274-35-81, факс: 274-56-45 | разведка и добыча технических подземных вод для технологического обеспечения водой объектов Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения | водозаборный куст №7 (7 КВ) Ванкорского МТПВ, Красноярский край, Туруханский р-он, 9 км севернее устья р. Лодочная, 140 км северо-западнее г. Игарка | горный | Центрсибнедра Филипцов Ю.А. | 01.03.2036 | Дополнение (изменение) к лицензии (территориальный орган Роснедра) № 1 от 22.12.2016 |
|  | 20.10.2015 | КРР | 02732 | ВЭ | АО Ванкорнефть; 663230, Красноярский кр, Туруханский р-он, с. Туруханск, ул. Щадрина А.И., д.20; Кузнецов А.В., тел: 274-35-81, факс: 274-56-45 | разведка и добыча технических подземных вод для технологического обеспечения водой объектов Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения | водозаборный куст №6 (6 КВ) Ванкорского МТПВ, Красноярский край, Туруханский р-он, 2 км западнее устья р. Лодочная, 140 км северо-западнее г. Игарка | горный | Центрсибнедра Филипцов Ю.А. | 01.03.2036 | Дополнение (изменение) к лицензии (территориальный орган Роснедра) № 1 от 22.12.2016 |
|  | 20.10.2015 | КРР | 02731 | ВЭ | АО Ванкорнефть; 663230, Красноярский кр, Туруханский р-он, с. Туруханск, ул. Щадрина А.И., д.20; Кузнецов А.В., тел: 274-35-81, факс: 274-56-45 | разведка и добыча технических подземных вод для технологического обеспечения водой объектов Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения | водозаборный куст №5 (5 КВ) Ванкорского МТПВ, Красноярский край, Туруханский р-он, 4 км юго-восточнее устья р. Лодочная, 140 км северо-западнее г. Игарка | горный | Центрсибнедра Филипцов Ю.А. | 01.03.2036 | Дополнение (изменение) к лицензии (территориальный орган Роснедра) № 1 от 22.12.2016 |
|  | 20.10.2015 | КРР | 02730 | ВЭ | АО Ванкорнефть; 663230, Красноярский кр, Туруханский р-он, с. Туруханск, ул. Щадрина А.И., д.20; Кузнецов А.В., тел: 274-35-81, факс: 274-56-45 | разведка и добыча технических подземных вод для технологического обеспечения водой объектов Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения | водозаборный куст №4 (4 КВ) Ванкорского МТПВ, Красноярский край, Туруханский р-он, 11 км юго-восточнее устья р. Лодочная, 140 км северо-западнее г. Игарка | горный | Центрсибнедра Филипцов Ю.А. | 01.03.2036 | Дополнение (изменение) к лицензии (территориальный орган Роснедра) № 1 от 11.02.2016; Дополнение (изменение) к лицензии (территориальный орган Роснедра) № 2 от 22.12.2016 |
|  | 20.10.2015 | КРР | 02729 | ВЭ | АО Ванкорнефть; 663230, Красноярский кр, Туруханский р-он, с. Туруханск, ул. Щадрина А.И., д.20; Кузнецов А.В., тел: 274-35-81, факс: 274-56-45 | разведка и добыча технических подземных вод для технологического обеспечения водой объектов Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения | водозаборный куст №3 (3 КВ) Ванкорского МТПВ, Красноярский край, Туруханский р-он, 15 км юго-западнее устья р. Лодочная, 140 км северо-западнее г. Игарка | горный | Центрсибнедра Филипцов Ю.А. | 01.03.2036 | Дополнение (изменение) к лицензии (территориальный орган Роснедра) № 1 от 22.12.2016 |
|  | 20.10.2015 | КРР | 02728 | ВЭ | АО Ванкорнефть; 663230, Красноярский кр, Туруханский р-он, с. Туруханск, ул. Щадрина А.И., д.20; Кузнецов А.В., тел: 274-35-81, факс: 274-56-45 | разведка и добыча технических подземных вод для технологического обеспечения водой объектов Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения | водозаборный куст №2 (2 КВ) Ванкорского МТПВ, Красноярский край, Туруханский р-он, 12 км юго-западнее устья р. Лодочная, 140 км северо-западнее г. Игарка | горный | Центрсибнедра Филипцов Ю.А. | 01.03.2036 | Дополнение (изменение) к лицензии (территориальный орган Роснедра) № 1 от 22.12.2016 |
|  | 20.10.2015 | КРР | 02727 | ВЭ | АО Ванкорнефть; 663230, Красноярский кр, Туруханский р-он, с. Туруханск, ул. Щадрина А.И., д.20; Кузнецов А.В., тел: 274-35-81, факс: 274-56-45 | разведка и добыча технических подземных вод для технологического обеспечения водой объектов Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения | водозаборный куст №1 (1 КВ) Ванкорского МТПВ, Красноярский край, Туруханский р-он, 11 км южнее устья р. Лодочная, 140 км северо-западнее г. Игарка | горный | Центрсибнедра Филипцов Ю.А. | 01.03.2036 | Дополнение (изменение) к лицензии (территориальный орган Роснедра) № 1 от 22.12.2016 |
|  | 02.10.2015 | КРР | 02722 | НР | ООО ВОССЭТ; 105523, г.Москва, шоссе Щелковское, д.100, корп.108; Константинов А.Г., тел: 210-66-08 | геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведка и добыча п.и., а также размещение в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд | участок Моктаконский, Красноярский край, Туруханский район | горный | Центрсибнедра Филипцов Ю.А. | 01.10.2042 |  |
|  | 05.08.2015 | КРР | 02707 | БП | ООО Сервисная Компания ВОСТОКГЕОЛОГИЯ (СК ВОСТОКГЕОЛОГИЯ); 660068, г.Красноярск, ул.Мичурина, д.3В, пом.15, офис 5; Аульченко А.О., тел: 292-25-78, факс: 274-95-78 | геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых | участок руч.Золотой и другие притоки р.Кутукас, Красноярский край, Туруханский район | геологический | Центрсибнедра Филипцов Ю.А. | 10.08.2022 |  |
|  | 05.08.2015 | КРР | 02706 | БП | ООО Сервисная Компания ВОСТОКГЕОЛОГИЯ (СК ВОСТОКГЕОЛОГИЯ); 660068, г.Красноярск, ул.Мичурина, д.3В, пом.15, офис 5; Аульченко А.О., тел: 292-25-78, факс: 274-95-78 | геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых | участок руч.Большой и другие притоки р.Кутукас, Красноярский край, Туруханский район | геологический | Центрсибнедра Филипцов Ю.А. | 10.08.2022 |  |
|  | 13.03.2013 | КРР | 02453 | БЭ | ООО ГЕО КОМПАНИ РУС; 660022, г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, 33; Голенков Е.Е., тел: 271-27-33, факс: 277-75-73 | разведка и добыча россыпного золота | Ольгинская площадь, Красноярский край, Туруханский район, в 45-50 км к СЗ от п.Бор | горный | Красноярскнедра Еханин А.Г. | 31.03.2028 |  |
|  | 24.05.2012 | КРР | 02350 | ВЭ | ОАО "Туруханскэнерго"; 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Советская, д.17; Булгаков В.И., тел: 904-44-57, факс: 987-00-34 | разведка и добыча питьевых ПВ для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и технологического обеспечения водой промышленных объектов | 15 скв., Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, д. Селиваниха | горный | Красноярскнедра Еханин А.Г. | 31.05.2032 |  |
|  | 16.02.2011 | КРР | 02187 | БР | ЗАО Прим-Инвест; 690001, г.Владивосток, ул.Кирова, д.8, кв.78; Бутко В.Ф. | геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота | Ольгинская площадь, Красноярский край, Туруханский район, в 45-50 км на ЮВ от п. Бор | геологический, горный | Красноярскнедра Еханин А.Г. | 01.03.2036 |  |
|  | 30.11.2005 | КРР | 01617 | ТЭ | ОАО Красноярскграфит; 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 19; Мылко А.А. | добыча графита | Курейское, западная часть Южного участка, Красноярский край, Туруханский район, 3 км на З от г. Светлогорск | горный | Красноярскнедра Еханин А.Г. | 28.02.2023 | Дополнение (изменение) к лицензии (территориальный орган Роснедра) № 1 от 14.02.2007 |
|  | 19.10.2004 | КРР | 12783 | НР | ООО Тагульское; 660077, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15; Кузнецов А.В., тел: 274-56-99, факс: 274-56-45 | геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых | Тагульский участок, Красноярский край, Туруханский район | горный | МПР РФ Федеральное агентство по недропользованию Садовник П.В. | 31.12.2166 | Дополнение (изменение) к лицензии (Роснедра) № 1707 от 20.04.2007; Дополнение (изменение) к лицензии (Роснедра) № 3078 от 04.02.2010; Дополнение (изменение) к лицензии (Роснедра) № 4004 от 05.12.2012; Дополнение (изменение) к лицензии (Роснедра) № 4449 от 19.06.2014; Дополнение (изменение) к лицензии (Роснедра) № 5176 от 21.12.2015 |

Высокоминерализованные и промышленные подземные воды.

К высокоминерализованным подземным водам на территории Красноярского края до 2017 г относилось одно месторождение – Ванкорское МТПВ. Ванкорское месторождение технических ПВ по площади совпадает с одноименным нефтегазоносным месторождением, открытым в 1988 г. и находящимся с 2009 г. в промышленной эксплуатации.

Впервые запасы технических подземных вод насоновской и долгановской свит, предназначенных для поддержания пластового давления в нефтяных залежах Ванкорского месторождения, были утверждены в 2007 г. (протокол № 667) в количестве 3,0 тыс. м3/сут. Участку было присвоено название Центральный Лодочно-Ванкорского месторождения. В 2010 г. запасы на Ванкорском месторождении утверждены (протокол № 774) в количестве 56 тыс. м3/сут. В третий раз на государственную экспертизу после проведения работ по переоценке представлены запасы технических подземных вод в общем количестве 152,0 тыс. м3/сут. на Ванкорском месторождении с целью их использования для поддержания пластового давления при разработке одноименного нефтяного месторождения.

В связи с выполненной переоценкой запасов следует считать утратившими силу протокол № 774 – полностью, протокол № 667 – в части утверждения запасов меловых отложений Лодочно-Ванкорского месторождения в количестве 3,0 тыс. м3/сут.

Пластовые воды продуктивных нефтяных пластов по химическому составу хлоридные натриевые с минерализацией до 37 г/дм3.

В 2016 г на Ванкорском месторождении проведена переоценка подземных вод. В результате проведенных работ запасы уменьшились на 87,7 тыс. м3/сут и составили 64,3 тыс. м3/сут по категории В.

В 2016 г. на Ванкорском месторождении было добыто и использовано для ППД 56,5129 тыс. м3/сут.

2.11.4. Состояние воздушного бассейна

Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха

Антропогенные источники, обеспечивающие основной объём валовых выбросов загрязняющих веществ на территории района, можно объединить в группы: добывающие предприятия, предприятия лесного хозяйства, транспортные предприятия, предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 2.11.4.1 – Количество выбросов ЗВ в атмосферу в Туруханском районе

| Год | Площадь территории на 01.01.2017 г., км2 | Численность населения на 01.01.2017 г., чел. | Количество выбросов ЗВ от стационарных источников, тыс. т | Удельные выбросы ЗВ от стационарных источников (т/км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 211189 | 19490 | 57,7 | 0,27 |
| 2011 | 211189 | 18615 | 85,709 | 0,41 |
| 2012 | 211189 | 18325 | 140,32 | 0,66 |
| 2013 | 211189 | 17876 | 144,746 | 0,69 |
| 2014 | 211189 | 17306 | 97,381 | 0,46 |
| 2015 | 211189 | 16569 | 136,716 | 0,65 |
| 2016 | 211189 | 16 276 | 114,911 | 0,54 |

ООО «РН-Ванкор», осуществляющей добычу нефти и газа на территории Туруханского района, входит в число предприятий с наибольшими выбросами загрязняющих веществ в Красноярском крае.

Таблица 2.11.4.2 – Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ЗАО «Ванкорнефть», тыс. т

| Наименование предприятия | Отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ЗАО «Ванкорнефть» | - | 0,03 | 0,1 | 7,1 | 50,5 | 77,6 | 132,3 | 136,9 | н/д2) | н/д2) |

Таблица 2.11.4.3 – Нормативы допустимых выбросов от предприятий, расположенных в Туруханском районе

| Предприятие | Площадка | Выброс веществ |  | Наименование проекта | Номер заключения и дата Типографский номер бланка | Фирма-разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |  |  |  |
| 1. ООО "Уренгойгидромеханизация", (Тагульское нефтяное месторождение) | Промплощадка № 1. Карьер № 60 с дизельным земснарядом, по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Тагульское нефтяное месторождение, акватория озера Дюгакит, 161,19 м западнее существующей автодороги на куст № 5 | 2,031563946 | 20,26915717 | Нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ООО "Уренгойгидромеханизация", (Красноярский край, Туруханский район, Тагульское нефтяное месторождение). | 24.49.31.000.Т.000293.03.17 от 20.03.2017 1589289 | разработанного АО "НИиП центр "Природа", 111394, г. Москва, ул. Полимерная, 10 |
|  | Промплощадка № 2. Карьер № 61 с дизельным земснарядом, по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Тагульское нефтяное месторождение, акватория озера без названия (бассейн реки Таз), 250 м юго-восточнее куста № 18. | 2,031563946 | 20,26915717 |  |  |  |
|  | Промплощадка № 3. Карьер № 71 с дизельным земснарядом, по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Тагульское нефтяное месторождение, акватория озера без названия, 660 м южнее уста № 4 "Г". | 2,031563946 | 20,26915717 |  |  |  |
|  | Промплощадка № 4. Карьер № 70 с дизельным земснарядом, по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Тагульское нефтяное месторождение, акватория озера Атерканокдондон, в его северо-западной части | 2,031563946 | 20,26915717 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 8,126255783 | 81,07662867 |  |  |  |
| 2. ООО "Уренгойгидромеханизация" (Лодочное нефтегазоконденсатное месторождение). | Промплощадка № 1. Карьер № 68 с дизельным земснарядом, по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Лодочное нефтегазоконденсатное месторождение, акватория озера Лодочное, в его восточной части, 1.72 км юго-западнее подстанции (ПС). | 2,031563946 | 20,26915717 | Нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ (ПДВ) в атмосферу ООО "Уренгойгидромеханизация" (Красноярский край, Туруханский район, Лодочное нефтегазоконденсатное месторождение). | 24.49.31.000.Т.000251.03.17 от 14.03.2017 1589247 | АО "НИиП центр "Природа", 111394, г. Москва, ул. Полимерная, 10. |
|  | Промплощадка № 2. Карьер № 69 с электрическими земснарядами, по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Лодочное нефтегазоконденсатное месторождение, акватория озера без названия, 800 м юго-западнее подстанции (ПС). | 2,812258387 | 8,844873555 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 4,843822332 | 29,11403072 |  |  |  |
| 3. Филиала "Аэропорт "Туруханск" ФКП "Аэропорты Красноярья" |  | 2,9563438 | 0,833379 | Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников Филиала "Аэропорт "Туруханск" ФКП "Аэропорты Красноярья", Красноярский край, Туруханский район, западная окраина п. Туруханск | 24.49.31.000.Т.001266.11.16 от 16.11.2016 1496554 | ООО "Гравитация", г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 15, помещение 231 |
| 4. ФКП " Аэропорты Красноярья" Филиал " Аэропорт " Туруханск" (Красноярский край, Туруханский район, п. Туруханск, ул. Портовая, 1) |  | 3,085891 | 0,238078 | Нормативы предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в воздух от источников ФКП " Аэропорты Красноярья" Филиал " Аэропорт " Туруханск" ( Красноярский край, Туруханский район, п. Туруханск, ул. Портовая, 1 | 24.49.31.000.Т.001082.08.13 от 21.08.2013 1268299 | ООО " ОДУМ Эколоджи ", г. Красноярск, ул. Кутузова, 1, оф. 213 |
| 5. Филиала Компании "Шлюмберже Лоджелко, Инк." в с. Туруханск |  | 1,038404143 | 2,3550951 | Нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ (ПДВ) в атмосферу Филиала Компании "Шлюмберже Лоджелко, Инк." в с. Туруханск Красноярского края. | 24.49.31.000.Т.000976.08.16 от 31.08.2016 1556157 | АО "НИиП центр "Природа", 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 41 |
| 6. ООО "НУБК" при строительстве разведочных скважин №№ 7, 8 Лодочного лицензионного участка |  | 57,0284231 | 496,742411 | Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу для ООО "НУБК" при строительстве разведочных скважин №№ 7, 8 Лодочного лицензионного участка Туруханского района Красноярского края, | 24.49.31.000.Т.000818.06.15 от 17.06.2015 1364355 | обществом с ограниченной ответственностью "Красноярский научно-исследовательский проектный институт нефти и газа", 660018, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 15, оф. 4 |
| 7. ООО "ФХС Поиск" (Красноярский край, Туруханский район, Лодочный лицензионный участок) |  | 2,71347573 | 20,0499088 | Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для предприятия ООО "ФХС Поиск" (Красноярский край, Туруханский район, Лодочный лицензионный участок), | 24.49.31.000.Т.000641.05.15 от 15.05.2015 1364177 | обществом с ограниченной ответственностью "ФХС Поиск", 450096, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 44, оф. 306 |
| 8. Филиала Компании "Шлюмберже Лоджелко, Инк." в Туруханском районе Красноярского края (площадка ЦДНГ ЗАО "Ванкорнефть" | Всего: | 0,263701682 | 1,199896934 | Нормативы предельно-допустимых выбросов (ПДВ) Филиала Компании "Шлюмберже Лоджелко, Инк." в Туруханском районе Красноярского края (площадка ЦДНГ ЗАО "Ванкорнефть" по адресу: Красноярский край, г. Туруханск, ул. Советская, д. 17. | 24.49.31.000.Т.000200.02.14 от 19.02.2014 1269209 | ОАО "НИиП центр "Природа", 111394, г. Москва, ул. Полимерная, 10 |
| 9. компании с ограниченной ответственностью "Бейкер Хьюз Б.В.". Подразделение Филиала "Бейкер Хьюз Б.В.", расположенной по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Ванкорское месторождение, в 12,09 км к северо-востоку от устья р. Делингдэ | Всего | 0,21233656 | 1,2205969 | Проект нормативов предельно допустимых выбросов компании с ограниченной ответственностью "Бейкер Хьюз Б.В.", учрежденной по законодательству Нидерландов, действующей на территории РФ через аккредитованный Филиал. Подразделение Филиала "Бейкер Хьюз Б.В.", расположенной по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Ванкорское месторождение, в 12,09 км к северо-востоку от устья р. Делингдэ, в 2,63 км к юго-востоку от устья р. Лодочная, 6,87 км к северо-западу от устья р. Табаченкина, | 24.49.31.000.Т.001615.12.13 от 11.12.2013 1268850 | индивидуальным предпринимателем Юровских Е.Л., 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 62, кВ. 51 |
| 10. ООО Транспортная компания "Ак тай" (Туруханский район Красноярского края, Карьер № 14 Ванкорского производственного участка), | Всего |  | 10,48658973 | Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) ООО Транспортная компания "Ак тай" (Туруханский район Красноярского края, Карьер № 14 Ванкорского производственного участка) | 24.49.31.000.Т.000815.06.12 от 15.06.2012 517942 | Красноярским филиалом ФГУП "Госцентр "Природа", г. Красноярск, ул. Ленина, 41 |
|  | ИТОГО | 84,10073898 | 681,3065865 |  |  |  |

В населенных пунктах экологическую обстановку определяют многочисленные котельные и дизельные. ООО "ТуруханскЭнергоком" разработаны и утверждены нормативы предельно-допустимых выбросов для производственных площадок, расположенных в различных населенных пунктах.

Таблица 2.11.4.4 – Проекты нормативов ПДВ от предприятий, расположенных в населенных пунктах  Туруханского района

| № п/п | Наименование объекта | Номер заключения и дата Типографский номер бланка | Фирма-разработчик |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нормативы предельно-допустимых выбросов химических веществ в воздух в соответствии с приложением к настоящему заключению, установленные на основании проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу от источников производственных объектов ООО "ТуруханскЭнергоком" п. Верхнеимбатск | 24.49.31.000.Т.001561.12.17 от 29.12.2017 1642086 | ООО "ЦЭР и аудита", г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | нормативы предельно допустимых выбросов химических веществ в воздух в соответствии с приложением к настоящему заключению, установленные на основании проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу ООО "ТуруханскЭнергоком" п. Келлог" | 24.49.31.000.Т.001469.12.17 от 15.12.2017 1664993 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно-допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух ООО "ТуруханскЭнергоком" д. Селиваниха, Красноярский край, Туруханский район, д. Селиваниха, ул. Мира, 21 А | 24.49.31.000.Т.001415.12.17 от 05.12.2017 1664938 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ООО "Туруханская энергетическая компания", Туруханское производственное подразделение: д. Канготово, с. Бакланиха, д. Старотуруханск (площадки №22-24) | 24.49.31.000.Т.001294.11.17 от 13.11.2017 1664817 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух ООО "ТуруханскЭнергоком" п. Мадуйка, | 24.49.31.000.Т.001291.11.17 от 10.11.2017 1664814 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников ООО "ТуруханскЭнергоком", расположенных в Красноярском крае, Туруханском районе, п. Колокольный Яр. | 24.49.31.000.Т.001027.08.17 от 28.08.2017 1664543 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников ООО "ТуруханскЭнергоком", расположенных в Красноярском крае, Туруханском районе, п. Индыгино. | 24.49.31.000.Т.001026.08.17 от 28.08.2017 1664542 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников ООО "ТуруханскЭнергоком", расположенных в Красноярском крае, Туруханском районе, п. Алинское. | 24.49.31.000.Т.001025.08.17 от 28.08.2017 1664541 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно-допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу для ООО "ТуруханскЭнергоком" п. Бахта | 24.49.31.000.Т.001216.10.17 от 11.10.2017 1664734 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно допустимых выбросов ООО "ТуруханскЭнергоком", Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, оф. 34 (в п. Курейка) | 24.49.31.000.Т.001215.10.17 от 11.10.2017 1664733 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников ООО "ТуруханскЭнергоком" в п. Ворогово. | 24.49.31.000.Т.001196.10.17 от 06.10.2017 1664714 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ООО "ТуруханскЭнергоком" п. Бор | 24.49.31.000.Т.001192.10.17 от 06.10.2017 1664710 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от источников ООО "ТуруханскЭнергоком" (с. Фарково) | 24.49.31.000.Т.001187.10.17 от 05.10.2017 1664705 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно допустимых выбросов ООО "ТуруханскЭнергоком", Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, оф. 34 (в д. Горошиха) | 24.49.31.000.Т.001179.09.17 от 29.09.2017 1664696 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно допустимых выбросов ООО "ТуруханскЭнергоком", Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, оф. 34 (п. Советская Речка) | 24.49.31.000.Т.001175.09.17 от 29.09.2017 1664692 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно-допустимых выбросов химических веществ в воздух от источников производственных объектов ООО "ТуруханскЭнергоком" п. Объедененный | 24.49.31.000.Т.001046.08.17 от 30.08.2017 1664562 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно-допустимых выбросов химических веществ в воздух от источников производственных объектов ООО "ТуруханскЭнергоком", п. Подкаменная Тунгуска | 24.49.31.000.Т.001045.08.17 от 30.08.2017 1664561 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно-допустимых выбросов химических веществ в воздух от источников производственных объектов ООО "ТуруханскЭнергоком" п. Чулково | 4.49.31.000.Т.001042.08.17 от 30.08.2017 1664558 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно-допустимых выбросов химических веществ в воздух от источников производственных объектов ООО "ТуруханскЭнергоком" п. Сандакчес | 24.49.31.000.Т.001041.08.17 от 30.08.2017 1664557 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников ООО "ТуруханскЭнергоком", расположенных в Красноярском крае, Туруханском районе, п. Сумароково. | 24.49.31.000.Т.001024.08.17 от 28.08.2017 1664540 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно-допустимых выбросов химических веществ в воздух от источников производственных объектов ООО "ТуруханскЭнергоком" Туруханское подразделение: д. Сургутиха, с. Верещагино | 24.49.31.000.Т.000815.07.17 от 27.07.2017 1589825 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |
|  | Нормативы предельно-допустимых выбросов химических веществ в воздух от источников производственных объектов ООО "ТуруханскЭнергоком" | 24.49.31.000.Т.000814.07.17 от 27.07.2017 1589824 | ООО "ЦЭР и аудита", 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72 "А", офис 115 |

Таблица 2.11.4.5 – Нормативы ПДВ от предприятий, расположенных в населенных пунктах  Туруханского района

| Предприятие. | Площадка | Выброс веществ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 1. ООО "ТуруханскЭнергоком" п. Верхнеимбатск | Промплощадка № 1 | 2,2058512 | 70,42281 |
|  | Промплощадка № 2 | 7,718671 | 67,400545 |
|  | Промплощадка № 3 | 1,316648 | 0,217908 |
|  | Итого | 11,2411702 | 138,041263 |
| 2. ООО "ТуруханскЭнергоком" п. Келлог" | Промплощадка № 1, Красноярский край, Туруханский район, п. Келлог, ул. Береговая, 5. | 3,3419712 | 50,146218 |
|  | Промплощадка № 2, Красноярский край, Туруханский район, п. Келлог, ул. Береговая, 3. | 2,756668 | 16,540011 |
|  | Промплощадка № 3, Красноярский край, Туруханский район, п. Келлог, вниз по течению р. Елогуй, на расстоянии 180 м на северо-восток от жилого дома по ул. Центральная, 3. | 1,3175833 | 0,208381 |
|  | Итого | 7,4162225 | 66,89461 |
| 3. ООО "ТуруханскЭнергоком" д. Селиваниха |  | 6,8522556 | 65,198456 |
| 4. ООО "Туруханская энергетическая компания", Туруханское производственное подразделение: д. Канготово, с. Бакланиха, д. Старотуруханск (площадки №22-24) | Площадка № 22 расположена по адресу: Красноярский край, Туруханский район, д. Канготово | 0,3959933 | 11,620597 |
|  | Площадка № 23 расположена по адресу: Красноярский край, Туруханский район, с. Бакланиха | 0,7899302 | 15,920705 |
|  | Площадка № 24 расположена по адресу: Красноярский край, Туруханский район, д. Старотуруханск | 4,0445463 | 29,157244 |
|  | Итого | 5,2304698 | 56,698546 |
| 5. ООО "ТуруханскЭнергоком" п. Мадуйка | Промплощадка № 1, Красноярский край, Туруханский район, п. Мадуйка, ул. Озерная, 4. | 0,5582253 | 5,213043 |
|  | Промплощадка № 2, Красноярский край, Туруханский район, п. Мадуйка. | 1,0835973 | 0,794048 |
|  | Итого | 1,6418226 | 6,007091 |
| 6. ООО "ТуруханскЭнергоком", п. Колокольный Яр |  | 0,5654197 | 2,793265 |
| 7. ООО "ТуруханскЭнергоком", п. Индыгино |  | 0,9306782 | 5,274831 |
| 8. ООО "ТуруханскЭнергоком", п. Алинское |  | 0,5654197 | 2,514534 |
| 9. ООО "ТуруханскЭнергоком", п. Бахта | Площадка № 1. Красноярский край, Туруханский район, п. Бахта, ул. Школьная, д. 4 | 1,6808895 | 10,218839 |
|  | Площадка № 2. Красноярский край, Туруханский район, п. Бахта, ул. Лесная, д. 9 | 1,6808895 | 10,885795 |
|  | Площадка № 3. Красноярский край, Туруханский район, п. Бахта, ул. Рабочая, д. 5 "А" | 5,4597801 | 13,642689 |
|  | ИТОГО: | 8,8215591 | 34,747323 |
| 10. ООО "ТуруханскЭнергоком", в п. Курейка (с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, оф. 34) | Площадка № 1. Красноярский край, Туруханский район, п. Курейка, ул. Октябрьская, 1 Б | 2,190887 | 26,617331 |
|  | Площадка № 2. Красноярский край, Туруханский район, п. Курейка, ул. Школьная, д. 11 | 1,7504842 | 12,49283 |
|  | Площадка № 3. Красноярский край, Туруханский район, п. Курейка, юго-восточнее поселка | 0,1151944 | 0,003112 |
|  | ИТОГО: | 4,0565656 | 39,113273 |
| 11. ООО "ТуруханскЭнергоком", п. Ворогово. | Площадка № 1 расположена по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Ворогово, ул. Школьная, 24А. | 5,0684183 | 100,1939 |
|  | Площадка № 2 расположена по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Ворогово, ул. Андреевой, 4. | 8,2424385 | 77,738052 |
|  | Площадка № 3 расположена по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Ворогово, ул. Молодежная, 25. | 1,3310369 | 0,218958 |
|  | Итого: | 14,6418937 | 178,15091 |
| 12. ООО "ТуруханскЭнергоком" , п. Бор. | Площадка № 1 расположена по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, ул. Лесная, 58 | 7,4931621 | 771,70848 |
|  | Площадка № 2 расположена по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, ул. Зеленая, 1 А | 6,6727502 | 290,094679 |
|  | Площадка № 3 расположена по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, ул. Советская, 2 А | 8,3200838 | 369,604332 |
|  | Площадка № 4 расположена по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, ул. Кирова, 122 Б | 2,6827774 | 97,505074 |
|  | Площадка № 5 расположена по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, ул. Лесная, 45 | 23,9389657 | 153,259421 |
|  | Площадка № 6 расположена по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, ул. Кирова, 1 А | 14,592646 | 123,898031 |
|  | Площадка № 7 расположена по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, ул. Кирова, 1 А (ориентир ДЭС № 3) | 3,5556185 | 2,393412 |
|  | Площадка № 8 расположена по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, ул. Кирова, 122 | 0,2388155 | 0,133259 |
|  | ИТОГО: | 67,4948192 | 1808,596688 |
| 13. ООО "ТуруханскЭнергоком", с. Фарково | Площадка № 1 расположена по адресу: Красноярский край, Туруханский район, с. Фарково, ул. Киевская, 12. | 3,3129534 | 9,423616 |
|  | Площадка № 2 расположена по адресу: Красноярский край, Туруханский район, с. Фарково, ул. Промысловиков, 5А. | 3,3129534 | 9,423616 |
|  | Площадка № 3 расположена по адресу: Красноярский край, Туруханский район, с. Фарково, ул. Промысловиков, 5. | 3,3129534 | 9,423616 |
|  | Площадка № 4 расположена по адресу: Красноярский край, Туруханский район, с. Фарково, ул. Лесная, 1А. | 2,2053344 | 13,727382 |
|  | Площадка № 5 расположена по адресу: Красноярский край, Туруханский район, с. Фарково, ул. склад ГСМ. | 0,1151944 | 0,003539 |
|  | Итого: | 12,259389 | 0,003539 |
| 14. ООО "ТуруханскЭнергоком", д. Горошиха | Площадка № 1, Красноярский край, Туруханский район, д. Горошиха, ул. Северная, д. 6 "А" | 2,517473 | 30,708673 |
|  | Площадка № 2, Красноярский край, Туруханский район, д. Горошиха, ул. Центральная, д. 14 | 1,378334 | 9,262406 |
|  | Площадка № 3, Красноярский край, Туруханский район, д. Горошиха. | 1,0835973 | 10,700371 |
|  | ИТОГО: | 4,9794043 | 50,67145 |
| 15. ООО "ТуруханскЭнергоком" п. Советская Речка | Площадка № 1, Красноярский край, Туруханский район, п. Советская Речка, ул. Центральная, д. 5 | 0,3860114 | 7,914154 |
|  | Площадка № 2, Красноярский край, Туруханский район, п. Советская Речка, ул. Набережная, д. 1 "А" | 0,9234838 | 6,328444 |
|  | Площадка № 3, Красноярский край, Туруханский район, п. Советская Речка | 1,0835973 | 0,20758 |
|  | ИТОГО: | 2,3930925 | 14,450177 |
| 16. ООО "ТуруханскЭнергоком" п. Объедененный |  | 0,1932695 | 1,58309 |
| 17. ООО "ТуруханскЭнергоком" п. Подкаменная Тунгуска |  | 1,496098 | 10,365553 |
| 18. ООО "ТуруханскЭнергоком" п. Чулково |  | 0,5654197 | 3,445455 |
| 19. ООО "ТуруханскЭнергоком" п. Сандакчес |  | 1,3172173 | 5,111486 |
| 20. ООО "ТуруханскЭнергоком" п. Сумароково |  | 1,3100229 | 5,110928 |
| 21. ООО "ТуруханскЭнергоком" д. Сургутиха, с. Верещагино | Площадка № 20 (д. Сургутиха) | 4,0219988 | 43,636916 |
|  | Площадка № 21 (с. Верещагино) | 4,6969632 | 25,640425 |
|  | Всего: | 8,718962 | 69,277341 |
| 22. ООО "ТуруханскЭнергоком" п. Туруханск | Промплощадка № 1 - ДЭС 1 | 25,21335518 | 216,289116 |
|  | Промплощадка № 2 - ДЭС 2 | 32,7302426 | 226,362509 |
|  | Промплощадка № 3 - ДЭС 3 | 11,7137021 | 76,680085 |
|  | Промплощадка № 4 - котельная № 1 | 9,1823749 | 1210,908143 |
|  | Промплощадка № 5 - котельная № 2 | 11,488733 | 1105,594061 |
|  | Промплощадка № 6 - котельная № 3 | 14,3874821 | 519,631694 |
|  | Промплощадка № 7 - котельная № 4 | 12,9902742 | 312,830384 |
|  | Промплощадка № 8 - котельная № 5 | 7,9449379 | 477,411121 |
|  | Промплощадка № 9 - котельная № 6 | 5,7455366 | 345,187455 |
|  | Промплощадка № 10 - котельная № 7 | 3,3325974 | 399,330706 |
|  | Промплощадка № 11 - котельная № 8 | 1,6765939 | 80,376944 |
|  | Промплощадка № 12 - котельная № 9 | 12,0518768 | 773,164033 |
|  | Промплощадка № 13 - котельная № 10 | 6,0472748 | 290,921631 |
|  | Промплощадка № 14 - котельная № 11 | 1,3951918 | 265,626263 |
|  | Промплощадка № 15 - сварочный участок | 0,00304451 | 0,021628 |
|  | Промплощадка № 16 - склад угля | 0,0589226 | 0,228484 |
|  | Промплощадка № 17 - склад ГСМ "расходный" | 0,0510971 | 0,017574 |
|  | Промплощадка № 18 - склад ГСМ "дальний" | 5,8996288 | 2,34132 |
|  | Промплощадка № 19 - склад ГСМ "общий" | 0,0187775 | 0,01643 |
|  | ИТОГО | 161,9316438 | 6302,939581 |
| ООО "ТуруханскЭнергоком" | ИТОГО: | 324,6228149 | 8866,98939 |

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в населенных пунктах Туруханского района не ведутся, посты наблюдений отсутствуют.

2.11.5. Состояние водных ресурсов

Туруханский район является благоприятным с точки зрения водообеспеченности территории, которая определяется возможностью единовременного отбора более 5 м3/сек (возможно, размещение крупного города с водоемким или комплексом водоемких предприятий) из рек; р. Енисей, р. Подкаменная Тунгуска, р. Дубчес, р. Елогуй, р. Бахта, р. Курейка (рис. 9).

Состояние подземных и поверхностных вод

Наиболее значимым водным объектом является река Енисей с крупными притоками. В пойме Енисея имеется ряд пресноводных озер, стариц. Характерно наличие болот, в том числе сфагновых.

Территория района располагается на водоразделе крупных речных бассейнов Таза (р.р. Хуттыяха, Русская), и Енисея (р. Большая Хета). Самой крупной рекой в исследованном районе является р. Большая Хета - левый приток р. Енисей. Питание рек — снеговое. Речные воды слабо минерализованы и относятся к гидрокарбонатному классу, натриевой группе, рН колеблется в пределах 5,85-6.35.

Все реки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. Питание рек происходит за счет таяния снегов, в меньшей степени – за счет летних осадков и подземных вод.

Таблица 2.11.5.1 – Ресурсы поверхностного стока

| № п/п | Река | Водомерный пост | Площадь водосбора, км² | Средний многолетний объем стока, W км³ | Модуль годового стока, л/(с кв км) | Расчетные величины годового стока, км³, обеспеченностью, %: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Q50%, м³/с | W50%, км³ | Q75%, м³/с | W75%, км³ | Q95%, м³/с | W95%, км³ |
| 9 | Енисей | г. Игарка | 2440000 | 580,00 | 7,5 | 18400 | 580,26 | 17500 | 551,88 | 16300 | 514,04 |
| 92 | Елогуй | д. Елогуй (Келлог) | 16300 | 5,24 | 10,2 | 162 | 5,11 | 145 | 4,57 | 126 | 3,97 |
| 93 | Турухан | факт. Янов Стан | 10100 | 3,39 | 10,7 | 107 | 3,37 | 96,00 | 3,03 | 80,20 | 2,53 |
| 98 | Подкаменная Тунгуска | Суломай | 232000 | 57,00 | 7,8 | 1790 | 56,45 | 1640 | 51,72 | 1470 | 46,36 |
| 111 | Нижняя Тунгуска | факт. Большой Порог | 318 | 245 | 206 | 227 | 6841 | 19787 | 5056 | 2897 | 3374 |
| 120 | Гравийка | г. Игарка | 323 | 0,16 | 15,7 | 5,05 | 0,16 | 4,38 | 0,14 | 3,47 | 0,11 |
| 121 | Курейка | д. Озерная | 28100 | 10,68 | 12,1 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Курейка | г. Светлогорск | 40000 | 19,70 | 15,6 | 627 | 19,77 | 572 | 18,04 | 487 | 15,36 |
| 123 | Советская Речка | Советская Речка | 1430 | 0,50 | 11,2 | 15,8 | 0,50 | 14,0 | 0,44 | 11,6 | 0,37 |

Таблица 2.11.5.2 – Средние и характерные расходы воды

| № п/п | Река | Водомерный пост | Средние расходы воды, м³/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 9 | Енисей | г. Игарка | 6265 | 6311 | 6184 | 6274 | 26413 | 80928 | 26960 | 17340 | 16951 | 13994 | 7102 | 6019 | 18395 |
| 92 | Елогуй | д. Елогуй | 57,61 | 53,76 | 52,59 | 70,62 | 550 | 476 | 151 | 150 | 151 | 127 | 83,6 | 68,1 | 166 |
| 93 | Турухан | факт. Янов Стан | 8,56 | 6,07 | 4,85 | 5,03 | 102 | 728 | 148 | 80,4 | 90,2 | 77,0 | 30,0 | 14,3 | 108 |
| 98 | Подкаменная Тунгуска | Суломай | 375 | 316 | 285 | 472 | 6993 | 6980 | 1591 | 1155 | 1269 | 956 | 548 | 481 | 1808 |
| 111 | Нижняя Тунгуска | факт. Большой Порог | 318 | 245 | 206 | 227 | 6841 | 19787 | 5056 | 2897 | 3374 | 1754 | 631 | 466 | 3493 |
| 120 | Гравийка | г. Игарка | 0,72 | 0,50 | 0,41 | 0,42 | 5,11 | 34,53 | 4,40 | 2,97 | 4,97 | 4,05 | 1,69 | 1,00 | 5,08 |
| 121 | Курейка | д. Озерная | 14,8 | 9,65 | 8,35 | 8,10 | 16,1 | 1820 | 1026 | 459 | 457 | 172 | 50,6 | 22,8 | 339 |
| 122 | Курейка | г. Светлогорск | 64,6 | 55,0 | 57,5 | 49,5 | 148 | 2780 | 1950 | 874 | 835 | 423 | 159 | 101 | 625 |
| 123 | Советская Речка | Советская Речка | 1,07 | 0,60 | 0,45 | 0,37 | 7,18 | 92,5 | 34,4 | 19,9 | 16,2 | 12,3 | 5,33 | 2,45 | 16,0 |

Приенисейская торфяно-болотная область тянется в бассейне р. Енисей от берегов Северного Ледовитого океана до горных районов южной Сибири почти на 3 тыс. км и пересекает зоны тундры, тайги и вторгается в зону лесостепи. Наиболее заболочена приенисейская полоса шириной 10-20 км.

Болот на территории района меньше и они имеют небольшую площадь по сравнению с Западно-Сибирской равниной, зато большое количество озер около 200, общей площадью примерно 11,9 км2.

ФГБУ «Среднесибирское УГМС» на территории Красноярского края проводит наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши по гидрологическим и гидрохимическим показателям. Стационарные наблюдения за режимом болот и болотных массивов в бассейне р. Енисея не проводятся и с гидрологической стороны они не изучены.

Повсеместно водные объекты бассейна р. Енисей испытывают химические нагрузки от природных источников фенола с таежных территорий.

Ухудшение качества воды в р. Енисей регулярно наблюдается в створе «ниже г. Игарка». В 2016 году наиболее загрязнен нефтепродуктами участок реки в нижнем ее течении, от створа «южная окраина с. Селиваниха» до створа «ниже г. Игарка». В этих створах нефтепродукты выделяются в качестве критических показателей, среднегодовые концентрации составили 0,33–0,81 мг/дм3 (в 2015 г. — 0,47–0,68 мг/дм3). Максимальные концентрации 22,0 ПДКрх были зафиксированы в створе «южная окраина с. Селиваниха» и 42,4 ПДКрх в створе «ниже г. Игарка», что и является случаем «высокого загрязнения» в створе «ниже г. Игарка». Загрязненность воды реки на этом участке по классификации повторяемости случаев загрязненности определяется как «характерная» (превышение ПДКрх 66,7–100 % в проанализированных пробах). Максимальные значения концентраций ионов меди 11 ПДКрх были зафиксированы в створах «южная окраина с. Селиваниха» и «ниже г. Игарка».

По значению УКИЗВ ухудшение качества воды наблюдается в створе «ниже г. Игарка» - 4 класс, разряд «а» (грязная).

Таблица 2.11.5.3 – Обобщенные данные качества вод участков р. Енисей по данным Енисейского БВУ

| № п/п | Створ | 2006 г. |  |  | 2007 г. |  |  | 2008 г. |  |  | 2009 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КИЗВ | УКИЗВ | Класс Разряд КПЗ | КИЗВ | УКИЗВ | Класс Разряд КПЗ | КИЗВ | УКИЗВ | Класс Разряд КПЗ | КИЗВ | УКИЗВ | Класс Разряд КПЗ |  |
| Нижний Енисей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Селеваниха | 56 | 3,96 | 4А Грязная Zn | 58 | 3,86 | 4А Грязная Cu | 69 | 4,61 | 4A Грязная Cu Zn | нет | нет | нет |  |
| 2. | Игарка | 52 | 3,73 | 3Б Очень загрязнен. | 58 | 3,85 | 4А Грязная Cu | 63 | 4,46 | 4А Грязная Cu Zn | 65–71 | 4,31–4,74 | 4A 4Б Грязная Al Zn Сu |  |

Загрязнение поверхностных вод связано прежде всего со сбросом загрязненных сточных вод в водные поверхностные объекты в результате ведения хозяйственной деятельности; поступлением в водные объекты загрязняющих веществ с талым и ливневым поверхностным стоком; влиянием водного транспорта, лесосплава, разведки и добычи полезных ископаемых, рекреации и др.

Таблица 2.11.5.4 – Показатели забора свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты Туруханского района , млн м3

| Отчетный год | Наименование района края | Забрано свежей воды |  | Использовано свежей воды | Сброшено сточных вод в поверхностные водные объекты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. из подземных объектов |  | всего | в т.ч. загрязненных |
| 2016 | Туруханский | 71,36 | 69,92 | 68,81 | 3,10 | 0,62 |

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в Туруханском районе эксплуатируемые источники хозяйственно-питьевого водоснабжения в большинстве своем не отвечают санитарным нормам. Качество воды в них неудовлетворительное.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:

отсутствие проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения, утверждённых в установленном порядке;

природное и техногенное загрязнение источников водоснабжения;

отсутствие обеззараживающих установок на водопроводах;

высокая изношенность разводящих сетей в с. Туруханск, г. Игарка,

пгт. Светлогорск, п. Бор.

Негативное воздействие вод

Для всех рек характерно повышение уровней весной. Реки имеют питание от таяния снегов, ледников и дождевых осадков. В весеннее половодье наблюдается два паводковых уровня: первый – в период ледохода и второй в первых числах июня. Летом наблюдаются дождевые паводки, дающие подъем воды и следующие как бы в продолжение весеннего половодья.

Наибольший ущерб затопление наносит урбанизированным территориям.

Причиной затопления в Туруханском районе являются постоянные ледовые заторы в период весеннего ледохода на участке от г. Игарка до пос. Усть-Порт с множеством островов и мелководий (в 1999 г. затор в районе Липатниковских островов составлял в длину до 60 м, в высоту – до 18 м, в глубину – до 8 м).

По данным  Схемы комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Енисей,  утвержденной приказом Енисейского БВУ от 19.06.2014 г. № 94, в список населенных пунктов, затапливаемых при прохождении высокого половодья входят 9 населенных пунктов Туруханского района:

Таблица 2.11.5.5

| № п/п | Название НП | Район, ГО | Водохозяйственный участок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ворогово | Туруханский | 17.01.04.002 |
|  | Зотино | Туруханский | 17.01.04.002 |
|  | Бакланиха | Туруханский | 17.01.06.001 |
|  | Верещагино | Туруханский | 17.01.06.001 |
|  | Сургутиха | Туруханский | 17.01.06.001 |
|  | Чулково | Туруханский | 17.01.06.001 |
|  | Игарка | Игарка | 17.01.08.002 |
|  | Курейка | Туруханский | 17.01.08.002 |
|  | Туруханск | Туруханский | 17.01.08.002 |

Рис. 3 Зона затопления в с. Ворогово

Рис. 4 – Населенные пункты, подверженные затоплению

2.11.6. Состояние системы обращения с отходами

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.09.2016 № 1/451-од утверждена  «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами для территории Красноярского края», разработанная ООО «Институтом проектирования, экологии и гигиены» (ООО «ИПЭиГ»)

Туруханский район отнесен к Северным территориям, Туруханской технологической зоне.

В «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами для территории Красноярского края» выполнен расчет количества отходов на современное состояние от населения, предприятий торговли и мест приложения труда по следующим нормам на основании натурных исследований:

Таблица 1.11.6.1 – Ежегодное образование ТКО (на 2015 год) в Туруханском районе, систематизированное по видам отходов согласно ФККО и их классам опасности

| Территория, макрорайон, МО/ГО, населенный пункт | Отходы, образуемые населением |  | Отходы предприятий торговли |  | Отходы мест приложения труда |  | ТКО всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 31 110 01 72 4 | 7 31 110 02 21 5 | 7 35 100 01 72 5, 7 35 100 02 72 5 | 7 31 110 02 21 5 | 7 33 100 01 72 4 | 7 31 110 02 21 5 |  |
| Алинское | 2,5 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3,8 |
| Бакланиха | 7,0 | 0,4 | 1,7 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 10,4 |
| Бахта | 42,5 | 2,2 | 10,6 | 0,6 | 7,5 | 0,4 | 63,8 |
| Бор | 482,7 | 25,4 | 119,9 | 6,3 | 85,1 | 4,5 | 724,0 |
| Верещагино | 28,2 | 1,5 | 7,0 | 0,4 | 5,0 | 0,3 | 42,3 |
| Верхнеимбатск | 105,4 | 5,5 | 26,2 | 1,4 | 18,6 | 1,0 | 158,1 |
| Ворогово | 165,6 | 8,7 | 41,1 | 2,2 | 29,2 | 1,5 | 248,3 |
| Горошиха | 20,5 | 1,1 | 5,1 | 0,3 | 3,6 | 0,2 | 30,7 |
| Зотино | 105,2 | 5,5 | 26,1 | 1,4 | 18,5 | 1,0 | 157,8 |
| Игарка | 844,3 | 44,4 | 477,4 | 25,1 | 210,8 | 11,1 | 1 613,1 |
| Индыгино | 28,6 | 1,5 | 7,1 | 0,4 | 5,0 | 0,3 | 42,9 |
| Канготово | 3,1 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 4,6 |
| Келлог | 59,2 | 3,1 | 14,7 | 0,8 | 10,4 | 0,5 | 88,8 |
| Костино | 4,1 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 6,1 |
| Курейка | 15,1 | 0,8 | 3,7 | 0,2 | 2,7 | 0,1 | 22,6 |
| Мадуйка | 8,7 | 0,5 | 2,2 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 13,1 |
| Подкаменная Тунгуска | 7,9 | 0,4 | 2,0 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 11,9 |
| Сандакчес | 72,5 | 3,8 | 18,0 | 0,9 | 12,8 | 0,7 | 108,8 |
| Светлогорск | 137,3 | 7,2 | 48,7 | 2,6 | 34,6 | 1,8 | 232,2 |
| Селиваниха | 19,5 | 1,0 | 4,9 | 0,3 | 3,4 | 0,2 | 29,3 |
| Советская Речка | 27,7 | 1,5 | 6,9 | 0,4 | 4,9 | 0,3 | 41,5 |
| Старотуруханск | 13,9 | 0,7 | 3,5 | 0,2 | 2,5 | 0,1 | 20,9 |
| Сумароково | 13,9 | 0,7 | 3,5 | 0,2 | 2,5 | 0,1 | 20,9 |
| Сургутиха | 32,3 | 1,7 | 8,0 | 0,4 | 5,7 | 0,3 | 48,4 |
| Сухая Тунгуска | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 |
| Татарск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Туруханск | 679,4 | 35,8 | 358,2 | 18,9 | 158,9 | 8,4 | 1 259,6 |
| Фарково | 53,8 | 2,8 | 13,4 | 0,7 | 9,5 | 0,5 | 80,6 |
| Янов Стан | 3,5 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 5,2 |
| В целом по району | 2 984,8 | 157,1 | 1 213,3 | 63,9 | 637,6 | 33,6 | 5 090,2 |

Регулярный вывоз отходов из населенных пунктов Туруханског района  затруднен из-за их удаленности друг от друга, отсутвия дорог круглогодичного использования. В связи с этим возникают несанкционированные места размещения отходов.

Таблица № 2.11.6.2  – Характеристика действующих объектов размещения промышленных и бытовых отходов по данным ТСО

| № на карте | МО | Наименование объекта | Тип объекта | Ближайший НП | Направление | Расстояние, км | Год ввода в экспл. | Площадь объекта, га | Вместимость, т | Мощность, т/год | Накоплено всего, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 567С | Туруханский | Полигон | Полигон ТКО | Бор | ЮВ | 2,0 | 2005 | 2,00 | 7000,0 | 280,0 | 138,0 |
| 568С | Туруханский | Свалка | Свалка ТКО | Игарка | С | 8,0 | - | 5,54 |  | 15700,00 |  |
| 569С | Туруханский | Полигон | Полигон ТКО | Бор | З | 3,2 | 2005 | 5,00 | 22875,00 | 915,00 | 1132,00 |
| 570С | Туруханский | Свалка | Свалка ТКО | Светлогорск |  | 5,0 | 1979 | 3,14 |  |  |  |
| 571С | Туруханский | Полигон | Полигон ТКО | Туруханск | СЗ | 2,0 | 2005 | 8,00 | 48750,00 | 1950,00 | 5453,00 |

2.11.7. Состояние животного и растительного мира

Таблица 2.11.7.1 – Перечень видов диких животных, занесенных в Красную книгу Красноярского края, область распространения которых включает территорию Туруханского района Красноярского края

| Наименование | Категория редкости* |
| --- | --- |
| Класс Насекомые - Insecta |  |
| 1. Махаон - Papilio machaon L. | 3 |
| 2. Сенница Геро - Coenonympha hero L. | 3 |
| Класс Птицы - Aves |  |
| 3. Черны йаист – Ciconia nigra L. | 3 |
| 4. Краснозобая казарка - Rufibrenta ruficollis Pall | 3 |
| 5. Западный тундровый гуменник - Anser fabalis rossicus But. (область гнездования) | 2 |
| 6. Лебедь-кликун - Cygnus cygnus L. (Енисейско-тазовская субпопуляция) | 3 |
| 7.Скопа - Pandion haliaetus L. | 3 |
| 8. Беркут - Aquila chrvsaetos L. | 4 |
| 9. Орлан - белохвост - Haliaeetus albicilla L. | 3 |
| 10. Кречет - Falco rusticolus L. | 3 |
| 11. Сапсан - Falco peregrinus Tunst. | 4 |
| 12. Серый журавль - Grus grus L. | 4 |
| 13. Кулик-сорока - Haematopus ostralegus L | 4 |
| 14. Дупель - Gallinago media Lath. | 4 |
| 15. Большой кроншнеп - Numenius arquata L. | 4 |
| 16. Малая чайка - Larus minutus Pall. | 4 |
| 17. Филин - Bubo bubo L. | 3 |
| 18. Воробьиный сыч — Glaucidium passerinum L. | 4 |
| 19. Иглохвостый стриж – Hirundapus caudacutus Lath. | 4 |
| 20. Серый сорокопут – Lanius excubitor L. | 4 |

* Категории редкости:

2 – сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки перейти в категорию «исчезающие»;

3 – редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распределены на ограниченной территории (акватории) или спорадически распространены на значительных территориях (акваториях);

4 – неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.

Таблица 2.11.7.2 – Перечень видов дикорастущих растений и грибов, занесенных в Красную книгу Красноярского края, область распространения которых включает территорию Туруханского района Красноярского края

| № п/п | Наименование | Категория редкости* |
| --- | --- | --- |
| Part I. List of Magnoliophyta Раздел 1. Покрытосеменные |  |  |
| Семейство Бобовые - Fabaceae |  |  |
| 1 | Астрагал влагалищный - Astragalus vaginatus Pall. | 3 |
| Семейство Лилейные - Liliaceae |  |  |
| 2 | Лилия пенсильванская - Lilium pensylvanicum Ker Gawl. | 2 |
| Семейство Льновые - Linaceae |  |  |
| 3 | Лен Комарова - Linum komarovii Juz. | 3 |
| Семейство Кувшинковые - Nymphaeaceae |  |  |
| 4 | Кувшинка четырехгранная - Nymphaea tetragona Georgi | 3 |
| Семейство Орхидные - Orchidaceae |  |  |
| 5 | Венерин башмачок крапчатый - Cypripedium guttatum Sw. | 3 |
| 6 | Венерин башмачок крупноцветковый - Cypripedium macranthon Sw. | 2 |
| 7 | Венерин башмачок настоящий - Cypripedium calceolus L. | 2 |
| 8 | Дремлик зимовниковый - Epipactis helleborine (L.) Crantz | 3 |
| 9 | Калипсо луковичная - Calypso bulbosa (L.) Oakes | 2 |
| 10 | Надбородник безлистный - Epipogium aphyllum Sw. | 2 |
| Семейство Лютиковые - Ranunculaceae |  |  |
| 11 | Ветреница (Анемоноидес) голубая - Anemone coerulea DC. | 3 |
| Семейство Лютиковые - Ranunculaceae |  |  |
| 12 | Живокость шерстистая - Delphinium retropilosum (Huth) Sambuk | 3 |
| Part III. List of Polypodiophyta Раздел 3. Папоротники |  |  |
| 13 | Гроздовник ланцетный - Botrychium lanceolatum (S.G. Gmel.) Angstr. | 2 |
| 14 | Гроздовник многонадрезный - Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. | 3 |
| Part VI. List of Marchantiophyta Раздел 6. Печеночники |  |  |
| 15 | Гапломитриум Хукера - Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees | 2 |
| Part VII. List of Lichenes Раздел 7. Лишайники |  |  |
| 16 | Лобария легочная - Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. | 4 |
| 17 | Тукнерария Лаурера - Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane & A. Thell | 4 |
| Part VIII. List of Fungi Раздел 8. Грибы |  |  |
| 18 | Лангерманния гигантская - Langermannia gigantea (Batsch) Rostk. | 3 |
| 19 | Лепиота древесинная - Lepiota lignicola P. Karst. | 3 |
| 20 | Мокруха желтоножковая - Gomphidius flavipes Peck | 3 |

* Категории редкости:

0 – вероятно исчезнувшие виды. Таксоны и популяции, известные ранее на территории края, нахождение которых в природне не подтверждено в течение последних 50 лет;

1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, численность которых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть;

2 – сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки перейти в первую категорию;

3 – редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распределены на ограниченной территории (акватории) или спорадически распространены на значительных территориях (акваториях);

4 – неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.

2.11.8. Оценка планировочной ситуации и планировочные ограничения

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса

В соответствие со ст. 65  Водного Кодекса РФ вдоль береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны. В водоохранной зоне устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Для рек протяженностью до 10 км ширина водоохранной зоны составляет 50 м, от 10 до 50 км – 100 м, более 50 км – 200 м от среднемноголетнего уреза воды.

Размер водоохранных зон и режим использования территории в их границах регулируется Водным кодексом РФ. Водоохранная зона реки Енисей по Водному кодексу РФ составляет 200 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 30, 40 и 50 м  в зависимости от уклона берега. Для рек, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Таблица№ 2.11.8.1 – Значение водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов муниципального образования

| Водный объект |  |  | Протяженность водотока, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Енисейский бассейновый округ (17) |  |  |  |  |  |  |
| Енисей между впадением Ангары и Подкаменной Тунгуски (4) |  |  |  |  |  |  |
| Енисей от в/п с.Ярцево до впадения р.Подкаменная Тунгуска (2 |  |  |  |  |  |  |
| Енисей |  |  | 3487 | 200 | 30-50 | 20 |
| Тугулан (Тогулан) |  |  | 92 | 200 | 30-50 | 20 |
| Вороговка |  |  | 202 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Сухая |  | 20 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Мутнина |  | 34 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Михеева |  | 50 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Северная |  | 67 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Восточная |  | 15 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Лиственная |  | 14 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Черная |  | 46 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Рыбная |  | 35 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | Луговая | 16 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Болотная |  | 24 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Захребетная |  | 28 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | Кирилкина | 19 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Лиственная |  | 17 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | без названия |  | 14 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Оленья |  | 23 | 100 | 30-50 | 20 |
| Дубчес (Бол. Дубчес) |  |  | 433 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Хойба |  | 80 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Песчанка |  | 25 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Точес (Мокрый Точес) |  | 162 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Сосноввая | 18 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | Сухой Точес | 54 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Барачная |  | 12 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Никитина |  | 92 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Мал. Натруска |  | 30 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Бол. Натруска |  | 87 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Сред. Домота |  | 27 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Бол. Домота |  | 30 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Сандакчес (Чандашине) |  | 112 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Сакананда (Холемчес) |  | 58 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Каменный Дубчес (Теульчес) |  | 268 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | река Первая | 20 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | река Ниж. Тайменка | 22 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | ручьи руч. Еринейский | 11 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | река Шурниха (Верх. Дзелинда) | 83 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | ручьи руч. Развилки | 11 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | река Шурингда | 32 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | река Яконда | 21 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | река Перевальная | 29 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | река Суриха (Светлая) | 44 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | ручьи руч. Кривун | 19 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | река Кривая | 27 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | ручьи руч. Широкий | 15 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | ручьи руч. Горелый | 12 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | река Лев. Теульчес | 28 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | река Прав. Теульчес | 21 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Бол. Тогульчес |  | 190 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Еловая | 13 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | Медвежий | 12 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | Берёзовая | 23 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Мал. Тогульчес |  | 40 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Горная |  | 24 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Дунчес |  | 30 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Озерная |  | 17 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Заозерная |  | 20 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Каменистая |  | 27 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Промысловая |  | 34 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Короткая |  | 14 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Старая |  | 17 | 100 | 30-50 | 20 |
| руч. Верхний |  |  | 16 | 100 | 30-50 | 20 |
| Порожная (Прав. Порожная) |  |  | 103 | 200 | 30-50 | 20 |
| протока Заимочный Шар |  |  | 18 | 100 | 30-50 | 20 |
| протока Пантелеевская |  |  | 13 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | протока Подбель |  | 10 | 100 | 30-50 | 20 |
| Киселиха |  |  | 18 | 100 | 30-50 | 20 |
| протока Хахалевская(Хохалевская) |  |  | 14 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Хахалевка (Бол. Хахалевка, Хохалевка) |  | 73 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Летняя |  | 15 | 100 | 30-50 | 20 |
| Плавальная |  |  | 15 | 100 | 30-50 | 20 |
| Осиновка |  |  | 22 | 100 | 30-50 | 20 |
| Волоковая |  |  | 37 | 100 | 30-50 | 20 |
| протока Левобережная |  |  | 3 | 50 | 30-50 | 5 |
| Глотиха |  |  | 40 | 100 | 30-50 | 20 |
| Енисей от впадения р. Подкаменная Тунгуска до впадения р. Нижняя Тунгуска (1) |  |  |  | 200 | 30-50 | 20 |
| Подкаменная Тунгуска |  |  | 1865 | 200 | 30-50 | 20 |
| Семивёрстная |  |  | 15 | 100 | 30-50 | 20 |
| Сумарочиха |  |  | 92 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Подсопочная |  | 42 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Черная |  | 31 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Удильная |  | 30 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Поляцкая |  | 20 | 100 | 30-50 | 20 |
| Шайкина |  |  | 26 | 100 | 30-50 | 20 |
| Ниж. Сумарочиха |  |  | 16 | 100 | 30-50 | 20 |
| Осиновка |  |  | 68 | 200 | 30-50 | 20 |
| Верх. Лебедянка (Лебедевка) |  |  | 62 | 200 | 30-50 | 20 |
| Инзыревка |  |  | 44 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Курья Покосная (Курья) |  | 30 | 100 | 30-50 | 20 |
| Ниж. Лебединка |  |  | 75 | 200 | 30-50 | 20 |
| руч. Березовый |  |  | 30 | 100 | 30-50 | 20 |
| руч. Развилки |  |  | 18 | 100 | 30-50 | 20 |
| руч. Сохатиный |  |  | 29 | 100 | 30-50 | 20 |
| Бол. Варламовка (Варламовка) |  |  | 196 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | руч. Варламовский |  | 27 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | руч. Крутой |  | 26 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Мал. Варламовка |  | 53 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Бол. Раскосая |  | 49 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Раскосая |  | 31 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Раскол |  | 36 | 100 | 30-50 | 20 |
| Бахта |  |  | 498 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Акулинина |  | 22 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Сухая Бахта |  | 196 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Самсонова | 68 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Бирамы | 69 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Танчанда | 52 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Хитекит | 57 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Сборная | 31 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | Аяхта | 26 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | Иодокон | 17 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Бедная |  | 40 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Мал. Бахтинка |  | 71 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Нима (Рыбная) |  | 47 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Топкит |  | 25 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Тынеп |  | 195 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Аяхта | 92 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Майгушаша | 48 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | Хуричи | 73 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Таначи | 61 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Накта | 29 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | Голомокор | 32 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Бол. Бирами |  | 28 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Майгушаша |  | 25 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Хурингда |  | 169 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Дялингда |  | 46 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Дельтула |  | 151 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Делимакит | 40 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | Хурисе | 26 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | Дюгадякит | 53 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Нонынь | 35 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | Дулькума | 28 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | Чипкамакит | 31 | 100 | 30-50 | 20 |
|  |  | Ясенга | 35 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Таначи (Дёгингида-Таначи) |  | 95 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Сурингдакон |  | 110 | 200 | 30-50 | 20 |
| Сарчиха (Верх. Сарчиха) |  |  | 214 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Ниж. Сарчиха |  | 172 | 200 | 30-50 | 20 |
| Чулковка (Чульчиха) |  |  | 42 | 100 | 30-50 | 20 |
| протока Кривой Елогуй |  |  | 65 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Далимчес |  | 186 | 200 | 30-50 | 20 |
| Верх. Имбак (Имбак) |  |  | 157 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Шумная |  | 34 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Хариузная |  | 49 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Выдрина |  | 38 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Хосина |  | 41 | 100 | 30-50 | 20 |
| Елогуй (Прав. Елогуй) |  |  | 464 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Алтус |  | 97 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Мал. Сиговая |  | 42 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Бол. Сиговая (Прав. Вершина) |  | 171 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Бол. Кыкса |  | 89 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Мал. Точес |  | 15 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Бол. Точес |  | 45 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Келлог (Бол. Келлог) |  | 239 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Тундровая | 30 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Бол. Тольдокс | 71 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Мал. Тольдокс | 73 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Кочепча (Бол. Кочепча) | 85 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Кепсес |  | 89 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Сукдельчес | 48 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Томакс |  | 53 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Тына (Черная) |  | 168 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Тынделем | 94 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Танксес |  | 133 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Мал. Танксес | 79 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Сугдель |  | 67 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Бентокс (Бол. Бентокс) |  | 30 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Бокленчес (Бол. Бокленчес) |  | 52 | 200 | 30-50 | 20 |
| Комса |  |  | 121 | 200 | 30-50 | 20 |
| Тати |  |  | 60 | 200 | 30-50 | 20 |
| Артюгина |  |  | 158 | 200 | 30-50 | 20 |
| прот. Сургутиха |  |  | 122 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Дубчес |  | 79 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Мангутиха |  | 115 | 200 | 30-50 | 20 |
| Ниж. Имбак |  |  | 232 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Первая Речка |  | 48 | 100 | 30-50 | 20 |
|  | Островная |  | 62 | 200 | 30-50 | 20 |
| Большая |  |  | 72 | 200 | 30-50 | 20 |
| Фатьяниха |  |  | 211 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Большая |  | 83 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Бол. Фатьяниха |  | 103 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Угольная (Бол. Угольная) |  | 60 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Мал. Фатьяниха |  | 72 | 200 | 30-50 | 20 |
| Яма |  |  | 84 | 200 | 30-50 | 20 |
| Пакулиха |  |  | 208 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Мал. Пакулиха |  | 100 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Зуйковая |  | 69 | 200 | 30-50 | 20 |
| Татарка |  |  | 47 | 200 | 30-50 | 20 |
| Сухая Тунгуска |  |  | 212 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Дьявольская |  | 73 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Бол. Сиговая |  | 102 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Сиговая |  | 56 | 200 | 30-50 | 20 |
| Сарафаниха |  |  | 59 | 200 | 30-50 | 20 |
| Бол. Суклёмиха |  |  | 76 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Мал. Суклёмиха |  | 55 | 200 | 30-50 | 20 |
| Мироедиха (Мироедиха 1-я) |  |  | 46 | 200 | 30-50 | 20 |
| Енисей от впадения р. Нижняя Тунгуска до в/п г. Игарка без р.Курейка от истока до Курейского г/у (2) |  |  |  | 200 | 30-50 | 20 |
| Нижняя Тунгуска |  |  | 2989 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Северная |  | 331 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Колю | 74 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Летняя |  | 124 | 200 | 30-50 | 20 |
| Турухан |  |  | 639 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Кельдель-Кы |  | 48 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Ниж. Баиха |  | 608 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Мерхе-Кы | 192 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Пиколь-Кы | 69 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Сякыльга | 88 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Матыльга | 84 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Бол. Черемуховая | 128 | 200 | 30-50 | 20 |
| Курейка от истока до Курейского г/у (1) |  |  |  | 200 | 30-50 | 20 |
| Курейка |  |  | 888 | 200 | 30-50 | 20 |
| Енисей от в/п г.Игарка до устья без р. Хантайка от истока до Усть-Хантайского г/у (4) |  |  |  | 200 | 30-50 | 20 |
| Б. Хета |  |  | 646 | 200 | 30-50 | 20 |
| Нижнеобский бассейновый округ (15) |  |  |  |  |  |  |
| Таз (5) |  |  |  |  |  |  |
| Таз |  |  | 1401 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Кондый-Кы |  | 108 | 200 | 30-50 | 20 |
|  |  | Орлова | 31 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Дындовский Таз |  | 106 | 200 | 30-50 | 20 |
|  | Мал. Таз |  | 47 | 100 | 30-50 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

Согласно п. 16 ст. 65 Водного кодекса в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;

сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос закрепляются на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством.

В соответствие со ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (часть 8 ст. 27 № 136-ФЗ), а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Установленные водоохранные зоны в границах Туруханског района отсутствуют.

Водоохранные зоны целесообразно устанавливать только для водных объектов на территориях, используемых в хозяйственной деятельности, т.е. в границах поселений и на землях промышленности.

Зона санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого значения

Вокруг водозаборов хозяйственно-питьевог оводоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов. Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными проектами, с учетом особенностей расположения водозаборных сооружений.

Таблица 2.11.5.3 – Проекты зон санитарной охраны водозаборов в Туруханском районе, получившие положительное санитарно-эпидемиологическое заключение

| Наименование объекта | Номер заключения и дата Типографский номер бланка | Фирма-разработчик | Границы ЗСО |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект ЗСО водного объекта, используемого для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения на объекте "Обустройство Тагульского месторождения. Организация поверхностного водозабора и хозяйственно-питьевого водоснабжения" (для ООО "Тагульское") | 24.49.31.000.Т.000022.01.17 от 13.01.2017 1589012 | ООО "Центр экологических разработок и аудита", г. Красноярск, пр. Свободный, д. 72 "А", пом. 115 | Граница I пояса зоны санитарной охраны от водоприёмного устройства 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени. Граница II пояса зоны санитарной охраны включает всю акваторию озера Ильбэмокит. Боковые границы по территории на расстоянии 500 м вокруг озера от уреза воды при нормальном подпорном уровне. Граница III пояса зоны санитарной охраны включает всю акваторию озера Ильбэмокит. Боковые границы по территории на расстоянии 500 м вокруг озера от уреза воды при нормальном подпорном уровне. Ситуационный план в М 1:50000 |
| Проект водозабора подземных вод в д. Горошиха Туруханского района Красноярского края. | 24.49.31.000.Т.001336.10.14 от 01.10.2014 1270346 | ЗАО "МОНИТЭК", г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 1, офис 301 | Граница I пояса зоны санитарной охраны во всех направлениях от водозаборной скважины 50 м. Ситуационный план в М 1:2000 Граница II пояса зоны санитарной охраны от водозаборной скважины вверх по потоку 104 м, вниз по потоку 20 м., общая ширина 244 м. Граница III пояса зоны санитарной охраны от водозаборной скважины вверх по потоку 256 м, вниз по потоку 114 м., общая ширина 408 м. Ситуационный план в М 1:25000 |
| Проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжения и системы водоснабжения п. Светлогорск Туруханского района Красноярского края, устанавливающий границы зон санитарной охраны. | 24.49.31.000.Т.001294.10.13 от 01.10.2013 1268517 | институт "Красноярскгидропроект" Красноярского филиала ЗАО "Сибирский ЭНТЦ", 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5 | Граница I пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: с северной стороны по акватории 100 м, по прилегающему к водозабору берегу в северо-восточном, северо-западном и восточном направлениях 100 м; в юго-восточном направлении 72,5 м; в южном направлении 94,9 м; в юго-западном направлении 82,5 м; в западном направлении 96,6 м. Ситуационный план в М 1:2200 Границы II и III поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения: по акватории во всех направлениях 5000 м; по береговой части - 750 м. Ситуационный план в М 1:80000 |
| проект зон санитарной охраны действующих водозаборов в с. Верхнеимбатск Туруханского района Красноярского края. | 24.49.31.000.Т.000112.01.13 от 23.01.2013 1209327 | ООО "Экосупервайзер", г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, кор. 9, оф. 924 | Граница I пояса зоны санитарной охраны скважины № 9 в юго-западном направлении 22 м, в северо-западном направлении 25 м, в северо-восточном 27 м, в юго-восточном направлении 30 м от водозабора. Ситуационный план в М 1:1000 Граница I пояса зоны санитарной охраны скважины № 7 в юго-западном направлении 14 м, в северо-западном направлении 30 м, в северо-восточном 30 м, в юго-восточном направлении 30 м от водозабора. Ситуационный план в М 1:1000 Граница I пояса зоны санитарной охраны скважины № 8 во всех направлениях от водозабора 30 м. Ситуационный план в М 1:1000 Граница II пояса зоны санитарной охраны скважины № 8 вверх по потоку 49 м, вниз по потоку 32 м, ширина 60 м. Граница II пояса зоны санитарной охраны скважины № 7 вверх по потоку 42 м, вниз по потоку 30 м, ширина 60 м. Граница II пояса зоны санитарной охраны скважины № 9 вверх по потоку 48 м, вниз по потоку 33 м, ширина 60 м. Граница III пояса зоны санитарной охраны скважины № 8 вверх по потоку 404 м, вниз по потоку 32 м, ширина 194 м. Граница III пояса зоны санитарной охраны скважины № 7 вверх по потоку 395 м, вниз по потоку 30 м, ширина 250 м. Граница III пояса зоны санитарной охраны скважины № 9 вверх по потоку 408 м, вниз по потоку 33 м, ширина 192 м. Ситуационный план в М 1:10000. |
| проект зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения (скважины) для объекта "Расширение обустройства Ванкорской группы месторождений с системой внешнего транспорта нефти и сооружениями узла подключения к системе магистральных нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть" НПС-1а, 2а, 3, 4", в Красноярском крае, в Туруханском районе | 24.49.31.000.Т.000338.06.10 от 10.06.2010 336431 | ОАО "ТомскНИПИнефть", г. Томск, пр. Мира, 72 | Размер I пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения - 30 м; Размер II пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения - 61,8 м; Размер III пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения - 417,6 м. Ситуационный план в М 1:10000 |

Утвержденные границы зон санитарной охраны водозаборов и поставленные на кадастровый учет, как зоны с особыми условиями использования территории:

|  | ЗСО подземного водозабора куста подземных скважин и водопроводов питьевого назначения производственной базы "Прилуки" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер: | 24.49.2.3 | 24.49.2.2 | 24.49.2.1 |
| Вид: | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| Наименование: | Зона санитарной охраны подземного водозабора куста подземных скважин и водопроводов питьевого назначения производственной базы "Прилуки" (3 пояс) | Зона санитарной охраны подземного водозабора куста подземных скважин и водопроводов питьевого назначения производственной базы "Прилуки" (2 пояс) | Зона санитарной охраны подземного водозабора куста подземных скважин и водопроводов питьевого назначения производственной базы "Прилуки" (1 пояс) |
| Описание: | Зона санитарной охраны подземного водозабора куста подземных скважин и водопроводов питьевого назначения производственной базы "Прилуки" (3 пояс) | Зона санитарной охраны подземного водозабора куста подземных скважин и водопроводов питьевого назначения производственной базы "Прилуки" (2 пояс) | Зона санитарной охраны подземного водозабора куста подземных скважин и водопроводов питьевого назначения производственной базы "Прилуки" (1 пояс) |
| Ограничение: | Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения установлены в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения РФ №10 от 14.03.2002 | Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения установлены в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения РФ №10 от 14.03.2002 | Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения установлены в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения РФ №10 от 14.03.2002 |

Для предотвращения загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения необходимо:

- организовать зоны санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений в составе трех поясов;

- обеспечить отсутствие в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения. В пределах III пояса ЗСО – источников химического загрязнения.

Действующими санитарными нормами и правилами (СанПиН 2.1.4.1110-02) на территории II пояса ЗСО не запрещается расположение жилых и общественных зданий, эксплуатация которых не будет приводить к загрязнению водоисточника.

Санитарно-защитные зоны

В соответствии с п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. В настоящее время проекты санитарно-защитных зон для существующих котельных отсутствуют.

Санитарно-защитная зона от кладбищ устанавливается в зависимости от площади кладбища.

От полигонов ТКО санитарно-защитная зона устанавливается в радиусе 500 м.

Таблица№ 2.6.7.2.2   – Размеры санитарно-защитных зон предприятий и объектов на территории Туруханского района

| Наименование объекта (проекта) | Номер заключения и дата Типографский номер бланка | Фирма-разработчик | Адрес, местоположение | Описание СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры и границы расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны объекта "Строительство очистных сооружений, канализационного коллектора очищенных сточных вод с. Туруханск" | 24.49.31.000.Т.001319.08.12 от 30.08.2012 1208445 | ОАО "Красноярский институт "Водоканалпроект ", г. Красноярск, ул. Гладкова, 8 | с. Туруханск | Размеры и границы расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны объекта "Строительство очистных сооружений, канализационного коллектора очищенных сточных вод с. Туруханск" установлены от территории промышленной площадки объекта: во всех направлениях - 100 м. Границы санитарно-защитной зоны обозначены: от точки A до точки 1 - 100,0 м; от точки B до точки 2 - 100,0 м; от точки C до точки 3 - 100,0 м; от точки D до точки 4 - 100,0 м. Ситуационный план в масштабе 1:4000 |
| проект обоснования размера санитарно-защитной зоны котельной № 9 ОАО "Туруханскэнерго" по адресу: ул. Портовая, с. Туруханск, Туруханский район, Красноярский край | 24.49.31.000.Т.000998.07.12 от 11.07.2012 1208124 | ООО "Центр экологических разработок и аудита", г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 57 | адресу: ул. Портовая, с. Туруханск, Туруханский район, Красноярский край | Размеры и границы расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны от территории промплощадки котельной № 9 ОАО "Туруханскэнерго" в северном, юго-восточном направлении - 14 м, в южном, западном, юго-западном, северо-западном направлении - 24 м, в восточном, северо-восточном направлении - 4 м. Границы санитарно-защитной обозначены: от точки А до точки 1 - 24 м; от точки B до точки 2 - 14 м; от точки C до точки 3 - 4 м; от точки D до точки 4 - 4 м; от точки E до точки 5 - 14 м; от точки F до точки 6 - 24 м; от точки G до точки 7 - 24 м; от точки H до точки 8 - 24 м. Ситуационный план в масштабе 1:2000 |
| проект "Обоснования размера санитарно-защитной зоны котельной № 8 ОАО "Туруханскэнерго" | 24.49.31.000.Т.000954.07.12 от 06.07.2012 1208080 | ООО "Центр экологических разработок и аудита", 660070, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 57 | Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, микрорайон "Восточный" | Размеры расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны от границ промплощадки котельной № 8 ОАО "Туруханскэнерго", расположенной по адресу: Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, микрорайон "Восточный" в северном, западном, восточном, южном направлениях - 20 м. Границы расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны промплощадки котельной № 8 ОАО "Туруханскэнерго" на графических материалах: от точки А до точки 1 - 20 м; от точки В до точки 2 - 20 м; от точки С до точки 3 - 20 м; от точки D до точки 4 - 20 м. Ситуационный план 1:2000 |
| проект санитарно-защитной зоны котельной № 11 ОАО "Туруханскэнерго" по адресу: Красноярский край, с. Туруханск, ул. Надежды, 17 | 24.49.31.000.Т.000865.06.12 от 26.06.2012 517991 | обществом с ограниченной ответственностью "Центр экологических разработок и аудита", г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 57 | Красноярский край, с. Туруханск, ул. Надежды, 17 | Размеры и границы расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны установлены от границ территории котельной № 11 ОАО "Туруханскэнерго" 50 метров по всем направлениям Границы санитарно-защитной обозначены: от точки А до точки 1 - 50 м; от точки В до точки 2 - 50 м; от точки С до точки 3 - 50 м; от точки D до точки 4 - 50 м. Масштаб 1:1000 |
| проект санитарно-защитной зоны котельной № 7 ОАО "Туруханскэнерго" по адресу: Красноярский край, с. Туруханск, ул. Масленникова, д. 7 | 24.49.31.000.Т.000859.06.12 от 22.06.2012 517985 | обществом с ограниченной ответственностью "Центр экологических разработок и аудита", г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 57 | Красноярский край, с. Туруханск, ул. Масленникова, д. 7 | Размеры и границы расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны установлены от территории котельной с севера на расстоянии 6 м, с северо-запада на расстоянии 4 м, с запада на расстоянии 4 м, с юга на расстоянии 6 м, с северо-востока на расстоянии 6 м. Границы санитарно-защитной обозначены: от точки A до точки 1 - 4 м; от точки В до точки 2 - 6 м; от точки С до точки 3 - 6 м; от точки D до точки 4 - 6 м; от точки Е до точки 5 - 6 м; от точки F до точки 6 - 6 м; от точки G до точки 7 - 4 м. Масштаб 1:2000 |
| проект обоснования размера санитарно-защитной зоны котельной № 10 для ОАО "Туруханскэнерго", расположенной в центральной части с. Туруханск по адресу: Красноярский край, с. Туруханск, пер. Спортивный | 24.49.31.000.Т.000858.06.12 от 22.06.2012 517984 | обществом с ограниченной ответственностью "Центр экологических разработок и аудита", г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 57 | с. Туруханск по адресу: Красноярский край, с. Туруханск, пер. Спортивный. | Размеры и границы расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны от котельной № 10 ОАО "Туруханскэнерго", расположенной в центральной части с. Туруханск по адресу: Красноярский край, с. Туруханск, пер. Спортивный, установлены в северном, западном и южном направлениях - 14 м. Границы санитарно-защитной зоны обозначены: от точки А до точки 1 - 14 м; от точки B до точки 2 - 14 м; от точки С до точки 3 - 14 м. Ситуационный план в масштабе 1:1400 |
| проект санитарно-защитной зоны котельной № 13 ОАО "Туруханскэнерго" по адресу: ул. Мира, 21, в д. Селиваниха, Туруханский район, Красноярский край | 24.49.31.000.Т.000824.06.12 от 19.06.2012 517951 | ООО "Центр экологических разработок и аудита" г.Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, офис 217 | ул. Мира, 21, в д. Селиваниха, Туруханский район, Красноярский край. | Размеры и границы расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны от территории котельной № 13 ОАО "Туруханскэнерго" по всем направлениям 6 метров. Границы санитарно-защитной обозначены: от точки A до точки 1 - 6,0 м; от точки B до точки 2 - 6,0 м; от точки С до точки 3 - 6,0 м; от точки D до точки 4 - 6,0 м; от точки E до точки 5 - 6,0 м; от точки F до точки 6 - 6,0 м. Ситуационный план в масштабе 1:1000 |
| Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны котельной № 5 ОАО "Туруханскэнерго" | 24.49.31.000.Т.000659.05.12 от 17.05.2012 517786 | ООО "Центр экологических разработок и аудита", г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 57 | Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, к юго-востоку от д. № 5 | Размеры и границы расчётной (предварительной) санитарно-защитной зоны от территории котельной № 5 ОАО "Туруханскэнерго, по адресу: Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, к юго-востоку от д. № 5 во всех направлениях - 10 м. Границы санитарно-защитной зоны обозначены: от точки А до точки 1 - 10 м; от точки В до точки 2 - 10 м; от точки С до точки 3 - 10 м; от точки С до точки 4 - 10 м. Ситуационный план в масштабе 1:2000 |
| Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны котельной № 4 ОАО "Туруханскэнерго" | 24.49.31.000.Т.000417.04.12 от 10.04.2012 517545 | ООО "Центр экологических разработок и аудита", г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 57 | Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Свердлова, к северу от д. № 23 | Размеры и границы расчётной (предварительной) санитарно-защитной зоны от территории котельной № 4 ОАО "Туруханскэнерго" в северном, северо-восточном, восточном, юго-восточном, западном, северо-западном направлениях - 10 м. Границы санитарно-защитной зоны обозначены: от точки А до точки 1 - 10 м; от точки В до точки 2 - 10 м; от точки С до точки 3 - 10 м; от точки С до точки 4 - 10 м. Ситуационный план в масштабе 1:2000 |
| Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны котельной № 1 ОАО "Туруханскэнерго", расположенной по адресу: Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская | 24.49.31.000.Т.000204.02.12 от 24.02.2012 517333 | ООО "Центр экологических разработок и аудита" г.Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, офис 217 | Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская. | Размеры и границы расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны котельной № 1 ОАО "Туруханскэнерго", расположенной по адресу: Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, от территории промышленной площадки установлены в северном направлении - 60 м; в северо-восточном направлении - 4 м; в восточном направлении - 60 м; в южном направлении - 4 м; в западном направлении - 10 м. Границы санитарно-защитной зоны обозначены: от точки А до точки 1 - 60,0 м.; от точки В до точки 2 - 4,0 м.; от точки С до точки 3 - 60,0 м.; от точки D до точки 4 - 4,0 м; от точки Е до точки 5 - 10,0 м. Ситуационный план в масштабе 1:3000 |
| Проект санитарно-защитной зоны котельной № 2 ОАО "Туруханскэнерго" по адресу: ул. Советская, 17, с. Туруханск, Туруханский район, Красноярский край | 24.49.31.000.Т.001375.12.11 от 28.12.2011 158582 | ООО "Центр экологических разработок и аудита", г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62, офис 2-17 | ул. Советская, 17, с. Туруханск, Туруханский район, Красноярский край | Размеры и границы расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны от здания котельной № 2 ОАО "Туруханскэнерго" в северном направлении - 26 м, южном - 25 м, в западном - 8-14 м, в восточном - 28-50 м. Границы санитарно-защитной обозначены: от точки A до точки 1 - 8,0 м; от точки B до точки 2 - 26,0 м; от точки С до точки 3 - 50,0 м; от точки D до точки 4 - 28,0 м; от точки E до точки 5 - 25,0 м; от точки F до точки 6 - 14,0 м. Ситуационный план в масштабе 1:1500 |
| Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны котельной № 6 ОАО "Туруханскэнерго" | 24.49.31.000.Т.001157.11.11 от 28.11.2011 45775 | ООО "Центр экологических разработок и аудита, 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, офис 217 |  | Размеры и границы расчетной (предварительной санитарно-защитной зоны котельной № 6 ОАО "Туруханскэнерго" установлены от границы территории котельной по всем направлениям 10 м. от плоскости АВ до точки 1 - 10 м; от плоскости FG до точки 6- 10 м; от плоскости ВС до точки 2 - 10 м; от плоскости GH до точки 7- 10 м; от плоскости СD до точки 3- 10 м; от плоскости H I до точки 8- 10 м; от плоскости DE до точки 4- 10 м; от плоскости I J до точки 9- 10 м; от плоскости EF до точки 5- 10 м; от плоскости JA до точки 10- 10 м; Ситуационный план в масштабе 1:3000 |
| Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны котельной № 3 ОАО "Туруханскэнерго", расположенной по адресу: Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е. | 24.49.31.000.Т.001117.11.11 от 22.11.2011 158551 | ООО "Центр экологических разработок и аудита", г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, офис 217 | Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е. | Размеры и границы расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны котельной № 3 ОАО "Туруханскэнерго", расположенной по адресу: Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., от территории промышленной площадки установлены по всем направлениям 4 м. Границы санитарно-защитной зоны обозначены: от точки А до точки 1- 4 м.; от точки В до точки 2 - 4 м.; от точки С до точки 3 - 4 м.; от точки D до точки 4- 4 м. Ситуационный план в масштабе 1:1000 |
| проект зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения (скважины) для объекта "Расширение обустройства Ванкорской группы месторождений с системой внешнего транспорта нефти и сооружениями узла подключения к системе магистральных нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть" НПС-1а, 2а, 3, 4", в Красноярском крае, в Туруханском районе | 24.49.31.000.Т.000338.06.10 от 10.06.2010 336431 | ОАО "ТомскНИПИнефть", г. Томск, пр. Мира, 72 | НПС-1а, 2а, 3, 4", в Красноярском крае, в Туруханском райо | Размер I пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения - 30 м; Размер II пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения - 61,8 м; Размер III пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения - 417,6 м. Ситуационный план в М 1:10000 |

Охранные зоны

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Территория муниципального образования пересекается линиями воздушных ЛЭП различного напряжения. Согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 26 августа 2013 года) вдоль воздушных линий устанавливаются охранные зоны от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

для линий до 1 кВ – 2 м;

для линий от 1 до 20 кВ – 10 м;

для линий 35 кВ – 15 м;

для линий 110 кВ  – 20 м;

для линий 220 кВ  – 25 м.

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается - от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции).

Установленные охранные зоны объектов электросетевого хозяйства - зоны с особыми условиями использования территории – внесены в материалы Росреестра:

Таблица 2.6.7.2.3 – Охранные зоны установленные (стоящие на учете в Росреестре)

| Номер | Вид | Наименование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.00.2.187 | Охранная зона инженерных коммуникаций | Охранная зона на объект "Линия электропередач ВЛ 220 кВ, одноцепная" | Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" № 160 от 24.02.2009 г |
| 24.00.2.189 | Охранная зона инженерных коммуникаций | Охранная зона на объект "Линия электропередач ВЛ 220 кВ, двухцепная" | Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" № 160 от 24.02.2009 г |
| 24.00.2.185 | Охранная зона инженерных коммуникаций | Охранная зона на объект "Сооружение Л-204" (Одноцепная ВЛ 220 кВ "Игарка-Курейская ГЭС") | Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" № 160 от 24.02.2009 г |
| 24.55.2.90 | Охранная зона инженерных коммуникаций | Зоны с особыми условиями использования территории объекта по производству электрической энергии Усть-Хантайская ГЭС | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 "О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" |
| 24.55.2.33 | Охранная зона инженерных коммуникаций | Зоны с особыми условиями использования территории гидроэнергетического объекта Усть-Хантайская ГЭС | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 884 "Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объектов" |
| 24.55.2.43 | Охранная зона инженерных коммуникаций | Охранная зона на объект "Сооружение ЛЭП-201 ВЛ-220 кВ Снежногорск-Норильск, общей протяженностью 158500 м." | Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" № 160 от 24.02.2009 г |
| 24.55.2.44 | Охранная зона инженерных коммуникаций | Охранная зона на объект "Сооружение: ЛЭП-202 ВЛ-220кВ Снежногорск-Норильск, общей протяженностью 158500 м." | Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" № 160 от 24.02.2009 г |

Охранные зоны магистральных трубопроводов

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

Охранные зоны гидрометеорологических станций

В соответствие со ст. 13 Федерального закона от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической  службе» и «Положением о создании охранных зон стационарных пунктов  наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением»,  утвержденным  постановлением  Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 №972, в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды вокруг стационарных пунктов гидрометеорологических наблюдений создаются охранные зоны (200 м).

Проектом учтены земельные  участки федерального значения, на которых расположены стационарные пункты государственной наблюдательной сети (по информации ФГБУ Среднесибирское УГМС, письмо от 14.09.2017 №136-ОГНС) и охранные зоны от них:

Таблица2.6.7.2.4 – Перечень стационарных пунктов государственной наблюдательной сети ФГБУ "Среднесибирское УГМС" на территории Туруханского района (на 11.12.2017 г.)

| № пп. | Земельный участок |  | Пункт государственной наблюдательной сети |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Почтовый адрес | Кадастровый номер | Наименование пункта наблюдения | Почтовый адрес подразделения наблюдательной сети | Геодезические координаты |  |  |
|  |  |  |  |  | широта | долгота |  |
|  | Россия, 663246, Красноярский край, Туруханский район, п. Бор | 24:37:0000000:7 | Зональная гидрометеорологическая обсерватория Бор | 663246, Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, ул. Научная, 1 | 61° 36 ' | 90° 01 ' |  |
|  | Россия, Красноярский край, Туруханский район, ориентир д. Подкаменная Тунгуска, примерно в 800 м от ориентира по направлению на запад, ГП Подкаменная Тунгуска - р. Енисей | 24:37:1002001:2 | Гидрологический пост I разряда Подкаменная Тунгуска – р. Енисей | 663246, Красноярский край, Туруханский район, п. Бор | 61° 36 ' | 90° 01 ' | Пост при ЗГМО Бор |
|  | Россия, 663245, Красноярский край, Туруханский район, п. Бахта, ул. Бограда, д. 24, М Бахта | 24:37:4301001:111 | Метеорологическая станция II разряда Бахта | 663245, Красноярский край, Туруханский район, п. Бахта, ул. Бограда, 24 | 62° 28 ' | 89° 00 ' |  |
|  | Россия, 663245, Красноярский край, Туруханский район, п. Бахта, в 430 м от ориентира по направлению на юго-запад. Ориентир ул. Школьная, д. 5, ГП Бахта - р. Енисей | 24:37:4301001:112 | Гидрологический пост III разряда Бахта – р. Енисей | 663245, Красноярский край, Туруханский район, п. Бахта, ул. Бограда, 24 | 62° 28 ' | 89° 00 ' | Пост при станции |
|  | 663244, Красноярский край, Туруханский район, с. Верхнеимбатск, ул. Школьная, 29, М Верхнеимбатск | - | Метеорологическая станция II разряда Верхнеимбатск | 663244, Красноярский край, Туруханский район, с. Верхнеимбатск, ул. Школьная, 29 | 63° 09 ' | 87° 57 ' |  |
|  | 663244, Красноярский край, Туруханский район, с. Верхнеимбатск, ул. Бограда, 39а, ГП Верхнеимбатск - р. Енисей | - | Гидрологический пост III разряда Верхнеимбатск – р. Енисей | 663244, Красноярский край, Туруханский район, с. Верхнеимбатск, ул. Бограда, 39а | 63° 09 ' | 87° 57 ' | Пост при станции |
|  | Россия, 663248, Красноярский край, Туруханский район, Вороговский с/с, с. Ворогово | 24:37:4501001:848 | Метеорологическая станция II разряда Ворогово | 663248, Красноярский край, Туруханский район, с. Ворогово, ул. Школьная, 7/2 | 61° 02 ' | 89° 38 ' |  |
|  | Россия, 663248, Красноярский край, Туруханский район, с. Ворогово, ГП Ворогово - р. Енисей | 24:37:0000000:9 | Гидрологический пост III разряда Ворогово – р. Енисей | 663248, Красноярский край, Туруханский район, с. Ворогово, ул. Советская, 42а | 61° 02 ' | 89° 38 ' | Пост при станции |
|  | 663237, Красноярский край, Туруханский район, п. Келлог, ул. Лесная, д. 8, М Келлог (метеоплощадка) | 24:37:4201001:214 | Метеорологическая станция II разряда Келлог | 663237, Красноярский край, Туруханский район, п. Келлог, ул. Лесная 8 | 62° 29 ' | 86° 17 ' | Труднодоступная |
|  | 663237, Красноярский край, Туруханский район, п. Келлог, ГП Келлог - р. Елогуй | - | Гидрологический пост I разряда Келлог – р. Елогуй | 663237, Красноярский край, Туруханский район, п. Келлог | 62° 29 ' | 86° 17 ' | Пост при станции (труднодоступный) |
|  | 663248, Красноярский край, Туруханский район, Вороговский с/с, д. Осиново, ГП Осиновский Порог (Осиново) - р. Енисей | - | Гидрологический пост II разряда Осиновский Порог (Осиново) – р. Енисей | 663248, Красноярский край, Туруханский район, Вороговский с/с, д. Осиново | 61° 25 ' | 89° 47 ' | Труднодоступный |
|  | 663248, Красноярский край, Туруханский район, п. Сандакчес, ГП Сандакчес - р. Дубчес | - | Гидрологический пост I разряда Сандакчес – р. Дубчес | 663248, Красноярский край, Туруханский район, п. Сандакчес | 61° 18 ' | 88° 29 ' | Труднодоступный |
|  | Россия, 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ГМО Туруханск | 24:37:3701005:316 | Гидрометеорологическая обсерватория Туруханск | 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Лесная, 20 | 65° 47 ' | 87° 56 ' |  |
|  | Россия, 663230, Красноярский край, Туруханский район, д. Селиваниха | 24:37:0000000:8 | Гидрологический пост II разряда Селиваниха – р. Енисей | 663230, Красноярский край, Туруханский район, д. Селиваниха, ул. Дудинская, сооружение 5 | 65° 52 ' | 87° 52 ' |  |
|  | 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Лесная, 20, ГМО для М Агата | - | Метеорологическая станция II разряда Агата | 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Лесная, 20, ГМО для М Агата | 66° 53 ' | 93° 28 ' | Труднодоступная |
|  | 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Лесная, 20, ГМО для ОГП Агата - оз. Някшингда | - | Озерный гидрометеорологический пост II разряда Агата – оз. Някшингда | 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Лесная, 20, ГМО для М Агата | 66° 53 ' | 93° 28 ' | Пост при станции (труднодоступный) |
|  | 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Лесная, 20, ГМО для М Большой Порог | 24:37:0000000:7 | Метеорологическая станция II разряда Большой Порог | 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Лесная, 20, ГМО для М Большой Порог | 65° 38 ' | 90° 03 ' | Труднодоступная |
|  | 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Лесная, 20, ГМО для ГП Большой Порог - р. Нижняя Тунгуска | - | Гидрологический пост I разряда Большой Порог – р. Нижняя Тунгуска | 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Лесная, 20, ГМО для М Большой Порог | 65° 38 ' | 90° 03 ' | Пост при станции (труднодоступный) |
|  | 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Лесная, 20, ГМО для ГП Большой Порог - р. Ерачимо | - | Гидрологический пост I разряда Большой Порог – р. Ерачимо | 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Лесная, 20, ГМО для М Большой Порог | 65° 39 ' | 90° 07 ' | Труднодоступный |
|  | Россия, 663242, Красноярский край, Туруханский район, с. Верещагино, ул. Набережная, д. 20 | 24:37:3901001:59 | Метеорологическая станция II разряда Верещагино | 663242, Красноярский край, Туруханский район, с. Верещагино, ул. Набережная, 20 | 64° 14 ' | 87° 28 ' | Труднодоступная |
|  | Россия, Красноярский край, Туруханский район, в 12 км от ориентира по направлению на юго-восток. Ориентир с. Верещагино, ГП Верещагино - р. Енисей | 24:37:3901001:60 | Гидрологический пост III разряда Верещагино – р. Енисей | 663242, Красноярский край, Туруханский район, с. Верещагино, ул. Набережная, 20в | 64° 14 ' | 87° 28 ' | Пост при станции (труднодоступный) |
|  | 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Лесная, 20 ГМО для М Горбиачин | - | Метеорологическая станция II разряда Горбиачин | 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Лесная, 20 ГМО для М Горбиачин | 67° 29 ' | 87° 50 ' | Труднодоступная |
|  | 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Лесная, 20 ГМО для М Горбиачин, ГП Горбиачин - р. Горбиачин | - | Гидрологический пост I разряда Горбиачин – р. Горбиачин | 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Лесная, 20 ГМО для М Горбиачин | 67° 29 ' | 87° 50 ' | Пост при станции (труднодоступный) |
|  | 663214, Красноярский край, Туруханский район, п. Курейка, ул. Октябрьская, 14, а/я 19, М Курейка | 24:49:0600001:107 | Метеорологическая станция II разряда Курейка | 663214, Красноярский край, Туруханский район, п. Курейка, ул. Октябрьская, 14, а/я 19 | 66° 28 ' | 87° 13 ' | Труднодоступная |
|  | 663214, Красноярский край, Туруханский район, п. Курейка, ГП Курейка - р. Енисей | 24:49:0600001:109 | Гидрологический пост III разряда Курейка – р. Енисей | 663214, Красноярский край, Туруханский район, п. Курейка, ул. Октябрьская, 14, а/я 19 | 66° 28 ' | 87° 13 ' | Пост при станции (труднодоступный) |
|  | 663235, Красноярский край, Туруханский район, п. Советская Речка, М Советская Речка | 24:37:3201001:46 | Метеорологическая станция II разряда Советская Речка | 663235, Красноярский край, Туруханский район, п. Советская речка | 66° 49 ' | 83° 48 ' | Труднодоступная |
|  | 663235, Красноярский край, Туруханский район, п. Советская Речка, ГП Советская Речка - р. Советская Речка (участок № 1) | 24:37:6201001:4604 | Гидрологический пост I разряда Советская Речка – р. Советская Речка | 663235, Красноярский край, Туруханский район, п. Советская Речка | 66° 49 ' | 83° 48 ' | Пост при станции (труднодоступный) |
|  | 663235, Красноярский край, Туруханский район, п. Советская Речка, ГП Советская Речка - р. Советская Речка (участок №2) | 24:37:3201001:47 |  |  |  |  |  |
|  | 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Лесная, 20, ГМО для М Янов Стан | - | Метеорологическая станция II разряда Янов Стан | 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Лесная, 20, ГМО для М Янов Стан | 65° 59 ' | 84° 16 ' | Труднодоступная, временно не работает |
|  | 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Лесная, 20, ГМО для М Янов Стан, ГП Янов Стан - р. Турухан | - | Гидрологический пост I разряда Янов Стан – р. Турухан | 663230, Красноярский край, Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Лесная, 20, ГМО для М Янов Стан | 65° 59 ' | 84° 16 ' | Пост при станции (труднодоступный), временно не работает |
|  | Россия, 663214, Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск | 24:37:3401001:80 | Озерная гидрометеорологическая станция Светлогорск | 663214, Красноярский край, Туруханский район, рп. Светлогорск, ул. Сидорова, 4а | 66° 57 ' | 88° 25 ' |  |
|  | 663204, Россия, Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск | - | Озерный гидрометеорологический пост I разряда Светлогорск – вдхр. Курейское | 663214, Красноярский край, Туруханский район, рп. Светлогорск, ул. Сидорова, 4б | 66° 55 ' | 88° 21 ' | Пост при станции |
|  | Россия, 663214, Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, в 800 м на запад от поселка, ГП Светлогорск - р. Курейка | 24:37:0904001:23 | Гидрологический пост I разряда Светлогорск – р. Курейка | 663214, Красноярский край, Туруханский район, рп. Светлогорск, ул. Сидорова, 4в | 66° 53 ' | 88° 19 ' |  |
|  | 663214, Красноярский край, Туруханский район, рп. Светлогорск, ул. Сидорова, 4а, ГП Деген - р. Деген | - | Гидрологический пост I разряда Деген – р. Деген | 663214, Красноярский край, Туруханский район, рп. Светлогорск, ул. Сидорова, 4а | 67° 53 ' | 89° 54 ' | Труднодоступный |
|  | 663214, Красноярский край, Туруханский район, рп. Светлогорск, ул. Сидорова, 4а, ГП Озерный - р. Курейка | - | Гидрологический пост I разряда Озерный – р. Курейка | 663214, Красноярский край, Туруханский район, рп. Светлогорск, ул. Сидорова, 4а | 67° 28 ' | 91° 22 ' | Труднодоступный |
|  | 663214, Красноярский край, Туруханский район, рп. Светлогорск, ул. Сидорова, 4а, ГП Эндэ - р. Эндэ | - | Гидрологический пост I разряда Эндэ – р. Эндэ | 663214, Красноярский край, Туруханский район, рп. Светлогорск, ул. Сидорова, 4а | 67° 27 ' | 91° 19 ' | Труднодоступный |
|  | 663214, Красноярский край, Туруханский район, рп. Светлогорск, ул. Сидорова, 4а, ОГП 66 км - вдхр. Курейское | - | Озерный гидрометеорологический пост I разряда 66 км – вдхр. Курейское | 663214, Красноярский край, Туруханский район, рп. Светлогорск, ул. Сидорова, 4а | 67° 04 ' | 89° 38 ' | Труднодоступный |
|  | 663214, Красноярский край, Туруханский район, рп. Светлогорск, ул. Сидорова, 4а, ОГП 115 км - вдхр. Курейское | - | Озерный гидрометеорологический пост I разряда II5 км – вдхр. Курейское | 663214, Красноярский край, Туруханский район, рп. Светлогорск, ул. Сидорова, 4а | 67° 19 ' | 90° 24 ' | Труднодоступный |
|  | Муниципальное образование городской округ г. Игарка, Туруханский район |  |  |  |  |  |  |
|  | 663200, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, ГП Игарка - р. Гравийка | - | Гидрологический пост I разряда Игарка – р. Гравийка | 663200, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка | 67° 30 ' | 86° 36 ' | Труднодоступный, временно не работает |
|  | Россия, 663200, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, ул. Горького, 45 | 24:49:0200035:41 | Метеорологическая станция II разряда Игарка | 663200, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, ул. Горького, 45 | 67° 28 ' | 86° 34 ' |  |
|  | 663200, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, ул. Горького, 45, ГП Игарка - р. Енисей | - | Гидрологический пост I разряда Игарка – р. Енисей | 663200, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, ул. Горького, 45 | 67° 28 ' | 86° 34 ' | Пост при станции |

Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию

  - Проектная численность населения

Проектом внесения изменений в схему территориального планирования Красноярского Края предусмотрено снижение численности населения района. До 11,8 тыс. человек при инерционном сценарии развития и 12,0 тыс. человек в инновационном сценарии развития района. В настоящее время в районе появилась тенденция в заселении района поселениями старовером. Данных о точной их численности нет, предпочитая селиться в удаленных от существующих поселков местах, население не принимает участия в переписи населения, не встает на регистрационный учет.

Таблица 2.12.1 – Перспективная численность Туруханского района

| Муниципальное образование | Существующее положение | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Туруханский район | 16,9 | 13,8 | 12,1 |

Численность Туруханского района принята Проектом выше численности принятой СТП Красноярского края в связи с неучтенной в СТП края численностью незарегистрированных групп населения (староверов).

Таблица №2.12.1. Жилищный фонд в разрезе сельских советов и населенных пунктов, м.кв..

|  | Сельский совет/ Населенный пункт | Современное состояние | Этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  | Борский сельсовет | 2596,00 | 1932 | 1920 |
| п. | Бор | 2496 | 1900 | 1900 |
| д. | Комса | 0 | 0 | 0 |
| д. | Подкаменная тунгуска | 41 | 5 | 3 |
| д. | Сумароково | 72 | 27 | 20 |
|  | Зотинский сельсовет | 637 | 360 | 250 |
| с. | Зотино | 637 | 360 | 250 |
|  | Туруханский сельсовет | 4287 | 4030 | 3700 |
| д. | Селиваниха | 101 | 30 | 3 |
| с. | Туруханск | 4662 | 4000 | 3700 |
|  | Верхнеимбатский сельсовет | 525 | 470 | 470 |
| п. | Алинское | 11 | 10 | 10 |
| с. | Чулково | 10 | 10 | 10 |
| с. | Верхнеимбатск | 545 | 450 | 450 |
|  | Вороговский сельсовет | 1394 | 885 | 765 |
| с. | Ворогово | 856 | 600 | 580 |
| п. | Индыгино | 148 | 45 | 5 |
| п. | Сандакчес | 375 | 240 | 180 |
|  | Светлогорский сельсовет | 858 | 680 | 650 |
| п. | Светлогорск |  | 680 | 650 |
| г | Игарка | 4975 | 4750 | 4000 |
|  | Межселенная территория | 1660 | 655 | 354 |
| п. | Ангутиха | 0 | 0 | 0 |
| с. | Бакланиха | 36 | 0 | 0 |
| п. | Бахта | 220 | 120 | 60 |
| с. | Верещагино | 146 | 30 | 15 |
| д. | Горошиха | 106 | 35 | 5 |
| д. | Канготово | 20 | 0 | 0 |
| д. | Костино | 21 | 0 | 0 |
| п. | Курейка | 78 | 15 | 3 |
| д. | Лебедь | 0 | 0 | 0 |
| п. | Мадуйка | 45 | 3 | 3 |
| д. | Мирное | 0 | 0 | 0 |
| п. | Советская речка | 143 | 30 | 3 |
| д. | Сургутиха | 167 | 30 | 5 |
| п. | Сухая Тунгуска | 2 | 0 | 0 |
| п. | Татарск | 0 | 0 | 0 |
| с. | Фарково | 278 | 170 | 70 |
| п. | Черноостровск | 0 | 0 | 0 |
| п. | Янов Стан | 20 | 5 | 5 |
| п. | Келлог | 306 | 200 | 180 |
| д. | старотуруханск | 72 | 20 | 5 |
|  | ИТОГО | 16932 | 13765 | 12109 |

  - Жилищное строительство

В настоящее время коэффициент жилищной обеспеченности в районе выше среднего по краю (23,3 м.кв/чел.) и составляет 27,3 м.кв./чел. Высокая доля ветхого жилищного фонда, низкие темпы нового строительства являются отрицательными факторами развития района. Население  района на расчетный срок сократится на 4,8 тыс. человек и составит 12,1 тыс. человек. При жилищной обеспеченности на расчётный срок 28 м.кв/человека потребность в новом жилищном фонде составит 349,85 тыс. м.кв. На расчетный срок необходимо сокращение доли ветхого жилого фонда.

Общий объем жилищного строительства составит 1970 квартир, (или домов, в пересчете на одноквартирные жилые дома в сельской местности, при принятом коэффициенте семейности 3). Из них 685 квартир в г. Игарка и 123 квартиры в п. Светлогорск, общей площадью 58224 м2. Планируется, что обновление жилищного фонда и строительство нового жилья будет производиться за счет частных лиц и организаций занимающихся строительством домов. Также планируется строительство 10 двухквартирных домов в рамках Краевой целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда красноярского края».

В таблице 73 представлены данные по существующему жилищному фонду, объемы планируемого жилищного строительства и его ориентировочная стоимость.

  - Строительство и размещение объектов социального назначения

Проектом предлагается сохранение существующих объектов социального назначения. Строительство новых объектов не предусмотрено.

  - Строительство и размещение объектов культурно-бытового назначения

Все проектируемые и сохраняемые учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания делятся на федеральные, региональные и муниципальные.

Существующих и проектируемых объектов федерального значения в Туруханском районе не предусмотрено.

К региональным объектам относятся объекты начального профессионального образования и здравоохранения. Существующие объекты сохраняются на перспективу. В сфере здравоохранения   предусмотрены следующие мероприятия:

-строительство хирургического и туберкулезного отделений в  КГБУЗ "Туруханская районная больница" в с. Турухаснск;

-строительство поликлиники на 350 мест в г. Игарке;

- реконструкция  ФАП в с. Зотино;

-реконструкция  ФАП в п. Советская речка.

Объекты местного значения.

Не смотря на сокращение численности населения района, и удовлетворительное современное оснащение объектами культурно-бытового назначения на перспективу планируется строительство новых объектов. Это связано с нехваткой мощностей в отдельных населенных пунктах, а также высоким износом объектов культурно-бытового обслуживания.

Объекты образования.

При норме обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях 77 мест на 1 тыс. чел. потребность на расчетный срок составит 932 мест. Строительство нового детского сада на 270 мест планируется в г. Игарке. С Реконструкция дошкольного учреждения в п. Бахта.

При норме обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях 147 мест на 1 тыс. чел. потребность составит 1780 мест. Проектом заложено строительство школы на 1280 мест в г. Игарке. А также реконструкция школы в п. Зотино.

Внешкольные учреждения планируется разместить в г. Игарке на 80 мест.

Учреждения культуры.

В Туруханском районе парируются ряд мероприятий для развития туристического направления. В рамках развития с. Туруханск планируется строительство выставочного зала.

Дома культуры

Строительство нового объекта предусмотрено в г. Игарка. Мощность объекта составит 180 пос.мест.

В с. Фарково настоящее время функционирует дом культуры, здание приспособленное и нуждается либо в реконструкции либо строительстве нового здания.

Реконструкция  дома культуры и библиотеки предусмотрена в с. Зотино, в д. Подкаменная тунгуска предусмотрена реконструкция библиотеки.

Проектом схемы территориального планирования предлагается возведение гостиниц в населенных пунктах включенных в культурные туристические маршруты. Так планируются гостиницы в с. Туруханск, п. Бор, д. Подкаменная Тунгуска, д. Светлогорск.

Гостиницы
В рамках развития туризма в районе проектом прилагается строительство гостиниц в п. Бахта, п. Подкаменная Тунгускас. с. Зотино.

Спортивные сооружения.

Согласно комплексной программа социально--экономического развития Туруханского сельсовета (КП СЭР МО) на период 2017-2019 годы и долгосрочный период, схемой территориального планирования предусмотрено размещение плоскостных сооружений в с. Зотино, с. Ворогово, п. Сандакчес, п. Светлогорск, с. Фарково, п. Келлог.

Предусмотрено строительство спртивного комплекса на 1000 м.кв. в г. Играке.

Схемой территориального планирования предусмотрены территории для мест для захоронения дополнительно к существующим в п. Чулково, п. Курейка, п. Мадуйка, п. Янов Стан.

  - Развитие транспортной инфраструктуры.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Географическое и стратегическое положение Красноярского края на стыке существующих международных транспортных коридоров (железнодорожных, водных, воздушных) в глубинной части страны, равноудаленной, как от западных, так и восточных границ, экспортный характер экономики, определяют приоритетность развития транспортной инфраструктуры.

Развитие транспортного комплекса Красноярского края рассматривается программными документами социально-экономического развития как одна из приоритетных задач федеральной и краевой власти в концепции новой индустриализации Сибири.

В направлении развития инфраструктуры Туруханского района для снятия транспортных ограничений, сдерживающих экономическое развитие территорий и ограничивающих свободу перемещения населения, предусматривается:

-реализация федерального проекта возрождения Северного морского пути (СМП), укрепление и восстановление транспортной системы «Енисей–СМП», предусматривающего развитие портов Дудинка, Диксон, Хатанга;

-возрождение малой авиации путем модернизации и реконструкции при поддержке федерального центра северных аэропортов и обновление парка воздушных судов, реконструкция посадочных площадок, пригодных для приема легких самолетов.

Железнодорожный транспорт

Стратегией развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 г. предусмотрено:

Строительство железной дороги Русское – Игарка от Игарки до Норильска обосновано тем, что необходимо:

− обеспечить дорогами ЯНАО, а также выходы на порты Красноярского края;

− вести строительство дорог для освоения месторождений северных районов;

− обеспечить железнодорожным транспортном промышленный район Норильска.

В перспективе планируется формирование третьей железнодорожной широтной транспортной магистрали – «Полярная». Первоочередным участком этой магистрали следует считать участок Норильск – Игарка – Уренгой – Салехард с дальнейшим переходом на левый берег р. Оби в городе Лабытнанги. По завершении создания транспортной магистрали «Полярная», сибирские предприятия цветной металлургии и лесопереработки получат прямой железнодорожный выход к центрам международного спроса на свою продукцию.

В связи с отсутствием перспектив у данных проектов в ближайшее время, строительство этих железных дорог предлагается на расчетный срок (до 2036 г.).

Мероприятия по развитию федерального железнодорожного транспорта

Таблица 2.6.1.

| Наименование объекта. | Местоположение | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| Игарка – Норильск – Уренгой – Салехард с дальнейшим переходом на левый берег р. Оби в г. Лабытнанги протяженностью 285 км | г. Игарка, г. Норильск, г. Дудинка | после 2036г |
| Русское – Игарка – Норильск протяженностью 652 км | г. Игарка, Туруханский район, гг. Норильск, Дудинка | 2036 г |

Автомобильный транспорт

В соответствии с проектом Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 г. в период после 2015 года планируется:

-развитие на территории края региональной опорной сети дорог, формирующей основные транспортные коридоры и обеспечивающей межрегиональные связи края,

-создание инфраструктуры в районах нового освоения, включая строительство «дорог к ресурсам»,

- развитие, ремонт и содержание сети региональных автомобильных дорог, обновление подвижного состава автомобильного транспорта.

Мероприятия по развитию региональной автодорожной инфраструктуры Туруханского района представлены в таблице

Мероприятия по развитию регионального автомобильного транспорта

Таблица 2.16.2

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Характеристика объекта | Сроки реализации | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Строительство автомобильной дороги Тея – Бор | Северо-Енисейский, Туруханский районы | -- | до 2026 года | Ранее утвержденная СТП Красноярского Края |
| 36 | Строительство автомобильной дороги Верхнеимбатск – Туруханск | Северо-Енисейский, Туруханский районы | 300,6 км | 2026-2036 гг | Ранее утвержденная СТП Красноярского Края |
| 37 | Строительство автомобильной дороги Игарка -- Русское (ЯНАО) | Туруханский район | 307 км | 2026-2036 гг. | Ранее утверждённая СТП Красноярского Края |
| 42 | Строительство автомобильной дороги Туруханск – Игарка – Дудинка | Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий районы, г. Норильск | 763,2 | 2026-2036 гг. | Ранее утвержденная СТП Красноярского Края |

Мероприятия по развитию межмуниципального автомобильного транспорта

Развитие межмуниципальной автодорожной инфраструктуры предусматривает:

-строительство автодорог, связывающих с. Туруханск со створами будущей Нижне-Курейской ГЭС, в том числе автодороги пос. Светлогорск – створ  Нижне-Курейской ГЭС для доставки вахтовых рабочих.

-обустройство зимников

-строительство лесовозных дорог в зоне затопления будущего водохранилища гидроэлектростанции.

Водный транспорт

Объекты регионального значения

Развитие водного транспорта в Сибири связано с дальнейшим освоением Северного морского пути. При этом будут более интенсивно использоваться реки Сибири для транспортировки судами продукции из этих регионов на мировые рынки, а также будет расширяться судоходство на малых реках.

В рамках развития транзитного потенциала Красноярского края

особое внимание будет уделено реализации ряда транспортных проектов, среди которых формирование и развитие транспортной системы «Енисей – Северный морской путь» (Красноярск, Лесосибирск, Игарка, Дудинка, Диксон). Для организации новых выходов продукции континентальных районов Сибири через Северный морской путь на мировые рынки необходимо восстановить интенсивность движения по р. Енисей (до 3 млн тонн) с последующей перевалкой на морские суда для Северного морского пути.

Реконструкция и развитие речных портов создает предпосылки для развития лесозаготовок, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности в зонах, тяготеющих к данным портам и находящихся на удалении от основных железнодорожных и автомагистралей на территории Туруханского района.

Основные мероприятия по развитию региональной инфраструктуры  водного транспорта Туруханского района

Таблица 2.616.3

| Наименование | Местоположение | Расчётный срок | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство паромной переправы в районе д. Подкаменная Тунгуска | Туруханский район | до 2026 года | СТП Красноярского края |
| Строительство речной пристани в п. Бор | Туруханский район | до 2030 года | СТП Нижнего Приангарья |

Развитие Игарского портового комплекса включает:

− сооружение и развитие складского комплекса ЗАО «Ванкорнефть» на левом берегу р. Енисея (база Прилуки);

− развитие складского комплекса на базе причалов порта, как места формирования грузов под освоение нефтяных месторождений в период навигации по малым рекам бассейна р. Енисея.

Воздушный транспорт

Одним из важнейших видов транспорта для Красноярского края и Туруханского района в силу огромных размеров их территории является воздушный транспорт. Развитие авиационной техники, появление новых типов воздушных судов требует проведения реконструкции ВПП аэропортов края, оснащения их современным навигационным оборудованием. Проектными решениями предусматриваются реконструкция аэропортов в точках опережающего развития и базовых центрах вахтового обслуживания – реконструкция с расширением функций аэродромных полос в аэропорту Игарка, Туруханск, Бор

Федеральные объекты

В соответствии со «Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», запланированы следующие мероприятия по развитию воздушного транспорта (таблица

Мероприятия по развитию федерального воздушного транспорта

Таблица 2.16.4

| Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- |
| (1-й этап – до 2020 года) |  |
| Строительство, реконструкция объектов воздушного транспорта. |
| Аэропортовый комплекс г. Игарки, реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, водосточно-дренажной системы, замена светосигнального оборудования. Строительство (реконструкция) аварийно-спасательной станции. Искусственная взлетно-посадочная полоса 2512 x 46 м, количество мест стоянки воздушных судов – 18 | г. Игарка |
| Аэропортовый комплекс с. Туруханска, реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, установка светосигнального оборудования. Искусственная взлетно-посадочная полоса 1800 x 28 м | Туруханский район |
| Реконструкция и техническое перевооружение комплексов средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи аэропортов |  |
| с. Туруханск, количество вводимых средств – 5 единиц | Туруханский район |
| д. Подкаменная Тунгуска, количество вводимых средств – 2 единицы | Туруханский район, п. Бор |
| г. Игарка, количество вводимых средств – 3 единицы | г. Игарка |

Региональные объекты

Мероприятия по развитию регионального воздушного транспорта

Таблица 2.16.5

| Наименование | Местоположение | Расчётный срок | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и развитие аэропорта в п. Бор. | Туруханский район , п.Бор | до 2026 года | СТП Красноярского края |

. Мероприятия по развитию местного воздушного транспорта

Требуется развитие сети вертолетных площадок, повышение их безопасности в местах вахтовых поселков, зонах обслуживания нефтепромыслов.

Трубопроводный транспорт

Сводный перечень планируемых объектов трубопроводного транспорта

Таблица 2.16.6

| № | Наименование объекта | Местопо-ложение | Дата реализации, год | Протяженность, км | Основание | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство магистрального газопровода «Ванкор – Южно-Русское» | Турухан-ский район | до 2030г | 150 | Схема территориального планирования Красноярского края (утверждена Постановлением Правительства Красноярского края № 449-п от 26.07.2011 г.) | Федеральное |
| 2 | Строительство межпромыслового магистрального нефтепровода «Сузимское – Ванкорское» | Турухан-ский район | I очередь (до 2026) | 83 | -- | -- |
| 3 | Строительство межпромыслового газопровода «Сузун» – «Ванкор» в составе объекта «Обустройство Сузунского месторождения» Межпромысловый газопровод «Сузун» – «Ванкор» | Турухан-ский, Таймырский Долгано-Ненецкий районы | I очередь (до 2026) | 78,72 | письмо АО «Ванкорнефть» № 52239 от 30.12.2015 | Региональное |
| 4 | Строительство межпромыслового нефтепровода «УПН «Сузун» – ЦПС Ванкорского месторождения» с СИКН «Ванкор»« в составе объекта «Обустройство Сузунского месторождения». Межпромысловый нефтепровод «УПН «Сузун» – ЦПС Ванкорского | Турухан-ский, Таймырский Долгано-Ненецкий районы | I очередь до 2026г | 100,95 | письмо АО «Ванкорнефть» № 52239 от 30.12.2015 | Региональное |

  - Развитие инженерной инфраструктуры.

    - Электроснабжение

      - Описание проектируемых ГЭС в районе

Генеральной схемой размещения объектов энергетики России до 2020 года предусматривается создание генерации на основе ресурсов р. Курейка и р. Нижняя Тунгуска - Туруханский энергетический узел в составе Нижне-Курейской и Эвенкийской ГЭС с установленной мощностью 8150 МВт, со строительством контрегулирующей станции Эвенкийской ГЭС (150 МВт). Суммарная установленная мощность трех станций достигнет 8300 МВт, а объем произведенной электроэнергии составит около 48 000 млн. кВт. ч. в год. Срок выполнения 2007 - 2024 г.г.

Важной задачей достижения долгосрочных целей является развитие магистральных элементов федеральной инфраструктуры:

- Строительство ВЛ 500 кВ и выше от Туруханского энергоузла в направлении на Тюмень.

- На более отдаленную перспективу представляется целесообразным соединение Норильской, Туруханской и Красноярской энергосистем для надежности энергообеспечения, что станет возможным после завершения строительства Туруханского энергоузла и строительстве Богучанской ГЭС на Ангаре.

Туруханский центр генерации будет работать на увеличение поставки электроэнергии в дефицитные районы Сибири (региональные рынки) при чем ориентирован преимущественно на западные регионы России, и будет регулировать пиковые нагрузки ОЭС Центра и Урала. Позволит связать с единой энергосистемой страны изолированный Норильский энергорайон.

Проектируемая Нижне-Курейская ГЭС находится вблизи с географическим центром России (на озере Виви). За этим районом будущее, потому что створ гидроузла расположен в центре водотоков с крупными гидроресурсами: верховье и низовье реки Курейки, реки Северная, северные притоки реки Нижняя Тунгуска и, наконец, Эвенкийская ГЭС.

Район планируемого строительства Нижне-Курейская ГЭС достаточно хорошо освоен (для северных районов Красноярского края), но заселен мало. Ближайшими населенными пунктами являются пос. Светлогорск, село Туруханск (в месте впадения Нижней Тунгуски в Енисей) и город Игарка.

Технические характеристики Нижне-Курейской ГЭС

ТЭО Нижне-Курейской ГЭС на р. Курейка по согласованию с Госпланом СССР (письмо от 19.02.91 г. № АТ -109/39-50), на основании протокола Научно-технического совета Минэнерго СССР от 30.11.1990 г. и приказа Минэнерго СССР от 14.03.1991 г. было утверждено со следующим технико-экономическими показателями:

- Установленная мощность - 150 МВт

- НПУ водохранилища - 29,5 м

- Объем водохранилища:

- 	Полный	- 0,272 км3

- Полезный - 0,005 км3

- Среднегодовой отпуск электроэнергии 906 млн. кВт. ч.

- Сметная стоимость строительства (в ценах 1991 года) - 343,6 млн. руб.

- В т.ч. СМР - 234,97 млн. руб.

Удельные капитальные вложения (в ценах 1991 года):

На 1 кВт установленной мощности	- 2280 руб.

На 1 кВт выработки электроэнергии	- 37,7 коп / кВт.ч.

Срок окупаемости дополнительных затрат - 1 1,5 лет.

Створ гидроузла расположен на 62 км от устья р. Курейки. Водохранилище формируется в пределах бытовых глубин русла р. Курейки.

Участковое хозяйство района строительства Нижне-Курейской ГЭС, вспомогательные производства, предусматривались в минимальном объеме, с использованием жилого фонда и баз поселка Светлогорск.

Эксплуатация ГЭС предусмотрена вахтовым способом с возможностью автоматизированного управления агрегатами и затворами водоприемника.

Доставка рабочих из п. Светлогорска осуществляется автотранспортом по постоянной автодороге п. Светлогорск - Нижне-Курейская ГЭС (Приложение, раздел 20.1).

Эвенкийская гидроэлектростанция (Туруханская ГЭС) — проектируемая ГЭС на реке Нижняя Тунгуска. В случае реализации проекта станет крупнейшей ГЭС России и одной из самых крупных в мире.

Технические характеристики проектируемой Эвенкийской (Туруханской) ГЭС

Проектные мощности ГЭС - от 8000 до 12000 МВт, среднегодовая выработка - 46 млрд.кВт-ч. Возможно увеличение мощности ГЭС до 20000 МВт, при той же выработке, с целью использования водохранилища ГЭС как государственного энергетического резерва. В здании ГЭС должно быть установлено 12 (20) радиально-осевых гидроагрегатов мощностью по 1000 МВт, работающих при максимальном напоре 184 м. Плотина ГЭС должна создать уникальное Эвенкийское водохранилище площадью 9400 кв. км, полным и полезным объемом 409,4 и 101,0 куб. км соответственно, длиной около 1200 км. При этом будет необходимо переселить 8 тыс. человек, в том числе из попадающего в зону затопления поселка Тура (административного центра Эвенкии) - 5,5 тыс. человек. Объем лесосводки на ложе водохранилища оценивается в 4,7 млн. куб.м. Тип плотины ГЭС окончательно не определен. Рассматривается 2 варианта: с гравитационной бетонной и с насыпной плотиной. Высота плотины должна составить около 200 м.

Ниже плотины Эвенкийской (Туруханской) ГЭС планируется строительство контррегулирующей ГЭС значительно меньшей мощности, главной задачей которой является выравнивание неравномерности сбросов основной ГЭС. Мощность контррегулирующей ГЭС — 790 МВт, среднегодовая выработка — 3,8 млрд. кВт-ч.

Электроэнергию ГЭС планируется передавать в Тюменскую область по 2 ЛЭП постоянного тока напряжением (± 500 кВ). Эвенкийская ГЭС - Тюмень, пропускной способностью по 2500 МВт и протяженностью 600 и 800 км, не имеющих аналогов в России. Также данные ЛЭП позволят объединить с объединенной энергосистемой изолированный Норильский район, что позволит приступить к реализации других гидроэнергетических проектов. ГЭС должна иметь стратегическое значение, регулируя пиковые нагрузки всей энергосистемы центра. Обладая огромным запасом воды, Эвенкийская (Туруханская) ГЭС легко может скомпенсировать даже значительный скачок энергопотребления, связанный, например, со значительным похолоданием. Также представляет интерес идея использования Эвенкийской (Туруханской) ГЭС для работы совместно с крупной Мезенской приливной электростанцией для сглаживания неравномерности выработки последней (Приложение, раздел 20.2). Финансирование проектно-изыскательских работ по ГЭС было включено в инвестиционную программу ГидроОГК на 2007 год. Эвенкийская ГЭС спроектирована институтом «Ленгидропроект». Для нужд Ванкорского нефтегазового месторождения предусматривается строительство газотурбинной электростанции на попутном газе мощностью 200 мВт.

      - Проектируемые средства электроснабжения в районе

Общая электрическая нагрузка составляет:

На 2028г – 11944,83 кВт;

На 2038г – 10495,56 кВт.

Проектные предложения учитывают развитие только централизованной энергосистемы района напряжением до 10 кВ при использовании существующих дизельных электростанций (без установки новых дизельных электростанций).

Для расчета используются проектные предложения территориальной планировки района.

Строительство и размещение объектов социального и культурно - бытового назначения в каждом сельсовете района.

Использован справочный коэффициент роста нагрузок для производственных и сельскохозяйственных потребителей на первую очередь и расчетный срок строительства.

Таблица № 2.17.1.2.1 - Проектируемые электрические мощности в районе

| № п/п | Наименование населенного пункта | Жилищный фонд, м2 |  | Электрическая нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2038г | 2028г | 2038г | 2028г |
| 1 | Борский сельсовет | 53760,00 | 54096,00 | 1612,80 | 1622,88 |
| 2 | Зотинский сельсовет | 7000,00 | 10080,00 | 210,00 | 302,40 |
| 3 | Туруханский сельсовет | 103600,00 | 112840,00 | 3108,00 | 3385,20 |
| 4 | Верхнеимбатский сельсовет | 13160,00 | 13160,00 | 394,80 | 394,80 |
| 5 | Вороговский сельсовет | 21420,00 | 24780,00 | 642,60 | 743,40 |
| 6 | Светлогорский сельсовет | 18200,00 | 19040,00 | 546,00 | 571,20 |
| 7 | г.Игарка | 122800,00 | 145825,00 | 3684,00 | 4374,75 |
| 8 | Межселенная территория | 9912,00 | 18340,00 | 297,36 | 550,20 |
|  | ИТОГО | 349852,00 | 398161,00 | 10495,56 | 11944,83 |

Таблица № 2.17.1.2.2 - Проектируемые трансформаторные подстанции 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35кВ

| № п/п | Наименование сельсовета (крупного населенного пункта) района | Проектируемые трансформаторные подстанции |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  | Тип и количество трансформаторов подстанции | Тип и количество трансформаторов подстанции |
| 1 | Ольгинский ГОК | Автотрансформатор АТДЦТН - 200000/220\110 | - |
| 2 | Порожинский ГОК | - | 2 х ТДЦТН - 63000/220 |
| 3 | с. Ворогово | ТДНС - 16000\35 | - |
| 4 | п. Бор | ТДЦТН - 80000\110 | - |
| 5 | с. Верхнеимбатск | ТДНС - 16000\35 | - |
| 6 | с. Туруханск | ТДЦТН - 63000\220 | - |
| 7 | г. Игарка | 1Т х 32000/220\35\10 | - |

В связи с планируемым строительством ПС 35 кВ, 110 кВ и 220 кВ в с. Ворогово, с. Верхнеимбатск, п. Бор, и с. Туруханск все существующие ДЭС в данных населенных пунктах рекомендуется заменить на ТП 10\0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ и 0,4 кВ энергосистемы Нижнее-Курейской и Эвенкийской ГЭС. Для подключения в общую энергосистему с. Зотино рекомендуется использовать энергосистему с. Ворогово. Для г. Игарка рекомендуется заменить трансформатор ПС - 220\35\10 кВ мощностью 25 МВА на аналогичный мощностью 32 МВА.

Красноярскому краю отведена одна из ключевых ролей в создании генерирующих мощностей на территории России, передачи электроэнергии в Европейскую часть страны и экспорта ее на мировой рынок. В частности, на территории Туруханского района проектируются к строительству следующие генерирующие мощности:

Таблица № 2.17.1.2.3. – Источники электроэнергии

| № п/п | Источник | Мощность МВт | Расположение | Сроки строительства | Основное назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эвенкийская ГЭС | 8 000 | 120 км. от устья р. Н. Тунгуска | Расчетный срок | Для передачи электроэнергии в Европейскую часть РФ |
| 2 | Контрегулирующая Эвенкийской ГЭС | 800 | 60 км. от устья р. Н. Тунгуска | Расчетный срок | Для урегулирования сброса воды Эвенкийской ГЭС и выработки дополнительной электроэнергии |
| 3 | Нижне-Курейская ГЭС | 150 | 70 км. от устья р. Курейка | I очередь | Для обеспечения стройплощадки Эвенкийской ГЭС |

На территории Туруханского района предусматривается к строительству следующие электросетевые объекты - линии электропередач:

Таблица № 2.17.1.2.4.  – Планируемые линии электропередач

| № п/п | Объект | Напряжение, кВт | Расположение | Сроки строительства | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП Нижне-Курейская ГЭС Курейская ГЭС | 220 | Туруханский район | I очередь | Для объединения Норильской энергосистемы с мощностями Н-Курейской ГЭС, Эвенкийской ГЭС, Контрегулирующая Эвенкийской ГЭС |
| 2 | ЛЭП Эвенкийская ГЭС Контрегулирующая ГЭС Нижне-Курейская ГЭС | 220 | Эвенкийский район Туруханский район | Расчетный срок |  |
| 3 | Межрегиональная ЛЭППТ Эвенкийская ГЭС Тарасовская | ± 500 | Туруханский Район Сибирский Федеральный округ Уральский Федеральный округ | I очередь | Для выдачи электроэнергии в Европейскую часть России |
| 4 | Межрегиональная ЛЭППТ Эвенкийская ГЭС Холмогорская | ± 500 |  |  |  |

Строительство Эвенкийской ГЭС рассматривается как один из важнейших стратегических проектов, обеспечивающих надежные условия развития экономики России в долгосрочном периоде. Эвенкийская ГЭС - потенциально самая крупная ГЭС России и один из крупнейших объектов гидроэнергетики в мире.

Эвенкийский энергетический узел является зоной развития для двух муниципальных образований - Эвенкийского и Туруханского районов. Непосредственно створ ГЭС располагается на 120 км. от устья Нижней Тунгуски, на территории Эвенкийского муниципального района. Однако основные объемы строительства и обслуживания будут связаны с территорией Туруханского района.

Эвенкийский энергоузел состоит из двух ГЭС - Эвенкийской и Нижне-Курейской. Далее должна быть построена третья, контрегулирующая ГЭС.

Доставка грузов на стройплощадку планируется водным транспортом по Северному морскому пути (СМП) и по Енисею от перевалочной базы (порт г. Лесосибирск).

Строительство гидроузла предполагается вести вахтовым способом, используя авиатранспорт. Потребность в кадрах около 7 000 человек на период строительства и около 1 800 человек в период эксплуатации. Для передачи энергии Эвенкийской ГЭС в Европейскую часть России в 2016 - 2020 г.г. предусмотрено строительство магистральных ЛЭП постоянного тока:

- ВЛ ППТ + 750 кВ Эвенкийская ГЭС - Тарасовская = 600 км.

- ВЛ ППТ + 750 кВ Эвенкийская ГЭС - Холмогоры = 800 км.

Реализация строительства объектов энергетики предусматривает:

- первоначальное размещение вахты в п. Светлогорск;

- строительство автодороги п. Светлогорск - створ Нижне-Курейской ГЭС;

- строительство автодороги с. Туруханск - створ Нижне-Курейской ГЭС, с. Туруханск - створ Эвенкийской ГЭС;

- строительство лесовозных дорог в зоне затопления (около 500 км);

- реконструкция действующего в с. Туруханск аэропорта под прием среднемагистральных самолетов;

- строительство причалов в створе строящихся ГЭС для принятия грузов;

- строительство цементного завода (площадка между Туруханском и створом Эвенкийской ГЭС) производительностью 400 тыс. тонн цемента.

Реализация проекта строительства Эвенкийской ГЭС требует самого глубокого анализа проблем сохранения этноса эвенков, экологических факторов, техногенной безопасности сооружений в условиях распространения вечномерзлых грунтов.

Характерной особенностью Туруханского района, в силу его инфраструктурной неразвитости, является то, что большая часть его обслуживается только сезонным холодным транспортом - речным по Енисею и морским - по трассе Северного морского пути. Роль главной внутренней меридиональной магистрали на ближайшие годы по-прежнему останется за р. Енисей, а СМП, дополняя его, формирует инфраструктурный экспортный коридор.

Принципиальные изменения грузопотоков по коридору «Енисей - СМП», сокращение его объемов могут произойти со строительством Северо-Сибирской железнодорожной магистрали и железной дороги Салехард - Игарка - Норильск.

В Туруханском районе, в створе строящихся Нижне-Курейской ГЭС, 60 км. от устья и Эвенкийской (Туруханской) ГЭС - 120 км. от устья, сооружаются причалы (до 2,5 км) для принятия грузов из Лесосибирского речного порта. Развитие Игарского портового комплекса включает:

- Сооружение и расширение складского комплекса ЗАО «Ванкорнефть» на левом берегу Енисея (база «Прилуки»);

- Развитие складского комплекса на базе причалов Игарского порта, как места формирования грузов для их поставок под освоение нефтяных месторождений в период навигации по малым рекам бассейна Енисея.

      - Проектируемые технико-экономические показатели района

Для расчета потребляемой электроэнергии, кВтч на первую очередь и расчетный срок используется годовое число использования максимума электрической нагрузки для жилого фонда, общественных зданий и сооружений, производственных предприятий согласно РД 34.20.185 - 94 (табл. № 2.17.1.3.1.)

Таблица № 2.17.1.3.1.  - Проектируемые технико-экономические показатели района

| № п/п | Рассматриваемый период | Общая мощность вместе с проектируемыми источниками электроэнергии, кВт | Суммарная потребляемая электроэнергия, кВтч/год: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016г | 3741261,00 | 125,92 |
| 2 | 2028г | 2069711,00 | 104,64 |
| 3 | 2038г | 1209781,50 | 91,94 |

      - Связь в Туруханском районе, проектные предложения

      - Телефонная проводная связь

Поскольку емкость существующих АТС в районе используется практически полностью (на 99,8%), проектом рекомендуется при строительстве новых объектов (в том числе и сельскохозяйственных) использовать сети с большей емкостью, характеристика которых указана в таблице № 2.17.1.5.1

Таблица № 2.17.1.5.1. - Проектируемая емкость сетей проводной телефонной связи

| Наименование сельсовета (крупного населенного пункта района) | Количество номеров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  | Для жилого фонда | Для организаций | Для жилого фонда | Для организаций |
| г. Игарка | 2484 | 439 | 2765 | 488 |
| п. Светлогорск | 427 | 76 | 476 | 84 |
| Борский сельсовет |  |  |  |  |
| п. Бор (административный центр) | 816 | 144 | 909 | 161 |
| д. Подкаменная Тунгуска | 25 | 5 | 28 | 5 |
| Итого по сельсовету, номеров: | 841 | 149 | 937 | 166 |
| Верхнеимбатский сельсовет |  |  |  |  |
| с. Верхнеимбатск (административный центр) | 195 | 35 | 218 | 39 |
| п. Объединенный | 25 | 5 | 28 | 5 |
| п. Чулково | 19 | 4 | 23 | 4 |
| Итого по сельсовету, номеров: | 239 | 44 | 269 | 48 |
| Вороговский сельсовет |  |  |  |  |
| с. Ворогово (административный центр) | 295 | 52 | 329 | 58 |
| п. Индыгино | 57 | 10 | 62 | 11 |
| п. Сандакчес | 79 | 14 | 87 | 16 |
| д. Андрюшкино | 11 | 2 | 11 | 2 |
| д. Колокольный Яр | 23 | 4 | 25 | 5 |
| д. Каменный Дубчес | 17 | 3 | 19 | 4 |
| Итого по сельсовету, номеров: | 482 | 85 | 533 | 96 |
| Зотинский сельсовет |  |  |  |  |
| с. Зотино | 238 | 42 | 266 | 47 |
| Итого по сельсовету, номеров: | 238 | 42 | 266 | 47 |
| Туруханский сельсовет (административный центр района) |  |  |  |  |
| с. Туруханск (административный центр) | 1632 | 288 | 1813 | 320 |
| д. Селиваниха | 36 | 7 | 40 | 7 |
| Итого по сельсовету, номеров: | 1668 | 295 | 1853 | 327 |
| Межселенная территория |  |  |  |  |
| п. Бахта | 85 | 15 | 96 | 17 |
| с. Верещагино | 76 | 14 | 85 | 15 |
| д. Горошиха | 74 | 13 | 81 | 16 |
| п. Келлог | 104 | 19 | 116 | 21 |
| п. Мадуйка | 25 | 5 | 28 | 5 |
| п. Советская речка | 53 | 10 | 59 | 11 |
| д. Старотуруханск | 36 | 7 | 40 | 7 |
| д. Сургутиха | 62 | 11 | 68 | 12 |
| с. Фарково | 104 | 19 | 113 | 20 |
| Итого по межселенной территории, номеров: | 619 | 113 | 686 | 124 |
| Итого по району, номеров: | 6998 | 1243 | 7785 | 1380 |

Емкость АТС рассчитана исходя из проектных предложений по численности населения на первую очередь и расчетный срок.

Таблица № № 2.17.1.5.2. - Сотовая связь. Характеристика планируемых сетей сотовой связи

| Наименование населенного пункта установки базовой станции | Оператор сотовой связи | Стандарт сотовой связи |
| --- | --- | --- |
| п. Бор | ЗАО «ЕТК» | GSM - 900 |
| п. Бор, район ул. Лесная | ОАО «Вымпел - Коммуникации» | GSM - 900 |
| с. Туруханск, ул. Советская, 29А | ОАО «Вымпел - Коммуникации» | GSM - 1800 |

Охват глобальной сетью «Интернет» населения района планируется на первую очередь 70%, на расчетный срок 100%. При развитии сети предусматривается прокладка мультисервисных (оптоволоконных) линий связи по грозозащите ЛЭП (существующих и проектируемых).

В состав проектируемых абонентских устройств района входят:

Телефонные аппараты;

Телефоны – автоматы.

В основу расчета положены данные о численности населения, нормы телефонной плотности «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000 г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г. Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г. Новосибирск.

Норма телефонной плотности для городов – 100 %-ная телефонизация квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, устанавливаемых в квартирах, радиоточек коллективного пользования, устанавливаемых в учреждениях соцкультбыта, и громкоговорителей уличной звукофикации.

Количество основных радиоточек соответствует количеству квартир.

      - Водоснабжение и  водоотведение

      - Проектные предложения. Водоснабжение.

На I очередь строительства и на расчетный срок проектируется полное благоустройство в г. Игарка, в п. Светлогорск, в с. Туруханск, т. е. все здания обеспечиваются централизованным холодным и горячим водоснабжением. В п. Бор и в д. Селиваниха централизованным холодным водоснабжением обеспечиваются все здания, а централизованным горячим водоснабжением обеспечиваются в основном здания соцкультбыта, промышленной зоны и частично жилой застройки. В с. Верхнеимбатск, в с. Ворогово, в с. Зотино и в п. Келлог централизованным холодным водоснабжением оборудованы здания соцкультбыта, производственной зоны и многоэтажной жилой застройки, а горячим водоснабжением оборудованы здания соцкультбыта. В остальных населенных пунктах района на I очередь строительства и на расчетный срок все здания оборудуются централизованным водопроводом и местными водонагревателями. Для обеспечения пожаротушения населенного пункта сети водопровода проектируются кольцевыми с установкой пожарных гидрантов Норильского типа. Трубопроводы водопроводных сетей прокладываются надземно в канале теплосети или отдельно в теплоизоляции с подогревом воды в котельной, а также со спутником (электрокабелем для обогрева трубопровода). Водопотребление определено согласно СНиП 2.04.02-84 и норм технологического проектирования.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение в г. Игарка и в с. Зотино принята пилорама. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 35 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение - 10 л/с, на наружное пожаротушение - 25 л/с. Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение в с. Туруханск принято здание дома культуры. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 25 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение - 10 л/с, на наружное пожаротушение - 15 л/с. Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение в п. Бор принято здание дома культуры с расчетным расходом воды на пожаротушение 20 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение - 5 л/с, на наружное пожаротушение - 15 л/с. Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение в п. Светлогорск, в с. Верхнеимбатск, в с. Ворогово принято здание дома культуры с расчетным расходом воды на пожаротушение 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение - 5 л/с, на наружное пожаротушение - 10 л/с. Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение в населенных пунктах: д. Селиваниха, п. Бахта, д. Горошиха, д. Канготово, д. Костино, д. Курейка, п. Советская речка, д. Сургутиха принято здание дома культуры с расчетным расходом воды на пожаротушение 10 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение - 5 л/с, на наружное пожаротушение - 5 л/с. В остальных населенных пунктах диктующим зданием для определения расчетного расхода воды на пожаротушение принято здание жилого дома с расчетным расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с. Внутреннее пожаротушение не предусматривается.

По справкам ЖКХ в г. Игарка на о. Игарский две существующие скважины не имеют зоны санитарной охраны и должны быть затампонированы. Источником водоснабжения г. Игарка на I очередь строительства принят существующий поверхностный водозабор из реки Гравийка. Существующий поверхностный водозабор из реки Енисей для обеспечения технологического процесса ЦОК сохраняется на I очередь строительства и на расчетный срок. На о. Игарский возможно пробурить две новые скважины при условии обеспечения зоны санитарной охраны. На расчетный срок проектируется еще один водозабор из реки Гравийка производительностью 3200 м3/сут. На I очередь строительства и на расчетный срок в п. Светлогорск проектируется новый водозабор из реки Курейка производительностью 3200 м3/сут. В населенных пунктах: д. Подкаменная Тунгуска, Чулково, Объединенный, Каменный Дубчес, Колокольный Яр, Андрюшкино, п. Ин- дыгино, п. Сандакчес, д. Горошиха, п. Советская Речка, с. Фарково, где в настоящее время население пользуется привозной водой, а также в п. Келлог и д. Старотуруханск на I очередь строительства и на расчетный срок водоснабжение проектируется осуществить из поверхностных источников по следующей схеме: водоисточник (река), водозабор, насосная станция I подъема, станция очистки воды, водонапорная башня, разводящая водопроводная сеть, водопотребители. Водозаборные сооружения проектируются производительностью 200, 300 и 400 м3/сут по индивидуальным проектам для условий Севера. В остальных населенных пунктах источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируется 77 скважин и сохраняется 22 существующие, на расчетный срок проектируется дополнительно 13 скважин. Дебит проектируемых скважин предположительно от 3 м3/час до 28 м3/час. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода...». Скважины обеспечены зонами санитарной охраны. На них предусматриваются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками.

Существующие скважины, которые не имеют зон санитарной охраны или качество воды в них не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 ’’Питьевая вода.” должны быть затампонированы. Скважины, которые обеспечены зонами санитарной охраны, и качество воды в них соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», сохраняются на I очередь строительства и на расчетный срок. В с. Туруханск сохраняется 14 существующих скважин и проектируется дополнительно 16 скважин на I очередь строительства и 22 скважины на расчетный срок с насосной станцией I подъема на каждой водозаборной скважине. Возможно запроектировать групповой водозабор с одной головной насосной станцией I подъема и сифонными линиями, что решается в дальнейшем на стадии проектирования генерального плана.

В п. Светлогорск и в п. Бор на I очередь строительства и на расчетный срок проектируются 2 резервуара для воды емкостью 250 м3 каждый и насосная станция II подъема, а в г. Игарка только на расчетный срок. В с. Туруханск на I очередь строительства используются существующие 17 водонапорных башен общим объемом 850 м3 и 14 пожарных резервуаров. На расчетный срок проектируются 2 резервуара для воды емкостью 500 м3 каждый, водонапорная башня объемом 100 м3 высотой 30 м и насосная станция II подъема в связи с тем, что существующие водопроводные сооружения к тому времени будут изношены. В резервуарах хранится запас воды для хозяйственно - питьевых и производственных нужд, противопожарный запас воды в течение 3-х смежных часов максимального водопотребления и регулирующий объем. В остальных населенных пунктах проектируются водонапорные башни. Количество и производительность сооружений водоснабжения указаны в таблицах таблица № 2.12.3.2.2., таблица № 2.12.3.2.3.  и таблица № 2.12.3.2.4.

      - Проектные предложения. Водоотведение.

На I очередь строительства и на расчетный срок во всех населенных пунктах района все здания обеспечиваются канализацией. На I очередь строительства и на расчетный срок в г. Игарка, в п. Светлогорск, в с. Туруханск, в п. Бор, в с. Верхнеимбатск, в с. Ворогово и в с. Зотино и проектируется централизованная канализация с отведением стоков на очистные сооружения и далее с выпуском сточных вод в реку.

После биологической очистки сточные воды имеют загрязнения: БПК20 = 20-25 мг/л, взвешенные вещества 20 мг/л. Характеристика стоков после доочистки на песчаных фильтрах: БПКполн = 6-8 мг/л, взвешенные вещества 4-6 мг/л.

Количество и производительность сооружений указаны в таблицах 84 и 85.

В остальных населенных пунктах отвод стоков на I очередь строительства и на расчетный срок проектируется в выгребы с вывозом в места, согласованные с местными органами санитарной охраны.

Расчет водопотребления и водоотведения.

Таблица  2.17.1.8.1. - Расход воды и стоков Туруханского района

| № п/п | Наименование населенного пункта |  | Численность населения, чел |  | Расход, м³/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2038г | 2028г | 2038г | 2028г |
| 1 |  | Борский сельсовет | 1920 | 1932 | 537,60 | 540,96 |
|  | п. | Бор | 1900 | 1900 | 532,00 | 532,00 |
|  | д. | Комса | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | д. | Подкаменная тунгуска | 3 | 5 | 0,84 | 1,40 |
|  | д. | Сумароково | 20 | 27 | 5,60 | 7,56 |
| 2 |  | Зотинский сельсовет | 250 | 360 | 70,00 | 100,80 |
|  | с. | Зотино | 250 | 360 | 70,00 | 100,80 |
| 3 |  | Туруханский сельсовет | 3700 | 4030 | 1036,00 | 1128,40 |
|  | д. | Селиваниха | 3 | 30 | 0,84 | 8,40 |
|  | с. | Туруханск | 3700 | 4000 | 1036,00 | 1120,00 |
| 4 |  | Верхнеимбатский сельсовет | 470 | 470 | 131,60 | 131,60 |
|  | п. | Алинское | 10 | 10 | 2,80 | 2,80 |
|  | с. | Чулково | 10 | 10 | 2,80 | 2,80 |
|  | с. | Верхнеимбатск | 450 | 450 | 126,00 | 126,00 |
| 5 |  | Вороговский сельсовет | 765 | 885 | 214,20 | 247,80 |
|  | с. | Ворогово | 580 | 600 | 162,40 | 168,00 |
|  | п. | Индыгино | 5 | 45 | 1,40 | 12,60 |
|  | п. | Сандакчес | 180 | 240 | 50,40 | 67,20 |
| 6 |  | Светлогорский сельсовет | 650 | 680 | 182,00 | 190,40 |
|  | п. | Светлогорск | 650 | 680 | 182,00 | 190,40 |
| 7 | г | Игарка | 4000 | 4750 | 1120,00 | 1330,00 |
| 8 |  | Межселенная территория | 354 | 655 | 99,12 | 183,40 |
| 1 | п. | Ангутиха | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. | Бакланиха | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. | Бахта | 60 | 120 | 16,80 | 33,60 |
| 4 | с. | Верещагино | 15 | 30 | 4,20 | 8,40 |
| 5 | д. | Горошиха | 5 | 35 | 1,40 | 9,80 |
| 6 | д. | Канготово | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | д. | Костино | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. | Курейка | 3 | 15 | 0,84 | 4,20 |
| 9 | д. | Лебедь | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. | Мадуйка | 3 | 0 | 0,84 | 0,00 |
| 11 | д. | Мирное | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. | Советская речка | 3 | 30 | 0,84 | 8,40 |
| 13 | д. | Сургутиха | 5 | 30 | 1,40 | 8,40 |
| 14 | п. | Сухая Тунгуска | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. | Татарск | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | с. | Фарково | 70 | 170 | 19,60 | 47,60 |
| 17 | п. | Черноостровск | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п. | Янов Стан | 5 | 5 | 1,40 | 1,40 |
| 19 | п. | Келлог | 180 | 200 | 50,40 | 56,00 |
| 20 | д. | Старотуруханск | 5 | 20 | 1,40 | 5,60 |
|  |  | ИТОГО | 12109 | 13762 | 3390,52 | 3853,36 |

Таблица 2.17.1.8.2.. – Ведомость водозаборных сооружений

| Наименование населенного пункта | Производительность водозаборных сооружений (20 ч), м3/сут |  | Количество водозаборных сооружений, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь стр-ва | Расч. срок | I очередь стр- ва, в том числе сущ. | Расч. срок, в том числе на I очередь стр-ва |
| г. Игарка, в том числе: |  |  |  |  |
| водозабор из скважин | 980 | 980 | 2 скв. | 2 скв. |
| водозабор из реки | 8338,32 | 11538,32 | 2 вдз. | 3 вдз. |
| водозабор из скважин | 980 | 980 | 2 | 2 |
| водозабор из реки | 8338,32 | 11538,32 | 2 | 3 |
| п. Светлогорск: |  |  |  |  |
| водозабор из реки | 3200 | 3200 | 1 вдз. | 1 вдз. |
| водозабор из скважин | - | - | - | - |
| водозабор из реки | 3200 | 3200 | 1 | 1 |
| Борский с/с |  |  |  |  |
| п. Бор | 3000 | 3600 | 15 скв. | 18 скв. |
| д. Подкаменная Тунгуска | 200 | 200 | 1 вдз. | 1 вдз. |
| водозабор из скважин | 3000 | 3600 | 15 | 18 |
| водозабор из реки | 200 | 200 | 1 | 1 |
| Верхнеимбатский с/с |  |  |  |  |
| с. Верхнеимбатск | 882 | 1008 | 7 скв. | 8 скв. |
| Чулково | 200 | 200 | 1 вдз. | 1 вдз. |
| Объединенный | 200 | 200 | 1 вдз. | 1 вдз. |
| водозабор из скважин | 882 | 1008 | 7 | 8 |
| водозабор из реки | 400 | 400 | 1 | 1 |
| Вороговский с/с |  |  |  |  |
| с. Ворогово | 1200 | 1400 | 6 скв. | 7 скв. |
| Каменный Дубчес | 200 | 200 | 1 вдз. | 1 вдз. |
| Колокольный Яр | 200 | 200 | 1 вдз. | 1 вдз. |
| Андрюшкино | 200 | 200 | 1 вдз. | 1 вдз. |
| п. Индыгино | 200 | 300 | 1 вдз. | 1 вдз. |
| п. Сандакчес | 300 | 400 | 1 вдз. | 1 вдз. |
| водозабор из скважин | 1200 | 1400 | 6 | 7 |
| водозабор из реки | 1100 | 1300 | 5 | 5 |
| Зотинский с/с |  |  |  |  |
| с. Зотино | 1200 | 1400 | 6 скв. | 7 скв. |
| водозабор из скважин | 1200 | 1400 | 6 | 7 |
| водозабор из реки | - | - | - | - |
| Туруханский с/с |  |  |  |  |
| с. Туруханск | 630 5000 | 630 6200 | 5 скв. 25 скв. | 5 скв. 31 скв. |
| д. Селиваниха | 600 | 600 | 3 скв. | 3 скв. |
| водозабор из скважин | 6230 | 7430 | 33 | 39 |
| водозабор из реки | - | - | - | - |
| Межселенная территория |  |  |  |  |
| п. Бахта | 378 | 504 | 3 скв. | 4 скв. |
| с. Верещагино | 504 | 504 | 2 скв. | 2 скв. |
| д Горошиха | 300 | 400 | 1 вдз. | 1 вдз. |
| п. Келлог | 400 | 400 | 1 вдз. | 1 вдз. |
| п. Мадуйка | 200 | 200 | 1 вдз. | 1 вдз. |
| п. Советская Речка | 300 | 400 | 1 вдз. | 1 вдз. |
| д. Старотуруханск | 200 | 200 | 1 вдз. | 1 вдз. |
|  | 200 | 200 | 1 вдз. | 1 вдз. |
| д. Сургутиха | 378 | 378 | 3 скв. | 3 скв. |
| с. Фарково | 300 | 400 | 1 вдз. | 1 вдз. |
| водозабор из скважин | 1260 | 1386 | 8 скв. | 9 скв. |
| водозабор из реки | 1900 | 2200 | 7 вдз. | 7 вдз |
| водозабор из скважин | 14752 | 17204 | 77 | 90 |
| водозабор из реки | 15138,32 | 18838,32 | 17 | 18 |

Таблица 2.17.1.8.3. – Ведомость объемов работ по водоснабжению и канализации (I очередь)

| Наименование населенного пункта | Сооружения водоснабжения, шт |  |  |  |  |  | Сооружения канализации, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поверхностный водозабор |  | Насосная станция II подъема | Насосная станция I подъема на скважине | Водонапорная башня | Резервуар | Выгреб 100 м3 | Станция очистки сточных вод |
|  | Количество | Производительность, м3/сут |  |  |  |  |  |  |
| г. Игарка | - | - | - | 2 | - | - | - | 1х7000 |
| п. Светлогорск | 1 | 3200 | 1 | - | - | 2х250 | - | 1х700 |
| Борский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Бор | - | - | 1 | 12 | - | 2х250 | - | 1х1400 |
| д. Подкаменная Тунгуска | 1 | 200 | - | - | 100 | - | 1 | - |
| Итого: | 1 | 200 | 1 | 12 | 100 | 2 | 1 | 1 |
| Верхнеимбатский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Верхнеимбатск | - | - | - | 1 | 150 | - | - | 1х300 |
| Чулково | 1 | 200 | - | - | 100 | - | 1 | - |
| Объединенный | 1 | 200 | - | - | 100 | - | 1 | - |
| Итого: | 2 | 400 | - | 1 | 350 | - | 2 | 1 |
| Вороговский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ворогово | - | - | - | 6 | 200 | - | - | 1х700 |
| Каменный Дубчес | 1 | 200 | - | - | 100 | - | 1 | - |
| Колокольный Яр | 1 | 200 | - | - | 100 | - | 1 | - |
| Андрюшкино | 1 | 200 | - | - | 100 | - | 1 | - |
| п. Индыгино | 1 | 200 | - | - | 100 | - | 3 | - |
| п. Сандакчес | 1 | 300 | - | - | 150 | - | 3 | - |
| Итого: | 5 | 1100 | - | 6 | 750 | - | 9 | 1 |
| Зотинский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Зотино | - | - | - | 6 | 200 | - | - | 1х700 |
| Итого: | - | - | - | 6 | 200 | - | - | 1 |
| Туруханский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Туруханск | - | - | - | 16 | - | - | - | 1х2700 |
| д. Селиваниха | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - |
| Итого: | - | - | - | 19 | - | - | 2 | 1 |
| Межселенная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Бахта | - | - | - | 3 | 50 | - | 3 | - |
| с. Верещагино | - | - | - | 2 | 100 | - | 3 | - |
| д Горошиха | 1 | 300 | - | - | 200 | - | 2 | - |
| п. Келлог | 1 | 400 | - | - | 150 | - | 4 | - |
| п. Мадуйка | 1 | 200 | - | - | 100 | - | 1 | - |
| п. Советская Речка | 1 | 300 | - | - | 200 | - | 2 | - |
| д. Старотуруханск | 1 | 200 | - | - | 100 | - | 2 | - |
| д. Сургутиха | - | - | - | 3 | 50 | - | 3 | - |
| с. Фарково | 1 | 300 | - | - | 150 | - | 4 | - |
| Итого: | 6 | 1700 | - | 8 | 1100 | - | 24 | - |
| Всего: | 15 | 6600 | 2 | 54 | 2500 | 4 | 38 | 7 |

Примечание: в состав поверхностного водозабора входят сооружения: затопленный водоприемник, насосная станция I подъема, станция очистки воды.

Таблица  2.17.1.8.4. – Ведомость объемов работ по водоснабжению и канализации (расчетный срок)

| Наименование населенного пункта | Сооружения водоснабжения, шт |  |  |  |  |  | Сооружения канализации, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поверхностный водозабор |  | Насосная станция II подъема | Насосная станция I подъема на скважине | Водонапорная башня, м3 | Резервуар | Выгреб 100 м3 | Станция очистки сточных вод |
|  | Количество | Производи тельность, м3/сут |  |  |  |  |  |  |
| г. Игарка | 1 | 3200 | 1 | 2 | - | 2х250 | - | 1х7000 |
| п. Светлогорск | 1 | 3200 | 1 | - | - | 2х250 | - | 1х700 |
| Борский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Бор | - | - | 1 | 15 | - | 2х250 | - | 1х1400 |
| д. Подкаменная Тунгуска | 1 | 200 | - | - | 100 | - | 2 | - |
| Итого: | 1 | 200 | 1 | 15 | 100 | 2 | 2 | 1 |
| Верхнеимбатский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Верхнеимбатск | - | - | - | 2 | 150 | - | - | 1х700 |
| Чулково | 1 | 200 | - | - | 100 | - | 2 | - |
| Объединенный | 1 | 200 | - | - | 100 | - | 1 | - |
| Итого: | 2 | 400 | - | 2 | 350 | - | 3 | 1 |
| Вороговский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ворогово | - | - | - | 7 | 200 | - | - | 1х700 |
| Каменный Дубчес | 1 | 200 | - | - | 100 | - | 1 | - |
| Колокольный Яр | 1 | 200 | - | - | 100 | - | 2 | - |
| Андрюшкино | 1 | 200 | - | - | 100 | - | 1 | - |
| п. Индыгино | 1 | 300 | - | - | 100 | - | 3 | - |
| п. Сандакчес | 1 | 400 | - | - | 150 | - | 4 | - |
| Итого: | 5 | 1100 | - | 7 | 750 | - | 11 | 1 |
| Зотинский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Зотино | - | - | - | 7 | 200 | - | - | 1х700 |
| Итого: | - | - | - | 7 | 200 | - | - | 1 |
| Туруханский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Туруханск | - | - | - | 22 | - | - | - | 1х2700 |
| д. Селиваниха | - | - | - | 3 | 50 | - | 2 | - |
| Итого: | - | - | - | 25 | 50 | - | 2 | 1 |
| Межселенная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Бахта | - | - | - | 4 | 2х50 | - | 4 | - |
| с. Верещагино | - | - | - | 2 | 100 | - | 4 | - |
| д Горошиха | 1 | 400 | - | - | 200 | - | 3 | - |
| п. Келлог | 1 | 400 | - | - | 150 | - | 5 | - |
| п. Мадуйка | 1 | 200 | - | - | 100 | - | 2 | - |
| п. Советская Речка | 1 | 400 | - | - | 200 | - | 3 | - |
| д. Старотуруханск | 1 | 200 | - | - | 100 | - | 2 | - |
| д. Сургутиха | - | - | - | 3 | 50 | - | 3 | - |
| с. Фарково | 1 | 400 | - | - | 150 | - | 5 | - |
| Итого: | 6 | 2000 | - | 9 | 1150 | - | 31 | - |
| Всего: | 16 | 10100 | 3 | 67 | 2600 | - | 49 | 7 |

Примечание: в состав поверхностного водозабора входят сооружения: затопленный водоприемник, насосная станция I подъема, станция очистки воды.

      - Теплоснабжение (проектные предложения)

Климатологические данные района приняты согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* и составляют:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 50°С.

- То же, вентиляции минус 50°С.

- Средняя температура отопительного периода минус 12,9°С.

- Продолжительность отопительного периода 279 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение подсчитаны по укрупненным показателям в зависимости от общей площади жилых зданий и от числа людей, проживающих в благоустроенном и неблагоустроенном жилье. Для промышленного производства и сельского хозяйства - по аналогии с существующим потреблением с учетом роста производства. Подсчет ориентировочных тепловых нагрузок сведен в таблицу № 2.12.4.1.

Проектом районной планировки теплоснабжение административно-общественного сектора, жилых домов секционной застройки предусматривается централизованное от существующих котельных, имеющих резерв. Необходимо использовать существующий резерв для подключения проектируемых объектов. Объекты соцкультбыта и производства в населенных пунктах, где отсутствуют котельные, нет резерва или удаленные от них, снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжение новых индивидуальных жилых домов предусматривается в основном местное от локальных источников тепла.

Проектом районной планировки 1969 г. (разработанной институтом «КрасноярскГипросовхозстрой»), горячее водоснабжение административно-общественного сектора, жилых домов секционной застройки в г. Игарка, п. Светлогорск, с. Бор, с. Туруханск, д. Селиваниха предусматривалось в основном централизованное от существующих котельных. В с. Верхнеимбатск, п. Келлог, с. Ворогово - централизованное от существующих котельных для зданий соцкультбыта. В населенных пунктах, где отсутствуют котельные, либо объекты удалены от них, горячее водоснабжение от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

Горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки предусматривается в основном от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

Таблица № 2.17.1.9. – Тепловые нагрузки

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения |  | Жилищный фонд, м2 |  | Расчетный тепловой поток 2038г, МВт |  |  |  | Расчетный тепловой поток 2028г, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2038г | 2028г | 2038г | 2028г | отопление | вентиляция | ГВС (ср) | всего | отопление | вентиляция | ГВС (ср) | всего |
| 1 | Борский сельсовет | 1920 | 1932 | 53760,00 | 54096,00 | 4,623 | - | 0,870 | 5,493 | 4,652 | - | 0,875 | 5,528 |
| 2 | Зотинский сельсовет | 250 | 360 | 7000,00 | 10080,00 | 0,602 | - | 0,113 | 0,715 | 0,867 | - | 0,163 | 1,030 |
| 3 | Туруханский сельсовет | 3700 | 4030 | 103600,00 | 112840,00 | 8,910 | - | 1,676 | 10,586 | 9,704 | - | 1,826 | 11,530 |
| 4 | Верхнеимбатский сельсовет | 470 | 470 | 13160,00 | 13160,00 | 1,132 | - | 0,213 | 1,345 | 1,132 | - | 0,213 | 1,345 |
| 5 | Вороговский сельсовет | 765 | 885 | 21420,00 | 24780,00 | 1,842 | - | 0,347 | 2,189 | 2,131 | - | 0,401 | 2,532 |
| 6 | Светлогорский сельсовет | 650 | 680 | 18200,00 | 19040,00 | 1,565 | - | 0,295 | 1,860 | 1,637 | - | 0,308 | 1,946 |
| 7 | г.Игарка | 4000 | 4750 | 122800,00 | 145825,00 | 10,561 | - | 1,812 | 12,373 | 12,541 | - | 2,152 | 14,693 |
| 8 | Межселенная территория | 354 | 655 | 9912,00 | 18340,00 | 0,852 | - | 0,160 | 1,013 | 1,577 | - | 0,297 | 1,874 |
|  | ИТОГО | 12109 | 13762 | 349852,00 | 398161,00 | 30,087 | - | 5,486 | 35,574 | 34,242 | - | 6,235 | 40,477 |

  - Трубопроводный транспорт, газоснабжение (проектные предложения)

Стратегические направления развития района определяются федеральной политикой развития Крайнего Севера. Как природно-хозяйственный регион имеет специфику, которая во многом определяет характер территориального развития:

- наличие богатейших запасов углеводородов и минерального сырья в сочетании с экономической нецелесообразностью его переработки и производства конечной продукции в местах добычи;

- неразвитую инфраструктуру, в том числе транспортную, в сочетании с системными экономическими и природными ограничениями ее развития до масштабов, характерных для экономически развитых регионов страны;

- очень низкую плотность населения в сочетании с недостатком широкого спектра квалифицированных кадров;

- необходимость приглашения значительного количества квалифицированных кадров в сочетании с нецелесообразностью их закрепления на постоянное жительство, широкое развитие вахтового метода комплектации персонала производств;

- узкий спектр возможности занятости населения в производительной сфере - добыча и транспортировка сырья или традиционное природопользование;

- относительно кратковременный характер деятельности значительной части добывающих минеральное сырье производств, невозможность на их основе сформировать надежную долговременную социально-экономическую структуру территории.

В силу своей природной особенности район является важным ресурсом естественных природных экосистем регионального и международного значения; территорией с чрезвычайно ранимыми природными системами; территорией проживания коренных малочисленных народов.

Вместе с тем на территорию Туруханского района входят крупные компании, среди которых ОАО Нефтяная компания «Роснефть», ОАО «ГидроОГК», РАО «РЖД», ОАО «ТНК-ВР». Ряд из намечаемых инвестиционных проектов федерального уровня значимости относятся к градообразующим, формирующим стабильные во времени новые точки и зоны экономической деятельности, определяющие развитие опорной системы расселения, транспортное и инженерное обустройство территории качественно нового уровня:

- гидроэнергетическое строительство;

- строительство железных дорог.

При этом большая часть инвестиционных проектов будет оказывать относительно краткосрочное (временное) влияние на развитие района - добыча нефти и газа.

В составе Туруханского района выделена зона развития Ванкорская группа нефтегазовых месторождений, являющихся восточной частью Западносибирского нефтегазодобывающего комплекса. Инвестором разработки Ванкорской группы месторождений является ОАО Нефтяная компания «Роснефть». Планируемые объемы добычи нефти 22,5 млн. тн. к 2012 году. Согласно прогнозам этот уровень в 2020 году может быть увеличен до 30 - 32 млн. тн. нефти в год (Рис. 2.12.5.1).

Рис. 5

Для транспортировки нефти ведется строительство нефтепровода Ванкор - Пурпе (Ямало-Ненецкий автономный округ) протяженностью 543 км. Планируемая мощность трубопровода 25 млн. тн. Трубопровод соединится с системой магистральных трубопроводов «Транснефти», что позволит поставлять как в восточном, так и в западном направлениях, в том числе на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Проект освоения Ванкорского месторождения отвечает экологическим требованиях и составлен с учетом существующих и возможных маршрутов миграции дикого оленя и других животных Красноярского Севера.

Освоение месторождения ведется в режиме вахтового метода, с использованием технологий обустройства месторождений Западной Сибири. На первом этапе вахтовый поселок рассчитан на 600 человек, при дальнейшем развитии зоны потребуется строительство дополнительных вахтовых поселков.

В составе проекта Ванкора предусмотрена реконструкция сети зимников, протянутых с территории Ямало-Ненецкого автономного округа до городских поселений Игарка и Светлогорск; развитие базы в Игарке, строительство поселка Прилуки на левом берегу Енисея; развитие порта, накапливающего грузы под перевозку по зимнику. Доставка значительных объемов грузов для обустройства месторождений планируется Енисейским речным пароходством. Для обеспечения освоения Ванкорского месторождения ОАО «НК «Роснефть» намечена реконструкция аэропорта г. Игарка.

  - Мероприятия по охране окружающей среды

    - Мероприятия по охране и рациональному использованию недр

Нефть и газ, бесспорно, являются минерально-сырьевым локомотивом в экономическом развитии Туруханского района. Реализация цели по промышленной добыче нефти и газа несомненно приведет к совершенствованию транспортной и социальной инфраструктуры района. А это, в свою очередь, закономерно, очевидно, инициирует освоение месторождений и изучение многочисленного спектра проявлений полезных ископаемых района: уголь каменный и бурый, марганец, графит, строительные материалы.

Актуальной задачей сегодняшнего дня является интенсификация россыпной золотодобычи и активизация поиска месторождений коренного золота в Вороговском золотоносном рудно-россыпном узле.

Исключительный практический интерес представляют минеральные воды (литий, магний, бром) лицензированной в настоящее время Сухо-Тунгусской площади.

Проблема обеспечения марганцем народного хозяйства России за счет собственной минерально-сырьевой базы ставит в разряд неотложных задач освоение Порожинского месторождения марганцевых руд. Говоря об этом металле нельзя не упомянуть о Нижне-Баиховском проявлении осадочных железных руд с запасами 6.5 млрд. т руды, содержащих повышенное количество марганца (до 5.08%). Площадь этой провинции в 630 км2 позволяет прогнозировать возможность выявления здесь практически интересных, наряду с железом, скоплений марганца. Интерес к этому объекту, несмотря на относительно глубокое (99-375 м) залегание продуктивного горизонта, перспективен в связи с внедрением в практику метода скважинной гидродобычи полезных ископаемых.

В конечном итоге нужна объективная количественная оценка промышленной значимости марганценосности железных руд Ниж-не-Баиховского проявления и ильменит-цирконовых россыпей Туруханского проявления, включая и экономические и технологические возможности их эксплуатации и технологии переработки минерального сырья, с учетом существующего рынка спроса на данное сырье.

Несомненный интерес для изучения, в связи с интенсификацией освоения нефтегазовой базы района, представляют меловые прибрежно-морские ильменит-цирконовые неглубоко (до 50 м) залегающие россыпи Туруханского проявления. Прогнозные ресурсы ильменита составляют 2 млн. т и циркона - 190 тыс. т. Россыпь не оконтурена в плане. Следует иметь ввиду - в России в настоящее время отработана промышленная технология разработки россыпей методом скважин ной гидродобычи.

В отдаленной перспективе, при условии развития Лесосибир-ского лесопромышленного комплекса и в целом Ангаро-Енисейского промышленного региона, не исключается востребованность Верхне-Вороговского полиметаллического проявления, которое по ресурсному потенциалу может рассматриваться как среднее по размерности месторождение с прогнозными ресурсами по сумме свинца и цинка 748.5 тыс. т. При развитии сценария не исключается заинтересованность в Сумароковской россыпи ильменита с содержанием полезного компонента - 32.6 кг/м3 в среднем.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения в установленном порядке заключения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденным приказом Минприроды России от 13.02.2013 № 53.

В целях охраны ресурсов полезных ископаемых запрещается застройка мест их залегания с учетом расстояния, необходимого для организации санитарно-защитных зон при разработке месторождений.

Для обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых, согласно требованиям Федерального закона, застройку новых площадок необходимо вести с учетом сохранения требуемых санитарно-защитных зон от объекта по добыче полезных ископаемых и с соблюдением очередности строительства.

Мероприятия по охране недр:

- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых, выявление контуров залегания полезных ископаемых;

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов полезных ископаемых;

- предотвращение размещения отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения или резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого водоснабжения.

    - Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения

Настоящим проектом не предусматривается на территории Туруханского района размещение новых производственных предприятий, объектов транспорта федерального и регионального значения – источников загрязнения атмосферного воздуха. Состояние атмосферного воздуха в населенных пунктах останется благоприятным.

Основным мероприятием в области охраны воздушного бассейна является разработка и организация санитарно-защитных зон. Ограничение массы выбросов от теплоисточников достигается за счет использования высокоэффективных котлов в сочетании с дожигом и очисткой дымовых газов.

Количество и состав выбросов от вновь строящихся и реконструируемых объектов определяются при проектировании данных предприятий в соответствии с мощностью, выбранной технологией и т.д.

    - Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Все мероприятия направлены на решение ключевых проблем: загрязнение водных объектов, водообеспечение населения и объектов экономики, предотвращение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности ГТС.

Для всех водозаборных сооружений хозяйственно питьевого водоснабжения обязательным условием является разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны. Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными проектами с учетом особенностей расположения водозаборных сооружений.

В целях предотвращения химического, бактериологического загрязнения водоисточников требуется

- Разработка проектов установления зон санитарной охраны хозяйственно-питьевых водозаборов.

- Обеспечение выполнения мероприятий на территории зон санитарной охраны.

- Обеспечение выполнения мероприятий по санитарному содержанию источников нецентрализованного водоснабжения: чистка колодцев (каптажей) не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления и дезинфекцией водозаборных сооружений.

- Проведение производственного контроля качества воды в ведомственных или аккредитованных в установленном порядке лабораториях, с периодичностью лабораторных исследований, установленной действующими нормативными документами, и с учетом приоритетных загрязняющих веществ.

Для очистки хозяйственно-бытовых производственных сточных вод проектом предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки с механическим обезвоживанием осадка и устройствами дополнительной очистки и обеззараживания очищенных сточных вод.

Разработка и реализация проектов установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов бассейна р. Енисей в границах населенных пунктов и на землях промышленности.

Выполнение мероприятий в водоохранных зонах рек и ручьев, в первую очередь на участках рек, протекающих через населенные пункты и пахотные земли:

- закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек в населенных пунктах, рекреационных зонах специальными информационными знаками в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 N 17 (ред. от 29.04.2016) «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» (пункта 18 статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ).

- ликвидация в водоохранных зонах проницаемых выгребов.

- эксплуатация хозяйственных и иных объектов, попадающих в водоохранную зону при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану рек от загрязнения, засорения и истощения.

    - Мероприятия в области обращения с отходами

В соответствии с проектом «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами для территории Красноярского края» утвержденным Министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.09.2016, Туруханский район относится к северным территориям и к Туруханской технологической зоне.

Мероприятия в даном проекте учитывают приняты в соответсвии с этой схемой.

Объекты временного накопления отходов производства и потребления предназначаются для длительного их хранения (не более 11 месяцев) при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.

Площадка временного накопления должна располагаться на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель под ПВН согласно земельному кодексу РФ должна быть земли промышленности. Потребные площади определяются муниципальным образованием.

Таблица 2.19.4.1 – Виды  отходов, накапливаемые на ПВН

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 7 31 110 01 72 4 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
| 7 31 110 02 21 5 | отходы из жилищ крупногабаритные |
| 7 35 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами, |
| 7 35 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |
| 7 33 100 01 72 4 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |

Согласно Методическим рекомендациям «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации»1, в основу расчета объема накопления ТКО должны приниматься нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений, утвержденные органами местного самоуправления.

Более 95% ТКО на рассматриваемых территориях образуются за счет вклада трех основных источников:

- население, проживающее в жилищном фонде (благоустроенном и неблагоустроенном);

- предприятия торговли, торгующие производственными и непроизводственным и товарами;

- места приложения труда – организации, учреждения общественного назначения, торговые предприятия, промышленные предприятия, спортивные учреждения и пр., где имеются сотрудники.

Согласно МДК 7-01.2003, при расчете объема накопления бытовых отходов следует учитывать тенденцию роста норм накопления в пределах 0,3-0,5% по массе. В утвержденной ТСО при прогнозных расчетах количества отходов в норматив накопления ТКО заложено его ежегодное увеличение на 0,5% по массе. Из нормы накопления ТКО выделена норма накопления крупногабаритных отходов (КГО) в размере 5%.

Таблица 2.19.4.2 – Текущие значения и прогноз норматива накопления ТКО, Северные территории

| Год | Многоквартирный жилищный фонд, кг/чел. в год (NR1) |  | ИЖС, кг/чел. в год (NR2) |  | Объекты торговли, кг/кв.м в год (NT) |  | Офисные помещения, кг/чел. в год (NW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. КГО | всего | в т.ч. КГО | всего | в т.ч. КГО | всего | в т.ч. КГО |
| 2015* | 158,20 | 7,9 | 226,00 | 11,3 | 120,10 | 6,0 | 98,60 | 4,9 |
| 2020** | 162,19 | 8,1 | 231,71 | 11,6 | 123,13 | 6,2 | 101,09 | 5,1 |
| 2025** | 166,29 | 8,3 | 237,56 | 11,9 | 126,24 | 6,3 | 103,63 | 5,2 |
| 2035** | 174,79 | 8,7 | 249,71 | 12,5 | 132,70 | 6,6 | 108,94 | 5,4 |

* - определено на основании натурных исследований, ** - прогноз.

Таблица 2.19.4.3 – Образование ТКО по Туруханскому району на 2015 г. и прогноз образования ТКО на 2020, 2025 и 2035 гг. по классам опасности отхода

| Муниципальное образование | Образование ТКО, т/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| Северные территории |  |  |  |  |
| Туруханский район | 5 091 | 5 748 | 5 723 | 5 656 |
| в том числе 4 класс | 3 623 | 4 192 | 4 110 | 3 951 |
| 5 класс | 1 468 | 1 556 | 1 613 | 1 705 |

Расчет накопления смета с твердых покрытий не приводится в связи отсутствие данных о количестве твердых покрытий, отсутствии межселенных дорог с асфальтобетонным покрытием.

Таблица 2.19.4.4 – Планируемые места накопления ТКО (площадки временного накопления и временного хранения ТКО) в Красноярском крае

| № в электронной модели | Технологическая зона | MO | Населенный пункт | Наименование объекта | Проектная мощность объекта, т/год | Вид обработки отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 407 | Туруханская | Туруханский | Бакланиха | Площадка временного накопления | 11 | Отделение КГО, уплотнение |
| 408 | Туруханская | Туруханский | Бахта | Площадка временного накопления | 70 | Отделение КГО, уплотнение |
| 409 | Туруханская | Туруханский | Верещагино | Площадка временного накопления | 45 | Отделение КГО, уплотнение |
| 410 | Туруханская | Туруханский | Горошиха | Площадка временного накопления | 33 | Отделение КГО, уплотнение |
| 411 | Туруханская | Туруханский | Костино | Площадка временного накопления | 7 | Отделение КГО, уплотнение |
| 412 | Туруханская | Туруханский | Курейка | Площадка временного накопления | 24 | Отделение КГО, уплотнение |
| 413 | Туруханская | Туруханский | Сургутиха | Площадка временного накопления | 52 | Отделение КГО, уплотнение |
| 414 | Туруханская | Туруханский | Бор | Площадка временного накопления | 197 | Отделение КГО |
| 415 | Туруханская | Туруханский | Подкаменная Тунгуска | Площадка временного накопления | 13 | Отделение КГО, уплотнение |
| 416 | Туруханская | Туруханский | Сумароково | Площадка временного накопления | 22 | Отделение КГО, уплотнение |
| 417 | Туруханская | Туруханский | Верхнеимбатск | Площадка временного накопления | 170 | Отделение КГО, уплотнение |
| 418 | Туруханская | Туруханский | Сандакчес | Площадка временного накопления | 120 | Отделение КГО, уплотнение |
| 419 | Туруханская | Туруханский | Зотино | Площадка временного накопления | 170 | Отделение КГО, уплотнение |
| 455 | Туруханская | Туруханский | Ворогово | Площадка временного накопления | 107 | Отделение КГО |
| 490 | Туруханская | Туруханский | Алинское | Площадка временного накопления | 4 | Отделение КГО, уплотнение |
| 492 | Туруханская | Туруханский | Канготово | Площадка временного накопления | 6 | Отделение КГО, уплотнение |

Таблица 2.19.4.5 – Перечень существующих, проектируемых и предлагаемых на перспективу до 2035 г. объектов размещения ТКО (площадок хранения и полигонов) Северных территорий Красноярского края

| № объекта в ГСО | Технологическая зона | MO | Населенный пункт | Наименование объекта | Включение в ГРОРО | Проектная мощность объекта, тыс.т/год | Тип объекта | Вид обработки отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 493 | Туруханская | Туруханский | Мадуйка | Площадка временного хранения отходов (предлагаемая) |  | 0,014 | размещение (хранение) | Перегруз золы и шлака |
| 494 | Туруханская | Туруханский | Фарково | Площадка временного хранения отходов (предлагаемая) |  | 0,022 | размещение (хранение) | Перегруз золы и шлака |
| 495 | Туруханская | Туруханский | Келлог | Площадка временного хранения отходов (предлагаемая) |  | 0,024 | размещение (хранение) | Перегруз золы и шлака |
| 496 | Туруханская | Туруханский | Старотуруханск | Площадка временного хранения отходов (предлагаемая) |  | 0,022 | размещение (хранение) | Перегруз золы и шлака |
| 497 | Туруханская | Туруханский | Советская Речка | Площадка временного хранения отходов (предлагаемая) |  | 0,045 | размещение (хранение) | Перегруз золы и шлака |
| 498 | Туруханская | Туруханский | Светлогорск | Площадка временного хранения отходов (предлагаемая) |  | 0,065 | размещение (хранение) | Перегруз золы и шлака |
| 491 | Туруханская | Туруханский | Янов Стан | Площадка временного хранения отходов (предлагаемая) |  | 0,005 | размещение (хранение) | Перегруз золы и шлака |
| 311 | Туруханская | Туруханский | Игарка | Полигон ТКО, г. Игарка (проектируемый) |  | 0,47 | размещение (захоронение) | - |
| 318 | Туруханская | Туруханский | Туруханск | Полигон ТКО, с. Туруханск (предлагаемый) |  | 0,54 | размещение (захоронение) | - |

Таблица 2.19.4.5 – Перечень существующих, проектируемых и предлагаемых на перспективу до 2035 г. объектов обработки, утилизации и обезвреживания ТКО Северных территорий Красноярского края

| № объекта в ГСО | Технологическая зона | MO | Населенный пункт | Наименование объекта | Проектная мощность объекта, тыс.т/год | Тип объекта | Готовый продукт | Вид обработки отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 346 | Туруханская | Туруханский | Игарка | Предприятие по обезвреживанию отходов, город Игарка (предлагаемое) | 1,85 | обезвреживание | - | Отделение КГО |
| 454 | Туруханская | Туруханский | Светлогорск | Предприятие по обезвреживанию отходов, пгт. Светлогорск (предлагаемое) | 0,26 | обезвреживание | - | Отделение КГО |
| 348 | Туруханская | Туруханский | Келлог | Предприятие по обезвреживанию отходов, п. Келлог (предлагаемое) | 0,01 | обезвреживание | - | Отделение КГО |
| 364 | Туруханская | Туруханский | Фарково | Предприятие по обезвреживанию отходов, с. Фарково (предлагаемое) | 0,08 | обезвреживание | - | Отделение КГО |
| 349 | Туруханская | Туруханский | Туруханск | Предприятие по обезвреживанию отходов, с. Туруханск (предлагаемое) | 2,15 | обезвреживание | Возможно использование тепла на собственные нужды | Отделение КГО |
| 499 | Туруханская | Туруханский | Бор | Предприятие по обезвреживанию отходов в составе ПВН (термич. переработка), п. Бор (предлагаемое) | 0,79 | обезвреживание | - | Отделение КГО |
| 350 | Туруханская | Туруханский | Ворогово | Предприятие по обезвреживанию отходов в составе ПВН (термич. переработка), с. Ворогово(предлагаемое) | 0,43 | обезвреживание | - | Отделение КГО |

Таблица 2.19.4.6 – Места расположения объектов сортировки, утилизации, переработки, обезвреживания, размещения отходов на территории муниципальных образований (Северные территории Красноярского края)

| Муниципальное образование | Наименование объекта | № объекта в ГСО | Местонахождение объекта | Административная принадлежность объекта ГСО | Описание места расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туруханский район | Полигон ТКО, город Игарка | 311 | Туруханский район, город Игарка | Игарка | Площадка на расстоянии не ближе 500 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Минимальное расстояние от аэропорта 15 км. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 4,7 га |
|  | Полигон ТКО, с. Туруханск | 318 | Туруханский район, с. Туруханск | Туруханск | Площадка на расстоянии не ближе 500 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Минимальное расстояние от аэропорта 15 км. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. На территории с. Туруханск отсутствуют земельные участки, отвечающие всем требованиям законодательства, в связи с этим необходимо выделение земельного участка на территории Туруханского района и перевод земель в земл промышленности. Потребные площади – 1,0 га |
|  | Предприятие по обезвреживанию отходов, город Игарка | 346 | Туруханский район, город Игарка | Игарка | Площадка на расстоянии не ближе 500 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 1,0 га |
|  | Предприятие по обезвреживанию отходов, п. Келлог | 348 | Туруханский район, п. Келлог | Келлог | Площадка на расстоянии не ближе 500 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1 га |
|  | Предприятие по обезвреживанию отходов, с. Туруханск | 349 | Туруханский район, с. Туруханск | Туруханск | Площадка на расстоянии не ближе 500 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1 га |
|  | Предприятие по обезвреживанию отходов в составе ПВН (термич. переработка), с. Ворогово | 350 | Туруханский район, с. Ворогово | Ворогово | Площадка на расстоянии не ближе 500 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1 га |
|  | Предприятие по обезвреживанию отходов, пгт Светлогорск | 454 | Туруханский район, пгт Светлогорск | Светлогорск | Площадка на расстоянии не ближе 500 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1 га |
|  | Предприятие по обезвреживанию отходов, с. Фарково | 364 | Туруханский район, с. Фарково | Фарково | Площадка на расстоянии не ближе 500 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1 га |
|  | Площадка временного накопления отходов | 407 | Туруханский район, с. Бакланиха | Бакланиха | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади -0,1 га |
|  | Площадка временного накопления отходов | 408 | Туруханский район, п. Бахта | Бахта | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1га |
|  | Площадка временного накопления отходов | 409 | Туруханский район, с. Верещагино | Верещагино | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1 га |
|  | Площадка временного накопления отходов | 410 | Туруханский район, д. Горошиха | Горошиха | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1 га |
|  | Площадка временного накопления отходов | 411 | Туруханский район, д. Костино | Костино | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1 га |
|  | Площадка временного накопления отходов | 412 | Туруханский район, п. Курейка | Курейка | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1 га |
|  | Площадка временного накопления отходов | 413 | Туруханский район, д. Сургутиха | Сургутиха | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1га |
|  | Площадка временного накопления отходов | 414 | Туруханский район, п. Бор | Бор | Площадка на расстоянии не ближе 500 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,2 га |
|  | Площадка временного накопления отходов | 415 | Туруханский район, д. Подкаменная Тунгуска | Подкаменная Тунгуска | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1 га |
|  | Площадка временного накопления отходов | 416 | Туруханский район, д. Сумароково | Сумароково | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1 га |
|  | Площадка временного накопления отходов | 417 | Туруханский район, с. Верхнеимбатск | Верхнеимбатск | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1 га |
|  | Площадка временного накопления отходов | 418 | Туруханский район, п. Сандакчес | Сандакчес | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1 га |
|  | Площадка временного накопления отходов | 419 | Туруханский район, с. Зотино | Зотино | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1 га |
|  | Площадка временного накопления отходов | 454 | Туруханский район, пгт. Светлогорск | Светлогорск | Площадка на расстоянии не ближе 500 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1 га |
|  | Площадка временного накопления отходов | 455 | Туруханский район, с. Ворогово | Ворогово | Площадка на расстоянии не ближе 500 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1 га |
|  | Площадка временного накопления отходов | 490 | Туруханский район,Алинское | Алинское | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1га |
|  | Площадка временного хранения отходов | 491 | Туруханский район, Янов Стан | Янов Стан | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1га |
|  | Площадка временного накопления отходов | 492 | Туруханский район,Канготово | Канготово | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1га |
|  | Площадка временного хранения отходов | 493 | Туруханский район, Майдука | Майдука | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1га |
|  | Площадка временного хранения отходов | 494 | Туруханский район, с. Фарково | Фарково | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1га |
|  | Площадка временного хранения отходов | 495 | Туруханский район, п. Келлог | Келлог | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1га |
|  | Площадка временного хранения отходов | 496 | Туруханский район, Старотуруханск | Старотуруханск | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1га |
|  | Площадка временного хранения отходов | 497 | Туруханский район, Советская Речка | Советская Речка | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1га |
|  | Предприятие по обезвреживанию отходов в составе ПВН (термич. переработка), п. Бор | 499 | Туруханский район, п. Бор | Бор | Площадка на расстоянии не ближе 500 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности. Потребные площади – 0,1 га |

Таблица 2.19.4.7 – Сведения о технических характеристиках существующих и планируемых объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов Северных территорий Красноярского края

| № объекта | Технологическая зона | Муниципальный район | Наименование объекта | Проектная мощность объекта, т/год | Рекомендуемая технология | Местонахождение объекта | Минимально необходимый размер площадки, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полигоны для захоронения ТКО |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Туруханская | Туруханский район | Полигон ТКО г. Игарка (проектируемый) | н/и | Проектируемый | г. Игарка | 4,708 (проектируемый) |
| 311 | Туруханская | Туруханский | Полигон ТКО, город Игарка | 470 | В зависимости от местных условий | Туруханский район, город Игарка | 4,7 |
| 318 | Туруханская | Туруханский | Полигон ТКО, с. Туруханск | 540 | В зависимости от местных условий | Туруханский район, с. Туруханск | 2,0 |
|  | Предприятия по обработке, обезвреживанию и утилизации ТКО |  |  |  |  |  |  |
| 346 | Туруханская | Туруханский | Предприятие по обезвреживанию отходов, город Игарка | 1 900 | Термическое обезвреживание | Туруханский район, город Игарка | 0,1 |
| 454 | Туруханская | Туруханский | Предприятие по обезвреживанию отходов, пгт Светлогорск | 260 | Термическое обезвреживание | Туруханский район, пгт Светлогорск | 0,1 |
| 348 | Туруханская | Туруханский | Предприятие по обезвреживанию отходов, п. Келлог | 100 | Термическое обезвреживание | Туруханский район, п. Келлог | 0,1 |
| 364 | Туруханская | Туруханский | Предприятие по обезвреживанию отходов, с. Фарково | 87 | Термическое обезвреживание | Туруханский район, с. Фарково | 0,1 |
| 349 | Туруханская | Туруханский | Предприятие по обезвреживанию отходов, с. Туруханск | 2 200 | Термическое обезвреживание | Туруханский район, с. Туруханск | 0,1 |
| 499 | Туруханская | Туруханский | Предприятие по обезвреживанию отходов, п. Бор | 800 | Термическое обезвреживание | Туруханский район, п. Бор | 0,1 |
| 350 | Туруханская | Туруханский | Предприятие по обезвреживанию отходов, с. Ворогово | 430 | Термическое обезвреживание | Туруханский район, с. Ворогово | 0,1 |
|  | Площадки временного накопления и временного хранения |  |  |  |  |  |  |
| 407 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного накопления отходов Бакланиха | 11 | Мобильный пресс-компактор | Туруханский район, с. Бакланиха | 0,10 |
| 408 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного накопления отходов Бахта | 70 | Стационарный пресс-компактор | Туруханский район, п. Бахта | 0,10 |
| 409 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного накопления отходов Верещагино | 45 | Стационарный пресс-компактор | Туруханский район, с. Верещагино | 0,10 |
| 410 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного накопления отходов Горошиха | 33 | Стационарный пресс-компактор | Туруханский район, д. Горошиха | 0,10 |
| 411 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного накопления отходов Костино | 7 | Мобильный пресс-компактор | Туруханский район, д. Костино | 0,10 |
| 412 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного накопления отходов Курейка | 24 | Стационарный пресс-компактор | Туруханский район, п. Курейка | 0,10 |
| 413 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного накопления отходов Сургутиха | 52 | Стационарный пресс-компактор | Туруханский район, д. Сургутиха | 0,10 |
| 414 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного накопления отходов Бор | 200 | Хранение золы и шлака от термического обезвреживания ТКО | Туруханский район, п. Бор | 0,10 |
| 415 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного накопления отходов Подкаменная Тунгуска | 13 | Мобильный пресс-компактор | Туруханский район, д. Подкаменная Тунгуска | 0,10 |
| 416 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного накопления отходов Сумароково | 22 | Стационарный пресс-компактор | Туруханский район, д. Сумароково | 0,10 |
| 417 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного накопления отходов Верхнеимбатск | 170 | Стационарный пресс-компактор | Туруханский район, с. Верхнеимбатск | 0,10 |
| 418 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного накопления отходов Сандакчес | 120 | Стационарный пресс-компактор | Туруханский район, п. Сандакчес | 0,10 |
| 419 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного накопления отходов Зотино | 170 | Стационарный пресс-компактор | Туруханский район, с. Зотино | 0,10 |
| 455 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного накопления отходов Ворогово | 107 | Хранение золы и шлака от термического обезвреживания ТКО | Туруханский район, с. Ворогово | 0,10 |
| 490 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного накопления отходов | 4 | Мобильный пресс-компактор | Туруханский район,Алинское | 0,10 |
| 491 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного хранения отходов | 5 | Бункер-мультилифт без уплотнения | Туруханский район,Янов Стан | 0,10 |
| 492 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного накопления отходов | 6 | Мобильный пресс-компактор | Туруханский район,Канготово | 0,10 |
| 493 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного хранения отходов | 14 | Бункер-мультилифт без уплотнения | Туруханский район, п. Мадуйка | 0,10 |
| 494 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного хранения отходов | 22 | Хранение золы и шлака от термического обезвреживания ТКО | Туруханский район, с. Фарково | 0,10 |
| 495 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного хранения отходов | 24 | Хранение золы и шлака от термического обезвреживания ТКО | Туруханский район, п. Келлог | 0,10 |
| 496 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного хранения отходов | 22 | Бункер-мультилифт без уплотнения | Туруханский район, д. Старотуруханск | 0,10 |
| 497 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного хранения отходов | 45 | Бункер-мультилифт без уплотнения | Туруханский район, п. Советская Речка | 0,10 |
| 498 | Туруханская | Туруханский район | Площадка временного хранения отходов Светлогорск | 70 | Хранение золы и шлака от термического обезвреживания ТКО | Туруханский район, пгт Светлогорск | 0,10 |

Рис.6

«Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами для Красноярского края» предусмотрено, что транспортировка ТКО должна проходить в несколько этапов:

- Первичная транспортировка ТКО напрямую из объектов образования ТКО и мест сбора (мешки, контейнеры).

- Вторичная транспортировка ТКО от мусороперегрузочных станций (МПС), площадок временного накопления (ПВН), площадок временного хранения (ПВХ) на мусороперерабатывающие мощности. В Территориальную схему заложены следующие варианты вторичной транспортировки:

- Регулярный вывоз мусоровозным автотранспортом от МПС.

- Сезонный вывоз мусоровозным автотранспортом от ПВН (не реже чем раз в 11 месяцев) или ПВХ (возможен реже чем раз в 11 месяцев). Данный вариант реализуется в случае в случае отсутствия регулярного транспортного сообщения с населенными пунктами. Сезонный вывоз может осуществляться как в теплый период (по дорожной сети, в т.ч. с использованием паромных переправ (из ПВН в пос. Высокогорский, Енисейский район)), так и в холодный (по зимникам).

- Сезонный вывоз речным транспортом от ПВН или ПВХ в случае отсутствия возможности транспортировки по зимнику, ненадежности или экономической нецелесообразности такой транспортировки.

- Третичный поток (отходы переработки) на полигоны на захоронение.

Графическое отображение движения твердых коммунальных отходов от источников образования – населенных пунктов до объектов, используемых для их обработки, утилизации, обезвреживания, размещения на этап полной реализации мероприятий, заложенных в «Территориальную схему», представлено на схемах (Рис. ).

Количество необходимого мусоровозного транспорта для транспортировки ТКО по Туруханской технологической зоне на 2035 г.

| Технологическая зона | Тип 1 | Тип 3 | Автомобиль для мойки контейнеров ТГ-100А на шасси КАМАЗ-53605 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КО-456-16 задняя загрузка МАЗ-4570W1, КО-449-17 Мусоровоз с боковой загрузкой МАЗ-4570W1 | МАС 14 на КАМАЗ 65115 мультилифт 16-36 куб.м |  |
| Туруханская | 31 | 3 | 1 |

Территориальной схемой предусмотрен постепенный переход к 100%-ному охвату территории Красноярского края системой планово-регулярного сбора ТКО. Организация сбора ТКО разработана с учетом сложности передвижения (бездорожье, суровые зимы, долгая распутица), малой заселенности, дальности расстояния во многих населенных пунктах.

В населенных пунктах Красноярского края на перспективу предлагается 3 базовых типа сбора ТКО:

- Бесконтейнерный сбор (сбор в мешки).

- Контейнерный сбор.

- Комбинированный сбор.

Контейнерный сбор предполагает организацию контейнерных площадок, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Сбор ТКО осуществляется в несменяемые пластиковые или металлические контейнеры объемом 0,75-0.77 куб. м. Частота вывоза определена в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88: срок хранения в холодное время года (при температуре -5°С и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре – свыше +5°С) не более одних суток (ежедневный вывоз). В соответствии с «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест», контейнеры для сбора ТКО необходимо промывать в период летней уборки не реже одного раза в 10 дней.

В индивидуальных жилых строениях следует применять бесконтейнерную систему сбора по графику. Мешок объемом 60-120 л наполняется отходами на территории домовладения и выносится гражданами к точке сбора в соответствии с графиком проезда мусоровозного транспорта. Частота вывоза в соответствии с п. 6.4 СанПиН 42-128-4690-88 – не реже двух раз в неделю. Тариф на вывоз ТКО может быть заложен в стоимость мешка при его покупке гражданами. Чрезвычайно важно точно соблюдать график вывоза во избежание привлечения безнадзорных животных.

При сборе золы печного отопления следует соблюдать требования пожарной безопасности. Не допускается передача на транспортировку непотушенной золы.

Таблица 19.4.8. Тип сбора ТКО, необходимое количество контейнерного оборудования и мешковых мусоросборников (в год) для сбора ТКО по населенным пунктам

| Населенный пункт | Тип сбора | Количество единиц в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2035 |
| Туруханский район | Мешки | 650 624 | 630 656 | 602 784 | 551 512 |
|  | Контейнеры | 0 | 0 | 0 | 0 |

Мероприятия в области обращения с отходами

  - Повышение экологической культуры населения в вопросах обращения с отходами потребления.

  - Разработка графиков вывоза отходов и строгое соблюдение регулярности вывоза бытовых отходов с территории жилищного фонда и организаций.

  - Закрытие существующих свалок, рекультивация участков несанкционированных свалок.

  - Выбор и отвод земельных участков для строительства предприятий по обезвреживанию ТКО.

Таблица 2.19.4.9 – Принятые и планируемые решения по достижению установленных целевых показателей по утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов для Северных территорий Красноярского края, с указанием очередности мероприятий

| Технологическая зона | MO | Планируемое решение | № объекта | Проектная мощность объекта, т/год | Местонахождение объекта | Год реализации решения о строительстве | Год вывода объекта из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Полигон ТКО, город Игарка | 311 | 470 | Туруханский район, город Игарка | 2019 | 2044 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Полигон ТКО, село Туруханск | 318 | 540 | Туруханский район, село Туруханск | 2019 | 2039 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного хранения отходов Светлогорск | 498 | 70 | Туруханский район, пгт Светлогорск | 2019 | 2039 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного накопления отходов Бакланиха | 407 | 11 | Туруханский район, село Бакланиха | 2019 | 2039 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного накопления отходов Бахта | 408 | 70 | Туруханский район, поселок Бахта | 2019 | 2039 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного хранения отходов Мадуйка | 493 | 14 | Туруханский район, поселок Мадуйка | 2019 | 2039 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Предприятие по обезвреживанию отходов, поселок Бор | 499 | 800 | Туруханский район, поселок Бор | 2020 | 2040 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного накопления отходов Верещагино | 409 | 45 | Туруханский район, село Верещагино | 2020 | 2040 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного накопления отходов Горошиха | 410 | 33 | Туруханский район, деревня Горошиха | 2020 | 2040 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного накопления отходов Костино | 411 | 7 | Туруханский район, деревня Костино | 2020 | 2040 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного накопления отходов Бор | 414 | 200 | Туруханский район, поселок Бор | 2020 | 2040 |
| II очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного накопления отходов Курейка | 412 | 24 | Туруханский район, поселок Курейка | 2022 | 2042 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного накопления отходов Сургутиха | 413 | 52 | Туруханский район, деревня Сургутиха | 2022 | 2042 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного накопления отходов Подкаменная Тунгуска | 415 | 13 | Туруханский район, деревня Подкаменная Тунгуска | 2022 | 2042 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного накопления отходов Ворогово | 455 | 107 | Туруханский район, село Ворогово | 2022 | 2042 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Предприятие по обезвреживанию отходов, город Игарка | 346 | 1 900 | Туруханский район, город Игарка | 2023 | 2043 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного хранения отходов Фарково | 494 | 22 | Туруханский район, село Фарково | 2023 | 2043 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного накопления отходов Сумароково | 416 | 22 | Туруханский район, деревня Сумароково | 2023 | 2043 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного накопления отходов Верхнеимбатск | 417 | 170 | Туруханский район, село Верхнеимбатск | 2023 | 2043 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного накопления отходов Сандакчес | 418 | 120 | Туруханский район, поселок Сандакчес | 2024 | 2044 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного накопления отходов Зотино | 419 | 170 | Туруханский район, село Зотино | 2024 | 2044 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Предприятие по обезвреживанию отходов, село Фарково | 364 | 87 | Туруханский район, село Фарково | 2025 | 2045 |
| III очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного накопления отходов Алинское | 490 | 4 | Туруханский район, Алинское | 2027 | 2047 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Предприятие по обезвреживанию отходов, пгт Светлогорск | 454 | 260 | Туруханский район, пгт Светлогорск | 2028 | 2048 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного накопления отходов Канготово | 492 | 6 | Туруханский район, Канготово | 2028 | 2048 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного хранения отходов Старотуруханск | 496 | 22 | Туруханский район, деревня Старотуруханск | 2028 | 2048 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Предприятие по обезвреживанию отходов, поселок Келлог | 348 | 100 | Туруханский район, поселок Келлог | 2029 | 2049 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного хранения отходов Келлог | 495 | 24 | Туруханский район, поселок Келлог | 2029 | 2049 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного хранения отходов Советская Речка | 497 | 45 | Туруханский район, поселок Советская Речка | 2030 | 2050 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Площадка временного хранения отходов Янов Стан | 491 | 5 | Туруханский район, Янов Стан | 2030 | 2050 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Предприятие по обезвреживанию отходов, село Туруханск | 349 | 2 200 | Туруханский район, село Туруханск | 2032 | 2052 |
| Туруханская | Туруханский | Строительство объекта Предприятие по обезвреживанию отходов, село Ворогово | 350 | 430 | Туруханский район, село Ворогово | 2034 | 2054 |

Таблица 2.19.4.10– Мероприятия по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов

| Номер на карте | МО | Наименование объекта | Тип объекта | Состояние объекта | Ближайший населенный пункт | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 567С | Туруханский | Полигон | полигон ТКО | действующий | Бор | рекультивация | 2025 | Глава МО |
| 568С | Туруханский | Свалка | свалка ТКО | действующий | Игарка | рекультивация | 2019 | Глава МО |
| 569С | Туруханский | Полигон | полигон ТКО | действующий | Бор | рекультивация | 2030 | Глава МО |
| 570С | Туруханский | Свалка | свалка ТКО | действующий | Светлогорск | рекультивация | 2018 | Глава МО |
| 571С | Туруханский | Полигон | полигон ТКО | действующий | Туруханск | рекультивация | 2030 | Глава МО |

    - Мероприятия по охране и рациональному использованию ресурсов растительного и животного мира

Леса требуют ухода, организации рационального использования и защиты от пожаров, вредителей, болезней, незаконных порубок:

- проведение рубок ухода и санитарных рубок,

- охрана лесов от незаконных порубок, захламления, засорения.

- разработка системы мероприятий, препятствующих распространению пожаров и повышающих устойчивость древостоев к их воздействию,

- строительство новых и реконструкция существующих дорог,

- содержание лесных дорог,

- устройство минерализованных полос и уход за ними,

- контролируемое выжигание сухих горючих материалов,

- обустройство мест отдыха,

- ведение разъяснительной работы среди населения,

- проведение лесопатологических обследований,

- запрещение самовольного выжигания сухой травы.

Основным принципом воспроизводства лесов является обязательное своевременное лесовосстановление на лесных участках, не покрытых лесной растительностью.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях. По способу осуществления лесовосстановление может быть естественным, искусственным или комбинированным.

При освоении новых территорий в целях разведки и добычи полезных ископаемых, при строительстве линейных объектов необходимо на  предпроектной стадии проведение инженерно-экологических изысканий с проведением натурных исследований с целью установления информации о наличии (или отсутствии) на участке работ мест обитания растений, грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

При строительстве линейных объектов следует учитывать пути миграций животных.

  - Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта

В состав муниципального образования Туруханский район входят также сельские населенные пункты, находящиеся на межселенной территории: поселок Ангутиха, поселок Бахта, поселок Келлог, поселок Курейка, поселок Мадуйка, поселок Советская Речка, поселок Сухая Тунгуска, поселок Татарск, поселок Черноостровск, поселок Янов Стан, село Бакланиха, село Верещагино, село Фарково, деревня Горошиха, деревня Канготово, деревня Костино, деревня Лебедь, деревня Мирное, деревня Старотуруханск, деревня Сургутиха. Схемой территориального планирования не предусмотрены изменения границ населенных пунктов и баланса территорий. Проектом предлагаются границы межселенных территорий, границы определены согласно существующей застройке и утвержденным правилам землепользования и застройки. Ранее границы межселенных территорий не были утверждены.

Таблица 2.20.1.– Площадь территории межселенных территорий, входящих в состав Туруханского района.

| Наименование | Площадь в проектируемых границах, га |
| --- | --- |
| п Ангутиха | 6,53 |
| Бакланиха | 12,25 |
| п Бахта | 49,8 |
| с Верещагино | 40,82 |
| д Горошиха | 21,44 |
| д Канготово | 10,98 |
| д Костино | 18,8 |
| п Курейка | 51,95 |
| д Лебедь | 11,5 |
| п Мадуйка | 5,89 |
| д Мирное | 11,9 |
| п Советская речка | 11,07 |
| д Сургутиха | 26,43 |
| п Сухая Тунгуска | 9,44 |
| п Татарск | 6,38 |
| с Фарково | 38,13 |
| п Черноостровск | 5,74 |
| п Янов Стан | 5,06 |
| п Келлог | 38,0 |
| д Старотуруханск | 36,21 |

На межселенных территориях в настоящее время размещены участки, поставленные на кадастровый учет, имеющие категорию «земли населенных пунктов». Также имеются участки неразграниченной собственности, которые необходимо сформировать и установить категорию «земли населенных пунктов».

Таблица №2.20.2. – Перечень земельных участков, меняющих категорию.

| № на схеме | Категория земель |  | Общая площадь, м2 | Цель включения/ исключения участков в планируемые границы муниципального образования | Номер кадастрового квартала | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до* | после |  |  |  |  |
| п. Келлог |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 29640 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта | 24:37:4201001 | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |
| п. Ангутиха |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 65300 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта | 24:37:0903001 | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |
| п. Бакланиха |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 11270 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта | 24:37:3902001 | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |
| п. Бахта |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 373500 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта | 24:37:4301001 | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |
| с. Верещагино |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 379626 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта | 24:37:3901001 | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |
| д. Горошиха |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 188672 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта | 24:37:3601001 | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |
| д. Канготово |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 98820 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта | 24:37:4002001 | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |
| д. Костино |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 174840 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта | 24:37:3801001 | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |
| п. Курейка |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 462355 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта | 24:49:0600001 | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |
| д. Лебедь |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 115000 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта | 24:37:5901001 | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |
| п. Мадуйка |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 56544 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта | 24:37:3301001 | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |
| д. Мирное |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 114240 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта | 24:37:4302001 | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |
| п. Советская речка |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 27675 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта | 24:37:3201001 | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |
| д. Сургутиха |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 243156 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта | 24:37:4001001 | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |
| п Сухая Тунгуска |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 94400 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта | 24:37:3802001 | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |
| п Татарск |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 63800 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта | 24:37:0904001 | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |
| с Фарково |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 331731 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта | 24:37:3501001 | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |
| п Черноостровск |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 57400 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта |  | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |
| п. Янов стан |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 50600 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта |  | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |
| д. Старотуруханск |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 325890 | Участок неразграниченной собственности в границах существующего населенного пункта | 24:37:3703001 | Для постановки на учет границ населенного пункта, необходим раздел неразграниченной собственности квартала. |

При переводе участков в другую категорию земель изменится баланс земель по категориям.

Таблица 2.20.3. Баланс категорий земель по категориям

| Наименование категории | Площадь, га |  | Увеньшение «-», увеличение, «+» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | Проектное решение |  |
| Земли населенного пункта | 1497,44 | 1814,45 | -317,01 |
| Земли лесного фонда | 18206485,06 | 18206168,05 | 317,01 |
| Земли водного фонда | 329218,4 | 329218,4 | 0 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 103759,17 | 103759,17 | 0 |
| Земли особо охраняемых территории, объекта | 454699,29 | 454699,29 | 0 |
| Земли запаса | 1961511,14 | 1961511,14 | 0 |
|  | 21057170,5 | 21057170,5 | 0 |

Таблица 2.20.4. - Баланс функциональных зон межселенных территорий Туруханского района.

| Наименование | Площадь в планируемых границах, га | % |
| --- | --- | --- |
| Ангутиха | 6,53 | 100,00 |
| -жилая застройка | 2,26 | 34,61 |
| -рекреация | 4,27 | 65,39 |
| Бакланиха | 12,25 | 100,00 |
| -жилая застройка | 7,95 | 64,90 |
| -производственная | 0,87 | 7,10 |
| -рекреация | 3,42 | 27,92 |
| Бахта | 49,8 | 100,00 |
| -жилая застройка | 13,04 | 26,18 |
| -производственная | 17,36 | 34,86 |
| -рекреация | 17,11 | 34,36 |
| -общественно-деловая | 1,7 | 3,41 |
| -специального назначения | 0,59 | 1,18 |
| Верещагино | 40,82 | 100,00 |
| -жилая застройка | 17,5 | 42,87 |
| -производственная | 1,54 | 3,77 |
| -рекреация | 18,6 | 45,57 |
| -общественно-деловая | 1,54 | 3,77 |
| -кладбищ | 0,16 | 0,39 |
| Горошиха | 21,44 | 100,00 |
| -жилая застройка | 8,59 | 40,07 |
| -производственная | 4,51 | 21,04 |
| -рекреация | 5,56 | 25,93 |
| -общественно-деловая | 2,78 | 12,97 |
| Канготово | 10,98 | 100,00 |
| -жилая застройка | 6,44 | 58,65 |
| -производственная | 2,05 | 18,67 |
| -рекреация | 2,5 | 22,77 |
| Костино | 18,8 | 100,00 |
| -жилая застройка | 7,71 | 41,01 |
| -производственная | 2,59 | 13,78 |
| -рекреация | 8,5 | 45,21 |
| Курейка | 51,95 | 100,00 |
| -жилая застройка | 22,51 | 43,33 |
| -производственная | 10,29 | 19,81 |
| -рекреация | 17,45 | 33,59 |
| -общественно-деловая | 1,7 | 3,27 |
| Лебедь | 11,5 | 100,00 |
| -жилая застройка | 3,9 | 33,91 |
| -рекреация | 7,6 | 66,09 |
| Мадуйка | 5,89 | 100,00 |
| -жилая застройка | 2,3 | 39,05 |
| -производственная | 0,62 | 10,53 |
| -рекреация | 2,97 | 50,42 |
| Мирное | 11,9 | 100,00 |
| -производственная | 11,9 | 100,00 |
| Советская речка | 11,07 | 100,00 |
| -жилая застройка | 4,6 | 41,55 |
| -производственная | 2,6 | 23,49 |
| -рекреация | 3,87 | 34,96 |
| Сургутиха | 26,43 | 100,00 |
| -жилая застройка | 18,22 | 68,94 |
| -производственная | 1,45 | 5,49 |
| -рекреация | 4,9 | 18,54 |
| -общественно-деловая | 1,86 | 7,04 |
| Сухая Тунгуска | 9,44 | 100,00 |
| -жилая застройка | 2,5 | 26,48 |
| -рекреация | 6,94 | 73,52 |
| Татарск | 6,38 | 100,00 |
| -жилая застройка | 1,9 | 29,78 |
| -рекреация | 4,48 | 70,22 |
| Фарково | 38,13 | 100,00 |
| -жилая застройка | 17,03 | 44,66 |
| -производственная | 2,22 | 5,82 |
| -рекреация | 16,33 | 42,83 |
| -общественно-деловая | 2,55 | 6,69 |
| Черноостровск | 5,74 | 100,00 |
| -жилая застройка | 1,3 | 22,65 |
| -рекреация | 4,44 | 77,35 |
| Янов Стан | 5,06 | 100,00 |
| -жилая застройка | 0,99 | 19,57 |
| -производственная | 0,57 | 11,26 |
| -рекреация | 3,5 | 69,17 |
| Келлог | 38,0 | 100,00 |
| -жилая застройка | 23,0 | 60,55 |
| -производственная | 6,2 | 16,34 |
| -рекреация | 6,79 | 17,87 |
| -общественно-деловая | 2,0 | 5,24 |
| Старотуруханск | 36,21 | 100,00 |
| -жилая застройка | 13,02 | 35,96 |
| -производственная | 3,08 | 8,51 |
| -рекреация | 9,81 | 27,09 |
| -общественно-деловая | 1,55 | 4,28 |
| -территория дорог | 3,79 | 10,47 |
| -территория личных подсобных хозяйств | 4,96 | 13,70 |

  - Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации и Красноярского края сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения, планируемых к строительству и реконструкции

| № | Наименование |  | Характеристика объекта | Местоположение |  | Сроки реализации |  |  | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды планируемых объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты капитального строительства в области автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Верхнеимбатск – Туруханск | протяженность – 300,6 км (уточняется на дальнейших этапах проектирования) |  |  | Северо-Енисейский, Туруханский районы |  | расчетный срок (2026–2036 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |  |
| 2 | Строительство автомобильной дороги Игарка – Русское (ЯНАО) | протяженность – 307 км (уточняется на дальнейших этапах проектирования) |  |  | Туруханский район |  | расчетный срок (2026–2036 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |  |
| 3 | Строительство автомобильной дороги Туруханск – Игарка – Дудинка | протяженность – 763,2 км (уточняется на дальнейших этапах проектирования) |  |  | ##### Туруханский, ##### Таймырский Долгано-Ненецкий районы, г. Норильск |  | расчетный срок (2026–2036 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |  |
| - Объекты капитального строительства в области водного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство паромной переправы | 1 объект |  |  | Туруханский район, ##### д. Подкаменная Тунгуска |  | I очередь (2016–2026 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |  |
| 5 | Строительство речной пристани | 1 объект |  |  | ##### Туруханский район, п. Бор |  | I очередь (2016–2026 гг.) и расчетный срок (2026–2036 гг.) | санитарно-защитная зона 50 м |  |
| Объекты капитального строительства в области авиационного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция и развитие аэропорта | 1 объект |  |  | ##### Туруханский район, п. Бор |  | I очередь (2016–2026 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |  |
| Объекты капитального строительства в области трубопроводного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство межпромыслового газопровода «Сузун» – «Ванкор» в составе объекта «Обустройство Сузунского месторождения» | протяженность – 78,72 км |  |  | Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий районы |  | I очередь (2016–2026 гг.) | зона с особыми условиями использования территории (минимальное расстояние (санитарный разрыв) будет определена на этапе разработки проектной документации на объект; охранная зона – 25 м |  |
| 8 | Строительство межпромыслового нефтепровода «Установка подготовки нефти «Сузун» – центральный пункт сбора Ванкорского месторождения» с системы измерения количества нефти «Ванкор» в составе объекта «Обустройство Сузунского месторождения» | протяженность – 100,945 км |  |  | Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий районы |  | I очередь (2016–2026 гг.) | зона с особыми условиями использования территории (минимальное расстояние (санитарный разрыв) будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |  |
|  | Нефтегазовый комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение нефтяных месторождений Ванкорского кластера (Ванкорское) | запасы нефти составляют 490 млн тонн, добыча до 22 млн тонн в год |  |  | Туруханский район |  | I очередь (2016–2026 гг.) | зона с особыми условиями использования территории определяется проектной документацией на объект |  |
| 10 | Освоение нефтяных месторождений Ванкорского кластера (Сузунское) | запасы нефти составляют 75 млн тонн, добыча до 4,5 млн тонн в год |  |  | Туруханский район |  | I очередь (2016–2026 гг.) | зона с особыми условиями использования территории определяется проектной документацией на объект |  |
| 11 | Освоение нефтяных месторождений Ванкорского кластера (Тагульское) | запасы нефти и конденсата по категории ABC1+C2 составляют 286 млн тонн, газа – 228 млрд куб. м |  |  | Туруханский район |  | I очередь (2016–2026 гг.) и расчетный срок (2026–2036 гг.) | зона с особыми условиями использования территории определяется проектной документацией на объект |  |
| 12 | Освоение нефтяных месторождений Ванкорского кластера (Лодочное) | запасы: нефть – 10,5 млн тонн по категории С1; 32,6 млн тонн по категории С2; газ – 22,5 млрд куб. м по категории С1; 47,4 млрд куб. м по категории С2 |  |  | Туруханский район |  | I очередь (2016–2026 гг.) | зона с особыми условиями использования территории определяется проектной документацией на объект |  |
| 13 | Освоение нефтяных месторождений Ванкорского кластера (Ичемменское) | запасы нефти по категории С1+С2 составляют 6,6 млн тонн |  |  | Туруханский район |  | I очередь (2016–2026 гг.) и расчетный срок (2026–2036 гг.) | зона с особыми условиями использования территории определяется проектной документацией на объект |  |
| Объекты капитального строительства регионального значения в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство быстровозводимой крытой спортивной площадки | 1 объект |  |  | с. Туруханск |  | I очередь (2016–2026 гг.) | не требуется |  |
| Объекты капитального строительства регионального значения в области туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Создание туристско-рекреационного кластера «Красноярская Арктика» | 1 объект |  |  | г. Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий, Туруханский, Эвенкийский районы |  | I очередь (2016–2026 гг.) и расчетный срок (2026–2036 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |  |
| #### Объекты капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | «Вороговские острова» | 36,0 |  |  | Туруханский |  | I очередь (2016–2026 гг.) | в данный момент ограничения использования не установлены |  |
| 17 | «Озеро Маковское» | 19,0 |  |  | Туруханский |  | I очередь (2016–2026 гг.) | в данный момент ограничения использования не установлены |  |
| 18 | «Канготовские протоки» | 156,0 |  |  | Туруханский |  | I очередь (2016–2026 гг.) | в данный момент ограничения использования не установлены |  |
| Планируемые мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство линии по переработке бурового шлама во вторичный ресурс строительный материал | природопользователь ЗАО «Ванкорнефть»; снижение объема бурового шлама на 100000 куб. м /год |  |  | Туруханский район |  | I очередь (2016–2026 гг.) | санитарно-защитная зона будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |  |
| 20 | Модернизация производства для переработки бурового шлама в строительный материал | природопользователь ЗАО «Ванкорнефть»; снижение объема бурового шлама на 100000 куб. м /год |  |  | Туруханский район |  | I очередь (2016–2026 гг.) | санитарно-защитная зона будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |  |

  - ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование | Мощность | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория района, в том числе: | га | 21057170,5 | 21057170,5 | 21057170,5 |
| 1.1. | Земли населенного пункта | -//- | 1497,44 | 1814,45 | 1814,45 |
| 1.2. | Земли лесного фонда | -//- | 18206485,06 | 18206168,05 | 18206168,05 |
| 1.3 | Земли водного фонда | -//- | 329218,4 | 329218,4 | 329218,4 |
| 1.4. | Земли сельскохозяйственного назначения | -//- | 103759,17 | 103759,17 | 103759,17 |
| 1.5. | Земли особо охраняемых территории, объекта | -//- | 454699,29 | 454699,29 | 454699,29 |
| 1.6. | Земли запаса | -//- | 1961511,14 | 1961511,14 | 1961511,14 |
| 2. | Межселенная территория |  |  |  |  |
| 2.1. | Ангутиха | -//- | 6,53 | 6,53 | 6,53 |
|  | -жилая застройка | -//- | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
|  | -рекреация | -//- | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| 2.2 | Бакланиха | -//- | 12,25 | 12,25 | 12,25 |
|  | -жилая застройка | -//- | 7,95 | 7,95 | 7,95 |
|  | -производственная | -//- | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | -рекреация | -//- | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| 2.3 | Бахта | -//- | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
|  | -жилая застройка | -//- | 13,04 | 13,04 | 13,04 |
|  | -производственная | -//- | 17,36 | 17,36 | 17,36 |
|  | -рекреация | -//- | 17,11 | 17,11 | 17,11 |
|  | -общественно-деловая | -//- | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | -специального назначения | -//- | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 2.4 | Верещагино | -//- | 40,82 | 40,82 | 40,82 |
|  | -жилая застройка | -//- | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
|  | -производственная | -//- | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
|  | -рекреация | -//- | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
|  | -общественно-деловая | -//- | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
|  | -кладбищ | -//- | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2.5 | Горошиха | -//- | 21,44 | 21,44 | 21,44 |
|  | -жилая застройка | -//- | 8,59 | 8,59 | 8,59 |
|  | -производственная | -//- | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
|  | -рекреация | -//- | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
|  | -общественно-деловая | -//- | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| 2.6 | Канготово | -//- | 10,98 | 10,98 | 10,98 |
|  | -жилая застройка | -//- | 6,44 | 6,44 | 6,44 |
|  | -производственная | -//- | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
|  | -рекреация | -//- | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2.7 | Костино | -//- | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
|  | -жилая застройка | -//- | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
|  | -производственная | -//- | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
|  | -рекреация | -//- | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 2.8 | Курейка | -//- | 51,95 | 51,95 | 51,95 |
|  | -жилая застройка | -//- | 22,51 | 22,51 | 22,51 |
|  | -производственная | -//- | 10,29 | 10,29 | 10,29 |
|  | -рекреация | -//- | 17,45 | 17,45 | 17,45 |
|  | -общественно-деловая | -//- | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 2.9 | Лебедь | -//- | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
|  | -жилая застройка | -//- | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | -рекреация | -//- | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 2.10 | Мадуйка | -//- | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
|  | -жилая застройка | -//- | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | -производственная | -//- | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  | -рекреация | -//- | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 2.11 | Мирное | -//- | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
|  | -производственная | -//- | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 2.12 | Советская речка | -//- | 11,07 | 11,07 | 11,07 |
|  | -жилая застройка | -//- | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
|  | -производственная | -//- | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | -рекреация | -//- | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| 2.13 | Сургутиха | -//- | 26,43 | 26,43 | 26,43 |
|  | -жилая застройка | -//- | 18,22 | 18,22 | 18,22 |
|  | -производственная | -//- | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  | -рекреация | -//- | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
|  | -общественно-деловая | -//- | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 2.14 | Сухая Тунгуска | -//- | 9,44 | 9,44 | 9,44 |
|  | -жилая застройка | -//- | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | -рекреация | -//- | 6,94 | 6,94 | 6,94 |
| 2.15 | Татарск | -//- | 6,38 | 6,38 | 6,38 |
|  | -жилая застройка | -//- | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | -рекреация | -//- | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
| 2.16 | Фарково | -//- | 38,13 | 38,13 | 38,13 |
|  | -жилая застройка | -//- | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
|  | -производственная | -//- | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
|  | -рекреация | -//- | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
|  | -общественно-деловая | -//- | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 2.17 | Черноостровск | -//- | 5,74 | 5,74 | 5,74 |
|  | -жилая застройка | -//- | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | -рекреация | -//- | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| 2.18 | Янов Стан | -//- | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
|  | -жилая застройка | -//- | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
|  | -производственная | -//- | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  | -рекреация | -//- | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2.19 | Келлог | -//- | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
|  | -жилая застройка | -//- | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
|  | -производственная | -//- | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
|  | -рекреация | -//- | 6,79 | 6,79 | 6,79 |
|  | -общественно-деловая | -//- | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.20 | Старотуруханск | -//- | 36,21 | 36,21 | 36,21 |
|  | -жилая застройка | -//- | 13,02 | 13,02 | 13,02 |
|  | -производственная | -//- | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
|  | -рекреация | -//- | 9,81 | 9,81 | 9,81 |
|  | -общественно-деловая | -//- | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
|  | -территория дорог | -//- | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
|  | -территрия личных подсобных хозяйств | -//- | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 3. | Население | тыс. чел | 16,9 | 13,8 | 12,1 |
| 4. | Жилищный фонд. |  |  |  |  |
|  | всего | м.кв. | 16932 | 13765 | 12109 |
| 4.1. | Жилищная обеспеченность | м.кв/чел | 27,3 | 28 | 28 |
| 5 | Объекты культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 5.1 | Дошкольные учреждения | объект | 18 | 19 | 19 |
| 5.2 | Общеобразовательные учреждения | -//- | 20 | 21 | 21 |
| 5.3 | Объекты дополнительного образования (внешкольные учреждения) | -//- | 5 | 6 | 6 |
| 5.4 | Дома культуры | -//- | 17 | 18 | 18 |
| 5.5 | Библиотеки | -//- | 27 | 27 | 27 |
| 5.6 | Музеи | -//- | 2 | 2 | 2 |
| 5.7 | Выставочные залы | -//- | 0 | 1 | 1 |
| 5.8 | Спортивные залы | -//- | 5 | 6 | 6 |
| 5.9 | Плоскостные сооружения | -//- | 5 | 11 | 11 |
| 5.10 | Гостиницы | -//- | 2 | 5 | 5 |
| 5.11. | Больница | -//- | 1 | 1 | 1 |
| 5.12 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | -//- | 1 | 1 | 1 |
| 5.13 | ФАП | -//- | 12 | 12 | 12 |
| 5.14 | Кладбища | -//- | 27 | 31 | 31 |
| 6.1 | водоснабжение | м3/сут | 1393,85 | 3853,36 | 3390,52 |
| 6.2 | водоотведение | м3/сут | 1393,85 | 3853,36 | 3390,52 |
| 6.3 | электроснабжение | кВт | 14374,76 | 11944,83 | 10495,56 |
| 6.4 | теплоснабжение | МВт/ Гкал | 126,503/ 108,773 | 40,477/ 34,804 | 35,574/ 30,588 |
| 6.5 | связь |  |  |  |  |
| 6.5.1 | охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.5.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 85,6 | 100 | 100 |
| 7.5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Автомобильные дороги регионального значения | км | -- | -- | 1370,8 |
| 7.5.2 | Паромная переправа | объект |  | 1 | -- |
| 7.5.3 | Речная пристань | объект | 6 | 1 | -- |
| 7.5.4 | Аэропорты, реконструкцмя и развитие | объект | 4 | 1 |  |
| 7.5.5 | Вертолётные площадки | объект | 17 | -- | -- |
| 7.5.6 | Трубопроводный транспорт |  |  |  |  |
|  | -нефтепроводы | объект/км | 1/112 | 1/100,95 | -- |
|  | -газопроводы | объект/км | 1/71 | 1/78,72 | -- |

Приложения

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

| Расчет норм потребности населения Туруханского района в дошкольных образовательных организациях по районам города на 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район |  | Численность постоянного населения, чел. |  | Контингент ДОО (возраст от 1,5 до 6 лет включи-тельно), чел. |  | Расчетный уровень охвата детей ДОО – 85%, чел. |  | Удельный норматив потребности на 1000 жителей, мест |
| Туруханский район - всего, в том числе: |  | 16932 |  | 1479 |  | 1257 |  | 77 |
| Примечание: 1) Численность населения принята по экономической таблице № 1.8.3.02 «Возрастно-половой состав постоянного населения по отдельным возрастным группам по городскому округу г. Красноярск на 1 января 2017 года», Красноярскстат. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет норм потребности населения Туруханского района в общеобразовательных организациях по районам города на 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район | Численность постоянного населения, чел. |  | Контингент общеобразова-тельных организаций (возраст от 7 до 15 лет включительно), чел. |  | Контингент общеобразова-тельных организаций (возраст от 16 до 17 лет включительно), чел. |  | Расчетный уровень охвата детей ОО – 100% (7-15 лет, 1-9 кл.), чел. |  | Расчетный уровень охвата детей ОО – 75% (16-17 лет, 10-11 кл.), чел. | Удельный норматив потребности на 1000 жителей, мест |
| Туруханский район - всего, в том числе: | 16932 |  | 2075 |  | 421 |  | 2075 |  | 316 | 147 |
| Примечание: 1) Численность населения принята по экономической таблице № 1.8.3.02 «Возрастно-половой состав постоянного населения по отдельным возрастным группам по городскому округу г. Красноярск на 1 января 2015 года», Красноярскстат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |